БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ орловской области

«ОРЛОВСКИЙ автодорожный техникум»

КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

ОПЦ.01 ИНЖЕНЕРНАЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА

программы подготовки специалистов среднего звена

по специальности СПО

10.02.04 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ

2023

# 1 ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Таблица 1 – Соотношение контролируемых тем, разделов, модулей дисциплины с компетенциями и оценочными средствами

| № п/п | Контролируемые темы, разделы, модули дисциплины | Код контролируемой компетенции | Вид оценочного средства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | текущий контроль | промежуточная аттестация |
| 1 | Раздел 1 Методы, нормы, правила чтения и |  | - устный опрос-собеседование; - тестирование; - выполнение и защита практических работ; - выполнение домашнего задания (внеаудиторной самостоятельной работы) - контрольная работа |  |
|  | составления конструкторских документов |  |  |  |
| 2 | Раздел 2 Проекционное черчение |  |  |  |
| 3 | Раздел 3 Машиностроительное черчение |  |  |  |
| 4 | Раздел 4. Знакомство с возможностями подсистемы трехмерного моделирования «КОМПАС-3D» | ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 09 |  | Дифференцированный зачет |
| 5 | Раздел 5. Методы и приемы выполнения |  |  |  |
|  | схем по специальности |  |  |  |
| 6 | Раздел 6 Правила разработки и оформления |  |  |  |
|  | технической документации |  |  |  |

Таблица 2 – Критерии и шкалы оценивания

| № п/ п | Вид оценочного средства | Краткая характеристика оценочного средства | Представление оценочного средства | Критерии и шкала оценивания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устный опрос- собеседование | Беседа преподавателя со студентов на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение объема знаний студента по определенному разделу | Перечень вопросов для обсуждения | студент демонстрирует: - непонимание проблемы, на большинство вопросов нет ответа – «неудовлетворительно» - частичное понимание проблемы, получены положительные ответы на 60 % заданных вопросов – «удовлетворительно»; - значительное понимание проблемы – «хорошо»; - полное понимание проблемы, на все вопросы дает краткие и четкие ответы – «отлично» |
| 2 | Тестирование | Контрольное мероприятие по учебному материалу каждой темы дисциплины, состоящее в выполнении обучающимися | Система тестовых заданий | - от 0 до 50% выполненных заданий – «неудовлетворительно» - от 50 до 69% - «удовлетворительно» - от 70 до 89% - «хорошо» |

|  |  | системы стандартизированных заданий, которая позволяет оценить уровень знаний, умений и навыков обучающегося. Тестирование включает в себя следующие типы заданий: задание с единственным выбором ответа из предложенных вариантов, задание с множественным выбором ответов |  | - от 90 до 100% -«отлично» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Выполнение домашнего задания (внеаудиторная самостоятельна я работа) | Внеаудиторная работа включает в себя: - работу с конспектом лекции, дополнительной литературой и нормативными документами для подготовки к занятиям; | Методические указания для организации самостоятельной работы | студент демонстрирует: - непонимание проблемы, на большинство вопросов нет ответа – «неудовлетворительно» - частичное понимание проблемы, получены положительные ответы на 60 % заданных вопросов – «удовлетворительно»; - значительное понимание проблемы – «хорошо»; - полное понимание проблемы, на все вопросы дает краткие и четкие ответы – «отлично» |
| 4 | Выполнение и защита практических работ | Проверка преподавателем результата выполнения практических работ. Беседа со студентами о ходе выполнения работы, рассчитанная на выяснение объема умений, приобретенных студентами. Выполнение практической работы включает в себя: изучение теоретического материала и его краткий конспект в тетрадь; выполнение работы согласно приведенной методике и подготовка к защите путем ответа на контрольные вопросы. | Методические указания к практическим работам | Оценка «отлично» ставится в том случае, если студент: а) самостоятельно выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности; б) подготовил краткий конспект теоретического материала и хода выполнения работы; в) подготовил ответы на контрольные вопросы и сделал выводы; г) соблюдал требования безопасности труда. Оценка «хорошо» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке «отлично», но: а) были допущены два-три недочета, или не более одной негрубой ошибки и одного недочета. Оценка «удовлетворительно» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части |

|  |  |  |  | таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы, или если в ходе выполнения были допущены следующие ошибки: а) в выполненной работе были допущены в общей сложности не более двух ошибок, не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения, б) или работа выполнена не полностью, однако объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы. Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если: а) работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов, б) или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к, оценке «удовлетворительно». |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Контрольная работа | Проверка умений применять полученные знания для решения задач определенного типа по разделу | Комплект контрольных заданий по вариантам | - выполнено менее 60% задания – «неудовлетворительно» - выполнено 60-70 % задания - «удовлетворительно» - выполнено 71-85 % задания - «хорошо» - выполнено 86-100 % задания - «отлично» |
| 6 | Дифференциро ванный зачет | В ходе сдачи зачета студент отвечает на вопросы билетов к зачету | Вопросы к зачету | - выполнено менее 60% задания – «неудовлетворительно» - выполнено 60-70 % задания - «удовлетворительно» - выполнено 71-85 % задания - «хорошо» - выполнено 86-100 % задания - «отлично» |

Таблица 3 – Структурные компоненты компетенций

| № | Шифр компетенции | Содержание компетенции | Содержание структурных компонентов компетенций, формируемых при изучении дисциплины |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | уметь: использовать системы автоматизированного проектирования для подготовки технической документации; оформлять техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой; искать информацию о категориях чертежей; сравнивать и анализировать различные виды чертежѐй; систематизировать информацию о методах и приѐмах выполнения схем по специальности; планировать свое профессиональное развитее в области инженерной и компьютерной графики; эффективно применять информационные технологии для поиска и решения профессионально значимых задач знать: требования стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД), Единой системы технологической документации (ЕСТД) к оформлению и составлению чертежей и схем; основные положения конструкторской, технологической и другой нормативной документации; типы чертѐжных шрифтов, их параметры; методы самоконтроля в решении профессиональных задач; способы и методы сбора, анализа и систематизации данных посредством информационных технологий |
| 2 | ОК 02 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |  |
| 3 | ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |  |
| 4 | ОК 09 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |  |

# ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

  - Вопросы для подготовки к текущему контролю

- Основные возможности КОМПАС-график. Интерфейс системы.

- Назовите основные панели меню системы КОМПАС.

- Назовите основные панели инструментов.

- Назовите основные форматы чертежей по ГОСТ 2.301- 68.

- Как осуществляется настройка формата листа в системе КОМПАС?

- Что содержится на инструментальной панели Геометрия

- Какие типы линий устанавливает ГОСТ 2.303 – 68?

- Способ заполнения основной надписи

- Назовите основные инструменты панели размеров

- На каком расстоянии от контура детали проводятся размерные линии? 11. 11. Минимальное расстояние между размерными линиями?

- Могут ли пересекаться на чертеже размерные линии?

- Какие размеры шрифта устанавливает ГОСТ 2.304-81 и чем определяется размер шрифта?

- Каким размером шрифта рекомендует ГОСТ2.307-68 выполнять размерные числа на чертеже?

- Где располагают размерные числа?

- Какие условные знаки применяют на чертежах?

- Назовите основные инструменты панели Редактирования.

- Как произвести масштабирование требуемого объекта?

- Возможности инструментальной панели Обозначения.

- Что такое параметризация?

- Назовите инструменты панели Параметризация.

- Что содержится на панели Свойств?

- Что такое привязка и какие типы привязок Вы знаете?

- Что такое сопряжение? (скругление)

- Что такое ортогональное черчение?

- Какие изображения по ГОСТ 2.305-2008 могут быть на чертежах?

- Какие виды устанавливает ГОСТ 2.305-2008?

- Как разделяются разрезы в зависимости от числа секущих плоскостей?

- В каком случае на разрезах не отмечают положение секущей плоскости и не сопровождают разрез надписью?

- Какая разница между разрезом и сечением?

- Какие элементы деталей на продольных разрезах не заштриховывают?

- Какую роль играет фаска на деталях?

- Для чего на резьбовых деталях выполняют проточки?

- К какому диаметру проставляют размер резьбы?

- Назовите виды резьбовых соединений.

- Для чего предназначены библиотеки КОМПАС?

- Какие виды библиотек вы знаете?

- Что такое Вид в КОМПАС?

- Что называется слоем?

- Как задать масштаб нужного слоя?

- Какие параметры настройки можно сделать с видами и слоями?

- Как добавить неуказанную шероховатость?

- Как ввести технические требования?

- Интерфейс окна трехмерного моделирования. Инструментальные панели.

- Понятие эскиза и тела.

- Назовите способы получения трехмерной модели?

- Перечислите последовательность создания трехмерных моделей?

- Назовите основные команды создания твердотельных моделей.

- Объясните принцип настройки свойств трехмерной модели?

- Как создаются стандартные отверстия при работе с трѐхмерной моделью?

- Перечислите порядок построения ассоциативного чертежа.

- Перечислите порядок добавления объектов в трѐхмерную сборку?

- Как осуществляется управление ориентацией детали в трехмерной сборке?

- Как выполняется сопряжения деталей в трехмерной сборке?

- Какой графический документ называется схемой?

- Что такое элемент схемы?

- Что называется схемой принципиальной?

- Как присваивают код схемам электрическим принципиальным?

- Что такое УГО в схемах электрических принципиальных?

- В каком положении на схемах электрических принципиальных изображают УГО?

- УГО и позиционные обозначения интегральных микросхем.

- Какими метками обозначают выводы интегральных микросхем?

- УГО и позиционные обозначения коммутационных изделий.

- Как на схемах обозначают элементы аналоговой техники?

- Как на схемах обозначают элементы цифровой техники?

- Как на схемах электрических принципиальных учитывают масштаб элементов?

- Как на схемах электрических принципиальных учитывают компоновку УГО?

- Как на схемах присваивают позиционные обозначения элементам?

- Как на схемах наносят позиционные обозначения элементов?

- Какие линии применяют при выполнении схем электрических принципиальных?

- Какие размеры шрифта используют при оформлении схем?

- Как на схемах электрических принципиальных оформляют выводы?

- Где и как на схемах указывают характеристики входных и выходных цепей?

- Как на схемах электрических принципиальных заполняют основную надпись?

- Каков общий состав схем электрических принципиальных?

- Какой документ называется перечнем элементов?

- Какое назначение имеет перечень элементов?

- Как присваивают код перечню элементов?

- На каких форматах выполняют перечень элементов?

- Какой порядок заполнения перечня элементов?

- Какую форму основной надписи используют для перечня элементов?

- Как заполняют основную надпись на заглавном листе перечня элементов?

- Как заполняют основную надпись на последующих листах перечня элементов?

- Каков общий порядок выполнения схем электрических принципиальных?

- Какие ГОСТы устанавливают правила выполнения электрических схем?

- Что изображается на принципиальной электрической схеме?

- Какие размеры придают условным графическим обозначениям?

- Какая толщина линий принята для условных графических обозначений?

- Как принято располагать условные обозначения на схемах?

- Каким правилам следуют при назначении позиционных обозначений элементов?

- Что показывают на электрической схеме соединений?

- Что называют чертежом печатной платы?

- Какую сторону печатной платы выбирают качестве главного вида ?

- С какой целью используют координатную сетку?.

- Какой шаг координатной сетки?

- Каковы диаметры отверстий на печатных платах?

- Какова рекомендуемая толщина линий для выполнения графических обозначений элементов схем и линий связи в электрической принципиальной схеме?

- Каковы правила нанесения позиционных обозначений на схемах?

- Где помещают перечень элементов?

- В каком порядке записываются элементы в перечне?

- Каков порядок создания новой модели? На что нужно обратить внимание?

- Какие	связи	и	ограничения	существуют	при	создании	параметрических графических моделей?

- Какие команды используются для управления изображением?

- Назовите известные способы получения 3D- модели стандартной детали.

- Каким способом можно сформировать переменные 3D- модели?

- Что представляет собой параметрический режим?

- Опишите возможности наложения ограничений на геометрические объекты.

- Какие отличия имеются у параметрического изображения?

- Опишите технологию включения параметрического режима.

- Опишите технологию изменения значения размера.

- Что означает фиксированный размер?

- Что означает информационный размер?

- Правила ввода имен переменных для размеров.

- Опишите технологию ввода уравнений и неравенств для размеров.

- Опишите технологию преобразования обычной модели в параметрическую.

# Тестовые задания

Тестовые задания по инженерной графике

- Размеры формата А1:

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1) 420x594	2) 594x841	3) 297x420	4) 297x210

- Линия, которая применяется для изображения контура детали, имеет вид … ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1)          2)

3)	4)

- Что определяет размер шрифта? ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

- Высота h прописных букв	3) Толщина линий шрифта

- Высота строчных букв	4) Ширина букв

- Каким размером шрифта выполняют размерные числа? ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1,8; 2,5	2) 3,5; 5,0	3) 7,0; 10	4) 14; 20

- Какое назначение имеет сплошная волнистая линия? ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

  - линии сечений	2) линии обрыва	3) линии выносные	4) линии центров

- Укажите минимальное расстояние от контура детали на чертеже до размерной линии ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1) 5	2) 7	3) 10 4) 15

- На каком рисунке размер диаметра окружности нанесен правильно? ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 1. а); 2. б); 3. в); 4. г)

- На каком рисунке размер радиуса дуги проставлен правильно?

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 1. а); 2. б); 3. в); 4. г)

- В каком случае размерное число нанесено правильно? ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 1. а); 2. б); 3. в); 4. г)

Изображения на машиностроительных чертежах Виды

- Принимая вид по стрелке А за главный, укажите изображение, соответствующее виду сверху

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 1. а); 2. б); 3. в); 4. г)

- В направлении какой стрелки следует выбрать главный вид данной детали?

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: A; Б; В; Г; Д

- Принимая вид по стрелке А за главный, укажите изображение, соответствующее виду слева

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 1. а); 2. б); 3. в); 4. г)

- Принимая вид по стрелке А за главный, укажите изображение, соответствующее виду справа

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 1. а); 2. б); 3. в); 4. г)

- Принимая вид по стрелке А за главный, укажите изображение, соответствующее виду сверху

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 1. а); 2. б); 3. в); 4. г)

Разрезы

- Найти заданный разрез детали ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 1. а); 2. б); 3. в); 4. г)

- Найти заданный разрез детали ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 1. а); 2. б); 3. в); 4. г)

- Найти заданный разрез детали

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 1. а); 2. б); 3. в); 4. г)

- Найти заданный разрез детали

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 1. а); 2. б); 3. в); 4. г)

- Найти заданный разрез детали

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 1. а); 2. б); 3. в) 4. г)

Сечения

- Найти заданные сечения детали

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 1. а); 2. б); 3. в); 4. г)

- Найти заданные сечения детали ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 1. а); 2. б); 3. в); 4. г)

- Найти заданные сечения детали

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 1. а); 2. б); 3. в); 4. г)

- Найти заданные сечения детали

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 1. а); 2. б); 3. в); 4. г

- Найти заданные сечения детали

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 1. а); 2. б); 3. в);4. г)

Тестовые задания по компьютерной графике

- Размер листа фрагмента:

Ответы:

| а) А1; | б) А2; | в) А3; | г) безразмерный. |
| --- | --- | --- | --- |

- На панели Геометрия находятся инструменты (выбрать неверный ответ) Ответы:

а) отрезок, прямоугольник, окружность, дуга; б) отрезок, прямоугольник, кривая Безье, дуга; в) отрезок, прямоугольник, скругление, фаска;

г) отрезок, прямоугольник, окружность, усечь кривую.

- На панели Редактирование находятся инструменты Ответы:

а) отрезок, прямоугольник, окружность, дуга; б) симметрия, сдвиг, поворот;

в) отрезок, прямоугольник, скругление, фаска;

г) отрезок, прямоугольник, окружность, усечь кривую

- Измерение углов производится Ответы:

| а) по часовой стрелке; | б) против часовой стрелки; |
| --- | --- |
| в) произвольно в любом направлении; | г) все ответы верны. |

- Инструмент	многоугольник	находится	на	одной	расширенной	панели	с инструментом:

Ответы:

| а) прямоугольник; | б) отрезок; |
| --- | --- |
| в) фаска; | г) мультилиния. |

- При нажатии кнопки какого-либо инструмента внизу экрана для данного инструмента открывается …

Ответы:

| а) шкала цветов; | б) панель размеров; |
| --- | --- |
| в) панель характеристик; | г) панель свойств. |

- Привязка – это:

Ответы:

а) возможность точно установить курсор в некоторую, уже существующую, точку;

б) возможность создавать вертикальные или горизонтальные линии; в) возможность создавать объект с началом в точке (0,0).

- Для выполнения зеркального копирования объекта необходимо произвести следующую последовательность действий:

Ответы:

а) выделить объект, нажать копку симметрия, указать две точки оси копирования;

б) нажать кнопку симметрия, выделить объект, указать две точки оси копирования;

в) нажать кнопку симметрия, указать две точки оси копирования, выделить объект.

- Объемные элементы, из которых состоит трехмерная модель, называются: Ответы:

| а) эскиз, ребро, вершина; | б) грань, ребро, вершина; |
| --- | --- |
| в) эскиз, грань, ребро, вершина; | г) эскиз, вершина. |

- При создании трехмерных моделей эскиз может располагаться… Ответы:

а) на одной из стандартных плоскостей XY, ZX, ZY, или на плоской грани ранее созданного объекта;

б) только на одной из стандартных плоскостей XY, ZX, ZY; в) только на плоской грани ранее созданного объекта.

- Дерево модели – это: Ответы:

а) алфавитный перечень инструментов, использованных при построении данной модели;

б) набор инструментов, доступных для редактирования данной модели;

в) последовательность набора построенных объектов, составляющих модель; г) пиктограмма данной модели.

- При выполнении операции Выдавливание возможны направления выдавливания: Ответы:

а) прямое, обратное, два направления, средняя плоскость; б) прямое, обратное;

в) прямое, обратное, два направления; г) прямое, обратное, средняя плоскость.

- При выполнении операции Сечение детали возможны варианты: Ответы:

а) сечение поверхностью, сечение по эскизу; б) сечение плоское, сечение по эскизу;

в) сечение простое, сечение по контуру;

г) сечение поверхностью, сечение по контуру.

- При построении трехмерных моделей тел вращения по образующей линии последовательность действий следующая

Ответы:

а) рисуем осевую, образующий контур, операция вращения;

б) рисуем образующий контур, закрыть эскиз, операция вращения; в) операция вращения, рисуем осевую, образующий контур;

г) рисуем осевую, образующий контур, закрыть эскиз, операция вращения.

- При скруглении ребер трехмерных моделей последовательность действий, следующая:

Ответы:

а) Режим редактирования эскиза, Скругление, указать нужные ребра, задать радиус скругления;

б) Режим модели, Скругление, указать нужные ребра, задать радиус скругления;

в) Режим модели, Скругление, задать радиус скругления.

- На рисунке	изображена кнопка… Ответы:

а) активация инструментальной панели размеры; б) увеличение масштаба изображения;

в) построение линейного размера;

- С помощью кнопки на рисунке	 можно установить… Ответы:

а) локальные привязки; б) глобальные привязки;

в) включить клавиатурные привязки; г) выключить клавиатурные привязки.

- На рисунке	изображен инструмент, с помощью которого можно: Ответы:

а) построить кривую;

б) построить диаграмму;

в) выполнить непрерывный ввод объектов; г) построить линию Безье.

- На рисунке	изображен инструмент, с помощью которого можно построить … Ответы:

а) точку на прямой;

б) параллельную вспомогательную прямую; в) параллельный отрезок;

г) включить вспомогательную геометрию.

- С помощью, какой команды можно удалить часть объекта? Ответы:

| а) ; | б) ; | в) ; | г) |
| --- | --- | --- | --- |

КЛЮЧ ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ ТЕСТА

| № вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № ответа | г | г | б | б | а | г | а | б | б | а |
| № вопроса | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| № ответа | в | а | а | г | б | в | б | в | б | в |

Схемы по специальности

- Отрезок линии, указывающий на наличие связи между функциональными частями изделия

| а) линия взаимосвязи; | б) элемент схемы; |
| --- | --- |
| в) устройство; | г) функциональная группа. |

- Составная часть схемы, которая выполняет определенную функцию в изделии и не может быть разделена на части, имеющие самостоятельное назначение.

| а) линия взаимосвязи; | б) элемент схемы; |
| --- | --- |
| в) устройство; | г) функциональная группа. |

- Совокупность элементов, представляющая единую конструкцию

| а) линия взаимосвязи; | б) элемент схемы; |
| --- | --- |
| в) устройство; | г) функциональная группа. |

- Совокупность элементов, выполняющих в изделии определенную функцию и не объединенных в единую конструкцию.

| а) линия взаимосвязи; | б) элемент схемы; |
| --- | --- |
| в) устройство; | г) функциональная группа. |

- Условное наименование объекта в энергетических сооружениях, на который выпускается схема

| а) линия взаимосвязи; | б) элемент схемы; |
| --- | --- |
| в) устройство; | г) установка. |

- Укажите правильное обозначение кода схемы электрической принципиальной:

| а) Э3; | б) Г4; |
| --- | --- |
| в) К1; | г) Е1. |

- Укажите правильное обозначение кода схемы соединения гидравлического:

| а) Э3; | б) Г4; |
| --- | --- |
| в) К1; | г) Е1. |

- Укажите правильное обозначение кода схемы кинематической структурной:

| а) Э3; | б) Г4; |
| --- | --- |
| в) К1; | г) Е1. |

- Укажите правильное обозначение кода схемы деления структурной:

| а) Э3; | б) Г4; |
| --- | --- |
| в) К1; | г) Е1. |

- Укажите правильное обозначение кода схемы электрической соединений и подключения:

| а) Э3; | б) Г4; |
| --- | --- |
| в) Э0; | г) Е1. |

- Схемы изображают:

а) во включенном состоянии; б) в выключенном состоянии.

- Расположение элементов на схеме производится: а) под любым, удобным конструктору углом

б) прямо или с поворотом на угол кратный 90; в) только под углом 45.

- Схемы выполняют :

а) по заданному масштабу;б) без соблюдения масштаба.

- Линии связи между элементами выполнять

а) вертикальными и горизонтальными отрезками минимальной длины; б) под произвольным углом, любой длины;

в) любой длины под острым углом.

- Линии связи выполняют толщиной: а) от 1 до 2 мм;б) до 0,5 мм;в) до 3 мм.

# Внеаудиторная самостоятельная работа представлена в Методических указания для организации самостоятельной работы студентов

  - Практические работы представлены в комплекте методических указаний к практическим работам

# Задания к контрольной работе

По двум видам модели построить третий и изометрию. Проставить размеры.

# 2.5 Вопросы к дифференцированному зачету По инженерной графике

- Стандарты ЕСКД: форматы, масштабы, линии чертежа, шрифты чертежные.

- Какие изображения по ГОСТ 2.305 могут быть на чертежах?

- Назовите основные виды.

- Как разделяются разрезы в зависимости от числа секущих плоскостей?

- Назовите виды простых разрезов.

- В каком случае на разрезах не отмечают положение секущей плоскости и не сопровождают разрез надписью?

- Какой разрез называется сложным? Назовите виды сложных разрезов. 8.. Какая разница между разрезом и сечением?

- Какие элементы деталей на продольных разрезах не заштриховывают?

- В каких случаях в обозначении метрической резьбы указывается ее шаг?

- Какими линиями изображают наружный и внутренний диаметры резьбы на стержне?

- Для чего на резьбовых деталях выполняют проточки?

- К какому диаметру проставляют размер резьбы?

- Назовите виды резьбовых соединений.

# По компьютерной графике

- Понятие модели. Виды и назначение моделей. Компьютерные модели.

- Графические примитивы системы Компас.

- Стили линий.

- Построение отрезков: по длине и углу, по точкам.

- Усечение отрезков.

- Построение отрезков, сопряженных с окружностью

- Основные панели системы Компас. Расположение, назначение.

- Использование кнопок панели переключения (компакт-панели) системы Компас

- Операции с выделенными объектами: сдвиг, поворот, симметрия

- Операции с выделенными объектами: масштабирование, удаление, копирование.

- Построение окружностей: по центру и радиусу, по точкам.

- Построение дуг по точкам и усечением окружностей.

- Построение сопряженных окружностей.

- Способы выделения объектов в системе Компас.

- Листы, виды, слои и их параметры.

- Создание трехмерных моделей в системе Компас.

- Операции трехмерного моделирования и их параметры.

- Эскизы, контуры в системе Компас и требования к ним.