БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ орловской области

«ОРЛОВСКИЙ автодорожный техникум»

КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

ОПЦ.02 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

программы подготовки специалистов среднего звена

по специальности СПО

10.02.04 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ

2023

1 ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Таблица 1 – Соотношение  контролируемых тем, разделов, модулей дисциплины  с  компетенциями  и  оценочными средствами

| № | Контролируемые темы, разделы, модули дисциплины | Код контролируемой компетенции | Вид оценочного средства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | текущий контроль | Промежуточная аттестация |
| 1 | Раздел1. Постоянный электрический ток | ОК 01- 04, ОК 09 | - устный опрос-собеседование; - тестирование - выполнение домашнего задания (внеаудиторная самостоятельная работа) - практическое задание - лабораторное задание - контрольная работа | экзамен |
| 2 | Раздел 2.Электромагнетизм |  |  |  |
| 3 | Раздел 3.Цепи синусоидального тока |  |  |  |
| 4 | Раздел 4. Резонансные явления в электрических цепях. |  |  |  |
| 5 | Раздел 5. Цепи несинусоидального тока |  |  |  |
| 6 | Раздел №6. Переходные процессы в электрических цепях. |  |  |  |

Таблица 2 – Критерии и шкалы оценивания

| № | Вид оценочного средства | Краткая характеристика оценочного средства | Представление оценочного средства | Критерии и шкала оценивания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Устный опрос, собеседование | Беседа преподавателя со студентом на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение объема знаний студентов. | Перечень вопросов для обсуждения. | Студент демонстрирует: - непонимание проблемы, на большинство вопросов нет ответов-«неудовлетворительно» -частичное понимание проблемы, получены 60% положительных ответов-«удовлетворит.» - значительное понимание проблемы-«хорошо» - полное понимание проблемы, на все вопросы дает четкий ответ-«отлично» |
| 2. | Тестирование | Контрольное мероприятие по учебному материалу каждой темы, состоящее в выполнении обучающимися системы стандартизированных заданий, которая поможет оценить уровень ЗУН обучающихся. Тестирование включает в себя следующие типы заданий: - задание с единственным выбором ответов из предложенных вариантов; - задание с множественным выбором ответов. | Система тестовых заданий. | - от 0 до 50% - «неудовлетворительно» - от 50 до 69% - «удовлетворительно» - от 70 до 89% - «хорошо» - от 90 до 100% - «отлично» |
| 3. | Выполнение домашнего задания (внеаудиторная самостоятельная работа) | Внеаудиторная работа включает в себя: - работу с конспектом лекции, дополнительной литературой, для подготовки к занятиям. | Методические указания для организации самостоятельной работы. | Студент демонстрирует: - непонимание проблемы, на большинство вопросов нет ответов-«неудовлетворительно» -частичное понимание проблемы, получены 60% положительных ответов-«удовлетворит.» - значительное понимание проблемы-«хорошо» - полное понимание проблемы, на все вопросы дает четкий ответ-«отлично» |
| 4. | Выполнение и защита лабораторных и практических работ. | Проверка преподавателем результата выполнения работ, беседа о ходе выполнения работ, рассчитанная на выяснение объемов ЗУН полученных студентом. Выполнение работ включает в себя изучение теоретического материала, выполнение работ согласно приведенной методике, подготовка отчета и его защита. | Методические указания к лабораторным и практическим работам. | «Отлично» ставится в том случае, если - работа выполнена самостоятельно, в полном объеме с соблюдением последовательности. - подготовлен краткий конспект материала - полностью ответил на контрольные вопросы - соблюдены правила ТБ. «Хорошо» ставится в том случае, если - были допущены 2-3 недочета или не более одной негрубой ошибки или недочета. «Удовлетворительно» ставится, если - работа выполнена не полностью, но позволяет получить правильные результаты и выводы, или если в ходе работы были допущены следующие ошибки: а) были допущены в общей сложности не более двух ошибок не принципиального характера, но повлиявших на результат. «Неудовлетворительно» ставится, если - работа выполнена не полностью, а объем работы не позволяет сделать правильные выводы - если в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки отмеченные в требованиях к оценке «удовлетворительно» |
| 5. | Контрольная работа | В ходе работы студент выполняет предложенные задания. | Задания для проведения соответствующей работы. | «Отлично» - ставится в том случае, если - выполнены все предложенные задания - работа оформлена в соответствии с требованиями и стандартами «Хорошо» - не выполнено одно задание, при условии, что не выполнение не связано с системным непониманием задачи. «Удовлетворительно» - если выполнено не менее 50% заданий. «Неудовлетворительно» - если выполнено менее 50% заданий. |
| 6 | Экзамен | Студент отвечает экзаменационный билет | Экзаменационный билет | «Отлично» - задача решена самостоятельно, теоретические вопросы раскрыты полностью, ответы на дополнительные вопросы четкие и ясные. «Хорошо» - задача решена с погрешностями (размерность, вычисления, оформление) или с минимальной помощью учителя, теоретические вопросы раскрыты на достаточном уровне. «Удовлетворительно» - задача не решена, теоретические вопросы раскрыты. «Неудовлетворительно» - задача не решена, теоретические вопросы раскрыты не в полной мере. |

Таблица 3 –  Структурные компоненты компетенций

| № п/п | Шифр компетенции |  | Содержание компетенции | Содержание структурных компонентов компетенции, формируемых при изучении учебной дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОК 1 |  | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. | Уметь: -выбирать наиболее подходящие приборы; -выполнять расчеты параметров электрических сетей; -выбирать наиболее оптимальные способы расчета простых электрических сетей; -использовать техническую и справочную литературу: -использовать различные способы коммуникации; -наиболее эффективные и оптимальные способы решения поставленных задач Знать: -физические принципы работы и назначение электросетей; -формулы для расчета параметров электрических сетей и сигналов; - определения, характеристики условно-графическое обозначение; -основные методы измерения параметров электрических цепей; -методы самоконтроля в решении профессиональных задач; -способы и методы сбора , анализа и систематизации данных посредством информационных технологий; - анализировать параметры и характеристики электрических цепей сигналов |
| 2 | ОК 2 |  | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. |  |
| 3 | ОК 3 |  | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |  |
| 4 | ОК 4 |  | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |  |
| 5 |  | ОК 9 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. |  |

2. ФОНД   ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ.

2.1 Вопросы  для  подготовки  к  текущему  контролю.

|  | Тема | № | Содержание ключевых вопросов. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел1. Постоянный электрический ток |  |  |
| 1. | Электрическое поле | 1. | Определение и изображение электрического поля. |
|  |  | 2. | Закон Кулона. Напряженность электрического поля. |
|  |  | 3. | Потенциал. Электрическое напряжение. |
|  |  | 4. | Проводники и диэлектрики в электрическом поле. |
|  |  | 5. | Электрическая емкость. Конденсатор. |
|  |  | 6. | Соединение конденсаторов. Энергия электрического поля. |
| 2. | Тема 1.1.Постоянный электрический ток. | 1. | Электрическая цепь. Электрический ток. |
|  |  | 2. | Э.Д.С. и напряжение. Закон Ома. |
|  |  | 3. | Электрическое сопротивление и проводимость. |
|  |  | 4. | Основные проводниковые материалы. Зависимость сопротивления от температуры. |
|  |  | 5. | Способы соединения проводников. |
|  |  | 6. | Электрическая работа и мощность. |
|  |  | 7. | Токовая нагрузка провода и его защита от перегрузок. |
| 3. | Тема 1.2. Цепи с резисторами при различных соединениях | 8. | Потеря напряжения в проводах. |
|  |  | 1. | Расчет сложных электрических цепей. |
|  |  | 2. | Нелинейные цепи. |
| 4. | Раздел 2.Электромагнетизм | 1. | Характеристики магнитного поля. |
| 5. | Тема 2.1 Магнитное поле постоянного тока | 2. | Закон полного тока. Магнитное поле прямолинейного тока |
|  |  | 3. | Магнитное поле кольцевой катушки. |
|  |  | 4. | Намагничивание ферромагнитных материалов. Циклическое перемагничивание. |
|  |  | 5. | Расчет магнитной цепи. |
|  |  | 6. | Закон Ампера. Сила Лоренца. |
| 6. | Тема 2.2 Электромагнитная индукция | 1. | Закон электромагнитной индукции. |
|  |  | 2. | Э.Д.С. индукции в контуре. Правило Ленца. |
|  |  | 3. | Явление самоиндукции. Энергия магнитного поля. |
| 7. | Раздел 3 Цепи синусоидального тока | 1. | Определение, получение и изображение переменного тока. |
| 8 | Тема 3.1. Общие сведения о гармонических колебаниях | 2. | Параметры переменного тока. Фаза переменного тока. |
| 9. | Тема 3.2. Цепь синусоидального тока с резистором | 1. | Активные и реактивные резисторы в цепи переменного тока |
|  |  | 2. | Цепь с активным сопротивлением. |
| 10 | Тема 3.3.Цепь с индуктивностью | 1. | Цепь с индуктивностью. |
| 11 | Тема 3.4. Цепь с емкостью | 1. | Цепь с емкостью. |
| 12 | Тема3.5.Последовательные цепи синусоидального тока | 1. | Цепь с активным сопротивлением и емкостью. |
|  |  | 2. | Цепь с активным сопротивлением и индуктивностью |
|  |  | 3. | Цепь с активным, индуктивным и емкостным сопротивлением. |
| 13 | Раздел 4. Резонансные явления в электрических цепях. | 1. | Резонансный режим работы цепи. |
| 14 | Тема 4.1Свободные колебания в контуре | 1. | Понятие о колебательном контуре. Свободные колебания в идеальном контуре. Период, частота и длина волны свободных колебаний. Характеристическое сопротивление контура. Свободные колебания в реальном контуре. Затухание колебаний. Добротность контура. |
| 15 | Тема 4.2 Последовательный колебательный контур | 2. | Вынужденные колебания. Полное сопротивление контура, его составляющие и зависимость их от частоты. Резонанс напряжений, условие его возникновения. Признаки резонанса. Резонансная частота. Векторная диаграмма. Коэффициент мощности. Коэффициент передачи по напряжению. Добротность. Амплитудно-частотные и фазо-частотные характеристики. Полоса пропускания и избирательность. Практическое использование последовательных колебательных контуров. |
| 16 | Тема4.3Параллельный колебательный контур | 3. | Параллельный контур. Токи в ветвях и в неразветвленной части цепи. Резонанс токов, условие его возникновения. Признаки резонанса. Резонансная частота. Векторная диаграмма. Полное эквивалентное сопротивление контура при резонансе. Полоса пропускания и её зависимость от внутреннего сопротивления генератора. Избирательность параллельного контура при различных внутренних сопротивлениях генератора. Практическое использование параллельных контуров. |
| 17 | Раздел 5. Цепи несинусоидального тока | 1. | Понятие о несинусоидальных (негармонических) токах и напряжениях. Возникновение несинусоидальных токов. Понятие о нелинейных элементах. |
| 18 | Раздел №6 Переходные процессы в электрических цепях. | 1. | Причины возникновения переходных процессов. Законы коммутации. Переходные процессы в цепях первого порядка. |

2.2  Тестовые  задания.

Варианты тестовых заданий  по дисциплине

«Электротехника и электрон

Раздел  1  «Постоянный электрический ток»

1. Определить сопротивление лампы накаливания , если на ней написано  100 Вт и 220 В

а) 484 Ом                                                б) 486 Ом

в) 684 Ом                                                г) 864 Ом

2. Какой из проводов одинаково диаметра и длины сильнее нагревается – медный или стальной при одной и той же силе тока?

а) Медный                                                             б) Стальной

в) Оба провода нагреваются одинаково             г) Ни какой из проводов не нагревается

3. Как изменится напряжение  на входных зажимах электрической цепи постоянного тока с активным элементом, если параллельно исходному включить ещё один элемент?

а) Не изменится                                       б) Уменьшится

в) Увеличится                                          г) Для ответа недостаточно данных

4. В электрической сети постоянного тока напряжение на зажимах источника электроэнергии 26 В. Напряжение на зажимах потребителя 25 В. Определить  потерю напряжения на зажимах в процентах.

а) 1 %                                                            б) 2 %

в) 3 %                                                            г) 4 %

5. Электрическое сопротивление влажной древесины  3000 Ом. Какой ток проходит через нее, если древесина находится под напряжением 380 В?

а) 19 мА                                                       б) 13 мА

в) 20 мА                                                        г) 50 мА

6. Какой из проводов одинаковой длины из одного и того же материала, но разного диаметра, сильнее нагревается при одном и том же токе?

а) Оба провода нагреваются одинаково;

б) Сильнее нагревается провод с большим диаметром;

в) Сильнее нагревается провод с меньшим диаметром;

г) Проводники не нагреваются;

7. В каких проводах высокая механическая прочность совмещается с хорошей электропроводностью?

а) В стальных                                                  б) В алюминиевых

в) В стальалюминиевых                                  г) В медных

8. Определить полное сопротивление цепи при параллельном соединении потребителей, сопротивление которых по 10 Ом?

а) 20 Ом                                                            б) 5 Ом

в) 10 Ом                                                            г) 0,2 Ом

9. Два источника имеют одинаковые ЭДС и токи, но разные внутренние сопротивления. Какой из источников имеет больший КПД ?

а) КПД источников равны.

б) Источник с меньшим внутренним сопротивлением.

в) Источник с  большим внутренним сопротивлением.

г) Внутреннее сопротивление не влияет на КПД.

10. В электрической  схеме два резистивных элемента соединены последовательно. Чему равно напряжение на входе при силе тока 0,1 А, если R1 = 100 Ом; R2  = 200 Ом?

а) 10 В                                                                б) 300 В

в) 3 В                                                                  г)  30 В

11. Какое из приведенных свойств не соответствует параллельному  соединению ветвей?

а) Напряжение на всех ветвях схемы одинаковы.

б) Ток во всех ветвях одинаков.

в) Общее сопротивление равно сумме сопротивлений всех ветвей схемы

г) Отношение токов обратно пропорционально отношению сопротивлений на ветвях схемы.

12. Какие приборы  способны измерить напряжение в электрической цепи?

а) Амперметры                                                    б) Ваттметры

в) Вольтметры                                                     г) Омметры

13. Какой способ соединения источников позволяет увеличить напряжение?

а) Последовательное соединение                  б) Параллельное соединение

в) Смешанное соединение                              г) Нет такого способа

14. Электрическое сопротивление человеческого тела 5000 Ом. Какой ток проходит через него, если человек находится под напряжением 100 В?

а) 50 А                                                                     б) 5 А

в) 0,02 А                                                                  г)  0,2 А

15. В электрическую цепь параллельно включены два резистора с сопротивлением  10 Ом и 150 Ом. Напряжение на входе 120 В. Определите ток до разветвления.

а) 40 А                                                                   б) 20А

в) 12 А                                                                    г)  6 А

16. Мощность двигателя постоянного тока 1,5 кВт. Полезная мощность, отдаваемая в нагрузку, 1,125 кВт. Определите КПД  двигателя.

а) 0,8                                                                    б) 0,75

в) 0,7                                                                    г)  0,85

17. Какое из приведенных средств не соответствует последовательному соединению ветвей при постоянном токе?

а) Ток во всех элементах цепи одинаков.

б) Напряжение на зажимах цепи равно сумме напряжений на всех его участков.

в) напряжение на всех элементах цепи одинаково и равно по величине входному напряжению.

г) Отношение напряжений на участках цепи равно отношению сопротивлений на этих участках цепи.

18. Какими приборами можно измерить силу тока в электрической цепи?

а) Амперметром                                                 б) Вольтметром

в) Психрометром                                                г) Ваттметром

19.Что называется электрическим током?

а) Движение разряженных частиц.

б) Количество заряда, переносимое через поперечное сечение проводника за единицу времени.

в) Равноускоренное движение заряженных частиц.

г) Порядочное движение заряженных частиц.

20.Расшифруйте аббревиатуру  ЭДС.

а) Электронно-динамическая система      б) Электрическая движущая система

в) Электродвижущая сила                              г)  Электронно действующая сила.

Раздел    2     «Переменный электрический ток»

1. Заданы ток и напряжение:  i = maxsin (t)   u = umaxsin(t + 300). Определите угол сдвига фаз.

а) 00                                                                      б) 300

в) 600                                                                    г) 1500

2. Схема состоит из одного резистивного элемента с сопротивлением    R=220Ом. Напряжение на её зажимах u=220sin628t. Определите показания амперметра и вольтметра.

а)   = 1 Аu=220 В                                          б)  = 0,7 А    u=156 В

в)   = 0,7 Аu=220 В                                         г)  = 1 А        u=156 В

3. Амплитуда синусоидального напряжения 100 В, начальная фаза = - 600, частота 50 Гц. Запишите уравнение мгновенного значения этого напряжения.

а) u=100cos(-60t)                                           б) u=100 sin (50t - 60)

в)  u=100sin (314t-60)                                    г) u=100cos (314t + 60)

4. Полная потребляемая мощность нагрузки S=140 кВт, а реактивная мощность Q= 95 кВАр. Определите коэффициент нагрузки.

а)  cos = 0,6                                                        б) cos  = 0,3

в)  cos  = 0,7                                                       г) cos  = 0,9

5. При каком напряжении выгоднее передавать электрическую энергию  в линии электропередач при заданной мощности?

а) При пониженном                                      б) При повышенном

в) Безразлично                                               г) Значение напряжения  утверждено ГОСТом

6. Напряжение на зажимах цепи с резистивным элементом изменяется по закону: u=100 sin (314t+300).Определите  закон изменения тока в цепи, если R=20 Ом.

а) I = 5 sin 314 t                                                          б) I = 5 sin (314t + 300)

в) I =  3,55 in (314t + 300)                                          г) I = 3,55 sin 314t

7. Амплитуда значения тока max=5 A,  а начальная фаза  = 300 . Запишите выражения для мгновенного значения этого тока.

а) I = 5 cos 30 tб) I = 5 sin 300

в) I =  5 sin (t+300)                                                 г) I =  5 sin (t300)

8. Определите период сигнала, если частота синусоидального тока 400 Гц.

а) 400 с                                                                     б) 1,4 с

в) 0.0025 с                                                                г) 40 с

9. В электрической цепи переменного тока, содержащей только активное  сопротивление R, электрический ток.

а) Отстает по фазе от напряжения на 900

б) Опережает по фазе напряжение на 900

в) Совпадает по фазе с напряжением

г) Независим от напряжения.

10. Обычно векторные диаграммы строят для:

а) Амплитудных значений ЭДС, напряжений и токов

б) Действующих значений  ЭДС, напряжений и токов.

в) Действующих и амплитудных значений

г) Мгновенных значений ЭДС, напряжений и токов.

11. Амплитудное значение напряжения Umax=120 В, начальная фаза  =450. Запишите уравнение для мгновенного значения этого напряжения.

а) u= 120 cos (45t)                                                             б) u= 120 sin (45t)

в) u= 120 cos (t + 450)                                                     г) u= 120 cos (t450)

12. Как изменится сдвиг фаз между напряжением и током на катушке индуктивности, если оба её параметра (R и XL) одновременно увеличатся в два раза?

а) Уменьшится в два раза                                                б) Увеличится в два раза

в) Не изменится                                                                г) Уменьшится в четыре раза

13. Мгновенное значение тока I=16sin157t. Определите амплитудное и действующее значение тока.

а) 16 А ; 157 А                                                                      б) 157 А ; 16 А

в) 11,3 А ; 16 А                                                                     г) 16 А ;  11,3 А

14. Каково соотношение между амплитудным и действующим значением синусоидального тока.

а)  =                                                                               б)  = max

в)    = max                                                                           г)   =

15.В цепи синусоидального тока с резистивным элементом энергия источника преобразуется в энергию:

а) магнитного поля                                                      б) электрического поля

в) тепловую                                                                   г) магнитного и электрического полей

16. Укажите параметр переменного тока, от которого зависит индуктивное сопротивление катушки.

а) Действующее значение тока                                      б) Начальная фаза тока

в) Период переменного тока                                          г) Максимальное значение тока

17.Какое из приведённых соотношений электрической цепи синусоидального тока содержит ошибку?

а)                                                                       б)

в)                                                                           г)

18. Конденсатор емкостью С подключен к источнику синусоидального тока. Как изменится ток в конденсаторе, если частоту синусоидального тока уменьшить в 3 раза.

а) Уменьшится в 3 раза                                     б) Увеличится в 3 раза

в) Останется неизменной                                  г) Ток в конденсаторе не зависит от частоты

19. Как изменится период синусоидального сигнала при уменьшении частоты в 3 раза?

а) Период не изменится                                               б) Период увеличится в 3 раза

в) Период уменьшится в 3 раза                                   г) Период изменится в  раз

20. Катушка с индуктивностью L  подключена к источнику синусоидального напряжения. Как изменится ток в катушке, если частота источника увеличится в 3 раза?

а) Уменьшится в 3 раза                                                 б) Увеличится в 3 раза

в) Не изменится                                                             г) Изменится в  раз

Раздел   3   «Трехфазный ток»

1. Чему равен ток в нулевом проводе в симметричной трёхфазной цепи при соединении нагрузки в звезду?

а) Номинальному току одной фазы                             б) Нулю

в) Сумме номинальных токов двух фаз                        г) Сумме номинальных токов трёх фаз

2. Симметричная нагрузка соединена треугольником. При измерении фазного тока амперметр показал 10 А.  Чему будет равен ток в линейном проводе?

а) 10 А                                                                                 б) 17,3  А

в) 14,14  А                                                                           г) 20 А

3. Почему обрыв нейтрального провода четырехпроходной системы является аварийным режимом?

а) На всех фазах приёмника энергии напряжение падает.

б) На всех фазах приёмника энергии напряжение возрастает.

в) Возникает короткое замыкание

г) На одних фазах приёмника энергии напряжение увеличивается, на других уменьшается.

4. Выберите соотношение, которое соответствует фазным и линейным токам в трехфазной электрической цепи при соединении звездой.

а) л = ф                                                                               б) л =ф

в)  ф = л                                                                        г) ф =л

5. Лампы накаливания с номинальным напряжением 220 В включают в трехфазную сеть с напряжением 220 В. Определить схему соединения ламп.

а) Трехпроводной звездой.

б) Четырехпроводной звездой

в) Треугольником

г) Шестипроводной звездой.

6. Каково соотношение между фазными и линейными напряжениями при соединении потребителей электроэнергии треугольником.

а) Uл =Uф                                                                               б) Uл =  * Uл

в) Uф =  * Uл                                                                                                       г) Uл  =  * Uф

7. В трехфазной цепи линейное напряжение 220 В, линейный ток 2А, активная мощность 380 Вт. Найти коэффициент мощности.

а) cos = 0.8                                                                       б) cos = 0.6

в) cos = 0.5                                                                       г) cos = 0.4

8. В трехфазную сеть с линейным напряжением 380 В включают трехфазный двигатель, каждая из обмоток которого рассчитана на 220 В. Как следует соединить обмотки двигателя?

а) Треугольником                                                             б) Звездой

в) Двигатель нельзя включать в эту  сеть                      г) Можно треугольником, можно звездой

9. Линейный ток равен 2,2 А. Рассчитать фазный ток, если симметричная нагрузка соединена звездой.

а) 2,2 А                                                                          б) 1,27 А

в) 3,8 Аг) 2,5 А

10. В симметричной трехфазной цепи линейный ток 2,2 А.Рассчитать фазный ток, если нагрузка соединена треугольником.

а) 2,2 А                                                                          б) 1,27 А

в) 3,8 Аг) 2,5 А

11.Угол  сдвига между тремя синусоидальными ЭДС, образующими трехфазную симметричную систему составляет:

а) 1500                                                                             б) 1200

в) 2400г) 900

12.Может ли ток в нулевом проводе четырехпроводной цепи, соединенной звездой быть равным нулю?

а) Может                                                                          б) Не может

в) Всегда равен нулюг) Никогда не равен нулю.

13.Нагрузка соединена по схеме четырехпроводной цепи. Будут ли меняться фазные напряжения на нагрузке при обрыве нулевого провода: 1) симметричной нагрузки 2) несимметричной нагрузки?

а)  1) да   2) нет                                                                  б) 1) да  2) да

в) 1) нет  2) нет  г) 1) нет   2)да

Раздел      4    «Техника безопасности»

1. По степени безопасности, обусловленной характером производства и состоянием окружающей среды, помещения с повышенной опасностью…

а) Это помещения сухие, отапливаемые с токонепроводящими   полами и относительной влажностью не более 60 %

б) это помещения с высокой влажностью, более 75 %, токопроводящими полами и температурой выше + 30

в) это помещение с влажностью, близкой к 100 %, химически активной средой

г ) все перечисленные признаки

2. Какие линии электропередач используются для передачи электроэнергии?

а) Воздушные                                                                         б) Кабельные

в) Подземные                                                                         г ) Все перечисленные

3.Какие электрические установки с напряжением относительно земли или корпусов аппаратов и электрических машин считаются установками высокого напряжения?

а) Установки с напряжением 60 В                                         б) Установки с напряжением 100 В

в) Установки с напряжением 250 В                                       г ) Установки с напряжением 1000 В

4.Укажите величины напряжения, при котором необходимо выполнять заземление электрооборудования в помещениях без повышенной опасности.

а) 127 В                                                                       б) 220 В

в) 380 В                                                                       г ) 660 В

5.Для защиты электрических сетей напряжением до 1000 В применяют:

а) автоматические выключатели                               б) плавкие  предохранители

в) те и другие                                                              г) ни те, ни другие

6.Какую опасность представляет резонанс напряжений для электрических устройств?

а) Недопустимый перегрев отдельных элементов электрической цепи                                                                        б) Пробой изоляции обмоток электрических машин и аппаратов

в) Пробой изоляции кабелей и конденсаторов

г) Все перечисленные аварийные режимы

7.Электрические цепи высокого напряжения:

а)Сети напряжением до 1 кВ                                        б) сети напряжением от 6 до 20 кВ

в)сети напряжением 35 кВ                                             г ) сети напряжением 1000 кВ

8. Какое напряжение допустимо в особо опасных условиях?

а) 660 В                                                                           б) 36 В

в)12 В                                                                              г ) 380 / 220 В

9. В соответствии с требованиями к защите от воздействий окружающей среды электродвигатели выполняются:

а) защищенными                                                              б) закрытыми

в)взрывобезопасными                                                     г ) все перечисленными

10. Какой ток наиболее опасен для человека при прочих равных условиях?

а)Постоянный                                                                    б) Переменный с частотой 50 Гц

в)Переменный с частотой 50 мГц                                    г)  Опасность во всех случаях

11.Какое напряжение допустимо в помещениях с повышенной опасностью ?

а) 660 В                                                                              б) 36 В

в)12 В                                                                                 г ) 180 / 220 В

12.Укажите наибольшее и наименьшее напряжения прикосновения, установленные правилами техники безопасности в зависимости от внешних условии:

а)127 В и 6 В                                                                        б) 65 В  и 12 В

в) 36 В  и 12 В                                                                      г) 65 В и 6 В

13.Защитное заземление применяется для защиты  электроустановок (металлических частей) …

а) не находящихся под напряжением                               б) находящихся под напряжением

в) для ответа на вопрос не хватает данных                      г)

14.От чего зависит степень поражения человека электрическим током?

а)  От силы тока                                                                   б) от частоты тока

в) от напряжения                                                                  г) От всех перечисленных факторов

15.Какая электрическая величина оказывает непосредственное физическое воздействие на организм человека?

а) Воздушные                                                                         б) Кабельные

в) Подземные                                                                         г) Все перечисленные

16. Сработает ли защита из плавких предохранителей при пробое на корпус двигателя: 1) в трехпроводной  2) в четырехпроводной сетях трехфазного тока?

а) 1) да 2) нет                                                                         б) 1) нет  2) нет

в) 1)  да 2) нет                                                                        г)  1) нет  2) да

17.Какие части электротехнических устройств заземляются?

а) Соединенные с токоведущими деталями                        б) Изолированные от токоведущих деталей

в) Все перечисленные                                                            г) Не заземляются никакие

18. Опасен ли для человека источник электрической энергии, напряжением 36 В?

а) Опасен                                                                               б) Неопасен

в) Опасен при некоторых условиях                                     г) Это зависит от того, переменный ток или

Раздел    5      «Трансформаторы»

1.Какие трансформаторы используются для питания электроэнергией бытовых потребителей?

а) измерительные                                                               б) сварочные

в) силовые                                                                           г) автотрансформаторы

2.Изиерительный трансформатор тока имеет обмотки с числом витков 2 и 100. Определить его коэффициент трансформации.

а) 50                                                                                   б) 0,02

в) 98                                                                                   г) 102

3.Какой прибор нельзя подключить к измерительной обмотке трансформатора тока?

а) Амперметр                                                                    б) Вольтметр

в) Омметр                                                                          г) Токовые обмотки ваттметра

4. У силового однофазного трансформатора номинальное напряжение на входе 6000 В, на выходе 100 В. Определить коэффициент трансформации.

а) 60                                                                         б) 0,016

в) 6                                                                           г) 600

5. При каких значениях коэффициента трансформации целесообразно применять автотрансформаторы

a) k> 1                                                                     б) k> 2

в)  k ≤ 2                                                                    г) не имеет значения

6. почему сварочный трансформатор изготавливают  на сравнительно небольшое вторичное напряжение? Укажите неправильный ответ.

а) Для повышения величины сварочного тока при заданной мощности.                                                                         б) Для улучшения условий безопасности сварщика

в) Для получения крутопадающей внешней характеристики                                                                       г) Сварка происходит при низком напряжении.

7.Какой физический закон лежит в основе принципа действия трансформатора?

а) Закон Ома                                                                         б)  Закон Кирхгофа

в) Закон самоиндукции                                                          г) Закон электромагнитной индукции

8. На какие режимы работы рассчитаны трансформаторы 1) напряжения , 2) тока?

а) 1) Холостой ход  2) Короткое замыкание                        б)  1) Короткое замыкание   2) Холостой ход

в) оба на ежим короткого замыкания                                   г ) Оба на режим холостого хода

9.Как повлияет на величину тока холостого хода уменьшение числа витков первичной обмотки однофазного трансформатора?

а) Сила тока увеличится                                                       б) Сила тока уменьшится

в) Сила тока не изменится                                                    г) Произойдет короткое замыкание

10. Определить коэффициент трансформации измерительного трансформатора тока, если его номинальные параметры составляют  1 = 100 А ; 1 = 5 А?

а) k = 20                                                                                  б)  k = 5

в) k = 0,05                                                                                г) Для решения недостаточно данных

11. В каком режиме работают измерительные трансформаторы тока (Т Т) и трансформаторы напряжения (ТН). Указать неправильный ответ:

а) Т Т в режиме короткого замыкания                                  б) ТН в режиме холостого хода

в) Т Т  в режиме холостого хода                                            г) ТН в режиме короткого замыкания

12. К чему приводит обрыв вторичной цепи трансформатора тока?

а)  К короткому замыканию                                                    б)  к режиму холостого хода

в) К повышению напряжения                                                 г) К поломке трансформатора

13.В каких режимах может работать силовой трансформатор?

а)  В режиме холостого хода                                                 б) В нагрузочном режиме

в) В режиме короткого замыкания                                        г) Во всех перечисленных режимах

14.Какие трансформаторы позволяют плавно изменять напряжение на выходных зажимах?

а) Силовые трансформаторы                                              б)  Измерительные трансформаторы

в) Автотрансформаторы                                                       г)  Сварочные трансформаторы

15.Какой режим работы трансформатора позволяет определить коэффициент трансформации?

а) Режим нагрузки                                                                б)  Режим холостого хода

в) Режим короткого замыкания                                            г)  Ни один из перечисленных

16. Первичная обмотка  трансформатора содержит 600 витков, а коэффициент трансформации равен 20. Сколько витков во вторичной обмотке?

а) Силовые трансформаторы                                              б)  Измерительные трансформаторы

в) Автотрансформаторы                                                       г)  Сварочные трансформаторы

17. Чем принципиально отличается автотрансформаторы от трансформатора?

а)  Малым коэффициентом трансформации

б)  Возможностью изменения коэффициента трансформации

в) Электрическим соединением первичной и вторичной цепей

г)  Мощностью

18. Какие устройства нельзя подключать к измерительному трансформатору напряжения?

а)  вольтметр                                                                        б)  амперметр

в) обмотку напряжения ваттметра                                      г)  омметр

Раздел     6      «Асинхронные машины»

1.Частота вращения магнитного поля асинхронного двигателя 1000 об/мин. Частота вращения ротора 950 об/мин. Определить скольжение.

а)  50                                                                                  б) 0,5

в) 5                                                                                     г)  0,05

2.Какой из способов регулирования частоты вращения ротора асинхронного двигателя самый экономичный?

а)  Частотное регулирование                                     б) Регулирование измерением числа пар полюсов

в) Реостатное регулирование                                    г) Ни один из выше перечисленных

3.С какой целью при пуске в цепь обмотки фазного ротора асинхронного двигателя  вводят дополнительное сопротивление?

а)  Для получения максимального начального пускового момента.

б)  Для получения минимального начального пускового момента.

в)  Для уменьшения механических потерь и износа колец и щеток                                                                                  г) Для увеличения КПД двигателя

4.Определите частоту вращения магнитного поля статора асинхронного короткозамкнутого двигателя, если число пар полюсов равна 1, а частота тока 50 Гц.

а) 3000 об/мин                                                               б) 1000 об/мин

в) 1500 об/мин                                                               г)  500 об/мин

5.Как изменить направление вращения магнитного поля статора асинхронного трехфазного двигателя?

а) Достаточно изменить порядок чередования всех трёх фаз                                                                               б) Достаточно изменить порядок чередования двух фаз из трёх

в) Достаточно изменить порядок чередования одной фазы                                                                                  г) Это сделать не возможно

6.Какую максимальную частоту вращения имеет вращающееся магнитное поле асинхронного двигателя при частоте переменного тока 50 Гц?

а) 1000 об/мин                                                               б) 5000 об/мин

в) 3000 об/мин                                                               г)  100 об/мин

7.Перегрузочная способность асинхронного двигателя определяется так:

а) Отношение пускового момента к номинальному

б) Отношение максимального момента к номинальному

в) Отношение пускового тока к номинальному току

г) Отношение номинального тока к пусковому

8.Чему равна механическая мощность в асинхронном двигателе при неподвижном роторе? (S=1)

а) P=0                                                                           б) P>0

в) P<0                                                                           г) Мощность на валу двигателя

9.Почему магнитопровод статора асинхронного двигателя набирают из изолированных листов электротехнической стали?

а) Для уменьшения  потерь на перемагничивание

б) Для уменьшения потерь на вихревые токи

в) Для увеличения сопротивления

г) Из конструкционных соображений

10.При регулировании частоты вращения магнитного поля асинхронного двигателя были получены следующие величины: 1500; 1000; 750 об/мин. Каким способом осуществлялось регулирование частоты вращения?

а) Частотное регулирование.                                    б) Полюсное регулирование.

в) Реостатное регулирование                                    г) Ни одним из выше перечисленного

11.Что является вращающейся частью в асинхронном двигателе?

а) Статор                                                                        б) Ротор

в) Якорь                                                                          г) Станина

12.Ротор четырехполюсного асинхронного двигателя, подключенный к сети трехфазного тока с частотой 50 Гц, вращается с частотой 1440 об/мин. Чему равно скольжение?

а) 0,56                                                                          б) 0,44

в) 1,3                                                                            г) 0,96

13.С какой целью асинхронный двигатель с фазным ротором снабжают контактными кольцами и щетками?

а)  Для соединения ротора с регулировочным реостатом                                                                         б) Для соединения статора с регулировочным реостатом

в) Для подключения двигателя к электрической сети

г)Для соединения ротора со статором

14.Уберите несуществующий способ регулирования скорости вращения асинхронного двигателя.

а) Частотное регулирование                                      б) Регулирование изменением числа пар полюсов

в) Регулирование скольжением                                  г) Реостатное регулирование

15.Трехфазный асинхронный двигатель мощностью 1кВт включен в однофазную сеть. Какую полезную мощность на валу можно получить от этого двигателя?

а) Не более 200 Вт                                                     б) Не более 700 Вт

в) Не менее 1 кВт                                                         г) Не менее 3 кВт

16.Для преобразования какой энергии предназначены асинхронные двигатели?

а) Электрической энергии в механическую

б) Механической энергии в электрическую

в) Электрической энергии в тепловую

г) Механической энергии во внутреннюю

17. Перечислите режимы работы асинхронного электродвигателя

а) Режимы двигателя                                                 б) Режим генератора

в) Режим электромагнитного тормоза                       г) Все перечисленные

18.Как называется основная характеристика асинхронного двигателя?

а) Внешняя характеристика                                       б) Механическая характеристика

в) Регулировочная характеристика                          г) Скольжение

19. Как изменится частота вращения магнитного поля при увеличении пар полюсов асинхронного трехфазного двигателя?

а) Увеличится                                                               б) Уменьшится

в) Останется прежней                                                  г) Число пар полюсов не влияет на частоту вращения

20. определить скольжение трехфазного асинхронного двигателя, если известно, что частота вращения ротора отстает от частоты магнитного поля на 50 об/мн. Частота магнитного поля 1000 об/мин.

а) S=0,05                                                                        б) S=0,02

в) S=0,03                                                                        г) S=0,01

21.Укажите основной недостаток асинхронного двигателя.

а) Сложность конструкции

б) Зависимость частоты вращения от момента на валу

в) Низкий КПД

г) Отсутствие экономичных устройств для плавного регулирования частоты вращения ротора.

22.С какой целью при пуске в цепь обмотки фазного ротора асинхронного двигателя вводят дополнительное сопротивление?

а) Для уменьшения тока в обмотках                        б) Для увеличения вращающего момента

в) Для увеличения скольжения                                г) Для регулирования частоты вращения

Раздел    7     «Синхронные машины»

1.Синхронизм синхронного генератора, работающего в энергосистеме невозможен, если:

а) Вращающий момент турбины больше амплитуды электромагнитного момента.                                                                        б) Вращающий момент турбины меньше амплитуды электромагнитного момента.

в) Эти моменты равны

г) Вопрос задан некорректно

2.Каким образом, возможно, изменять в широких пределах коэффициент мощности синхронного двигателя?

а) Воздействуя на ток в обмотке статора двигателя

б) Воздействуя на ток возбуждения двигателя

в) В обоих этих случаях

г) Это сделать не возможно

3.Какое количество полюсов должно быть у синхронного генератора, имеющего частоту тока 50 Гц, если ротор вращается с частотой 125 об/мин?

а) 24 пары                                                                     б) 12 пар

в) 48 пар                                                                        г) 6 пар

4.С какой скоростью вращается ротор синхронного генератора?

а) С той же скоростью, что и круговое магнитное поле токов статора                                                                       б) Со скоростью, большей скорости вращения поля токов статора

в) Со скоростью, меньшей скорости вращения поля токов статора                                                                       г) Скорость вращения ротора определяется заводом - изготовителем

5.С какой целью на роторе синхронного двигателя иногда размещают дополнительную короткозамкнутую обмотку?

а) Для увеличения вращающего момента

б) Для уменьшения вращающего момента

в) Для раскручивания ротора при запуске

г) Для регулирования скорости вращения

6.У синхронного трехфазного двигателя нагрузка на валу уменьшилась в 3 раза. Изменится ли частота вращения ротора?

а)  Частота вращения ротора увеличилась в 3 раза

б) Частота вращения ротора уменьшилась в 3 раза

в) Частота вращения ротора не зависит от нагрузки на валу                                                                       г) Частота вращения ротора увеличилась

7. Синхронные компенсаторы, использующиеся для улучшения коэффициента мощности промышленных сетей, потребляют из сети

а) индуктивный ток                                                                 б) реактивный ток

в) активный ток                                                                       г) емкостный ток

8.Каким должен быть зазор между ротором и статором синхронного генератора для обеспечения синусоидальной формы индуцируемой ЭДС?

а)  Увеличивающимся от середины к краям полюсного наконечника                                                                      б)  Уменьшающимся от середины к краям полюсного наконечника

в) Строго одинаковым по всей окружности ротора

г) Зазор должен быть 1- 1,5 мм

9. С какой  частотой вращается магнитное поле обмоток статора синхронного генератора, если в его обмотках индуцируется ЭДС частотой 50Гц, а индуктор имеет четыре пары полюсов?

а) 3000 об/мин                                                                    б) 750 об/мин

в) 1500 об/мин                                                                    г) 200 об/мин

10. Синхронные двигатели относятся к двигателям:

а) с регулируемой частотой вращения

б) с нерегулируемой частотой вращения

в)  со ступенчатым регулированием частоты вращения

г) с плавным регулированием частоты вращения

11. К какому источнику электрической энергии подключается обмотка статора синхронного двигателя?

а) К источнику трёхфазного тока                                    б) К источнику однофазного тока

в) К источнику переменного тока                                    г)  К источнику постоянного тока

12. При работе  синхронной машины в режиме генератора электромагнитный момент является:

а) вращающим                                                                   б) тормозящими

в) нулевыми                                                                        г) основной характеристикой

13. В качестве, каких  устройств используются синхронные машины?

а)  Генераторы                                                                   б) Двигатели

в)  Синхронные компенсаторы                                         г) Всех перечисленных

14. Турбогенератор с числом пар полюсов p=1 и частотой вращения магнитного поля 3000 об/мин. Определить частоту тока.

а) 50 Гц                                                                               б) 500 Гц

в) 25 Гц                                                                               г) 5 Гц

15.Включения синхронного генератора в энергосистему производится:

а) В режиме холостого хода                                            б) В режиме нагрузки

в) В рабочем режиме                                                        г) В режиме короткого замыкания

Раздел    8    «Электроника»

1.Какие диоды применяют для выпрямления переменного тока?

а) Плоскостные                                                                  б) Точечные

в) Те и другие                                                                     г) Никакие

2.В каких случаях в схемах выпрямителей используется параллельное включение диодов?

а) При отсутствии конденсатора                                            б) При отсутствии катушки

в) При отсутствии резисторов                                                г) При отсутствии трёхфазного

трансформатора

3.Из каких элементов можно составить сглаживающие фильтры?

а) Из резисторов                                                                    б) Из конденсаторов

в) Из катушек индуктивности                                                 г) Из всех вышеперечисленных приборов

4.Для выпрямления переменного напряжения применяют:

а) Однофазные выпрямители                                               б) Многофазные выпрямители

в) Мостовые выпрямители                                                    г) Все перечисленные

5. Какие направления характерны для совершенствования элементной базы электроники?

а) Повышение надежности                                                б) Снижение потребления мощности

в) Миниатюризация                                                              г) Все перечисленные

6.Укажите полярность напряжения на эмиттере и коллекторе транзистора типа p-n-p.

а) плюс, плюс                                                                             б) минус, плюс

в) плюс, минус                                                                            г) минус, минус

7.Каким образом элементы интегральной микросхемы соединяют между собой?

а)  Напылением золотых или алюминиевых  дорожек через окна в маске                                                                               б) Пайкой лазерным лучом

в) Термокомпрессией

г) Всеми перечисленными способами

8. Какие особенности характерны как для интегральных микросхем (ИМС) , так и для больших интегральных микросхем(БИС)?

а) Миниатюрность                                                      б) Сокращение внутренних соединительных линий

в)  Комплексная технология                                       г) Все перечисленные

9.Как называют средний слой у биполярных транзисторов?

а) Сток                                                                          б) Исток

в) База                                                                          г) Коллектор

10. Сколько p-n  переходов содержит полупроводниковый диод?

а) Один                                                                           б) Два

в) Три                                                                              г) Четыре

11.Как называют центральную область в полевом транзисторе?

а) Сток                                                                              б) Канал

в) Исток                                                                            г) Ручей

12.Сколько p-n  переходов у полупроводникового транзистора?

а) Один                                                                             б) Два

в) Три                                                                               г) Четыре

13.Управляемые выпрямители выполняются на базе:

а) Диодов                                                                           б) Полевых транзисторов

в) Биполярных транзисторов                                           г)  Тиристоров

14. К какой степени интеграции относятся интегральные микросхемы, содержащие 500 логических элементов?

а) К малой                                                                              б) К средней

в) К высокой                                                                           г) К сверхвысокой

15.Электронные устройства, преобразующие постоянное напряжение в переменное, называются:

а) Выпрямителями                                                                б)  Инверторами

в) Стабилитронами                                                                г) Фильтрами

16. Какими свободными носителями зарядов обусловлен ток в фоторезисторе?

а) Дырками                                                                             б) Электронами

в) Протонами                                                                          г) Нейтронами

Раздел       9     «Электропривод»

1.Механическая характеристика двигателя постоянного тока последовательного возбуждения.

а) Мягкая                                                                            б) Жесткая

в) Абсолютно жесткая                                                       г) Асинхронная

2.Электроприводы крановых механизмов должны работать при:

а) Переменной нагрузке                                                     б) Постоянной нагрузки

в) Безразлично какой                                                         г) Любой

3. Электроприводы насосов, вентиляторов, компрессоров нуждаются в электродвигателях с жесткой механической характеристикой. Для этого используются двигатели:

а) Асинхронные с контактными кольцами                       б) Короткозамкнутые асинхронные

в) Синхронные                                                                     г) Все перечисленные

4.Сколько электродвигателей входит в электропривод?

а) Один                                                                               б) Два

в) Несколько                                                                       г) Количество электродвигателей зависит от

типа электропривода

5. В каком режиме работают электроприводы кранов, лифтов, лебедок?

а) В длительном режиме                                                  б) В кратковременном режиме

в) В повторно- кратковременном режиме                       г) В повторно- длительном режиме

6.Какое устройство не входит в состав электропривода?

а) Контролирующее устройство                                       б) Электродвигатель

в) Управляющее устройство                                             г) Рабочий механизм

7.Электроприводы разводных мостов, шлюзов предназначены для работы:

а) В длительном режиме                                                  б) В повторно- кратковременном режиме

в) В кратковременном режиме                                         г) В динамическом режиме

8. Какие функции выполняет управляющее устройство электропривода?

а) Изменяет мощность на валу рабочего механизма

б) Изменяет значение и частоту напряжения

в) Изменяет схему включения электродвигателя, передаточное число, направление вращения                                           г) Все функции перечисленные выше

9.При каком режиме работы электропривода двигатель должен рассчитываться на максимальную мощность?

а) В повторно- кратковременном режиме                       б) В длительном режиме

в) В кратковременном режиме                                         г) В повторно- длительном режиме

10. Какие задачи решаются с помощью электрической сети?

а) Производство электроэнергии                                     б) Потребление электроэнергии

в)  Распределение электроэнергии                                 г) Передача электроэнергии

Варианты ответов:

Раздел 1:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а | б | а | г | б | в | г | г | б | г | в | в | а | в | б | б | в | а | г | в |

Раздел 2:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| б | б | в | в | б | б | в | в | в | а | г | в | г | а | в | в | г | а | б | а |

Раздел 3:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| б | б | б | а | в | а | а | в | а | в | б | а | г |

Раздел 4:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| б | г | г | а | б | г | в | г | г | г | г | а | б | г | г | в | а | в |

Раздел 5:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в | б | а | а | б | в | г | а | а | а | в | б | б | в | а | а | б | б |

Раздел 6:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г | б | а | а | б | в | б | а | б | в | б | б | а | в | в | а | г | б | б | а | г | г |

Раздел 7:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в | б | а | а | в | г | г | а | б | б | а | а | г | а | г |

Раздел 8:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в | г | г | г | г | а | г | г | в | а | б | б | г | в | б | б |

Раздел 9:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а | а | в | а | в | а | в | в | б | г |

2.3. Внеаудиторная  самостоятельная  работа  представлена  в  методических  указаниях  для  организации  самостоятельной  работы  студентов.

2.4. Лабораторные  и  практические  работы  представлены  в  комплекте  методических  указаний  к  лабораторным  и  практическим  работам.

2.5. Контрольные  работы.

Контрольная    работа №1

Тема:  « Цепи  постоянного  тока».

1 вариант.                                                                          1.Электрическая  цепь  состоит  из  следующих  сопротивлений  соединенных  в  схему:

=10 Ом,  R2 =2 Ом,  R3=8 Ом,  R4=3 Ом, R5 =6 Ом. Напряжение на зажимахцепи50В. Определить   общее  сопротивление  цепи  и  силу  тока.

2.Сопротивление  нити  накала  электронной  лампы  40 Ом,  сопротивление  включенной  части последовательно  присоединенного  реостата  10 Ом.  Найти  ток  в  цепи  накала,  если  э.д.с. 2В , а  его  внутреннее  сопротивление  0,1 Ом.

3.В  сеть  с  напряжением  120В  включены  последовательно  обмотка  электродвигателя  с  сопротивлением  24 Ом   и  реостат , сопротивление  которого  может  изменяться  от  0  до  96 Ом. Определить,  в  каких  пределах  можно  регулировать  силу  тока.

4.В  электрическую  цепь  включены  последовательно  два  нелинейных  элемента,  параметры  вольт-амперных  характеристик , которых  заданы  таблицей.  Построить  вольт-амперную  характеристику  для  всей  цепи  и  определить  напряжение  на НЭ  и  всей  цепи  при токе 4А.

|  | 0 | 1 | 2 | 2,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0,3 | 2 | 3,5 |
|  | 0 | 0,2 | 1,2 | 2,5 |

5.Сформулировать  законы  Ом

Контрольная     работа №1

Тема: « Цепи  постоянного  тока» .

2-вариант

1.Электрическая  цепь  состоит  из  следующих  сопротивлений  соединенных  в  схему:

R1 =3 Ом,       R2 =5 Ом,   R3  =1 Ом,     R4 =2 Ом,     R5 =4 Ом,     R6 =8 Ом.  Найти  суммарное   сопротивление   и  силу  тока  в  цепи,  если  напряжение  на  зажимах  цепи  120В.

2.Приподключение  внешней  цепи,  напряжение  на  полюсах  источника  9В, а  ток  в  цепи  1,5 А.  Каково  внутреннее  сопротивление  батареи  и  сопротивление  внешней  цепи, если э.д.с. 15 В.

3.К  сети  с  напряжением  220 В  подключены  электродвигатель  потребляющий  мощность 5,5кВт и  11  ламп  накаливания  по  100 вт  каждая.  Определить   ток  в  проводах.

4.В  электрическую  цепь  включены  параллельно  два  нелинейных  элемента,  параметры   вольт-амперных   характеристик  которых,  заданы  таблицей. Построить  вольт-амперную  характеристику  для  всей  цепи  и  определить  силы  тока  на  НЭ  и всей  цепи  при напряжении 3,5 В.

|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 |
|  | 0 | 0,5 | 0,7 | 1,5 | 2 | 4 |

5.Сформулировать  законы  Кирхгофа.

Контрольная  работа  №2

Тема:  Цепи  переменного  тока.  Трехфазный  ток.

1-вариант.

1.Найти  индуктивность  катушки,  если  переменное  напряжение  на  ее  концах  равна

200 В ,  сила  тока  15 А ,  а  частота  равна  50 Гц.

2.В  цепь  переменного  тока  с  напряжением  220В,  включены  последовательно  конденсатор  емкостью  4 10  ф,  катушка  индуктивности  0.5 Гн., и  активный  резистор  5Ом.  Частота  переменного  тока  стандартная. Определить  падение  напряжения  на  элементах  цепи, сопротивление  реактивных  резисторов, полное  сопротивление  цепи, силу  тока  в  цепи, угол  сдвига  фаз.

3.Вцепь  переменного  тока с  напряжением  127В,  включена  катушка  индуктивности  0,02Гн. Частота  электромагнитных  колебаний  1000Гц. Каково  индуктивное  сопротивление  катушки  и  сила  тока  в  цепи?  Какую  емкость  конденсатора  следует  подобрать  для  данной  цепи,  чтобы  в  цепи  наблюдался  резонанс  напряжений.

4.Трехфазный  генератор  соединенный  «звездой» , имеет  фазное  напряжение  220В. Приемник  имеет  активное  сопротивление  6 Ом, а  его  индуктивное  сопротивление  8Ом. Определить  линейное  напряжение,  фазный  и  линейный  токи,  активную  мощность  приемника  энергии.

5.Трехфазный  двигатель  соединенный  «звездой»,  подключен  к  сети  с  напряжением  380В,  потребляет  мощность  10Квт  при  коэффициенте  мощности  0,8. Определить  ток  в  цепи  двигателя.

Контрольная   работа  №2

Тема: Цепи  переменного   тока.  Трехфазный  ток.

2-В.

1.В  цепь  переменного  тока  параллельно  включены  активный  резистор  с        сопротивлением  110 Ом,  а также  катушка  индуктивности. По  активному  резистору  протекает  ток  2А ,  а  по  индуктивному  0,5 А.  Частота  переменного  тока  50 Гц. Определить  индуктивность  катушки.

2.Вцепь  переменного  тока  с  напряжением  127 В.  включена  катушка  индуктивности  0,02Гн. Частота  переменного  тока  стандартная. Определить  индуктивное  сопротивление  катушки,  силу  тока  в  цепи.

3.Катушка  индуктивности  0,102 Гн  и  активный  резистор  24 Ома,  включены  в  цепь  последовательно. Напряжение  в  цепи  240 В,  а  частота  тока  50Гц.  Определить индуктивное  сопротивление,  полное  сопротивление, ток  в  цепи,  падение  напряжения  на  нагрузке,  угол  сдвига  фаз. Построить векторную диаграмму напряжений для данной цепи.

4.Трехфазный  электродвигатель,  обмотки  которого  соединены  в  «треугольник»,  работает  при  напряжении  220 В  с  коэффициентом  мощности  0,8  и  мощностью  3 Квт. Определить  линейный  и  фазный  токи.

5.Фазные  напряжения  генератора  125 В.  В  фазах  А  и  В  полные  сопротивления  фаз  равны  их  активным  сопротивлениям  и  равны  12,5 Ом. В  фазе  С  полное  сопротивление  равно  активному  сопротивлению  и  равно  25 Ом. Найти  фазные  токи.

Контрольная работа по электротехнике по теме «Переменный электрический ток»

Вариант 1 - Сила, с которой поле действует на точечный заряд Q, равна F. Как изменится напряженность поля, если силу уменьшить в два раза, а заряд увеличить в три раза? - Мгновенные значения тока и напряжения на нагрузке i =Imsin (ωt + π/4),А и u = Umsin (ωt - π/4) В. Определить фазовый сдвиг между током и напряжением. - В какой момент времени t мгновенное значение тока достигает положительного максимума, если ток задан выражением i = Imsin(ωt +π/4) - Через проводник в течение 0,5 ч проходит заряд 2700 Кл. Определить ток в электрической цепи. - Начальная фаза напряжения 120 В равна нулю. Сдвиг по фазе, между напряжением и током в 2,5 А, -600. Записать выражения мгновенных значений тока и напряжения и построить векторную диаграмму.

Вариант 2 - Как изменится напряженность поля в точке, отстоящей от заряда Q на расстоянии r, если заряд удалить от этой точки на расстояние 2 r? 5 r? - Мгновенное значение напряжения u = 564 sin (ωt - π/3) В. Фазовый сдвиг между током и напряжением φ = π/6. Записать выражение для мгновенного значения тока, если его действующее значение I = 10 А. Определить действующее значение напряжения. - Записать соотношение между Im и Iд для синусоидального тока - Через поперечное сечение проводника 2,5 мм2 за время 0,04 с прошел заряд 2010-3 Кл. Определить плотность тока в проводнике. - Действующее значение тока 350 мА, напряжение 42 В. Определить сопротивление резистора, мощность и амплитудное значение тока.

Вариант 3 - Заряд Q удален от точки, где определяется напряженность Е на расстояние r. Заряд увеличили вдвое, а расстояние уменьшили вдвое. Как изменится напряженность в этой точке по сравнению с первоначальной? (Среда остается той же.) - Начальные фазы токов i1 и i2 φ1 = — π/4, φ2 = π/9. Зарисовать в общем виде кривые изменения токов за период при f1= f2 и определить фазовый сдвиг между ними. - В какой момент времени t мгновенное значение тока достигает отрицательного максимума, если ток задан выражением i = Imsin(ωt - π/4) - При заданных проводимостях четырех параллельных ветвей 0,11 См; 0,03 См; 0,07 См и 0,04 См, определить эквивалентную проводимость и эквивалентное сопротивление цепи. - Через резистор 51 Ом, проходит ток с действующим значением 0,5 А. Записать выражения мгновенных значений напряжения и мощности.

Вариант 4 - Напряженность электрического поля в точке, отстоящей от положительного заряда на расстоянии r равна Е. Какова напряженность в точке, отстоящей от того же заряда на расстоянии: а) 3r; б) r/4; в) 0,2r? - Построить векторную диаграмму двух напряжений u1 = Um1 sin (ω1t + φ1), u2 = Um2 sin (ω2t + φ2) в общем виде при условии, что f1= f2 - Какой из проводников одинаковой длины и из одного материала, но разного диаметра, сильнее нагреется при одном и том же токе? - Напряжение на зажимах источника, с нагрузкой 250 Ом, 4,5 В; без нагрузки 4,77 В. Определить внутреннее сопротивление источника. - К катушке, с индуктивностью 0,2 Гн, приложено напряжение 36 В, частотой – 150 Гц. Определить действующее значение тока.

Вариант 5 - Сила взаимодействия двух одинаковых точечных зарядов, находящихся на расстоянии r друг от друга, равна F. Как она изменится, если уменьшить расстояние между зарядами в два раза и одновременно уменьшить один из зарядов тоже вдвое? - Мгновенное значение напряжения u = 250 sin (1256t - π/8) В. Определить Um, U, f, φ, ω. - Заданы выражения мгновенных значений тока и напряжения i =6sin(471t - π/4) А, u = 180sin(157t + π/2) В. Можно ли определить фазовый сдвиг между ними? - Источник без нагрузки имеет ЭДС 4,5 В и ток 4,6 А. Определить падение напряжения на нем и ток нагрузки при сопротивлении в 5 Ом. - Действующее значение напряжения 36,5 В, а тока – 1,25 А. Частота 25 Гц. Определить индуктивность катушки и мгновенные значения тока и напряжения.

Вариант 6 - Два одноименных положительных заряда Q1 и Q2 находятся на расстоянии r друг от друга. Найти напряженность электрического поля в точке, находящейся посередине между ними, если: а)Q1 = Q2; б) Q1 = 2Q2 Определить направление вектора напряженности. - На резисторе сопротивлением 15 0м мгновенное значение напряжения u = 120 sin (314t - φ) В. Записать выражение для мгновенного значения тока и определить его амплитудное и действующее значения. Как изменится ток в резисторе, если: а) частоту сигнала увеличить вдвое; б) увеличить период в два раза; в) уменьшить действующее значение напряжения в три раза? - Мгновенное значение напряжения u = Umsin (3140t + π/2) В. Чему равны начальная фаза и период сигнала? - Источник, с внутренним сопротивлением 0,1 Ом, нагружен напотребитель, на котором за час работы выделилось 729 кДж при токе 0,75 А. Определить ЭДС. - По катушке, с индуктивностью 0,09 Гн, проходит ток частотой 1500 Гц и действующим значение 0,8 А. Определить амплитудное значение напряжения и потребляемую мощность.

Вариант 7 - Определить графически напряженность поля в точке, находящейся в вершине равностороннего треугольника, если в две другие помещены: а) одноименные заряды Q1 = Q2; б) разноименные и Q1 = 2 Q2; в) одноименные и Q1 = 0,1 Q2 Среда во всех случаях постоянна. - К источнику переменного тока с частотой f и напряжением U подключена нагрузка, состоящая из последовательно включенных R, L и С. Как изменится ток в цепи, если: а) частоту источника увеличить в два раза; б) уменьшить в пять раз; в) подключить нагрузку к источнику постоянного тока? - Проводник с током расположен параллельно линиям магнитного поля. Определить направление силы, действующей на проводник. - Проводимость трех параллельных ветвей 0,012 См, 0,02 См, 0,016 См. Ток в неразветвленной части 4,8 А. Определить напряжение, токи в ветвях и потребляемую мощность. - Полное сопротивление катушки 8 Ом. Ее индуктивность 300 мГн. Действующее значение напряжения 4,8 В. Частота 2500 Гц. Определить угол сдвига фаз между током и напряжением и все виды мощности.

Вариант 8 - Соотношение периодов двух сигналов Т1 : Т2 = п : 1 (где п >1—целое число). Частота какого сигнала больше и во сколько раз? - Длину и диаметр проводника увеличили в два раза. Как изменится сопротивление проводника? - Во сколько раз отличаются периоды двух синусоидальных сигналов, если их частоты f 1: f 2 = 1 : m (где m >1 —целое число)? Какой из периодов больше? - К источнику, напряжением 300 В, подключены, параллельно, сопротивления: 1200 Ом, 1200 ОМ, 500 Ом, 750 Ом. Определить общее сопротивление, токи в ветвях и общую мощность. - Индуктивное сопротивление катушки 12 Ом, ее активное сопротивление 5 Ом. Действующее значение напряжения 110 В. Построить векторную диаграмму и треугольник мощностей.

Вариант 9 - Из одной точки электрического поля в другую, находящуюся на расстоянии ℓ от нее, перемещается под действием сил этого поля, имеющего напряженность Е, заряд Q. Как изменится работа по перемещению этого же заряда на то же расстояние, если напряженность поля уменьшится до 0,1 Е? Как при этом изменится разность потенциалов и этих точках? - Конденсатор с емкостью С подключен к источнику переменного тока. Как изменится ток в конденсаторе, если: а) включить параллельно ему конденсатор той же емкости; б) включить последовательно с ним конденсатор той же емкости? - Действующее значение ЭДС на выходе генератора Е = 300 В, период сигнала Т = 0,01 с, φ = 0. Записать выражение для мгновенного значения ЭДС. - Угловая частота переменного тока 3140 1/сек. Определить частоту и период сигнала. - Для катушки, с активным сопротивлением 2,4 Ом и индуктивностью 500 мГн, полная мощность 73 ВА, активная мощность 48,6 Вт. Определить реактивную мощность, частоту, угол сдвига фаз между током и напряжением.

Вариант 10 - Напряжение между двумя зажимами источника равно U. Записать выражение для определения работы, затрачиваемой на перемещение заряда Q. Как изменится работа, если напряжение увеличить и 3 раза, а заряд при этом увеличить в два раза? - К источнику переменного тока подключен резистор R с последовательно включенным конденсатором С. Как изменится ток в цепи, если: а) последовательно подключается катушка индуктивностью L; б) закорачивается конденсатор С? Как при этом изменяется фазовый сдвиг между током и напряжением? - Амплитуда синусоидального напряжения Um = 100 В, начальная фаза φ = - π/3, частота f = 50 Гц. Записать выражение для мгновенного значения напряжения. - Действующее значение переменного тока 10,5 А, частота – 1200 Гц. Определить амплитудное значение, период и угловую частоту. - Активная мощность катушки, сопротивлением 150 Ом, 13,5 Вт, а реактивная 22,5 вар. Определить индуктивное и полное сопротивления полную мощность. Построить треугольник мощностей.

Вариант 11 - Как изменится ток, если заряд, проходящий через поперечное сечение проводника: а) уменьшится вдвое; б) увеличится втрое? - В неразветвленной цепи R, L, С выполняется условие ХL>ХС. Построить в общем виде векторную диаграмму. Как она изменится, если закоротить: а) катушку индуктивности, б) резистор R? - Мгновенное значение тока в нагрузке генератора i =Imsin (ωt + φ). Записать выражение для мгновенного значения тока, если частота вращения генератора уменьшилась в п раз. - Амплитудное значение напряжения 220 В, период – 2,23 мс. Определить действующее значение напряжения и частоту. - Действующее значение напряжения, на катушке, 36 В, при частоте 200 Гц. Напряжение на индуктивном сопротивлении 10 В. Активная мощность 5 Вт. Определить все сопротивления катушки, ее индуктивность, полную реактивную мощность, коэффициент мощности.

Вариант 12 - Как изменится ток в цепи, если при постоянном Q время его прохождения через поперечное сечение проводника: а) увеличить втрое; б) уменьшить в пять раз? - Неразветвленная цепь RLС работает в режиме резонанса напряжения. Изменится ли режим работы цепи, если: а) увеличить частоту источника в два раза; б) уменьшить частоту источника в два раза; в) последовательно в цепь включить добавочный резистор; г) увеличить напряжение питания в два раза. - По электрической цепи проходит постоянный ток 4,4 А. Определить амплитудное значение переменного тока, который, проходя по цепи, выделяет такое же количество теплоты. Что и постоянный ток. - Амплитудное значение переменного тока 450 мА, частота – 800 Гц. Определить действующее значение тока, угловую частоту и период. - К источнику, с частотой 25 Гц, подключена катушка. Действующее значение тока 7 А, активная мощность 166,6 Вт, напряжение на индуктивном сопротивлении 54 В. Определить полное и активное сопротивление катушки, ее индуктивность, действующее значение напряжения. Построить треугольник мощностей.

Вариант 13 - Как изменится плотность тока в проводнике, если площадь его поперечного сечения увеличить в К раз? - Катушка с индуктивностью L и активным сопротивлением R соединены последовательно с конденсатором емкости С, и эта цепь подключена к источнику переменного тока. При некоторой частоте в цепи наступил резонанс напряжений. Равны ли при этом напряжения на конденсаторе и катушке? Как определяют момент резонанса в цепи? - Ток и напряжение в цепи описываются уравнениями i =Imsin (ωt + π/3), u = Umsin (ωt - π/4). Построить векторную диаграмму в общем виде и нарисовать эквивалентную схему цепи. - Амплитудное значение напряжения 120 В, начальная фаза 450. Записать выражение мгновенного значения, определить действующее значение. - Конденсатор подключен к источнику с частотой 50 Гц и амплитудным значением напряжения 150 В. Действующее значение тока 2,5 А. Определить емкость конденсатора.

Вариант 14 - Во сколько раз изменится сопротивление медного провода, если его длину увеличить в два раза, а сечение уменьшить в три раза? - В последовательную цепь RLС включен амперметр. Что покажет прибор, если при изменении частоты питания при f = f0 в цепи наступил резонанс? Как изменится показание амперметра при закорачивании: а) R; б) С; в) L; г) увеличении сопротивления R в К раз? Как изменится при этом потребляемая мощность? - При повышении температуры сопротивление терморезистора увеличилось на 50%. Как изменится его проводимость? - Действующее значение тока 2,9 А, начальная фаза -1200. Записать выражение для мгновенного значения, определить амплитудное значение. - Через конденсатор, емкостью 0,1 мкФ, проходит ток с действующим значением 50 мА и частотой 500 Гц. Определить действующее и амплитудное значения напряжения и сопротивление конденсатора.

Вариант 15 - При повышении температуры сопротивление терморезистора увеличилось на 50%. Как изменится его проводимость? - Ток и напряжение в цепи описываются уравнениями i =Imsin (ωt + π/3), u = Umsin (ωt - π/4). Построить векторную диаграмму в общем виде и нарисовать эквивалентную схему цепи. - В чем разница между ЭДС и напряжением в цепях постоянного тока? - По электрической цепи проходит постоянный ток 4,4 А. Определить амплитудное значение переменного тока, который, проходя по цепи, выделяет такое же количество теплоты. Что и постоянный ток. - Конденсатору, емкостью 15 мкФ, приложено напряжение частотой 200 Гц и действующим значением 36 В. Определить сопротивление конденсатора и действующее значение тока.

Вариант 16 - Во сколько раз увеличится мощность рассеяния на резисторе, если ток в нем увеличится в 1,5 раза? - Ток и напряжение в цепи описываются уравнениями i =Imsin (ωt – π/2), u = Umsin (ωt - π/6). Определить угол сдвига фаз между напряжением и током, указать характер сопротивления цепи (активный, емкостный, индуктивный). - В какой момент времени t мгновенное значение тока достигает положительного максимума, если ток задан выражением i = Imsin(ωt - π/4) - Определить время прохождения заряда 0,6 Кл по проводнику при заданном значении тока: 0,5 А; 0,03 А; 2 мА; 15 А. - Действующее значение ЭДС 250 В, начальная фаза -450. Записать выражение для мгновенного значения ЭДС, при частоте в 1000 Гц.

Вариант 17 - Во сколько раз надо изменить время прохождения тока через проводник, чтобы выделившееся количество теплоты осталось тем же при уменьшении тока в три раза? - В неразветвленной цепи RLС получен резонанс напряжения. Как изменятся коэффициент мощности и фазовый сдвиг между напряжением и током, если: а) к конденсатору цепи параллельно подключить конденсатор такой же емкости; б) увеличить сопротивление R цепи в три раза; в) последовательно в цепь включить еще катушку индуктивностью L; г) параллельно индуктивности цепи подключить катушку той же индуктивности? Для каждого из указанных режимов работы цепи построить векторную диаграмму токов и напряжений. - В какой момент времени t мгновенное значение тока достигает отрицательного максимума, если ток задан выражением i = Imsin(ωt +π/4) - Определить сопротивление резистора и напряжение, подведенное к нему, если потребляемый ток 3,5 А, а количество теплоты, выделившееся в течении одного часа 81,65 кДж. - Действующее значение тока 125 мА, начальная фаза -300, действующее значение напряжения 250 В, частота 400 Гц. Записать выражение для мгновенных значений тока и напряжения и определить сопротивление резистора.

Вариант 18 - Три резистора сопротивлением R каждый соединены последовательно. Параллельно одному из резисторов включили резистор сопротивлением R/2. Изменится эквивалентное сопротивление всей цепи? - Построить в общем виде векторные диаграммы токов и напряжений для параллельных соединений: а) резистора R и катушки индуктивности (LК, RК); б) резистора R и конденсатора Сс последовательно соединенным резистором R1, в) катушки индуктивности (LК, RК) и конденсатора С. - Напряжение на выходе генератора имеет частоту f. Частоту: а) увеличили в 100 раз; б) уменьшили в 10 раз. Как при этом меняется период выходного напряжения? - К источнику постоянного тока, с ЭДС 1,5 В и внутренним сопротивлением 2,5 Ом, подключен резистор 10 Ом. Определить ток в цепи и падение напряжения на источнике. - К катушке индуктивности приложено напряжение частотой 100 Гц и действующим значением 50 В. Максимальное значение тока 2,5 А. Определить индуктивность катушки.

Вариант 19 - Период переменного сигнала Т. Как нужно изменить частоту сигнала, чтобы Т: а) увеличился в три раза; б) уменьшился в два раза; в) увеличился в К раз? - Идеальная катушка индуктивности (RК = 0) и конденсатор С соединены параллельно и подключены к источнику переменного тока. При некоторой частоте f0 источника питания в цепи наступил резонанс токов. Чему равен ток в неразветвленной части цепи? Как определить момент резонанса? - Зарисовать кривые изменения токов i1 = sin(314t + π/2) А, i2 = 0,5sin(157t – π/6) А за период. Определить значения периодов Т1 и Т2. - Ток источника без нагрузки 48 А. При подключении сопротивление 19,5 Ом ток уменьшился до 1,2 А. Определить ЭДС и внутреннее сопротивление источника. - Через катушку, сопротивлением 1,2 Ом, проходит ток частотой 800 Гц и амплитудным значением 450 мА. Определить индуктивность катушки, действующее значение напряжения и полную мощность.

Вариант 20 - Частота сигнала переменного тока f. Как изменится частота сигнала, если период: а) уменьшить в К раз; б) увеличить в К раз? - Действующее значение переменного тока с частотой f, проходящего в нагрузке, равно I. Его начальная фаза φ = π/4. Фазовый сдвиг между током и напряжением в нагрузке составляет π/6. Записать выражения для мгновенных значений тока и напряжения и построить векторную диаграмму в общем виде для момента времени t = 0. Как изменятся выражения для мгновенных значений тока и напряжения и векторная диаграмма по условию предыдущей задачи, если начальная фаза тока изменит свой знак на противоположный? - Конденсатор емкостью С подключен к источнику переменного тока. Как изменится ток в конденсаторе, если частоту: а) увеличить в три раза; б) уменьшить в два раза; в) если конденсатор подключить к источнику постоянного тока того же напряжения? - Напряжение на источнике без нагрузки 250 В, напряжение с нагрузкой – 242 В. Внутреннее сопротивление 2,5 Ом. Определить ток и сопротивление нагрузки. - К катушке индуктивности, сопротивлением 94 Ом, приложено действующее значение напряжения 127 В с частотой 150 Гц. Начальная фаза тока -300. Определить реактивную мощность, мгновенные значения тока и напряжения.

Вариант 21 - Частота напряжения переменного тока f = 100 Гц. Определить период сигнала и промежуток времени между: а) двумя ближайшими минимальными значениями; б) минимальным и максимальным значениями; в) двумя ближайшими максимальными значениями. - ЭДС – это величина, численно равная работе, которую совершает источник для проведения единичного заряда по ….. - Катушка с индуктивностью L и активным сопротивлением R подключена к источнику переменного тока с частотой f. Как изменится ток через катушку, если ее подключить к источнику постоянного тока? - К источнику ЭДС 125 В последовательно подключены три резистора: 100 Ом, 30 Ом, 120 Ом. Определить ток в цепи, падение напряжения и мощность на каждом резисторе. - К катушке, индуктивностью 0,01 Гн и сопротивлению 15 Ом, приложено напряжение частотой 300 Гц и действующим значение 82 В. Определить действующее значение тока.

Вариант 22 - При повышении температуры сопротивление терморезистора увеличилось на 50%. Как изменится его проводимость? - Ток и напряжение в цепи описываются уравнениями i =Imsin (ωt + π/3), u = Umsin (ωt - π/4). Построить векторную диаграмму в общем виде и нарисовать эквивалентную схему цепи. - В чем разница между ЭДС и напряжением в цепях постоянного тока? - По электрической цепи проходит постоянный ток 4,4 А. Определить амплитудное значение переменного тока, который, проходя по цепи, выделяет такое же количество теплоты. Что и постоянный ток. - Конденсатору, емкостью 15 мкФ, приложено напряжение частотой 200 Гц и действующим значением 36 В. Определить сопротивление конденсатора и действующее значение тока.

Вариант 23 - Во сколько раз увеличится мощность рассеяния на резисторе, если ток в нем увеличится в 1,5 раза? - Ток и напряжение в цепи описываются уравнениями i =Imsin (ωt – π/2), u = Umsin (ωt - π/6). Определить угол сдвига фаз между напряжением и током, указать характер сопротивления цепи (активный, емкостный, индуктивный). - В какой момент времени t мгновенное значение тока достигает положительного максимума, если ток задан выражением i = Imsin(ωt - π/4) - Определить время прохождения заряда 0,6 Кл по проводнику при заданном значении тока: 0,5 А; 0,03 А; 2 мА; 15 А. - Действующее значение ЭДС 250 В, начальная фаза -450. Записать выражение для мгновенного значения ЭДС, при частоте в 1000 Гц.

Вариант 24 - Во сколько раз надо изменить время прохождения тока через проводник, чтобы выделившееся количество теплоты осталось тем же при уменьшении тока в три раза? - В неразветвленной цепи RLС получен резонанс напряжения. Как изменятся коэффициент мощности и фазовый сдвиг между напряжением и током, если: а) к конденсатору цепи параллельно подключить конденсатор такой же емкости; б) увеличить сопротивление R цепи в три раза. - В какой момент времени t мгновенное значение тока достигает отрицательного максимума, если ток задан выражением i = Imsin(ωt +π/4) - Определить сопротивление резистора и напряжение, подведенное к нему, если потребляемый ток 3,5 А, а количество теплоты, выделившееся в течении одного часа 81,65 кДж. - Действующее значение тока 125 мА, начальная фаза -300, действующее значение напряжения 250 В, частота 400 Гц. Записать выражение для мгновенных значений тока и напряжения и определить сопротивление резистора.

Вариант 25 - Три резистора сопротивлением R каждый соединены последовательно. Параллельно одному из резисторов включили резистор сопротивлением R/2. Изменится эквивалентное сопротивление всей цепи? - Построить в общем виде векторные диаграммы токов и напряжений для параллельных соединений: а) резистора R и катушки индуктивности (LК, RК); б) резистора R и конденсатора Сс последовательно соединенным резистором R1, в) катушки индуктивности (LК, RК) и конденсатора С. - Напряжение на выходе генератора имеет частоту f. Частоту: а) увеличили в 100 раз; б) уменьшили в 10 раз. Как при этом меняется период выходного напряжения? - К источнику постоянного тока, с ЭДС 1,5 В и внутренним сопротивлением 2,5 Ом, подключен резистор 10 Ом. Определить ток в цепи и падение напряжения на источнике. - К катушке индуктивности приложено напряжение частотой 100 Гц и действующим значением 50 В. Максимальное значение тока 2,5 А. Определить индуктивность катушки.

Вариант 26 - Период переменного сигнала Т. Как нужно изменить частоту сигнала, чтобы Т: а) увеличился в три раза; б) уменьшился в два раза; в) увеличился в К раз? - Идеальная катушка индуктивности (RК = 0) и конденсатор С соединены параллельно и подключены к источнику переменного тока. При некоторой частоте f0 источника питания в цепи наступил резонанс токов. Чему равен ток в неразветвленной части цепи? Как определить момент резонанса? - Зарисовать кривые изменения токов i1 = sin(314t + π/2) А, i2 = 0,5sin(157t – π/6) А за период. Определить значения периодов Т1 и Т2. - Ток источника без нагрузки 48 А. При подключении сопротивление 19,5 Ом ток уменьшился до 1,2 А. Определить ЭДС и внутреннее сопротивление источника. - Через катушку, сопротивлением 1,2 Ом, проходит ток частотой 800 Гц и амплитудным значением 450 мА. Определить индуктивность катушки, действующее значение напряжения и полную мощность.

Вариант 27 - Частота сигнала переменного тока f. Как изменится частота сигнала, если период: а) уменьшить в К раз; б) увеличить в К раз? - Действующее значение переменного тока с частотой f, проходящего в нагрузке, равно I. Его начальная фаза φ = π/4. Фазовый сдвиг между током и напряжением в нагрузке составляет π/6. Записать выражения для мгновенных значений тока и напряжения и построить векторную диаграмму в общем виде для момента времени t = 0. Как изменятся выражения для мгновенных значений тока и напряжения и векторная диаграмма по условию предыдущей задачи, если начальная фаза тока изменит свой знак на противоположный? - Конденсатор емкостью С подключен к источнику переменного тока. Как изменится ток в конденсаторе, если частоту: а) увеличить в три раза; б) уменьшить в два раза; в) если конденсатор подключить к источнику постоянного тока того же напряжения? - Напряжение на источнике без нагрузки 250 В, напряжение с нагрузкой – 242 В. Внутреннее сопротивление 2,5 Ом. Определить ток и сопротивление нагрузки. - К катушке индуктивности, сопротивлением 94 Ом, приложено действующее значение напряжения 127 В с частотой 150 Гц. Начальная фаза тока -300. Определить реактивную мощность, мгновенные значения тока и напряжения.

Вариант 28 - Частота напряжения переменного тока f = 100 Гц. Определить период сигнала и промежуток времени между: а) двумя ближайшими минимальными значениями; б) минимальным и максимальным значениями; в) двумя ближайшими максимальными значениями. - ЭДС – это величина, численно равная работе, которую совершает источник для проведения единичного заряда по ….. - Катушка с индуктивностью L и активным сопротивлением R подключена к источнику переменного тока с частотой f. Как изменится ток через катушку, если ее подключить к источнику постоянного тока? - К источнику ЭДС 125 В последовательно подключены три резистора: 100 Ом, 30 Ом, 120 Ом. Определить ток в цепи, падение напряжения и мощность на каждом резисторе. - К катушке, индуктивностью 0,01 Гн и сопротивлению 15 Ом, приложено напряжение частотой 300 Гц и действующим значение 82 В. Определить действующее значение тока.

2.6.  ВОПРОСЫ  К  ЗАЧЕТУ,

Вариант 1

- 1. Тип генератора, в котором для создания частоты используется колебательный контур обозначается:

- а) релаксационный

- б) кварцевый

- в) LC

- г) RC

- 2.Между плоскими пластинами действует напряжение U. Пластины разделены твёрдым диэлектриком. Если твёрдый диэлектрик удалить, то напряженность поля …

Варианты ответов:

а)	увеличится	б)	уменьшится

в)	не изменится

- Тело, обладающее электрическим зарядом, вследствие явления электростатической индукции притягивает незаряженное тело. Если незаряженное тело окружить незаземленной металлической сферой, то сила притяжения …

Варианты ответов:

а)	станет равной нулю	б)	не изменится

в)	увеличится	г)	уменьшится

- К увеличению сопротивления данного металлического проводника приводит …

Варианты ответов:

а)	изменение напряженности электрического поля

б)	уменьшение расстояния между узлами кристаллической решетки

в)	увеличение амплитуды колебаний ионов в узлах кристаллической решетки

г)	изменение концентрации ионов

- Выпрямитель, пропускающий нагрузку с одной и той же полярностью две полуволны вторичного напряжения, называется:

- а) однополупериодным

- б) трехфазным

- в) двухполупериодным

- В приведённой схеме сопротивление R3 уменьшилось. При неизменной величине U напряжение …

Варианты ответов:

а)	на R3 увеличится, на R1 и R2 уменьшится

б)	на R3 уменьшится, на R1 и R2 увеличится

в)	на R3 увеличится, на R1 и R2 не изменится

г)	на R3 уменьшится, на R1 и R2 не изменится

- Электрическая цепь состоит из источника электрического тока и электрической лампы. Для определения электрического сопротивления лампы нужно …

Варианты ответов:

а)	сначала измерить ток в цепи амперметром, затем отключить лампу и подключить к источнику тока вольтметр

б)	подключить амперметр и вольтметр последовательно с лампой

в)	подключить амперметр и вольтметр параллельно лампе

г)	подключить вольтметр последовательно с лампой, амперметр параллельно лампе

д)	подключить амперметр последовательно с лампой, вольтметр параллельно лампе

- 8.       Термоэлектронная  эмиссия представляет собой процесс:

- а) рекомбинации

- б) ионизации

- в) притяжения

- г) испускания

- 9. Единицу измерения 1 тесла имеет физическая величина …

Варианты ответов:

а)	магнитный поток	б)	магнитная индукция

в)	индуктивность	г)	взаимная индукция

д)	ЭДС индукции

- 10.На рисунке представлены направления вектора скорости  положительно заряженной частицы и вектора индукции магнитного поля. Оба вектора лежат в плоскости рисунка. Направление вектора силы , действующей на заряд со стороны магнитного поля …

Варианты ответов:

а)	по вектору

б)	против вектора

в)	по вектору

г)	против вектора

д)	перпендикулярно векторам  и, выходит из плоскости рисунка

е)	 перпендикулярно векторам  и, входит в плоскость рисунка

ж)	по диагонали между векторами  и

11.    Режим  работы трансформатора, который в эксплуатационных

условиях  является аварийным называется:

а) холостого хода

б) короткого замыкания

в) оптимальной нагрузки

г) допустимой

- Начальная фаза представленного на графике переменного тока …

Варианты ответов:

а)	–π/4	б)	π/4

в)	3π/4	г)	–3π/4

- Прямоугольная металлическая рамка вращается с постоянной угловой скоростью в однородном магнитном поле. Магнитный поток и ЭДС индукции имеют максимальные значения в положениях рамки …

Варианты ответов:

а)	в 1 – магнитный поток и ЭДС индукции

б)	во 2 – магнитный поток и ЭДС индукции

в)	в 1 – магнитный поток, во 2 – ЭДС индукции

г)	во 2 – магнитный поток, в 1 – ЭДС индукции

д)	в любом положении рамки

- Сила тока в катушке индуктивностью 2 Гн равна 200 мА. Энергия магнитного поля катушки равна …

Варианты ответов:

а)	400 Дж	б)	 Дж

в)	0,4 Дж	г)	 Дж

д)	 Дж

- При вынимании из катушки постоянного магнита в ней возникает электрический ток. Это явление называется …

Варианты ответов:

а)	электростатическая индукция

б)	магнитная индукция

в)	электромагнитная индукция

г)	самоиндукция

д) 	индуктивность

- В приведённой схеме U = 100 В, R = 3 Ом, xL = 25 Ом, xC = 21 Ом. Амплитуда тока i равна …

Варианты ответов:

а)	28,2 А	б)	42 А

в)	5 А	г)	141 А

- В обмотках трехфазного обмотках индуцируются э.д.с. отличающиеся друг от друга по:

- а) амплитуде

- б) фазе

- в) по фазе на 120

- г) по фазе  на 180.

- Электрический проходящий через тело человека, величиной_____  приводит к фибрилляции сердца:

- а) 0,1А  б) 0,01А  в) 5А  г) 0,05А

- В приведённой схеме U = 10 В, R = 10 Ом, xL = 20 Ом. Напряжение на конденсаторе при резонансе равно …

Варианты ответов:

а)	10 В	б)	20 В

в)	100 В	г)	200 В

- В приведённой схеме xL = 10 Ом, xС = 20 Ом. Чтобы в цепи возник резонанс токов, ёмкость конденсатора нужно …

Варианты ответов:

а)	увеличить в два раза

б)	уменьшить в два раза

в)	увеличить в четыре раза

- Симметричная нагрузка трёхфазной сети соединена звездой. Линейное напряжение 660 В. Фазное напряжение равно …

Варианты ответов:

а)	660 В	б)	380 В

в)	220 В	г)	127 В

- Симметричная нагрузка трёхфазной сети соединена треугольником. Линейное напряжение Uл = 220 В, фазный ток Iф =10 А, коэффициент мощности φ = 0,8. Потребляемая активная мощность равна …

Варианты ответов:

а)	1730 Вт	б)	5280 Вт

в)	6600 Вт	г)	2200 Вт

- Обмотки трёхфазного генератора соединены звездой. Конец первой обмотки соединен с …

Варианты ответов:

а)	началом второй обмотки

б)	концом второй обмотки

в)	началом третьей обмотки

г)	концом третьей обмотки

- Через активное сопротивление R и идеальную катушку индуктивностью L протекает переменный ток частотой ω с амплитудой колебаний силы тока Im. Средние значения мощности за один период на активном сопротивлении и катушке соответственно равны …

Варианты ответов:

а)		б)

в)		г)

д)		е)

- Трёхфазная симметричная нагрузка при  потребляет 1000 Вт активной мощности. Нагрузка будет потреблять 800 Вт, если коэффициент мощности будет равен …

Варианты ответов:

а)	1,2	б)	1

в)	0,8	г)	0,6

- Вариант 2

- 1. Часть силового трансформатора, предназначенного для охлаждения называется:

- а) радиатором

- б) расширителем для масла

- в) указателем уровня масла

- г) газовым реле

- 2.Между плоскими пластинами действует напряжение U. Пластины разделены воздушным диэлектриком толщиной d. Если ввести слюдяной диэлектрик толщиной d/2, то напряженность поля …

Варианты ответов:

а)	в слое 1 уменьшится, в слое 2 увеличится

б)	в слое 1 увеличится, в слое 2 уменьшится

в)	в слое 1 не изменится, в слое 2 увеличится

г)	в слое 1 не изменится, в слое 2 уменьшится

- 3.Если С1> С2, то при последовательном соединении напряжения и заряды на конденсаторах распределяются как …

Варианты ответов:

а)	U1>U2, Q1>Q2	б)	U1>U2 , Q1 = Q2

в)	U1<U2 , Q1 = Q2	г)	U1<U2 , Q1<Q2

- 4.   Чтобы амперметр практически не влиял на режим работы цепи,    соотношение между сопротивлением нагрузки R и сопротивлением амперметра RA должно быть …

Варианты ответов:

а)	RA = R	б)	RA< R

в)	RA< R	г)	RA « R

- 5.Два источника имеют одинаковые ЭДС и токи, но разные внутренние сопротивления. При этом …

Варианты ответов:

а)	КПД источников равны

б)	КПД источника с меньшим внутренним сопротивлением выше

в)	КПД источника с большим внутренним сопротивлением выше

- 6.     Прямолинейный проводник длиной 10 см расположен под углом 30° к вектору индукции однородного магнитного поля. При силе тока в проводнике 200 мА и модуле индукции магнитного поля 0,5 Тл действующая на проводник сила Ампера равна …

Варианты ответов:

а)	 Н	б)	 Н

в)	500 Н	г)	 Н

д)	 Н	е)	2 Н

- Вокруг движущегося электрона возникает магнитное поле, если электрон движется

Варианты ответов:

а)	равномерно и прямолинейно

б)	равномерно по окружности

в)	равноускоренно прямолинейно

г)	равномерно прямолинейно или по окружности

д)	прямолинейно равномерно или ускоренно

е)	равномерно или ускоренно прямолинейно или по окружности

- 8.Устройство, являющееся частью структурной схемы выпрямителя, называется:

- а) нагрузкой

- б) мультивибратором

- в) генератором

- г) усилителем

- 9.Общее сопротивление представленного на рисунке участка электрической цепи равно …

Варианты ответов:

а)	18 Ом	б)	9 Ом

в)	2 Ом	г)	0,5 Ом

д)	18/3 Ом

- 10.Электрическое сопротивление медной проволоки 8 Ом. Проволоку потянули за концы в противоположные стороны, и ее длина увеличилась вдвое. При этом электрическое сопротивление проволоки составило …

Варианты ответов:

а)	8 Ом	б)	16 Ом

в)	32 Ом	г)	64 Ом

д)	4 Ом	е) 	2 Ом

- 11.Процесс присоединения или потери электронов в атоме называется:

- а) ионизацией

- б) поляризацией

- в) рекомбинацией

- г) индукцией

- 12.Единицей измерения угловой частоты переменного тока является:

- а) герц

- б) фарада

- в) радиан в секунду

- г) генри

- 13.В однородном магнитном поле с индукцией В = 2 Тл находится контур площадью S = 100 см2. Если угол между вектором индукции  и нормалью n к плоскости контура равен 60°, то магнитный поток Ф через контур равен …

Варианты ответов:

а)	 Вб	б)	 Вб

в)	 Вб	г)	 Вб

д)	 Вб	е)	100 Вб

- 14.Электрический заряд перемещается по замкнутому пути и возвращается в исходную точку. Работа сил электрического поля может быть отлична от нуля в случае, если поле …

Варианты ответов:

а)	электростатическое

б)	индукционное электрическое

в)	электростатическое или индукционное электрическое

- 15.Прямоугольная металлическая рамка вращается с постоянной угловой скоростью в однородном магнитном поле. Магнитный поток и ЭДС индукции имеют минимальные значения в положениях рамки …

Варианты ответов:

а)	в 1 – магнитный поток и ЭДС индукции

б)	во 2 – магнитный поток и ЭДС индукции

в)	в 1 – магнитный поток, во 2 – ЭДС индукции

г)	во 2 – магнитный поток, в 1 – ЭДС индукции

д)	в любом положении рамки

- 16.В приведённой схеме токи изменяются по законам: , . Амплитуда тока i равна …

Варианты ответов:

а)	3 А	б)	4 А

в)	5 А	г)	6 А

- 17.Электрический ток проходящий через тело человека, величиной ____ приводит  к фибрилляции сердца:

- а) 0,1 А   б) 0,01 А   в) 5А  г) 0,05А

- 18.Последовательно соединены R, L, C. Значения их равны: L = 0,1 Гн, xС = 31,4 Ом, f = 50 Гц. Резонанс …

Варианты ответов:

а)	возникает

б)	не возникает

в)	возникает при условии, что R « x

- 19.Действующее значение напряжения, приложенного к цепи, U = 100 В. Сопротивление цепи R = 10 Ом. Амплитуда тока равна …

Варианты ответов:

а)	10 А	б)	100 А

в)	14,1 А	г)	28,2 А

- 20.Примесная  проводимость полупроводников может быть:

- а) донорной  и ионной

- б) акцепторной и протонной

- в) донорной и акцепторной

- г) акцепторной и дырочной

- 21.Фазное напряжение генератора 380 В. Обмотки соединены по схеме «звезда». Линейное напряжение равно …

Варианты ответов:

а)	660 В	б)	220 В

в)	380 В	г)	127 В

- 22.Активная симметричная нагрузка соединена по схеме «треугольник». Линейное напряжение 100 В, фазный ток 5 А. Потребляемая мощность равна …

Варианты ответов:

а)	100 Вт	б)	500 Вт

в)	1500 Вт	г)	1730 Вт

- 23.Трёхфазный потребитель соединен …

Варианты ответов:

а)	звездой

б)	треугольником

в)	звездой с нулевым проводом

- 24.Обмотки трёхфазного генератора соединены треугольником. Начало второй обмотки соединено с …

Варианты ответов:

а)	началом первой обмотки

б)	концом первой обмотки

в)	началом третьей обмотки

г)	концом третьей обмотки

- 25.Трёхфазный генератор работает на симметричную нагрузку. Активное сопротивление фазы 8 Ом, индуктивное сопротивление фазы 6 Ом. Коэффициент мощности равен …

Варианты ответов:

а)	0,6	б)	0,75

в)	0,8	г)	0,85

Вариант 3

- Формула, определяющая напряженность поля  уединенного точечного заряда Q1 …

Варианты ответов:

а)		б)

в)		г)

- Между плоскими пластинами действует напряжение U. В слое 1 – воздух, в слое 2 – слюда, d1 = d2. Если удалить слюдяной диэлектрик, то напряженность поля …

Варианты ответов:

а)	в слое 1 уменьшится, в слое 2 увеличится

б)	в слое 1 увеличится, в слое 2 уменьшится

в)	в слое 1 не изменится, в слое 2 увеличится

г)	в слое 1 не изменится, в слое 2 уменьшится

- Чтобы определить длину мотка провода, не разматывая его, необходимо знать параметры …

Варианты ответов:

а)	U, l, S	б)	U, S, ρ

в)	I, S, ρ	г)	U, I, S, ρ

- Устройство, предназначенное для усиления медленно меняющихся напряжений и токов называется усилителем:

- а) низкой частоты

- б) избирательным

- в) постоянного тока

- г) импульсным

- 5.      Спонтанный переход электронов из зоны проводимости в валентную зону называется:

- а) ионизацией

- б) рекомбинацией

- в) электронной эмиссией

- г) током насыщения

- В приведенной схеме R1 = 1 Ом, R2 = 2 Ом, R3 = 3 Ом. При этом величина эквивалентного сопротивления цепи Rэк находится в пределах …

Варианты ответов:

а)	1 <Rэк< 2	б)	2 <Rэк< 3

в)	Rэк< 1	г)	Rэк> 3

- Коков характер электрического тока в полупроводниках:

- а) электронный

- б) ионный

- в) дырочный

- г) электронно-дырочный

- При подключении к источнику тока резистора электрическим сопротивлением 2 Ом сила тока в цепи была равна 2 А, при подключении к источнику резистора с сопротивлением 1 Ом сила тока в цепи равна 3 А. ЭДС источника равна …

Варианты ответов:

а)	1 В	б)	2 В

в)	3 В	г)	4 В

д)	5 В	е)	6 В

- Рассматриваются три случая движения электрона:

- 1 – равномерное и прямолинейное; 2 – равномерное по окружности;  3 – равноускоренное прямолинейное. Вокруг движущегося электрона не возникает магнитное поле в случаях …

Варианты ответов:

а)	только 1	б)	только 2

в)	только 3	г)	1 и 2

д)	1 и 3	е)	2 и 3

ж)	1, 2 и 3	з)	ни в одном из предложенных

- Индукцию В магнитного поля можно вычислить по силе F действия магнитного поля на проводник с током I длиной l, расположенный перпендикулярно вектору индукции по формуле …

Варианты ответов:

а)		б)

в)		г)

д)		е)

ж)

- Режим выпрямления это:

- а) преобразование  тока постоянного в ток переменный

- б) преобразование тока переменного в ток переменный

- в) преобразование тока переменного в ток постоянный

- г) преобразование тока постоянного в ток постоянный

- Направление силы Ампера определяется по правилу:

- а) буравчика

- б) Ленца

- в) левой руки

- г) правой руки

- Форма тока показана на рисунке. Среднее значение тока при однополупериодном выпрямлении …

Варианты ответов:

а)		б)

в)		г)

- На приведенных графиках I1m = I2m. Соотношение между действующими значениями тока …

Варианты ответов:

а)	I1>I2	б)	I1<I2

в)	I1 = I2

- Силу тока, равную 1 А, в контуре индуктивностью в 1 Гн создаёт магнитный поток величиной …

Варианты ответов:

а)	1 гаусс	б)	1 генри

в)	1 вебер	г)	1 тесла

д)	1 фарад

- К цепи, сопротивление которой z = 20 Ом, приложено напряжение   В. Частота и действующее значение тока в цепи равны …

Варианты ответов:

а)	f = 50 Гц, I = 7,05 А

б)	f = 50 Гц, I = 5 А

в)	f = 314 Гц, I = 5 А

г)	f = 314 Гц, I = 14,1 А

- Напряжение изменяется по закону  [В]. Im = 1 А. Выражение для тока i в цепи …

Варианты ответов:

а)	  [А]

б)	  [А]

в)	  [А]

г)	  [А]

- В приведённой схеме U = 100 В, R = 6 Ом, xL = 50 Ом, xC = 42 Ом. Амплитуда тока i в цепи равна …

Варианты ответов:

а)	10 А	б)	14,1 А

в)	2 А	г)	141 А

- Домены представляют собой :

- а) области быстрого сжатия

- б) области спонтанногонамагничевания

- в) Области термического расширения

- Термоэлектронная эмиссия, представляет собой:

- а) испускание протонов

- б) испускание нейтронов

- в) испускание электронов

- г) поглощение  электронов

- Трёхфазная симметричная нагрузка соединена треугольником. Фазный ток равен 20 А. Линейный ток равен …

Варианты ответов:

а)	20 А	б)	34,6 А

в)	40 А	г)	17,3 А

- Трёхфазный генератор работает на симметричную нагрузку. Полное сопротивление фазы 10 Ом, фазный ток 10 А, коэффициент мощности 0,8. Активная мощность, потребляемая нагрузкой …

Варианты ответов:

а)	80 Вт	б)	100 Вт

в)	800 Вт	г)	2400 Вт

- В линии электропередачи с напряжением 30 кВ потери энергии в линии составляют 5%. При напряжении 300 кВ с таким же активным сопротивлением проводов потери в линии составят …

Варианты ответов:

а)	5%	б)	0,5%

в)	0,05%	г)	50%

- Обмотки трёхфазного генератора соединены треугольником. Начало третьей обмотки соединено с …

Варианты ответов:

а)	началом первой обмотки

б)	концом первой обмотки

в)	началом второй обмотки

г)	концом второй обмотки

- Полная мощность, потребляемая трёхфазной нагрузкой, S = 1000 Вт. Реактивная мощность Q = 600 Вт. Коэффициент мощности равен …

Варианты ответов:

а)	0,6	б)	0,7

в)	0,8	г)	0,9

2.6. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Экзаменационный билет№1 1.Понятие электрического поля. Закон Кулона. 2.Выбор схем соединения осветительной и силовой нагрузки при включении их в трехфазную сеть. 3.С какой силой взаимодействуют два заряда в вакууме по 10 нКл находящиеся на расстоянии 3см друг от друга. Преподаватель ЕгоровМ.В.. Экзаменационный билет№2 1.Напряженность электрического поля. Силовые линии электрического поля. 2.Активная, реактивная и полные мощности трехфазной цепи. Коэффициент мощности. 3.В некоторой точке поля на заряд 2 нКл действует сила 0,4 мкН. Найти напряженность поля в этой точке. Преподаватель ЕгоровМ.В... Экзаменационный билет№3 1.Потенциал. Электрическое напряжение цепи. 2.Соединение трехфазной цепи треугольником. Соотношение между фазными и линейными токами и напряжениями. 3.Какая сила действует на заряд 12 нКл помещенный в точку, в которой напряженность поля равна 2 кВ/м. Преподаватель _________ Егоров М.В.. Экзаменационный билет№4 1.Проводники в электрическом поле. Электростатическая индукция и её применение. 2.Соединения трехфазной цепи звездой. Соотношения между фазными и линейными токами и напряжениями. 3.Какова емкость конденсатора, если при его зарядке до напряжения 1,4 кВ он получает заряд 28 нКл. Преподаватель _________ Егоров М.В.. Экзаменационный билет№5 1.Магнитное поле и его характеристики. 2.Законы Кирхгофа для электрической цепи. 3.Какой заряд пройдет через поперечное сечение проводника за 1мин при силе тока В цепи 0,2А. Преподаватель _________ Егоров М.В.. Экзаменационный билет№6 1.Электроизоляционные материалы. Их характеристики. 2.Однофазная электрическая цепь. Цепь с активным сопротивлением. 3.Конденсатор емкостью 100 мкф заряжается до напряжения 500В за 0,5 с. Каково среднее значение зарядного тока. Преподаватель _________ Егоров М.В... Экзаменационный билет№7 1. Устройство трехфазного генератора. Получение трехфазной э.д.с. 2.Закон Ома для полной цепи. 3.Сколько электронов проходит через поперечное сечение проводника за 1 нс при силе тока 32 мкА. Преподаватель _________ Егоров М.В.. Экзаменационный билет№8 1.Закон полного тока. 2.Параметры переменного тока. Фаза. Сдвиг фаз. 3.Обмотка реостата сопротивлением 84 Ом выполнена из никелиновой проволоки с площадью поперечного сечения 1 мм. Какова длина проволоки. Преподаватель _________ Егоров М.В.. Экзаменационный билет№9 1.Магнитные свойства веществ. Гипотеза Ампера. 2.Цепь переменного тока с индуктивностью. 3.Во сколько раз изменится сопротивление проводника (без изоляции) если его свернуть пополам и скрутить. Преподаватель _________ Егоров М.В.. Экзаменационный билет№10 1.Циклическое перемагничивание. Явление гистерезиса. 2.Цепь переменного тока с емкостью. 3.Можно ли включить в сеть с напряжением 220В потенциометр, на котором написано: а) 30 Ом; 5А. б) 2000 ОМ; и 0,2А. Преподаватель _________ Егоров М.В.. Экзаменационный билет№11 1.Последовательное соединение резисторов. 2.Цепь с активным сопротивлением и индуктивностью. 3.Найти силу тока в стальном проводнике длиной 10 м и сечением 2 мм на который подано напряжение 12 мВ. Преподаватель _________ Егоров М.В.. Экзаменационный билет№13 1.ЭДС индукции в контуре. Правило Ленца. 2.Параллелльное сопротивление резисторов. 3.За 5 мс в соленоиде содержащем 500 витков провода, магнитный поток равномерно убывает с 7 до 9 мВб. Найти э.д.с. индукции в соленоиде. Преподаватель _________ Егоров М.В.. Экзаменационный билет№12 1.Явление электромагнитной индукции. 2.Цепь с активным, индуктивным и емкостным сопротивлением. 3.Определить э.д.с. источника питания, если его внутреннее сопротивление равно 0,4Ом, а сила тока в цепи 8 млА. Величина нагрузки цепи 6 Ом. Преподаватель _________ Егоров М.В... Экзаменационный билет№14 1.Явление самоиндукции. 2.Электрическая цепь. Электрический ток. 3.В сеть с напряжением 220 В и частотой 50 Гц включен конденсатор. Сила тока в цепи 2,5 А. Какова емкость конденсатора. Преподаватель _________ Егоров М.В.. Экзаменационный билет№15 1.Применение электроизоляционных материалов. Их характеристики. 2.Однофазная электрическая цепь. Цепь с емкостным и индуктивным сопротивлением. 3.Конденсатор емкостью 100 мкф заряжается до напряжения 500В за 0,5 с. Каково среднее значение зарядного тока. Преподаватель _________ Егоров М.В...