БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ орловской области

«ОРЛОВСКИЙ автодорожный техникум

КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

ОПЦ.03 ЭЛЕКТРОНИКА И СХЕМОТЕХНИКА

программы подготовки специалистов среднего звена

по специальности СПО

10.02.04 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ

1 ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Таблица 1 – Соотношение контролируемых тем, разделов, модулей дисциплины с  компетенциями и оценочными средствами

| № п/п | Контролируемые темы, разделы, модули дисциплины | Код контролируемой компетенции | Вид оценочного средства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | текущий контроль | промежуточная аттестация |
| 1 | Раздел 1. Теоретические основы дисциплины | ОК0 1, ОК 02, ОК 03, ОК 09 | - устный опрос-собеседование; - тестирование; - выполнение и защита практических работ | Экзамен |
| 2 | Раздел 2. Выполнение практических работ |  |  |  |

Таблица 2 – Критерии и шкалы оценивания

| № п/п | Вид оценочного средства | Краткая характеристика оценочного средства | Представление оценочного средства | Критерии и шкала оценивания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устный опрос-собеседование | Беседа преподавателя со студентов на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение объема знаний студента по определенному разделу | Перечень вопросов для обсуждения | студент демонстрирует: - непонимание проблемы, на большинство вопросов нет ответа – «неудовлетворительно» - частичное понимание проблемы, получены положительные ответы на 60 % заданных вопросов – «удовлетворительно»; - значительное понимание проблемы – «хорошо»; - полное понимание проблемы, на все вопросы дает краткие и четкие ответы – «отлично» |
| 2 | Тестирование | Контрольное мероприятие по учебному материалу по каждой теме дисциплины, состоящее в выполнении обучающимися системы стандартизированных заданий, которая позволяет оценить уровень знаний, умений и навыков обучающегося. Тестирование включает в себя следующие типы заданий: задание с единственным выбором ответа из предложенных вариантов, задание с множественным выбором ответов | Система тестовых заданий | - от 0 до 50% выполненных заданий – «неудовлетворительно» - от 50 до 69% - «удовлетворительно» - от 70 до 89% - «хорошо» - от 90 до 100% -«отлично» |
| 3 | Выполнение и защита практических работ | Проверка преподавателем результата выполнения практических работ. Беседа со студентами о ходе выполнения работы, рассчитанная на выяснение объема умений, приобретенных студентами. Выполнение работ включает в себя изучение теоретического материала, выполнение работы согласно приведенной методике и подготовка отчета и его защита | Методические указания к практическим работам | Оценка «отлично» ставится в том случае, если студент: а) самостоятельно выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности; б) подготовил краткий конспект теоретического материала и хода выполнения работы; в) подготовил ответы на контрольные вопросы и сделал выводы. Оценка «хорошо» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке «отлично», но: а) были допущены два-три недочета, или не более одной негрубой ошибки и одного недочета. Оценка «удовлетворительно» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы, или если в ходе выполнения были допущены следующие ошибки: а) в выполненной работе были допущены в общей сложности не более двух ошибок, не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения, б) или работа выполнена не полностью, однако объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы. Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если: а) работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов, б) или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к, оценке «удовлетворительно». |
| 4 | Экзамен | В ходе сдачи экзамена студент дает развернутые ответы на вопросы в экзаменационном билете | Вопросы к экзамену | Студент демонстрирует: полное понимание проблемы то есть: - знаетфизические принципы работы и назначение электронныхприбо-ров; формулы для расчета параметров электронных приборов; определения, характеристики, условно-графические обозначе-ния, достоинства и недостатки электронных приборов; классификацию электронных приборов; схемы электронных устройств и приборов; типы электронных усилителей; методы самоконтроля в решении профессиональных задач; способы и методы сбора, анализа и систематизации данных посредством информационных технологий. Умеет: выбирать наиболее подходящие электронные приборы; выполнять расчеты параметров и характеристик электронных при-боров; выбирать наиболее эффек-тивные и оптимальные способы решения задач по использованию и эксплуатации электронных при-боров и устройств; искать инфор-мацию об электронных устрой-ствах и приборах; сравнивать и анализировать параметры и ха-рактеристики электронных устройств и приборов; систематизировать информацию об электронных устройствах и приборах;планировать свое профессиональ-ное развитее в области электрони-ки и схемотехники; информационные технологии для поиска и решения профессионально значимых задач. Выполнены все задания, в полном объеме – «отлично». |
|  |  |  |  | Студент демонстрирует: значительное понимание проблемы, то есть: уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки. Допущено несколько негрубых ошибок Продемонстрированы все основные умения. Выполнены все задания, в полном объеме, но некоторые с недочетами - «хорощо». |
|  |  |  |  | Студент демонстрирует: частичное понимание проблемы, то есть: минимально допустимый уровень знаний. Допущено много негрубых ошибок. Продемонстрированы основные умения. Выполнены все задания но не в полном объеме. Получены положительные ответы на 60 % заданных вопросов – «удовлетворительно» |
|  |  |  |  | Студент демонстрирует: непонимание проблемы, то есть: - совершенно не знает физические принципы работы и назначение электронных приборов; формулы для расчета параметров электронных приборов; определения, характеристики, условно-графические обозначения, достоинства и недостатки электронных приборов; классификацию электронных приборов; схемы электронных устройств и приборов; типы электронных усилителей; методы самоконтроля в решении профессиональных задач; способы и методы сбора, анализа и систематизации данных посредством информационных технологий-«неудовлетворительно». |

Таблица 3 – Структурные компоненты компетенций

| Шифр компетенции | Содержание компетенции | Содержание структурных компонентов компетенции, формируемых при изучении учебной дисциплины |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | Знать: -физические принципы работы и назначение электронных приборов; -формулы для расчета параметров электронных приборов; -определения, характеристики, условно-графические обозначения, достоинства и недостатки электронных приборов; -классификацию электронных приборов; -схемы электронных устройств и приборов; -типы электронных усилителей; -методы самоконтроля в решении профессиональных задач; - способы и методы сбора, анализа и систематизации данных посредством информационных технологий. Уметь: - выбирать наиболее подходящие электронные приборы; -выполнять расчеты параметров и характеристик электронных при-боров, выбирать наиболее эффек-тивные и оптимальные способы решения задач по использованию и эксплуатации электронных при-боров и устройств искать информацию об электронных устройствах и приборах; -сравнивать и анализировать параметры и ха-рактеристики электронных устройств и приборов; систематизировать информацию об электронных устройствах и приборах; -планировать свое профессиональное развитее в области электроники и схемотехники; -информационные технологии для поиска и решения профессионально значимых задач. |
| ОК 02 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |  |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |  |
| ОК 09 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |  |

2 Фонд оценочных средств

2.1 Перечень вопросов для обсуждения

- Полупроводниковые материалы и их особенности. Собственная и примесная проводимости.

- P-N переход.

- Выпрямительные диоды.

- Стабилитроны.

- Светодиоды.

- Тиристоры.

- Усиление с помощью транзистора.

- Полевые транзисторы.

- Оптроны.

- Усилители электрических сигналов. Обратная связь.

- Принцип работы и назначение элементов простейшего каскада УНЧ.

- Усилители напряжения и тока.

- Операционные усилители. Усилительные каскады на ОУ

- Генераторы гармонических колебаний.Схемы. Принцип работы.

- Вторичные источники питания.Структурная схема.

- Анализ схем выпрямителей.

- Основные логические функции.Таблицы истинности.

2.2 Система тестовых заданий для текущего контроля

Часть1 - Полупроводниковые приборы

1.Полупроводниковые материалы и P-N переход

1.1. Ширина обедненного слоя с увеличением концентрации легирующих примесей а) не изменится б) увеличится в) уменьшится г) сведется к нулю

1.2. Область с большей концентрацией основных носителей становится а) низкоомной б) среднеомной в) высокоомной г)нейтральной

1.3. В качестве донорной примеси применяют а) индий б) бор в) мышьяк г) алюминий

1.4. Неосновными носителями заряда в кристалле кремния с примесью фосфора являются а) дырки б) электроны в) протоны г) нейтроны

1.5. Электрическому пробою на чертеже соответствует область а) 1 б) 2 в) 3 г) 4

1.6. Свойство электронно-дырочногоперехода а) при прямом включении через него проходит большой прямой ток, при обратном - незначительный обратный ток б) при прямом включении через него не проходит прямой ток, при обратном - значительный обратный ток в) при прямом включении через него проходит большой обратный ток, при обратном - незначительный прямой ток г) при прямом включении через него проходит большой прямой ток, при обратном – большой обратный ток

1.7. В качестве акцепторной примеси можно применить а) алюминий б) сурьму в) мышьяк г) фосфор

1.8. В зонной модели, какого твердого тела, запрещенная зона составляет менее 2 эВ а) полупроводника б) диэлектрика в) проводника г) зависит от типа материала

1.9. Основными носителями заряда в кристалле германия с примесью индия являются а) дырки б) электроны в) протоны г) нейтроны

10. При введении в кристалл кремния примесь бора приводит к увеличению концентрации носителей заряда а) электронов б) дырок в) нейтронов г) протонов

1.11. Потенциальный барьер препятствует движению носителей заряда а) основных б) неосновных в) электронов г) дырок

1.12. Кристалл германия с примесью бора обладает электропроводностью а) собственной б) электронной в) смешанной г) дырочной

1.13. При прямом включении электронно-дырочногоперехода высота потенциального барьера а) уменьшается б) не изменяется в) повышается г) значительно повышается

1.14. Высота потенциальный барьера при подключении к П– области положительного, а к Р- области отрицательного полюса внешнего источника питания а) уменьшается б) не изменяется в) исчезает г) повышается

1.15. Необратимые изменения структуры Р-П перехода возникают при пробое а) тепловом б) лавинном в) туннельном г) при любом виде пробоя

1.16. Примеси, обусловливающие дырочную электропроводность, называют а) акцепторными б) собственными в) донорными г) смешанными

2. Полупроводниковые диоды

2.1. При изготовлении плоскостных диодов не используется метод а) диффузии б) сплавления в)больших импульсных токов г) пайки

2.2. Зависимость барьерной емкости от напряжения положена в основу полупроводникового прибора а) выпрямительного диода б) стабилитрона в) варикапа г) туннельного диода

2.3. Соотношение между прямым и обратным сопротивлениями выпрямительных диодов должно удовлетворять условию а) Rпр = Rобр б) Rпр>Rобр в) Rпр<Rобр г) Rпр<<Rобр

2.4. Диоды, работающие в режиме пробоя а) варикапы б) стабилитроны в) светодиоды г) выпрямительные диоды

2.5. Высокочастотные диоды и стабилитроны маркируют буквами а) А, Д б) В, Д в) А, С г) Д, А

2.6. Для генерации электрических колебаний используют диоды а) туннельные б) стабилитроны в) высокочастотные г) варикапы

2.7. При изменении прямого напряжения от 0,2 до 0.4 В и увеличении прямого тока от 3 до 13 мА, дифференциальное сопротивление диода равно а) 50 Ом б) 5 Ом в) 20 Ом г) 200 Ом

2.8. Данное соединение диодов, представленное на чертеже, называют соединение с общим а) катодом б) входом в) выходом г) анодом

2.9. Последовательно со светодиодами устанавливают резистор, чтобы а) ограничить яркость светодиода б) увеличить величину тока, протекающего через светодиод в) обеспечить нагрузку для источника управляющего сигнала г) ограничить величину тока, протекающего через светодиод

2.10. Основным параметром стабилитрона не является а) номинальное значение напряжения стабилизации б) стабильность номинального напряжения в) минимально и максимально допустимые значения тока стабилизации г) среднеезначение тока стабилизации

2.11. Пробивное напряжение диода с увеличением температуры от 0 до 70º С а) уменьшится б) увеличится в) не изменится г) зависит от материала

2.12. Основное достоинство точечного диода а) простота конструкции б) малые размеры в) малая емкость Р-П перехода г) обратный ток остается постоянным

2.13. Светодиоды не применяют а) в качестве индикаторов б) для преобразования энергии электрического поля в нетепловое оптическое излучение в) для преобразования световой энергии в электрическую г) в качестве источников излучения

2.14. В группу выпрямительных диодов входят следующие диоды а) туннельные б) стабилитроны в) высокочастотные г) варикапы

2.15. Корпус диода не выполняет функцию а) отвода тепла б) защиты от механических и климатических воздействий в) закрепления выводов диода г) выпрямления тока

2.16. Диоды, на ВАХ которого не наблюдается вентильного эффекта и в области небольших положительных напряжений имеется участок характеризующийся отрицательным дифференциальным сопротивлением а) стабилитроны б) выпрямительные диоды в) светодиоды г) туннельные диоды

3. Транзисторы

3.1. Схема включения транзистора с общей базой, сопротивление нагрузки 1кОм. При изменении входного напряжения на 0,1В, ток эмиттера изменился на 50 мА, коэффициент усиления по напряжению составит а) 0,5 б) 500 в) 50 г) 5

3.2. Схема включения транзистора с общим эмиттером с параметрами: коэффициент усиления по току равен 20, сопротивление нагрузки - 1кОм. При изменении тока базы на 0,5 мА, изменение выходного напряжения составит а) 100В б) 10В в) 1В г) 0,1В

3.3. Схема включения транзистора с общим эмиттером с параметрами: Rн = 600 Ом, Uвых = 12 В, ток базы Iб = 1мА, а ток эмиттера а) 210мА б) 21мА в) 2,1мА г) 0,21мА

3.4. Для линейного участка выходных характеристик биполярного транзистора, изображенных на чертеже, коэффициент передачи тока h21равен а) 10 б) 20 в) 40 г) 80

3.5. Нецелесообразно использовать транзисторы в схемах а) усилителей по напряжению б) усилителей по мощности в) выпрямителей г) генераторов

3.6. Коэффициент усиления биполярного транзистора при увеличении ширины базы а) увеличится б) уменьшится в) не изменится г) зависит от типа транзистора

3.7. Коэффициент усиления биполярного транзистора при увеличении концентрации примеси в базе а) увеличится б) уменьшится в) не изменится г) зависит от типа транзистора

3.8. Для линейного участка входных характеристик биполярного транзистора, изображенных на чертеже, h11 равен а) 1000Ом б) 100Ом в) 10Ом г) 1Ом

3.9. Схема включения транзистора с общим коллектором с электрическими параметрами: сопротивление нагрузки 50 Ом, коэффициент усиления по току 30, входное сопротивление равно а) 1,5Ом б) 15Ом в) 150Ом г) 1500Ом

3.10. Параметр h21 биполярного транзистора - это а) коэффициент обратной связи по напряжению б) коэффициент передачи тока в) входное сопротивление г) выходная проводимость

3.11. Режим работы транзистора, при котором оба перехода находятся под обратным напряжением а) активный б) усиления в) насыщения г) отсечка

3.12. По стоковым характеристикам полевого транзистора, представленных на чертеже, для линейного участка крутизна равна а)б)в)г) 2

3.13. В основе работы полевого транзистора с управляющим Р-П переходом лежит а) изменение площади поперечного сечения проводящего канала б) изменение удельной проводимости проводящего канала в) изменение площади поперечного сечения и удельной проводимости проводящего канала г) изменение подводимого внешнего напряжения между истоком и стоком

- При увеличении напряжения на затворе полевого транзистора относительно истока, ток стока а) увеличится б) уменьшится в) не изменится г) зависит от типа транзистора

3.15. Сопротивление проводящего канала полевого транзистора можно регулировать напряжением а) Uис б) Uзи в) Uзс г) Uси

3.16. Сопротивление между стоком и истоком минимально, когда а) площадь поперечного сечения проводящего канала максимальна и напряжения на Р-П переходах равны нулю б) площадь поперечного сечения проводящего канала минимальна и напряжения на Р-П переходах равны нулю в) площадь поперечного сечения проводящего канала минимальна и напряжения на Р-П переходах не равны нулю г) площадь поперечного сечения проводящего канала максимальна и напряжения на Р-П переходах не равны нулю

4. Микросхемы

4.1.Выходной сигнал вентиля ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ будет иметь высокий уровень, когда сигналы на его входах а) одинаковы б) различны в) имеют низкий уровень г) имеют высокий уровень

4.2. Логическая функция ИЛИ обозначается с помощью следующего символа а) б) в) г)

4.3. Выходной сигнал вентиля 2 ИЛИ - НЕ имеет высокий уровень, если сигналы на его входах Х1 и Х2 а) Х1=1, Х2=0 б) Х1=0, Х2=1 в) Х1=0, Х2=0 г)Х1=1, Х2=1

4.4. Выходной сигнал вентиля ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ-НЕ будет иметь низкий уровень, когда сигналы на его входах а) одинаковы б) различны в) имеют низкий уровень г) имеют высокий уровень

4.5. Вентиль, изображенный на чертеже, реализует функцию а) У=Х1Х2 б) У=Х1Х2 в) У=Х1Х2 г) У=Х1

4.6.Условное графическое изображение элемента, функция которого

4.8. Вентиль, изображенный на чертеже, реализует функцию а) б) в) г)

4.9. Схема триггера построена на элементах а) 2И-НЕ б) 2ИЛИ-НЕ в) исключающее ИЛИ-НЕ г)исключающее ИЛИ

4.10. RS триггер построен на элементах а) 2И-НЕ б) 2ИЛИ-НЕ в) исключающее ИЛИ-НЕ г)исключающее ИЛИ

4.11. Уровень логической единицы на выходе элемента 4И-НЕ появится в случае, когда сигналы на его входах а) одинаковы б) различны в) хотя бы один «0» г) хотя бы одна «1»

4.12. Вентиль ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ не применяется для построения устройств: а) сумматоров б) компараторов в) преобразователи кода г) счетчиков

4.13. Функции У=Х1Х2 соответствует условное графическое изображение элемента на чертеже

4.14. Схема генератора, представленная на чертеже, реализована на микросхеме а) ЛП б) ЛЕ в) ЛН г) ЛА

4.15. Какую функцию реализует условное графическое изображение элемента на чертеже а) б) в) г)

4.16. Какую функцию реализует условное графическое изображение элемента на чертеже а) б) в) г)

| Коды правильных ответов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| № темы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Б | А | В | А | Г | А | А | А | А | Б | А | Г | А | Г | А | В |
| 2 | В | В | Г | Б | В | Б | В | Г | Г | Г | Г | В | В | В | Г | Г |
| 3 | Б | Б | Б | В | В | Б | Б | Б | Г | Б | Г | А | А | Б | Б | А |
| 4 | Б | Б | В | Б | А | В | А | Б | А | Б | В | Г | Б | Г | А | Б |

Часть2 - Вторичные источники питания

1. Выпрямители

1.1. Последовательное включение диодов в схемах выпрямителей используется с целью а) увеличения выпрямленного тока б) увеличения выпрямленного напряжения в) уменьшения обратного напряжения г) увеличения выпрямленного напряжения и тока

1.2. Частота пульсаций в шесть раз выше частоты сети в выпрямителе а) однофазном однополупериодном б) двухполупериодном со средней точкой в) трехфазном с нулевым проводом г) трехфазном мостовом

1.3. Параллельное соединение двух однофазных однополупериодных выпрямителя представляет собой выпрямитель а) однофазный мостовой б) двухполупериодный со средней точкой в) трехфазный с нулевым проводом г) трехфазный мостовой

1.4. Частота пульсаций в однофазном мостовом выпрямителе а) в три раза выше частоты питающей сети б) в два раза ниже частоты питающей сети в) равна частоте питающей сети г) в два раз выше частоты питающей сети

1.5. К основным параметрам выпрямителя относятся а) номинальное выпрямленное напряжение б) внутреннее сопротивление выпрямителя в) частота пульсации выпрямленного напряжения г) среднее значение выпрямленного тока

1.6. Коэффициент пульсаций выпрямительного напряжения это отношение а) амплитуды переменной составляющей основной гармоники к среднему значению выпрямленного напряжения б) среднего значения выпрямительного напряжения к его действующему значению в) амплитуды основной гармоники выпрямленного напряжения к среднему значению выпрямленного тока г) максимально допустимого обратного напряжения диода к амплитуде выпрямленного напряжения.

1.7. Постоянная составляющая напряжения на нагрузке при однофазном двухполупериодном выпрямлении определяется по формуле: а) U0=2/π∙U2m б) U0=1/π∙U2m в) U0=2/3π∙U2m г) U0=π∙U2m

1.8. Трансформатор в схеме выпрямителя служит для преобразования стандартного переменного напряжения сети в а) в переменное напряжение необходимого значения б) в постоянное напряжение в) в пульсирующее напряжение г) напряжение пилообразной формы

1.9. Ток через нагрузку в однофазном однополупериодном выпрямителе протекает в течение…периода сетевого напряжения а) 1/3 б) 3/4 в) 1/2 г) 1/4

1.10. Коэффициент пульсации двухполупериодного выпрямителя а) 0,67 б) 1,57 в) 0,057 г) 0,25

1.11. В двухполупериодной схеме выпрямления среднее значение выпрямленного напряжения на нагрузке Uд=20В, амплитуда первой гармоники выпрямленного напряжения равна а) 13,4В б) 31,4 В в) 1,14 В г) 5 В

1.12. Схема однофазного однополупериодного выпрямителя с параметрами: среднее значение напряжения на нагрузке Uд=10В, амплитуда первой гармоники выпрямленного напряжения равна а) 6,7 В б) 15,7 В в) 0,57 В г) 2,5 В

1.13. При частоте сети 50Гц частота основной гармоники однофазного мостового выпрямителя равна а) 50 Гц б) 100Гц в) 150Гц г) 200Гц

1.14. Соотношение между прямым сопротивлением диода и сопротивлением нагрузки в выпрямителях а) Rн <Rд б) Rн >Rд в) Rн <<Rд г) Rн = Rд

1.15. Схема распространенного выпрямителя, применяемая в радиоаппаратуре а) двухполупериодная со средней точкой б) мостовая в) однополупериодная г) трехфазная мостовая

1.16. Режим работы выпрямителя определяется а) типом фильтра, включенного на его выходе б) сопротивлением нагрузки в) возможность работы без трансформатора г) схемой выпрямителя

2. Фильтры

2.1 При увеличении падении напряжения на фильтре К.П.Д. источника питания а) повышается б) понижается в) не изменяется г) зависит от мощности источника питания

2.2. Изображенный на чертеже график зависимости выпрямленного напряжения от времени соответствует выпрямительному устройству с фильтром а) однополупериодная схема с емкостным фильтром б) мостовая схема с емкостным фильтром в) мостовая схема с индуктивным фильтром г) двухполупериодная схема со средней точкой с емкостным фильтром

2.3.Для эффективной работы в индуктивно - емкостном фильтре соотношение сопротивлений конденсатора и нагрузки, конденсатора и катушки индуктивности должны удовлетворять следующему условию а) Хс>>Rн, Xc>>XL б) Хс<<Rн, Xc>>XL в) Хс<<Rн, Xc<<XL г) Хс>>Rн, Xc<<XL

2.4. Работа емкостного фильтра при увеличении частоты питающего напряжения а) улучшится б) ухудшится в) не изменится г) зависит от значения увеличения

2.5. В мощных источниках питания целесообразно применять выпрямитель с фильтром а) L б) C в) RC г) LС

2.6. Индуктивный фильтр практически не дает полезного эффекта в выпрямителе а) двухполупериодном со средней точкой б) мостовом в) однополупериодном г) трехфазном

# 2.7. Для эффективной работы индуктивно - емкостного фильтра необходимо соблюсти соотношение между активным сопротивлением дросселя и сопротивлением нагрузки а) Rн >>Rд б) Rн >Rд в) Rн <Rд г) Rн = Rд

2.8. Для сглаживания низкочастотных пульсаций в блоках питания радиоаппаратуры в основном применяют а) конденсаторы б) транзисторы в) динисторы г) диоды

2.9. В схеме выпрямителя с емкостным фильтром при увеличении Rн - коэффициент пульсаций а) уменьшится б) не изменится в) увеличится г) уменьшится до нуля

# 2.10. Условие эффективной работы индуктивного фильтра можно представить ввиде неравенства а) Rн > ХL б) Rн < ХL в) Rн << ХL г) Rн = ХL

2.11. Роль простейших фильтров могут играть а) динисторы б) дроссели в) резисторы г) диоды

2.12. Соотношение собственной частоты фильтра и частоты основной гармоники выпрямленного напряжения должно удовлетворять условию а) fф = fв б) fф >fв в) fф <fв г) fф >>fв

2.13. Переменные составляющие сигнала, проходящие через фильтр а) уменьшаются б) увеличиваются в) остаются неизменными г) изменяются в зависимости от фильтра

2.14. При уменьшении сопротивления Rн - коэффициент пульсаций выпрямленного напряжения выпрямителя с емкостным фильтром а) уменьшится б) значительно уменьшится в) увеличится г) не изменится

# 2.15. Условие эффективной работы емкостного фильтра можно представить ввиде неравенства а)12πfCф>Rнб)12πfCф≫Rнв)12πfCф<Rнг)12πfCф≪Rн

2.16. Изображенный на чертеже график зависимости выпрямленного напряжения от времени относится к выпрямительному устройству с фильтром а) однополупериодная схема с емкостным фильтром б) однополупериодная схема с индуктивным фильтром в) мостовая схема с емкостным фильтром г) трехфазная схема с фильтром

3. Стабилизаторы

3.1. Стабилизатор, автоматически не поддерживающий напряжение на нагрузке с заданной степенью точности а) параметрический б) линейный компенсационный в) ключевой компенсационный г) двухпозиционный

3.2. В параметрических стабилизаторах напряжения в качестве нелинейных элементов применяют а) транзисторы б) стабилитроны в) тринисторы г) динисторы

3.3. Для повышения стабилизируемого напряжения стабилитроны могут быть включены а) последовательно б) параллельно в) смешанно г) встречно последовательно

3.4. Двухкаскадный параметрический стабилизатор, схема которого представлена на чертеже, применяют для а) получения высокой точности стабилизации б) повышения КПД в) увеличения коэффициента сглаживания пульсаций г) уменьшения внутреннего сопротивления

3.5. В параметрическом стабилизаторе напряжения, схема которого представлена на чертеже, последовательно со стабилитроном включают диоды для а) температурной компенсации изменений выходного напряжения б) получения более высокой точности стабилизации в) повышения КПД г) увеличения коэффициента полезного действия

3.6. В схеме компенсационного стабилизатора представленного на чертеже, источник опорного напряжения собран на элементах а) VT4 б) VD1, R4 в) R5, R6, R7 г) VT1, R1

3.7. Усилитель, в схеме компенсационного стабилизатора, собран на элементах а) VT4 б) VD1, R4 в) R5, R6, R7 г) VT1, R1

3.8. Регулирующий элемент, в схеме компенсационного стабилизатора, собран на элементах а) VT1, VT2, VT3, R1, R2 б) VD1, R4 в) R5, R6, R7 г) VT4, R3

3.9. Последовательное включение стабилитронов позволяет а) повысить стабилизированное постоянное напряжение б) уменьшить коэффициент пульсаций в) увеличить коэффициент полезного действия г) увеличить мощность отдаваемую источником питания

3.10. Для повышения точности стабилизации применяют следующие схемные улучшения а) последовательное соединение стабилитрона и термистора б) последовательное соединение стабилитрона и динистора в) двухкаскадный параметрический стабилизатор г) последовательно со стабилитроном включают резистор

3.11. В схеме параметрического стабилизатора, представленного на чертеже, применение стабилизатора тока вместо гасящего резистора, позволяет а) получить более высокую точность стабилизации б) повысить КПД в) компенсировать изменения выходного напряжения от колебания температуры г) уменьшить динамическое сопротивление стабилитрона

3.12. Количество транзисторов в регулирующем элементе стабилизатора компенсационного типа зависит от а) тока нагрузки б) КПД стабилизатора в) напряжения стабилизации г) точности стабилизации

3.13. В стабилизаторах напряжения последовательно со стабилитроном включают термистор для а) температурной компенсации изменений выходного напряжения б) получения более высокой точности стабилизации в) повышения КПД г) увеличения коэффициента полезного действия

3.14. Стабилизатор, поддерживающий напряжение на выходе с точность 0,4%, относится к группе точности а) высокой б) низкой в) средней г) прецизионной

3.15. К достоинствам параметрических стабилизаторов можно отнести а) высокий КПД б) простоту схемы в) высокий коэффициент стабилизации г) возможность регулировки выходного напряжения

3.16 Коэффициент стабилизации многокаскадного стабилизатора равен а) сумме коэффициентов стабилизации каждого каскада б) произведению коэффициентов стабилизации каждого каскада в) сумме коэффициентов стабилизации каждого каскада деленную на число каскадов г) произведению коэффициентов стабилизации каждого каскада деленную на число каскадов

| Коды правильных ответов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| № темы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | В | Г | Б | Г | Г | А | А | А | А | А | А | А | Б | Б | Б | Г |
| 2 | Б | А | В | А | Г | В | А | А | А | В | Б | В | А | В | Г | В |
| 3 | Б | А | А | А | А | Б | А | А | А | В | А | А | А | А | Б | Б |

| Коды правильных ответов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| № темы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Б | А | В | Б | А | В | Б | Б | А | Б | В | Г | Б | Г | А | Г |
| 2 | А | А | В | В | В | В | Б | Г | Г | Г | Б | А | А | В | Б | В |
| 3 | А | А | А | В | Б | А | В | В | Б | Б | Г | Б | Г | А | Б | А |
| 4 | А | А | А | Б | А | Г | Б | Г | А | Г | Б | А | Г | Б | Б | В |

Часть 3. Усилители

1. Усилители электрических сигналов

1.1. Отличительной особенностью усилителей мощности является а) большое входное сопротивление и малое выходное б) малое входное и большое выходное в) согласованное сопротивление с сопротивлением нагрузки г) большой коэффициент усиления

1.2. Для усиления медленно изменяющегося сигнала используют усилители а) низкой частоты б) резонансные в) широкополосные г) постоянного тока

1.3. Усилители малой мощности работают в режиме класса а) А б) АВ в) В г) С

1.4. На чертеже представлена амплитудно-частотная характеристика усилителя а) низкой частоты б) резонансного в) широкополосного г) постоянного тока

1.5. На чертеже приведена схема усилителя с видом связи между каскадами а) непосредственная б) трансформаторная в) емкостная г) с помощью согласующего трансформатора

1.6. Двухтактные усилители мощности работают в режиме класса а) А б) В в) Д г) С

1.7. Электронный усилитель, у которого отношение высшей частоты к низшей равно 1, относится к а) УПТ б) резонансным усилителям в) УНЧ г) звуковым усилителям

1.8. Для выбора работы транзистора в режиме класса В, соотношение номиналов резисторов базового делителя должно удовлетворять условию а) R1 = R2 б) R1 >R2 в) R1 <R2 г) R1 >> R2

1.9. Частотные искажения в схемах при наличии трансформатора а) исчезают б) уменьшаются в) увеличиваются г) остаются неизменными

1.10. Как повлияет уменьшение сопротивления Rк на положение линии нагрузки, представленной на чертеже: а) угол наклона линии увеличится б) угол наклона линии уменьшится в) сдвинется вправо без изменения наклона г) сдвинется влево без изменения наклона

1.11. Искажения, вызванные неодинаковым усилением сигналов разных частот, называются а) нелинейные б) частотные в) фазовые г) импульсные

1.12. Для уменьшения влияния емкости Ср2 на работу усилительного каскада, представленного на чертеже, необходимо, чтобы сопротивление разделительного конденсатора должно удовлетворять условию а) Хср2>>Rн б) Хср2<Rн в) Хср2 = Rн г) Хср2<<Rн

1.13. Основной недостаток схемы с фиксированным током базы а) отсутствие выбора режима работы б) при изменении температуры выходные характеристики германиевых транзисторов смещаются сильно, а входные мало в) отсутствие стабилизации положения рабочей точки при воздействии дестабилизирующих факторов г) при изменении температуры выходные характеристики кремневых транзисторов смещаются мало, а входные сильно

1.14. Использование в схеме усилителя, представленного на чертеже, резистора Rк, номинал которого меньше рассчитанного, приведет а) к выходу из строя транзистора б) к искажению формы усиливаемого сигнала в) к увеличению амплитуды выходного напряжения г) к уменьшению амплитуды выходного напряжения

1.15. При необходимости усилить сигнал только одной полярности, целесообразно выбрать точку покоя а) на границах активной области б) на середине активной области в) использовать режим В г) использовать режим С

1.16. При необходимости усилить сигнал, который изменяется как в положительную, так и в отрицательную сторону, целесообразно выбрать режим работы а) А б) АВ в) С г) В

2. Отрицательная обратная связь

2.1. При введении параллельной обратной связи по току входное и выходное сопротивление усилителя изменяется: а) Rвх - увеличивается, Rвых - уменьшается б) Rвх - увеличивается, Rвых - увеличивается в) Rвх - уменьшается, Rвых - уменьшается г) Rвх - уменьшается, Rвых - увеличивается

2.2. Коэффициент усиления усилителя с отрицательной обратной связью практически зависит от а) параметров цепи обратной связи б) выходного сопротивления усилителя в) входного сопротивления усилителя г) полосы пропускания

2.3. Наиболее стабильное положение рабочей точки обеспечивает схема усилительного каскада, представленная на чертеже

2.4. При изменении сопротивлении нагрузки, для стабилизации выходное напряжение усилителя, чаще используется а) последовательная обратная связь по току б) параллельная обратная связь по напряжению в) последовательная обратная связь по напряжению г) параллельная обратной связь по току

2.5. При введении последовательной обратной связи по напряжению входное и выходное сопротивление усилителя изменяется а) Rвх - увеличивается, Rвых - уменьшается б) Rвх - увеличивается, Rвых - увеличивается в) Rвх - уменьшается, Rвых - уменьшается г) Rвх - уменьшается, Rвых - увеличивается

2.6. При увеличении емкостного сопротивления конденсатора Сэ в цепи ООС по току коэффициент усиления по напряжению а) увеличится б) уменьшится в) не изменится г) зависит от типа транзистора

2.7. Назначение конденсатора в эмиттерной цепи каскада предварительного усиления а) для предотвращения попадания постоянного напряжения из внешней цепи на базу транзистора б) для исключения ООС по переменному току в) для шунтирования сопротивления нагрузки г) для предотвращения попадания постоянного напряжения в нагрузку

2.8. В каскаде предварительного усиления, схема которого представлена на чертеже, емкостное сопротивление конденсатора Сэ должно удовлетворять условию а) Хсэ>>Rэ б) Хсэ<Rэ в) Хсэ = Rэ г) Хсэ<<Rэ

2.9. Влияние отрицательной обратной связи на работу УНЧ а) уменьшает коэффициент усиления и увеличивает искажения б) увеличивает коэффициент усиления в) уменьшает коэффициент усиления и уменьшает все виды искажений г) ведет к возбуждению усилителя

2.10. В каскаде предварительного усиления увеличение сопротивления в цепи эмиттера влечет а) усиление ООС по току б) повышение коэффициента усиления в) усиление ООС по напряжению г) ослабление стабилизирующего действия

2.11. В схеме, представленной на чертеже, увеличение сопротивления в цепи обратной связи влечет а) усиление ООС по току б) усиление ООС по напряжению в) повышение коэффициента усиления г) ослабление стабилизирующего действия

2.12 Введение ООС ухудшает работу схемы по следующему параметру а) полоса пропускания б) искажения в) изменение входного и выходного сопротивления усилителя г) коэффициент усиления

2.13. Если напряжение обратной связи не подается на вход при обрыве цепи источника сигнала, в схеме имеется обратная связь а) по току б) по напряжению в) последовательная г) параллельная

2.14. Если напряжение обратной связи не подается на вход при замыкании цепи источника, в схеме имеется обратная связь а) по току б) по напряжению в) параллельная г) последовательная

2.15. Если напряжение обратной связи исчезает при обрыве нагрузки, в схеме имеется обратная связь а) по току б) по напряжению в) параллельная г) последовательная

2.16. Если при коротком замыкании нагрузки напряжение обратной связи исчезает, в схеме имеется обратная связь а) по току б) параллельная в) по напряжению г) последовательная

3.Усилители тока

3.1. Дифференциальный усилитель представляет собой: а) балансный УПТ б) двухтактный УПТ в) однотактный УПТ г) балансный УПТ с источником стабильного тока в цепи эмиттера

3.2. Укажите чертеж, на котором представлена амплитудно-частотная характеристика усилителя постоянного тока а) б) в) г)

3.3. Дифференциальный усилитель построен на базе усилителя а) гармонических колебаний б) постоянного тока в) трансформаторного г) импульсного

3.4. Входное сопротивление дифференциального усилителя с ростом сопротивления в цепи эмиттера а) возрастает б) уменьшается в) не изменяется г) уменьшается до нуля

3.5. Особенностью дифференциального усилителя является а) большое выходное сопротивление б) большой коэффициент усиления разностных сигналов в) малое входное сопротивление г) большой коэффициент усиления синфазных сигналов

3.6. На базе операционного усилителя построена на чертеже схема а) вычитатель - усилитель б) неинвертирующий усилитель в) интегратор г) сумматор

3.7. Дифференциальный усилитель усиливает сигналы а) разностные б) синфазные в) одинаковые по амплитуде г) одинаковые по фазе

3.8. Для обеспечения одинакового режима покоя для всех транзисторов соотношение между сопротивлениями Rэ1, Rэ2, Rэ3 в схеме трехкаскадного УПТ, представленного на чертеже, должно удовлетворять следующему условию: а) Rэ1 > Rэ2 > Rэ3 б) Rэ1 = Rэ2 = Rэ3 в) Rэ1 <Rэ2 <Rэ3 г) Rэ1 = Rэ2 <Rэ3

3.9. Дифференциальный усилитель является входным каскадом для усилителя а) низкой частоты б) избирательного в) операционного г) широкополосного

3.10. Стабильность работы УПТ зависит от следующих параметров а) величины питающего напряжения б) рабочей температуры в) коэффициента усиления транзистора г) входного сопротивления

3.11. Схема инвертирующего усилителя с электрическими параметрами Rоб =1,5 МОм, R1=10 кОм, коэффициент усиления равен а) 1,5 б) 15 в) 150 г) 1500

3.12. Схема неинвертирующего усилителя, с параметрами Rобр. = 200 кОм, R1 = 10 кОм, коэффициент усиления составит а) 21 б) 20 в) 19 г) 22

3.13. Дифференциальный усилитель должен обеспечивать а) полное низкое входное сопротивление по отношению к любым поданным на его входы сигналам б) высокий коэффициент усиления по отношению к синфазным сигналам в) уменьшение коэффициента усиления по отношению к разностному сигналу г) высокий коэффициент усиления по отношению к разности входных сигналов

3.14. Основным недостатком УПТ является: а) частотный диапазон б) отсутствие сдвига по фазе в) частотная зависимость г) дрейф нуля

3.15. Дрейф нуля в реальных каскадах дифференциального усилителя а) устраняется частично б) полностью устраняется в) не уменьшается г) значительно увеличивается

3.16. На чертеже изображена схема ОУ с дифференциальным входом с параметрами R1= R2=10кОм, Rобр.=200 кОм, U1=+0,3В, U2=+0,5В. Выходное напряжение усилителя равно а) 16В б) 8В в) 4В г) 2В

| Коды правильных ответов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| № темы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Г | Г | А | А | А | Б | Б | Г | В | А | Б | Г | В | А | А | А |
| 2 | Г | Г | Б | В | А | Б | Б | Г | В | А | Б | Г | В | В | А | В |
| 3 | Г | Б | Б | А | Б | А | А | В | В | Б | А | А | Г | Г | А | В |

ЧАСТЬ 4. Генераторы

1. Генераторы гармонических колебаний

1.1. К генераторам гармонических колебаний относятся а) несимметричные мультивибраторы б) одновибраторы в) мультивибраторы г) LC генераторы

1.2. Основным узлом автогенератора LC типа не является а) колебательная система б) цепь положительной обратной связи в) источник постоянного напряжения г) стабилизатор тока

1.3. Создание условий самовозбуждения необходимо для работы а) усилителя б) автогенератора в) выпрямителя г) генератора

1.4. Для реализации условия баланса фаз в LC генераторах необходимо а) ввести положительную обратную связь б) ввести отрицательную обратную связь в) настроить колебательный контур г) изменить величину напряжения питания

1.5. На частоту генерируемых колебаний в LC генераторах, схема которого представлена на чертеже, влияют следующие элементы а) L2, C1 б) L2, L1 в) L1, C2 г) L2, С2

1.6. В генераторе LC типа практически настраивают колебательный контур на необходимую частоту при помощи а) L2 б) L1 в) C1 г) C2

1.7. На соблюдение условия баланса амплитуд в LC генераторе влияет а) значение напряжения источника питания E б) соотношение сопротивлений резисторов R2 и R3 в) значение коэффициента трансформации между L1, L2 г) номинал сопротивления R4

1.8. В LC генераторе режим работы транзистора по постоянному току обеспечивают элементы схемы а) R2, R3, R4, C2 б) R2, R3, R4, C1 в) R2, R3, L2, R4 г) R2, R3, R4, L1

1.9. Для стабилизации частоты в LC генераторах не используют а) высокостабильные катушки индуктивности и конденсаторы б) высокостабильные источники питания в) кварцевые резонаторы г) высокоточные резисторы

1.10. Для генерирования низкочастотных гармонических колебаний применяют а) LC генератор б) одновибратор в) RC генератор г) релаксационные генераторы

1.11. ВгенератораRC типа, схема которого представлена на чертеже, режим работы усилительного элемента по постоянному току обеспечивают элементы а) R1, Rк б) R1, R2 в) R1, R2, С г) R1, R2, R

1.12. Отличительная особенность автогенератора от усилителя а) отсутствие отрицательной обратной связи б) наличие положительной обратной связи в) вид усилительного элемента г) характер нагрузки

1.13. Можно ли количество звеньев фазовращательной цепи в генераторе RC типа сократить до двух а) зависит от частоты генерируемых колебаний б) зависит от характера нагрузки в) нет г) да

1.14. При уменьшении емкости фазовращательной цепи в два раза, частота генерируемых колебаний в RC генераторе а) не изменится б) увеличится в 2 раза в) уменьшится в 2 раза г) схема работать не будет

1.15. В автогенераторе LC типа подключение катушки индуктивности в цепи обратной связи обеспечивает угол сдвига фаз а) 90° б) 180° в) 270° г) 360°

1.16.В генераторах самовозбуждением схема последовательного питания используется наиболее часто, так как а) устраняет постоянное напряжение на элементах колебательного контура б) удобство сопряжения генератора с другими схемами в) содержит минимальное число элементов и позволяет получить наибольшую стабильность частоты г) выполняет дополнительные конструктивные требования

2. Генераторы прямоугольных импульсов

2.1. Двухкаскадный усилитель со 100% положительной обратной связью представляет собой а) одновибратор б) генератор пилообразного напряжения в) мультивибратор г) генератор гармонических колебаний

2.2. Количество перепадов на каждый запускающий импульс, генерируемых в одновибраторе, схема которого представлена на чертеже, равно а) 1 б) 2 в) 3 г) 4

2.3. Два последовательно включенных ключа, воздействуя на входы друг друга через время задающие RC-цепи, представляют собой а) одновибратор б) генератор пилообразного напряжения в) мультивибратор г) генератор гармонических колебаний

2.4. Для получения прямоугольного импульса заданной длительностью и амплитудой, применяют схему а) одновибратора б) генератора пилообразного напряжения в) симметричного мультивибратора г) несимметричного мультивибратора

2.5. В мультивибраторе, схема которого представлена на чертеже, подбором сопротивлений резисторов R1и R4 осуществляют а) регулировку скважности б) изменение длительности импульсов в) изменение паузы г) время заряда конденсатора

2.6. В исходном состоянии устойчивого равновесия, в схеме одновибратора, транзистор VT2 находится в режиме а) насыщения б) отсечки в) активном г) инверсном

2.7. В схеме одновибратора закрытое состояние транзистора VT1 обеспечивается подбором, следующих элементов схемы а) R1, R2, R5 б) R1, R2, R3 в) R3, R2, R5 г) R1, R3, R5

2.8. В схеме одновибратора транзистор VT1 закрыт при условии а) Uб >Uэ б) Uб <Uэ в) Uб >Uк г) Uк <Uб

2.9. В схеме одновибратора сопротивление в цепи эмиттера R5 влияет а) на напряжение смещения транзистора VT1 и выходное напряжение б) на выходной ток транзистора VT2 в) на ток насыщения транзистора VT1 г) на напряжение смещения и ток насыщения транзистора VT1

2.10. В схеме одновибратора длительность импульса, формируемого на коллекторе транзистора VT2, от момента подачи запускающего импульса до времени устойчивого состояния, определяется а) tи = 0,69С*R4 б) tи = С*R3 в) tи = С*R4 г) tи = 0,69С*R3

2.11. Величина амплитуды запускающего импульса, поступающего на базу транзистора VT1 в схеме одновибратора, должна удовлетворять условию а) Um>Uэ б) Um<Uэ в) Um>Ur2 г) Um < Ur2

2.12. Для обеспечения работы симметричного мультивибратора необходимо, чтобы соотношение сопротивлений резисторов Rк, Rб должно удовлетворять следующему условию а) Rк = Rб б) Rк >Rб в) Rк <Rб г) Rб<<Rк

2.13. На время восстановления одновибратора (время зарядки конденсатора) влияют следующие элементы схемы а) C2, R3, R5 б) C2, R6, R5 в) C2, R3, R4 г) C2, R4, R5

2.14. Отличие несимметричных мультивибраторов от симметричных а) заданием режима работы по постоянному току б) величиной источника питания в) схемой подключения г) номиналами элементов времязадающих цепей

2.15. Если запускающий импульс приходит до восстановления схемы, тогда одновибратор а) не срабатывает вообще б) работает в прежнем режиме в) не вырабатывает прямоугольный импульс г) выходит из строя

2.16. На частоту генерируемых колебаний мультивибратора влияют элементы схемы а) С, Rк, Rб б) С, Rк в) С , Rб г) Rк, Rб

| Коды правильных ответов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| № темы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Г | Г | Б | А | А | В | В | А | Г | В | Б | Б | В | Б | Б | В |
| 2 | В | Б | В | А | Г | А | А | Б | А | А | А | Г | А | Г | А | В |

2.3 Практические работы представлены в комплекте методических указаний к практическим работам

2.4 Вопросы для экзамена

- Полупроводниковые материалы и их особенности. Собственная и примесная проводимости.

- P-N переход. В/А характеристика р-n перехода.

- Выпрямительные диоды. Устройство. Параметры. Маркировка. УГО.

- Стабилитроны. Устройство. В/А характеристика. Параметры. Маркировка.

- Светодиоды. Принцип работы. Схема подключения. Применение.

- Динисторы. Принцип работы. Схема подключения. Применение.

- Тринисторы. Принцип работы. Схема подключения. Применение.

- Оптроны. Принцип работы. Схема подключения. Применение.

- Усилители. Классификация.  Параметры. Искажения.

- Простые логические элементы. Таблица истинности. УГО.

- Структурная схема усилительного устройства. Основные характеристики усилительных устройств

- Принцип работы и назначение элементов простейшего каскада УНЧ по схеме с общим эмиттером

- Температурная стабилизация режима работы усилителя. Схемы. Принцип работы.

- Цепи смещения с фиксированным током базы.

- Цепь смещения с эмиттерной стабилизацией рабочей точки транзистора.

- Цепь смещения с комбинированной отрицательной обратной связью по постоянному току.

- Анализ и расчет схем включения биполярного транзистора

- Расчет электронных ключей на биполярных транзисторах.

- Операционные усилители. Назначение. УГО. Применение ОУ.

- Усилители постоянного тока с непосредственной связью.

- Усилители постоянного тока. Мостовые схемы усилителей.

- Дрейф нуля. Способы уменьшения дрейфа нуля.

- Дифференциальный усилитель (ДУ).

- Функциональные узлы на ОУ.

- Инвертирующий усилитель. Схема. Расчет.

- Неинвертирующий усилитель. Схема. Расчет.

- Повторитель на ОУ. Схема.

- Суммирующий усилитель.

- Генератор гармонических колебаний LC типа. Схема. Условия самовозбуждения.

- Симметричный мультивибратор. Схема. Принцип работы. Временные диаграммы.

- Генераторы гармонических колебаний RC типа. Условия самовозбуждения.

- Несимметричный мультивибратор. Схема. Принцип работы. Временные диаграммы.

- Одновибратор. Схема. Принцип работы. Временные диаграммы.

- ГЛИН.Схема. Принцип работы. Временные диаграммы.

- Компенсационный стабилизатор напряжения. Схема. Принцип работы.

- Однофазный однополупериодный выпрямитель. Схема. Принцип работы. Временные диаграммы.

- Однофазная мостовая схема выпрямителя. Особенности схемы. Временные диаграммы.

- Однофазные двухполупериодные выпрямители. Назначение. Схемы. Временные диаграммы.

- Трехфазные выпрямители. Схемы. Принцип работы.

- Параметрический стабилизатор напряжения. Схема. Принцип работы.

- Выходные каскады усилителей. Схемы. Принцип работы.

- Однотактный выходной трансформаторный каскад. Схема. Принцип работы

- Обновибатор. Схема.

- Обратная связь и ее виды. Влияние ООС на работу усилителя.

- Основные логические функции, таблицы истинности.