БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ орловской области

«ОРЛОВСКИЙ автодорожный техникум»

## ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ

ПМ.01 Эксплуатация информационно-телекоммуникационных систем и  сетей

10.02.04 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Орёл 2023

## Содержание

| 1. Паспорт комплекта фондов оценочных средств | 31 |
| --- | --- |
| 1.1 Результаты освоения программы профессионального модуля, подле- жащие проверке | 31 |
| 1.1.1 Вид профессиональной деятельности | 31 |
| 1.1.2 Профессиональные и общие компетенции | 31 |
| 1.1.3. Дидактические единицы «иметь практический опыт», «уметь» и «знать» | 32 |
| 1.2. Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю | 35 |
| 2. Оценка освоения междисциплинарных курсов | 35 |
| 2.1 Формы и методы оценивания | 35 |
| 2.2 Перечень заданий для оценки освоения МДК | 35 |
| 3. Оценка по производственной практике | 37 |
| 3.1 Формы и методы оценивания | 37 |
| 3.2 Перечень видов работ для проверки результатов освоения про- граммы профессионального модуля по практике | 37 |
| 3.3 Форма аттестационного листа по практике | 38 |
| 4 Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) | 41 |
| 4.1 Формы проведения экзамена (квалификационного) | 41 |
| 4.2 Форма комплекта экзаменационных материалов (очной части) | 41 |
| 4.3 Перечень заданий, выполняемых в процессе проведения экзамена (квалификационного) | 44 |
| Приложения |  |

      - Паспорт комплекта фондов оценочных средств

## Результаты освоения программы профессионального модуля, подлежащие проверке

    - Вид профессиональной деятельности

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающе- гося к выполнению вида профессиональной деятельности: Эксплуатация информационно – телекоммуникационных систем и сетей

## Профессиональные и общие компетенции

В результате освоения программы профессионального модуля у обучающихся должны быть сформированы следующие компетенции.

Таблица 1.1 - Показатели оценки сформированности ПК

| Профессиональные и общие компетенции | Показатели оценки результата | №№ заданий для проверки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Производить монтаж, настройку, проверку функци- онирования и конфигурирова- ния оборудования информа- ционно-телекоммуникацион- ных систем и сетей. | - правильность выполнения монтажа оборудования информационно-телекоммуникационных систем и сетей | Выполнение видов работ при прохожде- нии учебной и произ- водственной прак- тики. |
|  | - правильность выполнения настройки, оборудова- ния информационно-телекоммуникационных си- стем и сетей |  |
|  | - правильность выполнения проверки функциони- рования и конфигурирования оборудования инфор- мационно-телекоммуникационных систем и сетей |  |
| ПК 1.2. Осуществлять диагно- стику технического состоя- ния, поиск неисправностей и ремонт оборудования ИТКС. | - правильность осуществления диагностики техни- ческого состояния, - правильность выполнения поиска неисправностей оборудования ИТКС - правильность выполнения ремонта оборудования ИТКС. |  |
| ПК 1.3. Проводить техниче- ское обслуживание оборудо- вания ИТКС. | - правильность выполнения технического обслужи- вания оборудования ИТКС |  |
| ПК 1.4. Осуществлять кон- троль функционирования ИТКС. | - правильность выполнения контроля функциони- рования ИТКС. |  |

Таблица 1.2 - Показатели оценки сформированности ОК

| Профессиональные и общие компетенции | Показатели оценки результата | №№ заданий для проверки |
| --- | --- | --- |
| ОК 01. Выбирать способы ре- шения задач профессиональ- ной деятельности, примени- тельно к различным контек- стам. | -участие в работе научно-студенческих обществ, -выступления на научно-практических конферен- циях, -участие во внеурочной деятельности, связанной с будущей профессией/специальностью (конкурсы профессионального мастерства, выставки и т.п.), - высокие показатели производственной деятельно- сти | Выполнение видов работ при прохожде- нии учебной и произ- водственной прак- тики. |
| ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию ин- формации, необходимой для выполнения задач профессио- нальной деятельности. | -эффективный поиск необходимой информации; -использование различных источников, включая электронные при изучениитеоретического матери- ала и прохождении различных этапов производ- ственной практики |  |

| ОК 03. Планировать и реали- зовывать собственное профес- сиональное и личностное раз- витие. | -участие в работе научно-студенческих обществ, -выступления на научно-практических конферен- циях, -участие во внеурочной деятельности, связанной с будущей профессией/специальностью (конкурсы профессионального мастерства, выставки и т.п.), - высокие показатели производственной деятельно- сти |  |
| --- | --- | --- |
| ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаи- модействовать с коллегами, руководством, клиентами. | взаимодействие: - с обучающимися при проведении деловых игр, выполнении коллективных заданий (проектов), - с преподавателями, мастерами в ходе обучения, - с потребителями и коллегами в ходе производ- ственной практики |  |
| ОК 09. Использовать инфор- мационные технологии в про- фессиональной деятельности. | -адаптация к изменяющимся условиям профессио- нальной деятельности; -проявление профессиональной маневренностипри прохождении различных этапов производственной практики - анализ профессиональных ситуации; -решение стандартных и нестандартных професси- ональных задач |  |
| ОК 10. Пользоваться профес- сиональной документацией на государственном и иностран- ном языках. | -эффективный поиск необходимой информации; -использование различных источников, включая электронные при изучениитеоретического матери- ала и прохождении различных этапов производ- ственной практики |  |

## Дидактические единицы «иметь практический опыт», «уметь» и «знать»

В результате освоения программы профессионального модуля (ПМ) обучающийся должен освоить следующие дидактические единицы.

Таблица 1.3 - Перечень дидактических единиц в МДК и заданий для проверки

| Коды | Наименования | Показатели оценки результата | №№ заданий для проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| Иметь практический опыт: |  |  |  |
| ПО 1 | монтажа, настройки, про- верки функционирования и конфигурирования оборудо- вания информационно-теле- коммуникационных систем и сетей (далее –ИТКС) | - правильность выполнения монтажа, настройки, проверки функционирования и кон- фигурирования оборудования информационно- телекоммуникационных систем и сетей (далее –ИТКС) | Выполнение ви- дов работ при прохождении учебной и произ- водственной прак- тики. |
| ПО 2 | текущего контроля функцио- нирования оборудования ИТКС | - правильность выполнения текущего кон- троля функционирования оборудования ИТКС | Выполнение ви- дов работ при прохождении учебной и произ- водственной прак- тики. |
| ПО 3 | диагностики технического состояния приёмо-передаю- щих устройств и линейных сооружений связи и источ- ников питания | - правильность диагностики технического со- стояния приёмо-передающих устройств и ли- нейных сооружений связи и источников пита- ния | Выполнение ви- дов работ при прохождении учебной и произ- водственной прак- тики. |
| ПО 4 | проведения технического обслуживания, диагностики технического состояния, по- иска неисправностей и ре- монта оборудования ИТКС | - правильность проведения технического об- служивания, диагностики технического состо- яния, поиска неисправностей и ремонта обору- дования ИТКС | Выполнение ви- дов работ при прохождении учебной и произ- водственной прак- тики. |

| ПО 5 | мониторинга технического состояния и работоспособ- ности приёмо-передающих устройств и линейных со- оружений связи и источни- ков питания ИТКС | - правильность мониторинга технического со- стояния и работоспособности приёмо-передаю- щих устройств и линейных сооружений связи и источников питания ИТКС. | Выполнение ви- дов работ при прохождении учебной и произ- водственной прак- тики. |
| --- | --- | --- | --- |
| Уметь: |  |  |  |
| У 1 | осуществлять техническую эксплуатацию линейных со- оружений связи | - умение осуществлять техническую эксплуа- тацию линейных сооружений связи | Выполнение ви- дов работ при прохождении учебной и произ- водственной прак- тики. |
| У 2 | производить монтаж кабель- ных линий и оконечных ка- бельных устройств | - умение производить монтаж кабельных ли- ний и оконечных кабельных устройств | Выполнение ви- дов работ при прохождении учебной и произ- водственной прак- тики. |
| У 3 | настраивать, эксплуатиро- вать и обслуживать оборудо- вание ИТКС | - умение настраивать, эксплуатировать и об- служивать оборудование ИТКС | Выполнение прак- тических заданий. |
| У 4 | осуществлять подключение, настройку мобильных устройств и распределенных сервисов ИТКС | - умение осуществлять подключение, настройку мобильных устройств и распреде- ленных сервисов ИТКС | Выполнение прак- тических заданий. |
| У 5 | производить испытания, проверку и приемку обору- дования ИТКС | - умение производить испытания, проверку и приемку оборудования ИТКС | Выполнение прак- тических заданий. |
| У 6 | применять средства измере- ний характеристик функцио- нирования электрических цепей и сигналов ИТКС | - умение применять средства измерений ха- рактеристик функционирования электрических цепей и сигналов ИТКС | Выполнение прак- тических заданий. |
| У 7 | осуществлять диагностику технического состояния ИТКС | - умение осуществлять диагностику техниче- ского состояния ИТКС | Выполнение прак- тических заданий. |
| У 8 | проверять функционирова- ние, производить регули- ровку и контроль основных параметров источников пи- тания радиоаппаратуры | - умение проверять функционирование, произ- водить регулировку и контроль основных пара- метров источников питания радиоаппаратуры | Выполнение ви- дов работ при прохождении учебной и произ- водственной прак- тики. |
| У 9 | производить настройку про- граммного обеспечения ком- мутационного оборудования защищенных телекоммуни- кационных систем | - умение производить настройку программ- ного обеспечения коммутационного оборудо- вания защищенных телекоммуникационных систем | Выполнение прак- тических заданий. |
| У 10 | производить контроль пара- метров функционирования ИТКС | - умение производить контроль параметров функционирования ИТКС | Выполнение ви- дов работ при прохождении учебной и произ- водственной прак- тики. |
| У11 | проводить работы по техни- ческому обслуживанию, диа- гностике технического со- стояния и ремонту оборудо- вания ИТКС | - умение проводить работы по техническому обслуживанию, диагностике технического со- стояния и ремонту оборудования ИТКС | Выполнение ви- дов работ при прохождении учебной и произ- водственной прак- тики. |
| У12 | осуществлять техническую эксплуатацию приемо-пере- дающих устройств | - умение осуществлять техническую эксплуа- тацию приемо-передающих устройств | Выполнение ви- дов работ при прохождении |

|  |  |  | учебной и произ- водственной прак- тики. |
| --- | --- | --- | --- |
| У13 | оформлять эксплуатаци- онно-техническую докумен- тацию | - умение оформлять эксплуатационно-техни- ческую документацию | Выполнение прак- тических заданий. |
| Знать: |  |  |  |
| З 1 | принципов построения и ос- новных характеристик ИТКС | Показатель оценивается в рамках экзамена по МДК | Экзаменационный билет по МДК |
| З 2 | принципов передачи инфор- мации в ИТКС | Показатель оценивается в рамках экзамена по МДК | Экзаменационный билет по МДК |
| З 3 | видов и характеристик сиг- налов в ИТКС | Показатель оценивается в рамках экзамена по МДК | Экзаменационный билет по МДК |
| З 4 | видов помех в каналах связи ИТКС и методов защиты от них | Показатель оценивается в рамках экзамена по МДК | Экзаменационный билет по МДК |
| З 5 | разновидностей линий пере- дач, конструкции и характе- ристик электрических и оп- тических кабелей связи | Показатель оценивается в рамках экзамена по МДК | Экзаменационный билет по МДК |
| З 6 | технологий и оборудования удаленного доступа в ИТКС | Показатель оценивается в рамках экзамена по МДК | Экзаменационный билет по МДК |
| З 7 | принципов построения, ос- новные характеристики ак- тивного сетевого и коммуни- кационного оборудования ИТКС | Показатель оценивается в рамках экзамена по МДК | Экзаменационный билет по МДК |
| З 8 | основных характеристик ти- повых измерительных при- боров и правил работы с ними | Показатель оценивается в рамках экзамена по МДК | Экзаменационный билет по МДК |
| З 9 | периодичности выполнения поверок контрольно-измери- тельной аппаратуры | Показатель оценивается в рамках экзамена по МДК | Экзаменационный билет по МДК |
| З 10 | требований метрологиче- ского обеспечения функцио- нирования ИБТКС | Показатель оценивается в рамках экзамена по МДК | Экзаменационный билет по МДК |
| З 11 | принципов организации тех- нической эксплуатации ИТКС | Показатель оценивается в рамках экзамена по МДК | Экзаменационный билет по МДК |
| З 12 | спецификацию изделий, комплектующих, запасного имущества и принадлежно- стей ИТКС | Показатель оценивается в рамках экзамена по МДК | Экзаменационный билет по МДК |

## Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю

Таблица 1.4 - Запланированные формы промежуточной аттестации

| Элементы модуля, профессиональный модуль | Формы промежуточной аттестации |
| --- | --- |
| МДК.01.01. Приемо-передающие устройства, ли- нейные сооружения связи и источники электропи- тания | Экзамен |
| МДК.01.02. Телекоммуникационные системы и сети | Экзамен |
| МДК.01.03 Электрорадиоизмерения и метрология | Экзамен |
| УП.01 Учебная практика | Дифференцированный зачет |
| ПП.01 Производственная практика (по профилю специальности) | Дифференцированный зачет |
| ПМ.01 | Экзамен (квалификационный) |

## Оценка освоения междисциплинарного курса (МДК)

  - Формы и методы оценивания

Предметом оценки освоения МДК являются умения и знания.

Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются с использованием следующих форм и методов: устный опрос, выполнение практических заданий.

Оценка освоения МДК предусматривает проведение экзамена.

## Перечень заданий для оценки освоения МДК

Таблица 2.1 - Перечень заданий в МДК

| №№ заданий | Проверяемые результаты обучения (У и З) | Тип зада- ния | Форма атте- стации |
| --- | --- | --- | --- |
| Выполнение прак- тических занятий. | настраивать, эксплуатировать и обслуживать обору- дование ИТКС | Выполнение практических заданий. | Текущий кон- троль |
|  | осуществлять подключение, настройку мобильных устройств и распределенных сервисов ИТКС | Выполнение практических заданий. |  |
|  | производить испытания, проверку и приемку обору- дования ИТКС | Выполнение практических заданий. |  |
|  | применять средства измерений характеристик функ- ционирования электрических цепей и сигналов ИТКС | Выполнение практических заданий. |  |
|  | осуществлять диагностику технического состояния ИТКС | Выполнение практических заданий. |  |
|  | производить настройку программного обеспечения коммутационного оборудования защищенных теле- коммуникационных систем | Выполнение практических заданий. |  |
|  | оформлять эксплуатационно-техническую документа- цию | Выполнение практических заданий. |  |
| Экзаменационный билет по МДК | принципов построения и основных характеристик ИТКС | Устный опрос Экзамен | Рубежный кон- троль. Промежуточная аттестация. |
|  | принципов передачи информации в ИТКС |  |  |
|  | видов и характеристик сигналов в ИТКС |  |  |
|  | видов помех в каналах связи ИТКС и методов защиты от них |  |  |

|  | разновидностей линий передач, конструкции и харак- теристик электрических и оптических кабелей связи |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | технологий и оборудования удаленного доступа в ИТКС |  |  |
|  | принципов построения, основные характеристики ак- тивного сетевого и коммуникационного оборудования ИТКС |  |  |
|  | основных характеристик типовых измерительных приборов и правил работы с ними |  |  |
|  | периодичности выполнения поверок контрольно-из- мерительной аппаратуры |  |  |
|  | требований метрологического обеспечения функцио- нирования ИБТКС |  |  |
|  | принципов организации технической эксплуатации ИТКС |  |  |
|  | спецификацию изделий, комплектующих, запасного имущества и принадлежностей ИТКС |  |  |

Таблица 2.2 - Критерии и шкалы оценивания для текущего контроля

| № п/ п | Вид оценоч- ного средства | Краткая характеристика оценочного средства | Представление оценочного средства | Критерии оценивания и шкала оценива- ния |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устный опрос | Беседа преподавателя со студентов на темы, связан- ные с изучаемой дисци- плиной, рассчитанная на выяснение объема знаний студента по определен- ному разделу | Перечень во- просов для об- суждения | студент демонстрирует: - непонимание проблемы, на большин- ство вопросов нет ответа – «неудовле- творительно» - частичное понимание проблемы, по- лучены положительные ответы на 60 % заданных вопросов – «удовлетвори- тельно»; - значительное понимание проблемы – «хорошо»; - полное понимание проблемы, на все вопросы дает краткие и четкие ответы – «отлично» |
| 2 | Выполнение и защита практических работ | Проверка преподавателем результата выполнения практических работ. Бе- седа со студентами о ходе выполнения работы, рас- считанная на выяснение объема умений, приобре- тенных студентами. Выполнение практической работы включает в себя: изучение теоретического материала; выполнение ра- боты согласно приведен- ной методике и подготовка к защите путем ответа на контрольные вопросы. | Методические указания к практическим работам | Оценка «отлично» ставится в том случае, если студент: а) самостоятельно выполнил работу в полном объеме с соблюдением необ- ходимой последовательности; б) подготовил ответы на контрольные вопросы и сделал выводы; в) соблюдал требования безопасности труда. Оценка «хорошо» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке «отлично», но: а) были допущены два-три недочета, или не более одной негрубой ошибки и одного недочета. Оценка «удовлетворительно» ста- вится, если: а) работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные ре- зультаты и выводы; б) студент не подготовил ответы на контрольные вопросы и не сделал вы- воды. Оценка «неудовлетворительно» ста- вится в том случае, если: |

|  |  |  |  | а) работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выво- дов; б) или в ходе работы и в отчете обна- ружились в совокупности все недо- статки, отмеченные в требованиях к, оценке «удовлетворительно». |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 2.3 - Критерии и шкалы оценивания для промежуточной аттестации

| № п/ п | Вид оценоч- ного средства | Краткая характеристика оценочного средства | Представление оценочного средства | Критерии оценивания и шкала оценива- ния |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Экзамен | В ходе сдачи экзамена сту- дент отвечает на вопросы экзаменационных билетов | Экзаменацион- ные билеты | - выполнено менее 60% задания – «не- удовлетворительно» - выполнено 60-70 % задания - «удо- влетворительно» - выполнено 71-85 % задания - «хо- рошо» - выполнено 86-100 % задания - «от- лично» |

## Оценка по практике

  - Формы и методы оценивания

Предметом оценки по практике обязательно являются дидактические единицы

«иметь практический опыт» (далее ПО) и «уметь» (далее У).

Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляется с использованием устного опроса (индивидуального), составления отчета на основе утвержденного докумен- тационного обеспечения практики, завизированного руководителем практики от предприя- тия, дифференцированного зачета.

Предметом оценки практики по профессиональному модулю является сформирован- ность компетенций (ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, ПК1.4) и их оценка осуществляется в процессе выполнения видов работ при прохождении производственной практики руководителем практики от предприятия и учебного заведения.

Оценка по практике выставляется на основании аттестационного листа.

## Перечень видов работ для проверки результатов освоения программы про- фессионального модуля по практике

Таблица 3.1 – Перечень видов работ производственной практики

| Виды работ | Коды проверяемых результатов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПК | ОК | ПО,У |
| выполнение монтажа оборудования информа- | ПК 1.1. Производить мон- | ОК1-4, ОК 9, | ПО 1, ПО 5, |
| ционно-телекоммуникационных систем и се- | таж, настройку, проверку | ОК 10 | У1, У2 |
| тей | функционирования и кон- |  |  |
| выполнение настройки, оборудования инфор- | фигурирования оборудова- |  |  |
| мационно-телекоммуникационных систем и | ния информационно-теле- |  |  |
| сетей | коммуникационных си- |  |  |
|  | стем и сетей. |  |  |
| выполнение проверки функционирования и |  |  |  |
| конфигурирования оборудования информаци- |  |  |  |
| онно-телекоммуникационных систем и сетей |  |  |  |
| осуществление диагностики технического со- |  |  | ПО 3, ПО 5, |
| стояния |  |  | У8, У12 |

| выполнение поиска неисправностей оборудо- |  | ПК 1.2. Осуществлять диа- |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| вания ИТКС |  | гностику технического со- |  |  |
|  |  | стояния, поиск неисправ- |  |  |
|  |  | ностей и ремонт оборудо- вания ИТКС. |  |  |
| выполнение ремонта оборудования ИТКС. |  |  |  |  |
| выполнение технического обслуживания обо- |  | ПК 1.3. Проводить техни- |  | ПО 4, ПО 5, |
| рудования ИТКС |  | ческое обслуживание обо- |  | У11 |
|  |  | рудования ИТКС. |  |  |
| выполнение | контроля функционирования | ПК 1.4. Осуществлять кон- |  | ПО 2, ПО 5, |
| ИТКС |  | троль функционирования |  | У10 |
|  |  | ИТКС. |  |  |

## Форма аттестационного листа по практике

Дифференцированный зачет по производственной практике выставляется на основа- нии данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности обу- чающегося на практике) с указанием видов работ, выполняемых обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и требованиями организации, в которой проходила практика.

Аттестационный лист заполняется на каждого обучающегося. Таблица 3.2 – Критерии и шкалы оценивания

| Виды работ | Критерии оценивания | Шкала оце- нивания |
| --- | --- | --- |
| выполнение монтажа оборудования инфор- мационно-телекоммуникационных систем и сетей | а) самостоятельно выполнил работу в пол- ном объеме с соблюдением необходимой по- следовательности; б) подготовил ответы на контрольные во- просы и сделал выводы; в) соблюдал требования безопасности труда. а) были допущены два-три недочета, или не более одной негрубой ошибки и одного недочета. а) работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет по- лучить правильные результаты и выводы; б) студент не подготовил ответы на кон- трольные вопросы и не сделал выводы. а) работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не позволяет сде- лать правильных выводов; б) или в ходе работы и в отчете обнаружи- лись в совокупности все недостатки, отме- ченные в требованиях к, оценке «удовлетво- рительно». | «Отлично» «Хорошо» «Удовлетво- рительно» «Неудовлет- ворительно» |
| выполнение настройки, оборудования ин- формационно-телекоммуникационных си- стем и сетей |  |  |
| выполнение проверки функционирования и конфигурирования оборудования информа- ционно-телекоммуникационных систем и сетей |  |  |
| осуществление диагностики технического состояния |  |  |
| выполнение поиска неисправностей обору- дования ИТКС |  |  |
| выполнение ремонта оборудования ИТКС. |  |  |
| выполнение технического обслуживания оборудования ИТКС |  |  |
| выполнение контроля функционирования ИТКС |  |  |

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени И.С. ТУРГЕНЕВА» ФАКУЛЬТЕТ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Кафедра автоматизации и мехатроники

# АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ

Студент	Группы _ 		 Специальность: 10.02.04 Обеспечение информационной безопасности телекоммуникацион- ных систем		 Успешно прошел(ла) учебную/производственную практику по профессиональному мо- дулю ПМ.01 Эксплуатация информационно-телекоммуникационных систем и сетей В объеме 4 недели (144 часа)

Предприятие (организация) 		 Структурное подразделение

| Виды работ, выполненные во время практики | Качество выполнения работ в соответствии с тех- нологией и(или) требованиями организации, в ко- торой проходила практика |
| --- | --- |
| выполнение монтажа оборудования информаци- онно-телекоммуникационных систем и сетей | Выполнил в полном объеме Выполнил частично Не выполнил |
| выполнение настройки, оборудования информаци- онно-телекоммуникационных систем и сетей | Выполнил в полном объеме Выполнил частично Не выполнил |
| выполнение проверки функционирования и конфи- гурирования оборудования информационно-теле- коммуникационных систем и сетей | Выполнил в полном объеме Выполнил частично Не выполнил |
| осуществление диагностики технического состоя- ния | Выполнил в полном объеме Выполнил частично Не выполнил |
| выполнение поиска неисправностей оборудования ИТКС | Выполнил в полном объеме Выполнил частично Не выполнил |
| выполнение ремонта оборудования ИТКС. | Выполнил в полном объеме Выполнил частично Не выполнил |
| выполнение технического обслуживания оборудо- вания ИТКС | Выполнил в полном объеме Выполнил частично Не выполнил |
| выполнение контроля функционирования ИТКС | Выполнил в полном объеме Выполнил частично Не выполнил |

Оценка сформированности профессиональных компетенций в процессе выполнения видов работ при прохождении производственной практики

| Коды и наименования проверяемых компетенций | Оценка |
| --- | --- |

| ПК 1.1. Производить монтаж, настройку, проверку функционирования и конфигурирования оборудования информационно-телекоммуникацион- ных систем и сетей. | сформирована полностью сформирована частично не сформирована |
| --- | --- |
| ПК 1.2. Осуществлять диагностику технического состояния, поиск неис- правностей и ремонт оборудования ИТКС. | сформирована полностью сформирована частично не сформирована |
| ПК 1.3. Проводить техническое обслуживание оборудования ИТКС. | сформирована полностью сформирована частично не сформирована |
| ПК 1.4. Осуществлять контроль функционирования ИТКС. | сформирована полностью сформирована частично не сформирована |

Рекомендации	руководителя	практики	по	повышению	качества	выполнения	ра- бот

Итоговая оценка по практике	виды работ освоены/не освоены

Руководитель практики от учебного заведения	/Деев О.В. Дата «_   »	_ 202	г.

Руководитель практики от организации	/

## Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного)

        - Формы проведения экзамена (квалификационного)

Экзамен (квалификационный) представляет собой выполнение практического задания.

## Форма комплекта экзаменационных материалов (очной части) Состав

- Паспорт.

- Задание для экзаменующегося

- Пакет экзаменатора.

III а. Условия

III б. Критерии оценки

## ПАСПОРТ Назначение:

КОМ предназначены для контроля и оценки результатов освоения профессионального мо- дуля ПМ.01 Эксплуатация информационно-телекоммуникационных систем и сетей

по специальности СПО Обеспечение информационной безопасности телекоммуникацион- ных систем

код специальности 10.02.04

Оцениваемые компетенции:

ПК 1.1. Производить монтаж, настройку, проверку функционирования и конфигурирования оборудования информационно-телекоммуникационных систем и сетей.

ПК 1.2. Осуществлять диагностику технического состояния, поиск неисправностей и ре- монт оборудования ИТКС.

ПК 1.3. Проводить техническое обслуживание оборудования ИТКС. ПК 1.4. Осуществлять контроль функционирования ИТКС.

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы- полнения задач профессиональной деятельности.

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви- тие.

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, ру- ководством, клиентами.

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран- ном языке.

## ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ

Оцениваемые компетенции

ПК 1.1. Производить монтаж, настройку, проверку функционирования и конфигурирования оборудования информационно-телекоммуникационных систем и сетей.

ПК 1.2. Осуществлять диагностику технического состояния, поиск неисправностей и ре- монт оборудования ИТКС.

ПК 1.3. Проводить техническое обслуживание оборудования ИТКС. ПК 1.4. Осуществлять контроль функционирования ИТКС.

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы- полнения задач профессиональной деятельности.

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви- тие.

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, ру- ководством, клиентами.

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке.

## Вариант 1

Текст задания (Приложение Б)

## Инструкция

- Внимательно прочитайте задание.

- При выполнении задания Вы можете воспользоваться учебно-методической и справоч- ной литературой, имеющейся на специальном столе.

Максимальное время выполнения задания – 20 минут Раздаточный материал: экзаменационный билет.

## ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА

А. Условия выполнения задания Количество вариантов заданий для экзаменующегося – 20.

## Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен (квалифика- ционный):

Задание №1 – 10 мин. Задание №2 – 10 мин. Всего на экзамен - 20 мин. Инструкция

- Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся.

- Можете воспользоваться учебной литературой, соответствующей рабочей программе.

Таблица 4.1 - Показатели оценки результатов освоения программы профессиональ- ного модуля

| Номер задания | Оцениваемые компетенции | Показатели оценки результата | Критерии и шкала оценивания |
| --- | --- | --- | --- |
| № 1-7 | ПК 1.1. Производить монтаж, настройку, проверку функциониро- вания и конфигурирования оборудо- вания информационно-телекоммуни- кационных систем и сетей. | - правильность выполнения мон- тажа оборудования информаци- онно-телекоммуникационных си- стем и сетей | - выполнено менее 40% задания: «неудовлетво- рительно» - выполнено 40-60 % задания: «удовлетвори- тельно» |
|  |  | - правильность выполнения |  |

|  |  | настройки, оборудования инфор- мационно-телекоммуникацион- ных систем и сетей | - выполнено 60-85 % задания: «хорошо» - выполнено 85-100 % задания: «отлично» |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - правильность выполнения про- верки функционирования и кон- фигурирования оборудования ин- формационно-телекоммуникаци- онных систем и сетей |  |
|  | ПК 1.2. Осуществлять диагностику технического состояния, поиск неис- правностей и ремонт оборудования ИТКС. | - правильность осуществления диагностики технического состо- яния, |  |
|  |  | - правильность выполнения по- иска неисправностей оборудова- ния ИТКС |  |
|  |  | правильность выполнения ре- монта оборудования ИТКС. |  |
|  | ПК 1.3. Проводить техническое об- служивание оборудования ИТКС. | - правильность выполнения тех- нического обслуживания обору- дования ИТКС |  |
|  | ПК 1.4. Осуществлять контроль функционирования ИТКС. | - правильность выполнения кон- троля функционирования ИТКС. |  |
|  | ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельно- сти, применительно к различным контекстам. | -участие в работе научно-студен- ческих обществ, -выступления на научно-практи- ческих конференциях, -участие во внеурочной деятель- ности, связанной с будущей про- фессией/специальностью (кон- курсы профессионального ма- стерства, выставки и т.п.), - высокие показатели производ- ственной деятельности |  |
|  | ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необ- ходимой для выполнения задач про- фессиональной деятельности. | -эффективный поиск необходи- мой информации; -использование различных источ- ников, включая электронные при изучениитеоретического матери- ала и прохождении различных этапов производственной прак- тики |  |
|  | ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. | -участие в работе научно-студен- ческих обществ, -выступления на научно-практи- ческих конференциях, -участие во внеурочной деятель- ности, связанной с будущей про- фессией/специальностью (кон- курсы профессионального ма- стерства, выставки и т.п.), - высокие показатели производ- ственной деятельности |  |
|  | ОК 04. Работать в коллективе и ко- манде, эффективно взаимодейство- вать с коллегами, руководством, кли- ентами. | взаимодействие: - с обучающимися при проведе- нии деловых игр, выполнении коллективных заданий (проек- тов), - с преподавателями, мастерами в ходе обучения, - с потребителями и коллегами в ходе производственной практики |  |

|  | ОК 09. Использовать информацион- ные технологии в профессиональной деятельности. | -адаптация к изменяющимся условиям профессиональной дея- тельности; -проявление профессиональной маневренностипри прохождении различных этапов производствен- ной практики - анализ профессиональных ситу- ации; -решение стандартных и нестан- дартных профессиональных за- дач |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ОК 10. Пользоваться профессиональ- ной документацией на государствен- ном и иностранном языках. | -эффективный поиск необходи- мой информации; -использование различных источ- ников, включая электронные при изучениитеоретического матери- ала и прохождении различных этапов производственной прак- тики |  |

Таблица 4.2 - Критерии и шкала оценивания

| Освоенные ПК | Показатель оценки результата | Критерии и шкала оценивания |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Производить монтаж, настройку, проверку функциони- рования и конфигури- рования оборудования информационно-теле- коммуникационных си- стем и сетей. | - правильность выполнения монтажа оборудова- ния информационно-телекоммуникационных си- стем и сетей | - выполнено менее 40% за- дания: «неудовлетвори- тельно» - выполнено 40-60 % зада- ния: «удовлетворительно» - выполнено 60-85 % зада- ния: «хорошо» - выполнено 85-100 % зада- ния: «отлично» |
|  | - правильность выполнения настройки, оборудо- вания информационно-телекоммуникационных систем и сетей |  |
|  | - правильность выполнения проверки функцио- нирования и конфигурирования оборудования ин- формационно-телекоммуникационных систем и сетей |  |
| ПК 1.2. Осуществлять диагностику техниче- ского состояния, поиск неисправностей и ре- монт оборудования ИТКС. | - правильность осуществления диагностики тех- нического состояния, |  |
|  | - правильность выполнения поиска неисправно- стей оборудования ИТКС |  |
|  | - правильность выполнения ремонта оборудова- ния ИТКС. |  |
| ПК 1.3. Проводить тех- ническое обслужива- ние оборудования ИТКС. | - правильность выполнения технического обслу- живания оборудования ИТКС |  |
| ПК 1.4. Осуществлять контроль функциони- рования ИТКС. | - правильность выполнения контроля функцио- нирования ИТКС. |  |

## Перечень заданий, выполняемых в процессе проведения экзамена (квали- фикационного)

Таблица 4.3 – Перечень заданий экзамена

| №№ заданий | Проверяемые результаты обучения (ПК, ОК) | Тип задания |
| --- | --- | --- |
| 1-7 | ПК1.1-1.4, ОК1-4, ОК9-10 | Тестирование |

# Приложение А. Задания для оценки освоения МДК.01.01

Вопросы для текущего контроля знаний:

- Определение и назначение радиопередающего устройства (РПдУ).

- Обобщённая структурная схема передатчика и основные характери- стики передатчика.

- Назначение основных каскадов РПдУ.

- Условия самовозбуждения активных колебательных систем, баланс фаз, баланс амплитуд.

- Рабочая частота автогенератора (АГ).

- Схема транзисторного и лампового АГ.

- Режимы работы АГ.

- Принципы синхронизма и фазировки .

- Дестабилизирующие факторы и борьба с ними.

- Стабильность частоты АГ, методы ее повышения.

- Кварцевая стабилизация частоты АГ.

- Устройство и работа кварцевого резонатора.

- Схемы включения кварцевого резонатора в АГ.

- Коррекция частоты кварцевого АГ.

- Преимущества и недостатки кварцевой стабилизации частоты.

- Схема кварцевого транзисторного АГ.

- Принципы формирования сигналов при различных методах синтеза частот.

- Понятие возбудителя - синтезатора частот, сетки и шага сетки ча-

стот.

ные.

- Методы синтеза частот.

- Автоматическая подстройка частоты (АПЧ) и её параметры.

- Частотная АПЧ.

- Фазовая АПЧ.

- Цифровой синтезатор частот.

- Обобщенная структурная схема и параметры ГВВ.

- Генераторы с внешним возбуждением: резонансные и широкополос-

- Области применения резонансных и широкополосных ГВВ.

- Принцип работы и методика энергетического расчета ГВВ.

- Общие сведения о различных видах модуляции и их особенностях.

- Понятия амплитудной модуляции (АМ), глубины модуляции и пере-

модуляции, спектр АМ колебания.

- Однополосная модуляция.

- Транзисторный амплитудный модулятор с коллекторной модуля-

цией.

- Области применения АМ.

- Особенности угловых видов модуляции.

- Понятие частотной модуляции (ЧМ), девиации частоты, спектр ЧМ

сигнала.

нала.

- Транзисторный частотный модулятор на основе варикапа.

- Стабилизация частоты, несущей при частотной модуляции.

- Области применения ЧМ.

- Понятие фазовой модуляции (ФМ), девиация фазы, спектр ФМ сиг-

- Зависимость изменения угла фазы сигнала от амплитуды модулиру-

ющего колебания.

- Схемы построения фазовых модуляторов.

- Понятие импульсной модуляции (ИМ).

- Виды ИМ и её особенности.

- Структурная схема передатчика с ИМ.

- Параметры и спектр сигнала при ИМ.

- Структурная схемы модуляторов ИМ.

- Внутриимпульсная частотная модуляция.

- Виды направляющих систем и их основные свойства.

- Системы многоканальной передачи по линиям связи.

- Основные требования к линиям связи.

- Построение линейных сооружений сетей электросвязи.

- Построение магистральных сетей связи.

- Построение зоновых сетей связи.

- Построение местных сетей связи.

- Конструктивные элементы воздушных линий связи (ВЛС).

- Назначение, состав и основные параметры ВЛС.

- Проволока, изоляторы, крюки, штыри, траверсы, опоры.

- Классификация, конструкция, характеристики и маркировка элек- трических кабелей связи.

- Конструктивные элементы кабелей: токопроводящие жилы, изоля- ция жил, скрутка в группы, кабельный сердечник, поясная изоляция, экран, оболочка, внешние защитные покровы.

- Кабели телефонных сетей и сетей проводного вещания (ПВ).

- Конструкция и назначение кабелей ТПП; кабелей с витой парой UТР, STP; кабелей для соединительных линий и кабельных вставок типа ТЗ; кабе- лей межстанционных сетей (сельских) КСП, однопарных кабелей СТС и ПВ марок ПРППМ, МРМ, ПТПЖ, ТРП (ТРВ); станционных кабелей ТСВ.

- Конструкция симметричных кабелей типов МКС, ЗК, коаксиальных кабелей МКТ-4, КМ-4,-75, КРК-75.

- Основы передачи информации по волоконно-оптическим линиям связи (ВОЛС).

- Структура и компоненты линейного тракта ВОЛС.

- Характеристики оптических компонентов ВОЛС.

- Назначение, состав и требования к подземной инфраструктуре теле- фонной связи.

- Строительство кабельной канализации, применение средств механи- зации.

- Прокладка кабеля в телефонной канализации.

- Особенности прокладки кабелей ВОЛС.

- Подготовка кабеля к прокладке и электрические измерения.

- Согласование и разбивка трассы.

- Механизированная и ручная прокладка кабелей.

- Прокладка оптических кабелей.

- Особенности прокладки кабелей через водные преграды и на пересе- чении с построенными сооружениями

- Организация монтажных работ.

- Монтажные инструменты, приспособления, материалы.

- Проверка кабелей перед монтажом.

- Требования к монтажу.

- Принципы разделки концов кабелей для прямого соединения.

- Измерения смонтированных участков.

- Назначение, конструкция, маркировка и места установки оконечных кабельных устройств (ОКУ) и их монтаж.

- Кроссирование кабелей в АТС.

- Назначение шахты.

- Кроссирование кабелей в абонентские пункты.

- Эксплуатация кабелей под постоянным избыточным воздушным давлением. Системы и установки для эксплуатации кабелей давлением.

- Методы определения района и места повреждения оболочки кабеля

- Первичные и вторичные параметры электрических кабелей и воз- душных линий связи (ВЛС).

- Частотные диапазоны использования электрических кабелей и ВЛС

- Параметры волоконно-оптических линий (ВОЛС).

- Критическая частота и длина волн волоконного световода.

- Типы волн в световоде.

- Затухание волоконных световодов.

- Дисперсия и пропускная способность световодов.

- Взаимное влияние в оптических кабелях.

- Причины взаимных влияний между цепями воздушных и кабельных линия связи.

- Параметры влияния.

- Причины взаимных влияний между оптическими волокнами

- Способы защиты от взаимных влияний.

- Способы уменьшения взаимных влияний на кабельных НЧ и ВЧ ли-

ниях.

- Измерительные приборы, применяемые при симметрировании.

- Защита световодных трактов от взаимных помех.

- Приобретение навыков тестирования смонтированных устройств в

кабельных линиях связи.

- Основные понятия об источниках электромагнитного влияния на линии связи.

- Меры защиты линейных сооружений от опасного влияния атмо- сферного электричества, линий электропередачи, электрофицированного транспорта и радиостанций.

- Схемы защиты и элементы защиты.

- Оборудование заземлений.

- Основные виды коррозии: почвенная, атмосферная, электролитиче- ская, межкристаллитная. Их характеристика.

- Меры защиты от коррозии.

- Организация эксплуатации.

- Задачи и методы технической эксплуатации.

- Охрана кабельных сооружений и аварийно-восстановительные ра-

боты.

- Электрические измерения в процессе эксплуатации.

- Обеспечение надежности линий связи.

- Показатели надежности.

- Оценка надежности и мероприятия по повышению надежности на

линиях связи.

# Вопросы к экзамену по МДК.01.02:

  - Единая Сеть Электросвязи Российской Федерации (ЕСЭ РФ).

  - Состав и назначение ЕСЭ РФ.

  - Архитектура сетей.

  - Первичные и вторичные сети, службы связи.

  - Абонентское оборудование.

  - Структура телекоммуникационных сетей.

  - Системы передачи и коммутации информации.

  - Классификация телекоммуникационных сетей.

  - Стандартизация в телекоммуникациях.

  - Открытые системы в телекоммуникациях.

  - Эталонная модель взаимодействия открытых систем (ЭМВОС).

  - Иерархия взаимодействия открытых систем.

  - Единицы данных уровней ЭМВОС.

  - Функции уровней ЭМВОС.

  - Инкапсуляция данных в ЭМВОС.

  - Виды коммутации в телекоммуникационных сетях.

  - Коммутация каналов.

  - Коммутация пакетов.

  - Технологии коммутации пакетов.

  - Модель пакетного коммутатора.

  - Датаграммная передача.

  - Виртуальные каналы.

  - Логическое соединение.

  - Изучение принципов частотного разделения каналов (ЧРК).

  - Построение и система нумерации в телефонной сети связи.

  - Сигнализация в телефонных сетях.

  - Сигналы сигнализации.

  - Виды сигнализации.

  - Сигнализация по выделенному каналу (ВСК-2).

  - Общеканальная сигнализация (ОКС-7).

  - Принцип временного разделения каналов (ВРК).

  - Цифровые системы передачи с ВРК.

  - Теорема Котельникова.

  - Расчет частоты дискретизации.

  - Импульсные виды модуляции.

  - Методика расчета структуры временного цикла.

  - Цифровые системы передачи с импульсно-кодовой модуляцией (ИКМ).

38. ИКМ-30/32.

- Каналы Е1, Е2, Е3, Е4.

- Назначение и классификация кодеров.

- Область применения нелинейных кодеров взвешивающего типа.

- Структурная схема кодирующих устройств.

- Назначение узлов.

- Этапы нелинейного кодирования.

- Достоинства и недостатки нелинейных кодеров.

- Назначение декодеров.

- Область применения нелинейных декодеров взвешивающего типа.

- Структурная схема декодирующих устройств.

- Назначение узлов.

- Этапы нелинейного декодирования.

- Достоинства и недостатки нелинейных декодеров.

- Структурная схема и принципы построения генераторного оборудо- вания (ГО).

- Назначение узлов ГО, Требования к задающему генератору.

- Отличие ГО передачи от ГО приема.

- Назначение и виды синхронизации.

- Требования к системам синхронизации.

- Обобщенные схемы УТС, ПЦС.

- Требования к линейным кодам.

- Алгоритмы формирования, достоинства и недостатки линейных ко-

дов.

- Принцип работы преобразователя кода передачи и преобразователя

кода приема.

- Назначение, классификация, структурные схемы, параметры регене- раторов.

- Устройства тактовой синхронизации в регенераторах.

- Оценка качества работы регенераторов.

- Распространение радиоволн.

- Виды радиоволн.

- Особенности распространения волн различных диапазонов.

- Антенно-фидерные устройства.

- Передающие антенны.

- Приемные антенны.

- Фидеры.

- Принцип радиорелейной связи.

- Построение цифровых радиорелейных линий связи (ЦРРЛ).

- Цифровая радиорелейная станция.

- Спутниковые системы связи (ССС).

- Построение ССС.

- Земные станции ССС.

- Эволюция сетей подвижной связи (СПС).

- Сетевая технология GSM.

- Подсистема базовой станции, регистры HLR и VLR, центр коммута- ции подвижной связи, центр аутентификации и регистр идентификации обо- рудования.

- Системы сигнализации СПС.

- Технологии и услуги сетей UMTS.

- Сети стандартов 3G, 4G, LTE.

- Технологии систем плезиохронной цифровой иерархии.

- Структура систем передачи Е1.

- Основные характеристики интерфейса Е1.

- Виды линейных кодов.

- Цикловая и сверхцикловая структура Е1.

- Процедуры контроля ошибок передачи CRC-4.

- Сетевой уровень Е1.

- Технологии мультиплексирования цифровых потоков.

- Принцип и способы мультиплексирования.

- Синхронное мультиплексирование.

- Мультиплексирование асинхронных потоков.

- Система команд согласования скоростей.

- Параметры каналов ТЧ.

- Нормирование и методика измерений.

- Канал ТЧ, оценка качества каналов, методика измерений парамет-

ров.

- Виды измерительных приборов и осуществление измерения пара-

метров.

- Анализ результатов измерений.

- Особенности построения первичных мультиплексоров.

- Оборудование ОГМ-30.

- Назначение,	основные	технические	данные,	функциональные схемы основных узлов.

- Структура временного цикла.

- Программное обеспечение ОГМ-30.

- Назначение КПО-110.

- Оборудование МП СуперТел.

- Назначение, основные технические данные, состав оборудования.

- Структурные схемы основных узлов оборудования.

- Структура временного цикла.

- Программное обеспечение «СуперТел».

- Нормирование параметров ОЦК и групповых цифровых трактов.

- ОЦК и групповые цифровые тракты.

- Нормирование параметров.

- Выбор измерительных приборов.

- Методика измерений параметров цифровых каналов и трактов.

- Анализ результатов измерений.

- Технология xDSL. Технологии кодирования, применяемые в xDSL.

- Технология HDSL.

- Типовые параметры и разновидности оборудования HDSL.

- Область применения оборудования HDSL.

- Оборудование FlexDSLPAME1.

- Назначение, технические данные, основы применения.

- Оборудование FlexDSLORION-2.

- Назначение, технические данные, область применения.

- Мониторинг и конфигурирование FlexDSLORION-2.

- Анализ результатов мониторинга.

- Волоконно-оптических системы передачи (ВОСП).

- Пассивные и активные компоненты ВОСП.

- Принцип построения ВОСП.

- Линейные коды ВОСП.

- Построение цифровых систем SDH.

- Синхронные цифровые телекоммуникационные системы.

- Основные информационные структуры.

- Формирование модуля STM-1.

- Мультиплексирование STM-N.

- Структуры кадров СЦТС.

- Виды мультиплексоров SDH.

- Топология, архитектура, синхронизация сетей.

- Резервирование трактов.

- Семейство оборудования SDH «Alcatel-Lucent».

- Технические данные, назначение, область применения.

- Возможности программного обеспечения.

- Мультиплексор WaveStar AMI+.

- Технические данные, назначение, область применения, состав обо- рудования.

- Назначение информационных и аварийных сигналов.

- Просмотр и анализ аварийных сообщений.

- Алгоритм поиска и устранения неисправностей.

- Оборудование SDH «Alcatel 1664SM», «Alcatel 1655/1666SR».

- Технические данные, назначение, область применения, состав обо- рудования.

- Назначение информационных и аварийных сигналов.

- Просмотр и анализ аварийных сообщений.

- Алгоритм поиска и устранения неисправностей.

- Технология оптического мультиплексирования WDM.

- Достоинства и недостатки технологии WDM.

- Классификация WDM-систем.

- Канально-частотный план.

- Структурная схема системы передачи с WDM.

- Семейство оборудования HuaweiOptixMetro.

- Разновидности оборудования, назначение, технические данные, со- став оборудования, область применения.

- Инсталляция, конфигурирование и мониторинг оборудования.

- Виды и назначение информационных и аварийных сигналов.

- Просмотр и анализ аварийных сообщений.

- Алгоритм поиска и устранения неисправностей.

# Вопросы к экзамену по МДК.01.03:

- Ключевые понятия дисциплины.

- Предмет и задачи дисциплины, структура дисциплины.

- Профессиональная значимость дисциплины, межпредметные связи с другими дисциплинами.

- Правовые основы метрологии, стандартизации и подтверждения соот- ветствия.

- Краткие исторические сведенияразвития измерений, стандартизации.

- Общие сведения о метрологии, стандартизации и сертификации.

- Метрологиякак наука об измерениях.

- Общие сведения об измерении электрического сигнала.

- Физические величины, шкалы, системы физических величин.

- Измерение физических величин, суть простейшего измерения.

- Классификация измерений, характеристики качества измерения.

- Общие сведения о средствах измерения, классификация средств из- мерения.

- Элементарные средства измерения.

- Комплексные средства измерения.

- Характеристики средств измерения.

- Эталоны основных физических единиц.

- Общие сведения о теории измерений.

- Физические явления и эффекты, положенные в основу измерений.

- Методы измерений.

- Методика выполнения измерения.

- Общие сведения.

- Классификация погрешностей.

- Систематические погрешности.

- Случайные погрешности.

- Классы точности средств измерения.

- Цель и задачи обработки результата измерений.

- Способы выражения результатов измерений, запись результатов из- мерений.

- Формы предоставления результатов измерений.

- Правила округления результатов измерений.

- Номинальные значения влияющих величин при нормальных усло-

виях.

- Обработка и оценка результатов измерений.

- Цель и задачи государственной системы обеспечения единства изме-

рений (ГСОЕИ).

- Законодательная база ГСОЕИ.

- Нормативная база ГСОЕИ.

- Метрологический надзор.

- Обобщённая структурная схема измерительного прибора.

- Шкалы измерительных приборов, цена деления шкалы прибора.

- Аналоговые измерительные электромеханические приборы, бук- венно-цифровое обозначение.

- Обобщённая структурная схема электромеханического прибора.

- Классификация аналоговых электромеханических приборов.

- Устройство и работа магнитоэлектрического измерительного меха- низма.

- Общие сведения о цифровых приборах.

- Преобразование информации в цифровых устройствах.

- Коды, применяемые в цифровых приборах.

- Структурная схема цифрового измерительного прибора.

- Методы преобразования в аналого-цифровом преобразователе.

- Режимы работы цифрового прибора, элементы цифрового прибора.

- Измерение силы постоянного тока, расширение пределов измерения

тока.

- Измерение переменного тока.

- Измерение напряжения электромеханическими приборами.

- Расширение пределов измерения напряжения.

- Выпрямительный прибор, термоэлектрический прибор.

- Классификация методов измерения мощности.

- Измерение мощности методом вольтметра или амперметра.

- Цифровые ваттметры.

- Назначение осциллографа, классификация осциллографов.

- Структурная схема универсального осциллографа.

- Принцип получения изображения на экране осциллографа.

- Измерение амплитудных и временных параметров сигнала.

- Назначение органов управления осциллографом.

- Виды и назначение развёрток.

- Особенности применения различных осциллографов.

- Приборы для частотно-временных измерений.

- Измерение частоты и интервалов времени.

- Методы измерения фазового сдвига.

- Методы измерения амплитудно-модулированных сигналов.

- Цифровой измеритель параметров модулированных сигналов.

- Анализатор спектра последовательного типа.

- Измерение напряжённости электромагнитного поля.

- Общие сведения, классификация методов измерения параметров.

- Измерение активных сопротивлений.

- Резонансные методы измерения параметров цепей.

- Цифровые приборы для измерения параметров элементов.

- Методы измерения параметров АЧХ.

- Структурная схема автоматического измерителя АЧХ.

- Методы измерения искажений формы сигнала.

- Цифровой измеритель нелинейных искажений формы сигнала.

- Общие сведения о средствах измерения для оценки защищенности конфиденциальной информации.

- Средства измерений в телекоммуникациях.

- Регламентные и эксплуатационные измерения.

- Современные измерительные средства.

- Структурная схема генератора шумовых сигналов.

- Структурная схема измерителя шума и вибраций.

- Структурная схема измерителя уровня.

- Цифровой вольтметр.

- Общие сведения. Закон РФ «О техническом регулировании».

- Технические регламенты.

- Сущность стандартизации.

- Цели стандартизации.

- Принципы стандартизации.

- Документы в области стандартизации.

- Подтверждение соответствия и сертификация.

- Принципы и формы подтверждения соответствия.

- Добровольная сертификация.

- Обязательная сертификация.

# Приложение Б Задания для экзамена (квалификационного)

Вариант №1

- Видами средств измерения являются…

1) меры;2) эталоны;3) измерительные приборы;4) отсчётныеустройства;5) измерительные преобразователи; 6) измерительные системы;7) измерительные принадлежности;8) измери- тельные установки.

Ответ:

а) 1.4,5,7,8

б) 3,5,6,7,8

в) 1,3,5,6,8

г) 1,2,5,6,7

д) 2,3,5,6,7

- На вариацию показаний прибора влияют факторы…

а) цена деления прибора; б) год выпуска прибора; в) опорные устройства;

г) входная величина;

д) конструкция прибора.

- Имеется измерительный механизм с параметрами: Iп.о.=50мкА и внутренним сопротив- лением 100 Ом.Шунт для измерения тока 10 мА равен…

а) 0,5025 Ом;

б) 0,0055 Ом;

в) 0,5035 Ом;

г) 0,5250 Ом

- Электронно-лучевой осциллограф предназначен для… а) измерения тока;

б) измерения сопротивления; в) измерения мощности;

г) измерения формы сигналов

- Измерение мощности постоянного тока проводят с помощью…

а) амперметра и фазометра; б) вольтметра и омметра; в) ваттметра;

г) вольтметра и амперметра; д) амперметра и омметра

- Приборы электростатической системы позволяют измерять напряжение от…

а) 5 В;

б) 10 В;

в)15 В;

г)20 В; д)30 В

- Регистрирующие приборы строят на базе … механизма.

а) электростатического; б) электромагнитного;

в) магнитоэлектрического; г) электродинамического

Вариант №2

- Основной единицей в системе СИ не являются … а) Вольт;

б) Ампер;

в) килограмм; г) метр;

д) секунда;

е) моль;

ж) кандела; з) Кельвин; е) генри

- Метрологическая ревизия средств измерений не проводится …

а) на предприятии- изготовителе; б) при ремонте;

в) при эксплуатации;

г) при продаже;

д) при эксплуатации

- Имеется измерительный механизм с параметрами: I п.о.100 мкА и внутренним сопротив- лением 10,5 Ом. Шунт для измерения тока 2 А имеет значение …

а) 0,0526 Ом;

б) 0,000525 Ом;

в) 0,055 Ом;

г) 0,00526 Ом;

д) 0,0055Ом.

- Модулятор электронно-лучевой трубки предназначен для …

а) излучения электронов с поверхности; б) формирования потока электронов;

в) регулирования потока электронов; г) регулирования силы тока.

- Активная мощность в 3-х фазных цепях измеряется с помощью …

а) индукционных ваттметров;

б) электродинамических ваттметров;

в) электродинамических вольтметров; г) амперметра и фазометра.

- Измерение постоянных токов производится прибором …

а) электростатической системы; б) индукционной системы;

в) электромагнитной системы;

г) магнитоэлектрической системы.

- Растяжение измеряют с помощью … преобразователя.

а) тензометрического; б) индукционного;

в) реостатного;

г) фотоэлектрического Вариант №3

- Основные единицы системы СИ включают … а) В,А, м ,кг, с, кд, К;

б) Вт, А, м, кг, кд, моль, с;

в) А, Дж, м, кг, с, К, кд;

г) м, кг, с, К, моль, кд, А;

- Рабочей мерой индуктивности и взаимоиндуктивности служит…

а) две катушки с высоким сопротивле- нием;

б) две катушки, жёстко связанные между собой;

в) вариометр;

г) две катушки с малым сопротивлением; д) катушка с ферромагнитным сердечни- ком.

- Имеется амперметр с пределом 10 А и внутренним сопротивлением 0,1 Ом. Для измере- ния тока 200 А сопротивление имеет значение …

а) 0,053 Ом;

б) 0,0526 Ом;

в) 0,00526;

г)0,0053 Ом; д) 0,536 Ом.

- В структурной схеме осциллографаделитель напряжения выполняет функцию …

а) согласования входного сопротивления; б) регулятора коэффициента усиления;

в) регулятора чувствительности;

г) фильтра переменного напряжения.

- Фазовый сдвиг в однофазной цепи измеряется для …

а) оценки потребляемого тока;

б) оценки полной мощности нагрузки;

в) оценки К.П.Д. нагрузки;

г) оценки активной мощности.

- Материалом для изготовления измерительных трансформаторов тока служит…

а) пермаллой;

б) высококачественная электротехниче- ская сталь;

в) магнитотвёрдый материал; г) магнитодиэлектрик.

- Индуктивный измерительный преобразователь позволяет измерить перемещение на …

а) 0,01 мм;

б) 0,02 мм;

в) 0,05 мм;

г) 0.1 мм;

д) 0,2 мм.

Вариант №4

- В качестве меры ёмкости используется конденсатор …

а) воздушный постоянной ёмкости; б) бумажный;

в) переменной ёмкости;

г) керамический;

д) электролитический.

- Имеется вольтметр с параметрами: Rвн.=5000 Ом и пределом Хn=10 В. Добавочное со- противление к нему на предел 600 В имеет величину …

а) 290 кОм;

б) 295 кОм;

в) 300 кОм;

г)285 кОм; д) 280 кОм.

- В измерительных трансформаторах постоянного тока применяют материал …

а) магнитомягкий; б) магнитотвёрдый;

в) магнитодиэлектрик;

г) магнитомягкий с прямоугольной петлёй гистерезиса;

д) с высокой магнитной проницаемостью и прямоугольной петлёй гистерезиса.

- На параметры индуктивного преобразователя влияющим фактором является …

а) габаритные размеры;

б) сила тока в обмотке намагничивания; в) температура окружающей среды;

г) величина зазора в сердечнике; д) материал сердечника.

- При несимметричной нагрузке в трёхфазной сети активную мощность можно измерить

…

а) одноэлементным ваттметром; б) двухэлементным ваттметром;

в) одноэлементным варметром; г) амперметром и вольтметром.

- Включение добавочного сопротивления приводит к …

а) уменьшению Rвн вольтметра; б) увеличению Rвн вольтметра;

- Фазометр строится на базе … механизма. а) индукционного;

б) электромагнитного;

в) увеличению Rвн амперметра; г) уменьшению Rвн амперметра.

в) магнитоэлектрического; г) электродинамического

Вариант №5

- Поверка измерительного прибора сводится к …

а) внешнему осмотру;

б) определению потребляемой мощности; в) определению вариации показаний;

г) определению погрешности;

д) определению чувствительности.

- Имеется вольтметр с параметрами: Iп.о.=5 мА; Rвн.=20 Ом. Для измерения U=100 В до- бавочное сопротивление имеет значение …

а)19098 Ом; б) 19900 Ом;

в) 19990 Ом;

г) 20000 Ом;

д) 19980 Ом

- При замене неисправного амперметра в стационарных трансформаторах тока предусмот- рены …

а) гальваническая развязка между обмот- ками;

б ) понижение напряжения во вторичной обмотке;

в) замыкание вторичной обмотки пере- ключателем;

г) заземление первичной обмотки.

- Реостатные преобразователи не применяют для измерения …

а) угловых перемещений; б) линейных перемещений; в) уровня жидкости;

г) давления; д) влажности

- При симметричной нагрузке в трёхпроводной линии активная мощность определяется по формуле …

а) Р=3Uл Iл соsϕ; б) √3Uл Iл sinϕ;

в) 3Uл Iф соsϕ; г) √3UФ IФ соsϕ

- Включение сопротивления шунта приводит к …

а) уменьшениюRвн вольтметра; б) увеличению Rвн вольтметра;

- Преобразователи не предназначены для …

в) увеличению Rвн амперметра; г) уменьшению Rвн амперметра

а) хранения и информации; б) передачи по каналу связи;

в) отображения информации;

д) дальнейшего преобразования Вариант №6

- Единицы физических величин есть не что иное, как …

а) буквенное выражение физической вели- чины;

б) значение данной физической величины, равной единице;

в) совокупность величин в системе СИ;

г) цифровое значение физической вели- чины.

- Поверка измерительного прибора не проводится методом …

а) сравнения;

б) суммирования показаний;

в) компарирования;

г) внешним осмотром.

- Имеется амперметр с пределом 10 А и внутренним сопротивлением 0,098 Ом. Для изме- рения тока 500 А сопротивление шунта имеет величину …

а) 0,002 Ом;

б) 0,004 Ом;

в) 0,0045 Ом;

г) 0,003 Ом;

д) 0, 0035Ом

- Подвижная часть измерительного механизма перемещается под действием … силы.

а) внутренней; б) магнитной;

в) механической;

г) электрической;

д) электростатической

- При симметричной нагрузке в 4-х проводной линии реактивная мощность Q определя- ется по формуле …

а) √3Uф Iф sinϕ; б) √3Uф Iф соsϕ

в) 3Uф Iф соsϕ; г) 3Uф Iф sinϕ

- Для изготовления измерительных трансформаторов напряжения используется материал

…

а) кремнистая электротехническая сталь; б) пермаллой;

в) магнитотвёрдый;

г) железо -никелевый сплав.

- Прозрачность вещества определяется… преобразователем.

а) индукционным;

б) электростатическим;

в) электрохимическим; г) фотоэлектрическим

Вариант №7

- Гарантийный срок отсчитывается с момента …

а) изготовления прибора; б) отгрузкипотребителю;

- На величину меры индуктивностивлияет … а) экран катушки;

б) магнитный поток;

в) напряжение на зажимах катушки;

в) получения потребителем; г) ввода в эксплуатацию

г) ток в катушке;

д) сопротивление катушки.

- Имеется измерительный механизм с параметрами: Iп.о.=50 мА и Rвн.=10 Ом. Для изме- рения тока 100 А сопротивление шунта имеет величину…

а) 00050025 Ом;

б) 0,005000 Ом;

в) 0,005005 Ом;

г) 0,005025 Ом;

д) 0,00505 Ом

- Параметрическим преобразователем является преобразователь, …

а) основанный на эффекте Холла; б) ёмкостной;

в) пьезоэлектрический;

г) фотоэлектрический; д) термоэлектрический.

- Ваттметр включается по схеме

при:

а) большом сопротивлении Rn;

б) Rn равно сопротивлению токовой ка- тушки;

в) Rn равно сопротивлению катушки напряжения;

г) малом сопротивлении Rn

- Магнитопровод измерительного трансформатора тока изготавливают из …

а) магнитомягкого материала;

б)	высокосортной	трансформаторной стали;

в) железо –никелевого сплава; г) магнитотвёрдого материала.

- Фазовый сдвиг в электрической цепи не возникает при …

а) индуктивном характере нагрузки; б) ёмкостном характере нагрузки;

в) резонансе напряжений;

г) активном характере нагрузки.

Вариант №8

- К видам средств измерений не относится … а) измерительные приборы;

б) измерительные принадлежности; в) измерительные преобразователи;

г) меры электрических величин; д) измерительные установки.

- Рабочие средства измерений используют для …

а) поверки измерительных приборов; б) поверки мер;

в) проведения технологических измере- ний;

г) передачи размера другим средствам из- мерений;

- Имеется вольтметр, у которого предел измерения 3 В, а внутреннее сопротивление 5000 Ом. Для измерения напряжения 300 В добавочное сопротивление имеет величину …

а) 510 кОм;

б) 490 кОм;

в) 500 кОм;

г) 495 кОм;

д) 485 кОм

- К форме пилообразного напряжения на пластинах Х предъявляются требования …

а) короткие фронты импульсов;

б) равные значения длительности фрон- тов;

в) короткий передний и линейно убываю- щий задний фронт;

г) линейно нарастающий передний и ко- роткий задний фронт.

- Шунт к амперметру расширяет предел измерения до …

а) 4 кА;

б) 5 кА;

в) 6 кА;

г) 8 кА; д) 10кА

- Полную мощность электрической цепи переменного тока измеряют с помощью …

а) амперметра и вольтметра; б) ваттметра;

в) амперметра и фазометра; г) вольтметра и фазометра.

- Индукционный измерительный преобразователь используется для измерения …

а) уровня жидкости; б) скорости вращения;

в) состава вещества;

г) механических усилий.

Вариант №9

- Измерительная установка предназначена для …

а) определения погрешности измеряемой величины;

б) измерения одной или нескольких физи- ческих величин;

в) передачи измерительной информации другим средствам измерения;

г) проверки надёжности измерительных приборов;

д) сравнения двух электрических величин.

- Допустимое изменение напряжения на зажимах насыщенного нормального элемента со- ставляет …

а) 5мкВ в течение месяца;

б) 10 мкВ в течение шести месяцев; в) 20 мкВ в течение года;

г) 30 мкВ в течение года; д) 50 мкВ в течение года.

- Имеется измерительный механизм с параметрами: Iп.о.=100 мкА и Rвн.=100 Ом. Для из- мерения напряжения 30 В добавочное сопротивление имеет величину …

а) 300000 Ом;

б) 299000 Ом;

в) 299990 Ом;

г) 299900 Ом.

- Прибор для подсчёта электрической энергии строится на базе … механизма.

а) электростатического;

б) магнитоэлектрического; в) индукционного;

- Активная мощность выделяется в … а) индуктивности;

б) активном сопротивлении;

г) электромагнитного;

д) электродинамического

в) ёмкости;

д) колебательном контуре.

- Измерительный трансформатор постоянного тока при токах нагрузки от …

а) 2 кА;

б)3 кА;

в) 4 кА;

г) 5 кА;

д) 6 кА.

- В приборе для подсчёта электрической энергии отсутствует …

а) отсчётное устройство;

б) успокаивающее устройство;

в) устройство для создания вращающего момента;

г) устройство для создания противодей- ствующего момента.

Вариант №10

Для большинства приборов потребляемая мощность лежит в пределах

а) от 10‾ⁱ⁰до 20 Вт; б) от 10‾ⁱ⁰до 30 Вт в) от 10‾ⁱ⁰до 15 Вт;

г) от 10‾⁷ до 15 Вт; д) от 10‾⁷ до 20Вт;

- Контроль за исправным состоянием средств измерений осуществляется

а) пользователем средства измерения;

б) руководителем технологической ли- нии;

в) метрологической службой предприя- тия;

г) региональной метрологической служ- бой;

д)	непосредственным	руководителем участка производства.

- Имеется вольтметр, у которого предел измерения 10 В, а внутреннее сопротивление равно 10 кОм. Для измерения напряжения 100 В величина добавочного сопротивления имеет значение …

а) 100 кОм;

б) 90 кОм;

в) 95 кОм;

г) 105 кОм;

д) 110 кОм.

- Выпрямительные амперметры и вольтметры – это сочетание … механизма и выпрями- теля.

а) индукционного;

б) электромагнитного; в) электростатического;

- Ваттметр включают по схеме

при:

а) большом сопротивлении Rn;

б) Rn равно сопротивлению токовой ка- тушки;

г) магнитоэлектрического; д) индукционного.

в) Rn равно сопротивлению катушки напряжения;

г) малом сопротивлении Rn;

- Вторичное напряжение измерительного трансформатора приводится к величине …

а) 50 В;

б) 55 В;

в) 60В;

г) 70В; д)100В;

- Линейную характеристику имеет … терморезистор.

а) никелиевый; б) платиновый;

в) медный;

г) полупроводниковый.

Вариант №11

- Видом средства измерения электрических величин является …

а) трансформатор напряжения; б) измерительный механизм; в) измерительный прибор;

г) мерительная линейка; д) трансформатор тока.

- Цена деления прибора и чувствительность связаны соотношением ….

а) с=а;

х;

б) с=𝑠;

х

в) с= х ;

𝑠

г) с = 1 ;

𝑠

д) с= а .

𝑠

- Имеется измерительный механизм с параметрами: I п.о.=2 АиR вн.-1 Ом. Для измерения тока 100 А сопротивление шунта имеет величину:

а) 0,24 Ом;

б) 0,204 Ом;

в) 0,024 Ом;

г) 0,0204 Ом;

д) 0,02004 Ом

- Недостатком электростатических вольтметров является …

а) высокое входное сопротивление;

б) зависимость показаний от формы ам- плитуды;

в) узкий частотный диапазон; г) простота конструкции;

д) высокая чувствительность.

- Активная энергия измеряется прибором с    _ механизмом.

а) электродинамическим; б) электромагнитным;

в) логометрическим; г) индукционным.

- Вторичное напряжение стационарного измерительного трансформатора напряжения при- водится к величине …

а) 100 В;	б) 110 В;

в) 120 В; г)130 В;

д) 150 В.

- В диапазоне температур 300---350⁰Сиспользуется термопреобразователь с материалом термосопротивления из …

а) меди;

б) вольфрама;

в) полупроводника; г) никеля.

Вариант №12

- У амперметра предел шкалы =1А, измеряемая величина I₀ =0,95 А, а показание ампер- метра равно 0,96 А. Абсолютная погрешность имеет значение …

а) 0,04 А;

б) 0,05 А;

в) 0,01 А;

г) 0,1 А;

д) ).001 А.

- Меру электрического сопротивления изготавливают из …

а) тонкой медной проволоки; б) нихрома;

в) толстой медной проволоки;

г) манганина; д) алюминия.

- Имеется вольтметр с пределом 20 В и внутренним сопротивлением50 кОм. Для измере- ния напряжения 200 В добавочное сопротивление равно

а) 450 Ом;

б) 4500 Ом;

в) 45 кОм;

г) 450 кОм;

д) 500 кОм.

- Для измерения наибольшей температуры используется термопара …

а) платина – платинародий; б) хромель –копель;

в) медь – копель;

г) железо – никель;

д) хромель – алюмель.

- При определении sinϕ в трёхфазной сети оценивается …

а) активная мощность; б) активная энергия;

в) реактивная энергия; г) реактивная мощность.

- Вторичный ток стационарного измерительного трансформатора тока не приводится к ве- личине …

а) 1 А;

б) 2 А;

в) 2,5 А;

г) 5 А;

д) 10 А.

- На погрешность индуктивного измерительного преобразователя оказывает влияние …

а) магнитный поток в сердечнике; б) температура окружающей среды;

в) напряжение на эажимах катушки; г) внешнее магнитное поле.

Вариант №13

- Предел у амперметра равен 5 А, а измеряемая величина – 2 А. Показание прибора – 2,1 А Приведённая погрешность прибора имеет значение …

а) 1%;

б) 1,5%;

в) 2%;

г) 2,5%;

д) 4%.

- Образцовые катушки сопротивления изготавливают в диапазоне …

а) от 10‾ⁱ⁰ до 10⁵ Ом; б) от 10‾ ⁵до 10ⁱ⁰ Ом; в) от 10‾⁵ до 10⁵Ом;

г) от 10‾ⁱ² до 10ⁱ⁰Ом; д) от 10‾ ⁱ⁰ до 10ⁱ⁰Ом.

- Имеется амперметр, у которого Iп,о,=0,5 А, а Rвн.= 19 Ом. Для измерения тока 10 А со- противление шунта имеет величину …

а) 10 Ом;

б) 5 Ом;

в) 1 Ом;

г) 0,5 Ом;

д) 0,1 Ом.

- В автоколебательном режиме генератор развёртки осциллографа запускается …

а) при поступлении исследуемого сиг- нала;

б) при отсутствии исследуемого сигнала;

в) периодически при поступлении сигнала запуска на его вход;

г) однократно при поступлении исследуе- мого сигнала.

- При измерении соsϕ в 3-х фазной электрической цепи определяется …

а) активная мощность; б) активная энергия;

в) реактивная энергия; д) реактивная мощность)

- Расширение предела измерения вольтметра осуществляется путём …

а) увеличения внутреннего сопротивления прибора;

б) параллельного включения добавочного сопротивления;

в) последовательного включения сопро- тивления;

г) уменьшения внутреннего сопротивле- ния прибора.

- Элекромеханический частотомер вибрационного типа позволяет измерять частоты в диа- пазоне …

а) от 25 до 35 Гц;

б) от 35 до 45 Гц;

в) от 45 до 55 Гц;

г) от 55 до 65 Гц;

д) от 450 до 550 Гц.

Вариант №14

- Предел шкалы вольтметра 50 В, а измеряемая величина 25 В. Показание прибора – 24,5 В. Относительная погрешность измерения имеет значение …

а) 0,2%;

б) 0,3%;

в) 0,4%;

г) 0,5%;

д) 0,1%;

- Первичную поверку измерительных приборов проводят при …

а) запуске в эксплуатацию;

б) нарушении поверительного клейма; в) случайном отказе;

г) на заводе – изготовителе;

д) получении прибора потребителем.

- Для измерительного механизма с параметрами: Iп,о,=200 мкА и Rвн.=10 Ом добавочное сопротивление имеет величину …

а) 248900 Ом;

б) 249990 Ом;

в) 250000 Ом;

г) 249000 Ом;

д) 249090 Ом.

- Для исследования одиночных импульсов осциллограф переводится в режим …

а) непрерывной развёртки; б) периодической развёртки;

- Реактивная энергия в нагрузке … а) совершает полезную работу;

б) выделяет тепло в нагрузке;

в) запуска от сети 50Гц; г) ждущей развёртки.

в) увеличивает К,П,Д, объекта;

г) обменивается энергией с генератором.

- Расширение предела измерения амперметра осуществляется …

а) изменением его внутреннего сопротив- ления;

б) заменой измерительного механизма на другой;

в) последовательным подключением до- полнительного сопротивления;

г) параллельным подключением дополни- тельного сопротивления.

- Измерение растяжений и сжатий производится …преобразователем.

а) реостатным;

б) электромагнитным;

в) тензометрическим; г) фотоэлектрическим;

д) индукционным.

Вариант №15

- Ёмкость 100 нФв «мкФ», «пФ» и «Ф» записывается как …

а) 0,1 мкФ; 10⁶ пФ;10‾⁶ Ф; б) 0,1 мкФ; 10⁶ пФ; 10‾⁷ Ф; в) 10 мкФ;10⁷ пФ;10‾⁶ Ф;

г) 0,1 мкФ; 10⁵ пФ; 10‾⁷ Ф; д) 10 мкФ;10⁵ пФ;10‾⁶ Ф;

- Время установления показаний электромеханического аналогового прибора не должно превышать …

а) 6 с;

б) 5 с;

в) 4 с;

г) 3 с;

д) не нормируется.

- Имеется вольтметр с пределом 50 В и внутренним сопротивлением 100 кОм. Добавочное сопротивление для измерения напряжения 1000 В имеет величину …

а) 1950 кОм;

б) 1800 кОм;

в) 1850 кОм;

г) 19000 кОм;

д) 1900 кОм.

- Пьезоэффект в измерительной технике используется в качестве …

а) источника постоянной Э.Д.С.;

б) преобразователя механических усилий в Э.Д.С.;

в) преобразователя температуры;

г) преобразователя геометрических вели- чин;

д) преобразователя уровня.

- В четырёхпроводной линии при несимметричной нагузке активную мощность измеряют с помощью …

а) одного одноэлементного ваттметра; б) одного двухэлементного ваттметра;

в) двух двухэлементных ваттметров; г) двух одноэлементных ваттметров.

- Малые значения постоянного тока измеряют …

а) миллиамперметром электромагнитной системы;

б)	миллиамперметром	электростатиче- ской системы;

в) миллиамперметром магнитоэлектриче- ской системы;

г) микроамперметром электродинамиче- ской системы.

- Угловую скорость вращения измеряют с помощью…преобразователя.

а) реостатного углового; б) индуктивного;

в) индукционного;

г) электростатического;

д) индуктивного дифференциального

Вариант №16

1. Видами средств измерения являются…

1) меры; 2) эталоны; 3) измерительные приборы; 4) отсчётные устройства; 5) измеритель- ные преобразователи; 6) измерительные системы; 7) измерительные принадлежности; 8) измерительные установки.

Ответ:

а) 1.4,5,7,8

б) 3,5,6,7,8

в) 1,3,5,6,8

г) 1,2,5,6,7

д) 2,3,5,6,7

2, На вариацию показаний прибора влияют факторы…

а) цена деления прибора; б) год выпуска прибора; в) опорные устройства;

г) входная величина;

д) конструкция прибора.

- Имеется измерительный механизм с параметрами: I п.о.=50мкА и внутренним сопротив- лением 100 Ом. Шунт для измерения тока 10 мА равен…

а) 0,5025 Ом;

б) 0,0055 Ом;

в) 0,5035 Ом;

г) 0,5250 Ом

- Электронно-лучевой осциллограф предназначен для…

а) измерения тока;

б) измерения сопротивления;

в) измерения мощности

г) измерения формы сигналов

- Измерение мощности постоянного тока проводят с помощью…

а) амперметра и фазометра; б) вольтметра и омметра; в) ваттметра;

г) вольтметра и амперметра; д) амперметра и омметра

- Приборы электростатической системы позволяют измерять напряжение от…

а) 5 В;

б) 10 В;

в) 15 В;

г) 20 В; д)30 В

- Регистрирующие приборы строят на базе … механизма.

а) электростатического; б) электромагнитного;

в) магнитоэлектрического; г) электродинамического

Вариант №17

- Основной единицей в системе СИ не являются … а) Вольт;

б) Ампер;

в) килограмм; г) метр;

д) секунда;

е) моль;

ж) кандела; з) Кельвин; е) генри

- Метрологическая ревизия средств измерений не проводится …

а) на предприятии- изготовителе; б) при ремонте;

в) при эксплуатации;

г) при продаже;

д) при эксплуатации

- Имеется измерительный механизм с параметрами: I п.о.100 мкА и внутренним сопротив- лением 10,5 Ом. Шунт для измерения тока 2 А имеет значение …

а) 0,0526 Ом;

б) 0,000525 Ом;

в) 0,055 Ом;

г) 0,00526 Ом; д) 0,0055Ом.

- Модулятор электронно-лучевой трубки предназначен для …

а) излучения электронов с поверхности; б) формирования потока электронов;

в) регулирования потока электронов; г) регулирования силы тока.

- Активная мощность в 3-х фазных цепях измеряется с помощью …

а) индукционных ваттметров;

б) электродинамических ваттметров;

в) электродинамических вольтметров; г) амперметра и фазометра.

- Измерение постоянных токов производится прибором …

а) электростатической системы; б) индукционной системы;

в) электромагнитной системы;

г) магнитоэлектрической системы.

- Растяжение измеряют с помощью … преобразователя.

а) тензометрического; б) индукционного;

в) реостатного;

г) фотоэлектрического Вариант №18

- Поверка измерительного прибора сводится к …

а) внешнему осмотру;

б) определению потребляемой мощности; в) определению вариации показаний;

г) определению погрешности;

д) определению чувствительности.

- Имеется вольтметр с параметрами: Iп.о.=5 мА; Rвн.=20 Ом. Для измерения U=100 В до- бавочное сопротивление имеет значение …

а)19098 Ом; б) 19900 Ом;

в) 19990 Ом;

г) 20000 Ом;

д) 19980 Ом

- При замене неисправного амперметра в стационарных трансформаторах тока предусмот- рены …

а) гальваническая развязка между обмот- ками;

б ) понижение напряжения во вторичной обмотке;

в) замыкание вторичной обмотки пере- ключателем;

г) заземление первичной обмотки.

- Реостатные преобразователи не применяют для измерения …

а) угловых перемещений; б) линейных перемещений; в) уровня жидкости;

г) давления; д) влажности

- При симметричной нагрузке в трёхпроводной линии активная мощность определяется по формуле …

а) Р=3Uл Iл соsϕ; б) √3Uл Iл sinϕ;

в) 3Uл Iф соsϕ; г) √3UФ IФ соsϕ

- Включение сопротивления шунта приводит к …

а) уменьшениюRвн вольтметра; б) увеличению Rвн вольтметра;

- Преобразователи не предназначены для … а) хранения и информации;

б) передачи по каналу связи;

в) увеличению Rвн амперметра; г) уменьшению Rвн амперметра

в) отображения информации;

д) дальнейшего преобразования

Вариант №19

- Измерительная установка предназначена для …

а) определения погрешности измеряемой величины;

б) измерения одной или нескольких физи- ческих величин;

в) передачи измерительной информации другим средствам измерения;

г) проверки надёжности измерительных приборов;

д) сравнения двух электрических величин.

- Допустимое изменение напряжения на зажимах насыщенного нормального элемента со- ставляет …

а) 5мкВ в течение месяца;

б) 10 мкВ в течение шести месяцев; в) 20 мкВ в течение года;

г) 30 мкВ в течение года; д) 50 мкВ в течение года.

- Имеется измерительный механизм с параметрами: Iп.о.=100 мкА и Rвн.=100 Ом. Для из- мерения напряжения 30 В добавочное сопротивление имеет величину …

а) 300000 Ом;

б) 299000 Ом;

в) 299990 Ом;

г) 299900 Ом.

- Прибор для подсчёта электрической энергии строится на базе … механизма.

а) электростатического;

б) магнитоэлектрического; в) индукционного;

- Активная мощность выделяется в …

г) электромагнитного;

д) электродинамического

а) индуктивности;	б) активном сопротивлении;

в) ёмкости;	д) колебательном контуре.

- Измерительный трансформатор постоянного тока при токах нагрузки от …

а) 2 кА;

б)3 кА;

в) 4 кА;

г) 5 кА;

д) 6 кА.

- В приборе для подсчёта электрической энергии отсутствует …

а) отсчётное устройство;

б) успокаивающее устройство;

в) устройство для создания вращающего момента;

г) устройство для создания противодей- ствующего момента.

Вариант №20

- Ёмкость 100 нФв «мкФ», «пФ» и «Ф» записывается как …

а) 0,1 мкФ; 10⁶ пФ;10‾⁶ Ф; б) 0,1 мкФ; 10⁶ пФ; 10‾⁷ Ф; в) 10 мкФ;10⁷ пФ;10‾⁶ Ф;

г) 0,1 мкФ; 10⁵ пФ; 10‾⁷ Ф; д) 10 мкФ;10⁵ пФ;10‾⁶ Ф;

- Время установления показаний электромеханического аналогового прибора не должно превышать …

а) 6 с;

б) 5 с;

в) 4 с;

г) 3 с;

д) не нормируется.

- Имеется вольтметр с пределом 50 В и внутренним сопротивлением 100 кОм. Добавочное сопротивление для измерения напряжения 1000 В имеет величину …

а) 1950 кОм;

б) 1800 кОм;

в) 1850 кОм;

г) 19000 кОм;

д) 1900 кОм.

- Пьезоэффект в измерительной технике используется в качестве …

а) источника постоянной Э.Д.С.;

б) преобразователя механических усилий в Э.Д.С.;

в) преобразователя температуры;

г) преобразователя геометрических вели- чин;

д) преобразователя уровня.

- В четырёхпроводной линии при несимметричной нагузке активную мощность измеряют с помощью …

а) одного одноэлементного ваттметра; б) одного двухэлементного ваттметра;

в) двух двухэлементных ваттметров; г) двух одноэлементных ваттметров.

- Малые значения постоянного тока измеряют …

а) миллиамперметром электромагнитной системы;

б)	миллиамперметром	электростатиче- ской системы;

в) миллиамперметром магнитоэлектриче- ской системы;

г) микроамперметром электродинамиче- ской системы.

- Угловую скорость вращения измеряют с помощью…преобразователя.

а) реостатного углового; б) индуктивного;

в) индукционного;

г) электростатического;

д) индуктивного дифференциального

Ответы к тестам

| Варианты | Вопросы - ответы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | в | б, в | а | г | в, г | д | в |
| 2 | е | г | б | в | б | г | а |
| 3 | а | в | в | в | в | а | в |
| 4 | а | б | д | в | б | б | г |
| 5 | г | д | в | г | а | г | в |
| 6 | а | г | а | в | г | а | г |
| 7 | б | б | г | б | а | в | в, г |
| 8 | г, д | в | г | г | б | а | б |
| 9 | б | д | б | в | б | д | г |
| 10 | б | в, г | б | г | г | г | в |
| 11 | в | г | г | б | г | а, д | г |
| 12 | в | г | а | а | г | д | б |
| 13 | в | б | в | б | а | в | в, д |
| 14 | в | г | б | г | г | г | в |
| 15 | г | в | д | б | б | в | в |
| 16 | в | б, в | а | г | в. г | д | в |
| 17 | е | г | б | в | б | г | а |
| 18 | г | д | в | г | а | г | в |
| 19 | б | д | б | в | б | д | г |
| 20 | г | в | д | б | б | в | в |