БПОУ ОО «ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ»

| РАССМОТРЕНО на заседании ЦМК Протокол №1 от «30» августа2021г. Председатель ЦМК _____/ Л.И. Зенкина / | УТВЕРЖДАЮ Директор БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум» ________________Н.А. Коробецкий «30» августа 2021г. |
| --- | --- |

Комплект

контрольно-оценочныХ средств

по ПМ.02 «Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных организаций»

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)

по специальности СПО

35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

Базовая подготовка

Орел -2021 г.

Содержание

| 1. | Общие положения |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Результаты освоения модуля, подлежащего проверке |  |
| 3. | Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля |  |
| 4. | Контроль приобретения практического опыта. Оценка по учебной и производственной практике. |  |
| 5. | Контрольно-оценочные материалы для экзамена. |  |

1 Общие положения

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности ПМ.02 «Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных и составляющих его профессиональных компетенций, а также общие компетенции, формирующиеся в процессе освоения ОПОП в целом.

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен».

- Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля

Таблица 1

| Элемент модуля | Форма контроля и оценивания 1 семестр/триместр |  |
| --- | --- | --- |
|  | Промежуточная аттестация | Текущий контроль |
| МДК .02.01. | -/-/-/-/Экзамен | Устный опрос, тестирование, решение производственных ситуаций. |
| МДК 02.02 | /-/-/-/-/- Защита КП | Устный опрос, тестирование, решение производственных ситуаций. |
| УП | Д/зачет | Выполнение задания согласно инструкционно -технологической карты и методического указания, решение производственных ситуаций. |
| ПП | Д/зачет | Выполнение задания согласно инструкционно -технологической карты и методического указания, решение производственных ситуаций. |
| ПМ | Экзамен |  |

2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке

2.1. Профессиональные и общие компетенции, практический опыт, знания, умения

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций:

Таблица 2.

| Профессиональные компетенции (должны быть сформированы в полном объеме) | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ПК2.1 Выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению сельскохозяйственных организаций. | демонстрация навыков выполнения мероприятий по бесперебойному электроснабжению сельскохозяйственных организаций. |
| ПК2.2 Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций. . | демонстрация навыков выполнения монтажа воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций. |
| ПК3.3 Обеспечивать электробезопасность | демонстрация обеспечения электробезопасности |

Таблица 3. Показатели оценки сформированности ОК,

| Общие компетенции (возможна частичная сформированность) | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | демонстрация интереса к будущей профессии |
| ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области подготовки машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц; оценка эффективности и качества выполнения; |
| ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | решение стандартных и нестандартных профессиональных задач в области подготовки машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц; |
| ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | эффективный поиск необходимой информации; использование различных источников, включая электронные |
| ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий для решения задач в управлении работами машинно-тракторного парка сельскохозяйственного предприятия |
| ОК6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | -взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения |
| ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. | самоанализ и коррекция результатов собственной работы |
| ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | организация самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля |
| ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. | анализ инноваций в области подготовки машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц; |

Таблица 4

| Профессиональные и общие компетенции, которые возможно сгруппировать для проверки | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ПК.2.1. -ОК.1.-ОК.2.-.-ОК.3 - ОК.4.- ОК.5.- ОК.6. - ОК.7. - ОК.8. ЛР1-ЛР17. ПК.2.2. -ОК.1.-ОК.2.-.-ОК.3 - ОК.4.- ОК.5.- ОК.6. - ОК.7. - ОК.8. ЛР1-ЛР17. ПК.2.3. -ОК.1.-ОК.2.-.-ОК.3 - ОК.4.- ОК.5.- ОК.6. - ОК.7. - ОК.8. ЛР1-ЛР17. | В соответствии с требованиями выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению сельскохозяйственных организаций. Понимая сущность и значимость своей будущей профессии. Уметь организовывать собственную деятельность, выбирая типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, принимая решения в стандартных и нестандартных ситуациях, при этом осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития, используя информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности, оценивать их эффективность и качество, умение работать в коллективе, в команде эффективно общаться с коллегами, брать на себя ответственность за работу членов бригады, самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, ориентироваться в условиях частой смены технологий. В соответствии с требованиями выполнять монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций. Понимая сущность и значимость своей будущей профессии. Уметь организовывать собственную деятельность, выбирая типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, принимая решения в стандартных и нестандартных ситуациях, при этом осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития, используя информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности, оценивать их эффективность и качество, умение работать в коллективе, в команде эффективно общаться с коллегами, брать на себя ответственность за работу членов бригады, самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, ориентироваться в условиях частой смены технологий. В соответствии с требованиями обеспечивать электробезопасность. Понимая сущность и значимость своей будущей профессии. Уметь организовывать собственную деятельность, выбирая типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, принимая решения в стандартных и нестандартных ситуациях, при этом осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития, используя информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности, оценивать их эффективность и качество, умение работать в коллективе, в команде эффективно общаться с коллегами, брать на себя ответственность за работу членов бригады, самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, ориентироваться в условиях частой смены технологий. |

Практический опыт, умения, знания

| Иметь практический опыт (ПО): |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Показатели оценки результата |
| ПО 1 | демонстрация навыков выполнения монтажа воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций; |  |
| ПО 2 | демонстрация навыков технического обслуживания систем электроснабжения сельскохозяйственных организаций. |  |
| ПО 3 | демонстрация навыков выполнения поддержания режимов работы в заданных параметров и автоматических систем управления электроснабжения сельскохозяйственных организаций. |  |
| У 1 | демонстрация навыков чтения схем автоматических систем управления |  |
| У 2 | демонстрация навыков выбора конструкции линий электроснабжения |  |
| У 3 | демонстрация навыков выбора защитной аппаратуры и заземляющих устройств в сетях электроснабжения |  |
| У 4 | демонстрация навыков выполнения электромонтажных работ с учетом безопасных методов (ПУЭ) |  |
| З 1 | демонстрация знаний при проведении зачетов, защиты ЛПЗ, защиты КП и сдачи экзаменов |  |
| З 2 | демонстрация знаний при проведении зачетов, защиты ЛПЗ, защиты КП и сдачи экзаменов |  |
| З 3 | демонстрация знаний при проведении зачетов, защиты ЛПЗ, защиты КП и сдачи экзаменов |  |
| З 4 | демонстрация знаний при проведении зачетов, защиты ЛПЗ, защиты КП и сдачи экзаменов |  |
| З 5 | демонстрация знаний при проведении зачетов, защиты ЛПЗ, защиты КП и сдачи экзаменов |  |
| З 6 | демонстрация знаний при проведении зачетов, защиты ЛПЗ, защиты КП и сдачи экзаменов |  |
| ЛР 1. | Осознающий себя гражданином и защитником великой страны |  |
| ЛР 2. | Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций |  |
| ЛР 3. | Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих |  |
| ЛР 4. | Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» |  |
| ЛР 5. | Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа России |  |
| ЛР 6. | Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях |  |
| ЛР 7. | Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. |  |
| ЛР 8. | Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства |  |
| ЛР 9. | Соблюдающий и пропагандир ующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях |  |
| ЛР 10. | Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой |  |
| ЛР 11. | Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры |  |
| ЛР 12. | Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания |  |
| ЛР 13. | Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности |  |
| ЛР 14. | Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности |  |
| ЛР 15. | Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, государственных, общенациональных проблем |  |
| ЛР 16. | Принимающий основы экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, применяющий опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности |  |
| ЛР 17. | Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии |  |

2. Результаты выполнения и защиты курсового проекта (работы)

Темы курсовых проектов в группе 31 - Э по ПМ02 «Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных      организаций»

преподаватель:

| №п/п | Темы курсовых проектов в группе 31 - Э по ПМ02 «Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных организаций» | ФИО студента |
| --- | --- | --- |
| 1. | Выбор и проверка оборудования подстанции со вторичным напряжением выше 1 кВ. |  |
| 2. | Выбор и проверка оборудования ТП-6. |  |
| 3. | Выбор и проверка оборудования ТП-10. |  |
| 4. | Выбор и проверка оборудования ТП-35. |  |
| 5. | Выбор и проверка оборудования РУ 330-500 кВ. |  |
| 6. | Выбор и проверка оборудования КТП 10(6)/0,4. |  |
| 7. | Выбор и проверка оборудования КТП 35/0,4. |  |
| 8. | Выбор и проверка оборудования КТП 35/10. |  |
| 9. | Выбор и проверка оборудования ТП 6/35 кВ. |  |
| 10. | Выбор и проверка оборудования столбовая трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ. |  |
| 11. | Выбор и проверка оборудования ТП 10/0,4 кВ. |  |
| 12. | Выбор и проверка оборудования силовая трансформаторная подстанция 110/10 кВ. |  |
| 13. | Выбор и проверка оборудования тяговая подстанция РУ 110(220) кВ. |  |
| 14. | Выбор и проверка оборудования РУ 110 кВ. |  |
| 15. | Выбор и проверка оборудования РУ 10 кВ. |  |
| 16. | Выбор и проверка оборудования РУ 35 кВ. |  |
| 17. | Выбор и проверка оборудования ОРУ до 10 кВ. |  |
| 18. | Выбор и проверка оборудования ОРУ 35 кВ. |  |
| 19. | Выбор и проверка оборудования ОРУ 110 кВ. |  |
| 20. | Выбор и проверка оборудования ОРУ 220 кВ. |  |
| 21. | Выбор и проверка оборудования ОРУ 330 кВ. |  |
| 22. | Выбор и проверка оборудования РУ 0,4 кВ. |  |
| 23. | Выбор и проверка оборудования КТПК. |  |
| 24. | Выбор и проверка оборудования БМКТП 6(10)/0,4 кВ. |  |
| 25. | Выбор и проверка оборудования КТПНУ. |  |

2.1. Проверяемые результаты обучения:  ПК 2.1;  ПК 2.3;  ОК 1.;  ОК 2.;  ОК 3.; ОК 4.; ОК 5.; ОК 8.; ЛР1-ЛР17.

2.2. Основные требования:

2.2.1.Требования к структуре и оформлению проекта (работы): Оформление КП в соответствии с требованиями  стандарта и рекомендациями

ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ.

2.2.2.Требования к защите проекта (работы): Краткий доклад по проделанной работе и ответы на вопросы по теме КП.

2.3. Критерии оценки

Таблица 2 Оценка работы (проекта)

| Коды и наименования проверяемых компетенций или их сочетаний | Показатели оценки результата | Оценка (да / нет) |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1 Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций. | Разрабатывать, вычерчивать, описывать конструкцию, работу и монтаж ЛЭП и ТП |  |
| ПК 2.3 Выполнять расчет линий 0,38 кВ, выбирать мощность ТП. Расчет токов короткого замыкания. Выполнение защиты | Выбирать площадь сечения проводов, проверять падение напряжения в линии, выполнять расчет контура заземления |  |
| ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | демонстрация интереса к будущей профессии |  |
| ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области подготовки машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц; оценка эффективности и качества выполнения; |  |
| ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | решение стандартных и нестандартных профессиональных задач в области подготовки машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц; |  |
| ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | эффективный поиск необходимой информации; использование различных источников, включая электронные |  |
| ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий для решения задач в управлении работами машинно-тракторного парка сельскохозяйственного предприятия |  |
| ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | организация самостоятельного изучения профессиональных знаний |  |

Оценка выполнения КП _______________________.

Оценка защиты  КП       _______________________.

Итоговая оценка за КП  _______________________.

ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

на выполнение ПР № _1_

Специальность: 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ПМ.02 Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных предприятий

МДК.02.01. Монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций

Оцениваемые компетенции: ПК 2.1; ПК 2. 2;  ПК 2.3;  ОК 1- ОК 8: ЛР1-ЛР17.

Время выполнения задания: 2 часа

Тема:«Конструкция и устройство ВЛ».

Наименование работы: «Выбор сечения проводов ВЛ по допустимому току (нагреву)».

Цель работы: Закрепить теоретические знания, освоить методику расчета сечения проводов ВЛ по допустимому току (нагреву).

Приобретаемые умения и навыки на практике:

уметь:

-	рассчитывать нагрузки и потери энергии в электрических сетях;

-	рассчитывать разомкнутые и замкнутые сети, токи короткого замыкания, заземляющие устройства;

- безопасно выполнять монтажные работы, в том числе на высоте,

знать:

- сведения о производстве, передаче и распределении электрической энергии;

- технические характеристики проводов, кабелей и методику их выбора для внутренних проводок и кабельных линий;

-	методику выбора схем типовых районных и потребительских трансформаторных подстанций, схем защиты высоковольтных и низковольтных линий;

-	правила утилизации и ликвидации отходов электрического хозяйства.

Оснащенность рабочего места:  Задание на работу, методические указания, приборы и аппараты, электрический  инструмент, материалы, провода.

Техника безопасности при выполнении работы:1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать только исправный и  по назначению.

3. Рабочее место держать в чистоте.

Литература: Основная литература Кудрин Б.И. , Жилин Б. В. , Титова Г. Р.Системы электроснабжения городов и промышленных предприятий, Изд-во Академия,-2019г.

Кудрин Б.И.  Электроснабжение, Изд-во Академия,-2019г.

Кудрин Б.И. , Минеев А. Р.Электрооборудование промышленности, Изд-во Академия,-2019г.

Балаков Ю.Н., МисрихановМ.Ш., Шунтов А.В.Проектирование схем электроустановок, Изд-во МЭИ, 2018г.

Шеховцов В.П. Расчет и проектирование схем электроснабжения, Изд-во ИНФРА, 2019г.

Лещинская Т.Б., Белов СИ. Электроснабжение сельского хозяйства. -М.: ЦУМКпоССО, 2018г.

Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Технология электромонтажных работ. Издание второе, исправленное, Изд-во Москва, 2019г.

Дополнительная литература:1.В.М.Нестеренко, А.М.Мысьянов «Технология электромонтажных работ».-М.: Академия, 2016г.

2.В.М.Нестеренко, А.М.Мысьянов «Технология электромонтажных работ».-М.: Академия, 2016г.

Последовательность выполнения  работы: 1. – Ознакомиться  с  заданием  и  методическими  указаниями  к  работе.   2. – Знать принцип  устройства аппаратуры по типовому проекту. 3. – Вычертить схемы аппаратуры и их соединения в схеме. 4. – определить объемы и сроки Т.О и Т.Р составить график5. – Составить отчет о работе.

Содержание отчета:   1. – Наименование работы.  2. – Цель работы. 3. – Задание на работу. 4. – Паспортные и технические данные установок и приборов.  5. – Схема – эскиз пусковой и защитной аппаратуры. 6. Описание технологии выполнения работы  7. –Протоколы измерений и испытаний, графики . 8. – Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы и задания.

1.В чем заключается организация и оснащение рабочего места электромонтажника?

2.Проверка электрического инструмента?

3. Перечислите какими бывают крепления?

Преподаватель ________________

Рассмотрено и  утверждено

на заседании ЦМК

Электротехнических дисциплин

и профессиональных модулей

Протокол № ____ от «____» _______ 20___

Председатель ЦМК_____________/Л.И. Зенкина/

ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

на выполнение ПР № _2_

Специальность: 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ПМ.02 Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных предприятий

МДК.02.01. Монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций

Оцениваемые компетенции: ПК 2.1; ПК 2. 2;  ПК 2.3;  ОК 1- ОК 8: ЛР1-ЛР17. Время выполнения задания: 2 часа

Тема:«Конструкция и устройство ВЛ».

Наименование работы: «Проверка выбранного сечения кабеля по допустимой потере напряжения».

Цель работы:Закрепить теоретические знания, освоить методику проверки кабеля по допустимой потере напряжения.

Приобретаемые умения и навыки на практике:

уметь:

-	рассчитывать нагрузки и потери энергии в электрических сетях;

-	рассчитывать разомкнутые и замкнутые сети, токи короткого замыкания, заземляющие устройства;

- безопасно выполнять монтажные работы, в том числе на высоте,

знать:

- сведения о производстве, передаче и распределении электрической энергии;

- технические характеристики проводов, кабелей и методику их выбора для внутренних проводок и кабельных линий;

-	методику выбора схем типовых районных и потребительских трансформаторных подстанций, схем защиты высоковольтных и низковольтных линий;

-	правила утилизации и ликвидации отходов электрического хозяйства.

Оснащенность рабочего места:  Задание на работу, методические указания, приборы и аппараты, электрический  инструмент, материалы, провода.

Техника безопасности при выполнении работы:1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать только исправный и  по назначению.

3. Рабочее место держать в чистоте.

Литература: Основная литература Кудрин Б.И. , Жилин Б. В. , Титова Г. Р.Системы электроснабжения городов и промышленных предприятий, Изд-во Академия,-2019г.

Кудрин Б.И.  Электроснабжение, Изд-во Академия,-2019г.

Кудрин Б.И. , Минеев А. Р.Электрооборудование промышленности, Изд-во Академия,-2019г.

Балаков Ю.Н., МисрихановМ.Ш., Шунтов А.В.Проектирование схем электроустановок, Изд-во МЭИ, 2018г.

Шеховцов В.П. Расчет и проектирование схем электроснабжения, Изд-во ИНФРА, 2019г.

Лещинская Т.Б., Белов СИ. Электроснабжение сельского хозяйства. -М.: ЦУМКпоССО, 2018г.

Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Технология электромонтажных работ. Издание второе, исправленное, Изд-во Москва, 2019г.

Дополнительная литература:1.В.М.Нестеренко, А.М.Мысьянов «Технология электромонтажных работ».-М.: Академия, 2016г.

2.В.М.Нестеренко, А.М.Мысьянов «Технология электромонтажных работ».-М.: Академия, 2016г.

Последовательность выполнения  работы: 1. – Ознакомиться  с  заданием  и  методическими  указаниями  к  работе.   2. – Знать принцип  устройства оборудования по типовому проекту. 3. – Вычертить схемы необходимые и их соединения в схеме. 4. – определить объемы и сроки Т.О и Т.Р составить график5. – Составить отчет о работе.

Содержание отчета:   1. – Наименование работы.  2. – Цель работы. 3. – Задание на работу. 4. – Паспортные и технические данные установок и приборов.  5. – Схема – эскиз пусковой и защитной аппаратуры. 6. Описание технологии выполнения работы  7. –Протоколы измерений и испытаний, графики . 8. – Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы и задания.

1.Какие требования предъявляются к монтажу  ввода в здание?

2.Назовите нормируемые габаритные размеры при устройстве ответвлений от ВЛ и воздушных вводов?

3. Опишите правила ввода в здание заземляющих проводников?

Преподаватель ________________

Рассмотрено и  утверждено

на заседании ЦМК

Электротехнических дисциплин

и профессиональных модулей

Протокол № ____ от «____» _______ 20___

Председатель ЦМК_____________/Л.И. Зенкина/

ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

на выполнение ПР № _3_

Специальность: 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ПМ.02 Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных предприятий

МДК.02.01. Монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций

Оцениваемые компетенции: ПК 2.1; ПК 2. 2;  ПК 2.3;  ОК 1- ОК 8: ЛР1-ЛР17.

Время выполнения задания: 2 часа

Тема:«Конструкция и устройство ВЛ».

Наименование работы: «Выбор сечения кабеля по экономической плотности тока».

Цель работы:Закрепить теоретические знания, освоить методику выбора сечения кабеля по экономической плотности тока.

Приобретаемые умения и навыки на практике:

уметь:

-	рассчитывать нагрузки и потери энергии в электрических сетях;

-	рассчитывать разомкнутые и замкнутые сети, токи короткого замыкания, заземляющие устройства;

- безопасно выполнять монтажные работы, в том числе на высоте,

знать:

- сведения о производстве, передаче и распределении электрической энергии;

- технические характеристики проводов, кабелей и методику их выбора для внутренних проводок и кабельных линий;

-	методику выбора схем типовых районных и потребительских трансформаторных подстанций, схем защиты высоковольтных и низковольтных линий;

-	правила утилизации и ликвидации отходов электрического хозяйства.

Оснащенность рабочего места:  Задание на работу, методические указания, приборы и аппараты, электрический  инструмент, материалы, провода.

Техника безопасности при выполнении работы:1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать только исправный и  по назначению.

3. Рабочее место держать в чистоте.

Литература: Основная литература Кудрин Б.И. , Жилин Б. В. , Титова Г. Р.Системы электроснабжения городов и промышленных предприятий, Изд-во Академия,-2019г.

Кудрин Б.И.  Электроснабжение, Изд-во Академия,-2019г.

Кудрин Б.И. , Минеев А. Р.Электрооборудование промышленности, Изд-во Академия,-2019г.

Балаков Ю.Н., МисрихановМ.Ш., Шунтов А.В.Проектирование схем электроустановок, Изд-во МЭИ, 2018г.

Шеховцов В.П. Расчет и проектирование схем электроснабжения, Изд-во ИНФРА, 2019г.

Лещинская Т.Б., Белов СИ. Электроснабжение сельского хозяйства. -М.: ЦУМКпоССО, 2018г.

Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Технология электромонтажных работ. Издание второе, исправленное, Изд-во Москва, 2019г.

Дополнительная литература:1.В.М.Нестеренко, А.М.Мысьянов «Технология электромонтажных работ».-М.: Академия, 2016г.

2.В.М.Нестеренко, А.М.Мысьянов «Технология электромонтажных работ».-М.: Академия, 2016г.

Последовательность выполнения  работы: 1. – Ознакомиться  с  заданием  и  методическими  указаниями  к  работе.   2. – Знать принцип  устройства оборудования,освоить методику выполнения монтажа заземляющих устройств. 3. – Вычертить схемы необходимые и их соединения в схеме. 4. – определить объемы и сроки Т.О и Т.Р составить график5. – Составить отчет о работе.

Содержание отчета:   1. – Наименование работы.  2. – Цель работы. 3. – Задание на работу. 4. – Паспортные и технические данные установок и приборов.  5. – Схема – эскиз пусковой и защитной аппаратуры. 6. Описание технологии выполнения работы  7. –Протоколы измерений и испытаний, графики . 8. – Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы и задания.

1.Опишите требования ПУЭ к заземлению электроустановок?

2.Как выполняется монтаж внутренней заземляющей сети?

Преподаватель ________________

Рассмотрено и  утверждено

на заседании ЦМК

Электротехнических дисциплин

и профессиональных модулей

Протокол № ____ от «____» _______ 20___

Председатель ЦМК_____________/Л.И. Зенкина/

ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

на выполнение ПР № _4_

Специальность: 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ПМ.02 Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных предприятий

МДК.02.01. Монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций

Оцениваемые компетенции: ПК 2.1; ПК 2. 2;  ПК 2.3;  ОК 1- ОК 8: ЛР1-ЛР17.

Время выполнения задания: 2 часа

Тема: Монтаж кабельных линий.

Наименование работы: «Выбор площади сечения кабелей по таблицам ПУЭ.».

Цель работы:Закрепить теоретические знания,освоить методику выбора площади сечения кабелей по таблицам ПУЭ.

Приобретаемые умения и навыки на практике:

уметь:

-	рассчитывать нагрузки и потери энергии в электрических сетях;

-	рассчитывать разомкнутые и замкнутые сети, токи короткого замыкания, заземляющие устройства;

- безопасно выполнять монтажные работы, в том числе на высоте,

знать:

- сведения о производстве, передаче и распределении электрической энергии;

- технические характеристики проводов, кабелей и методику их выбора для внутренних проводок и кабельных линий;

-	методику выбора схем типовых районных и потребительских трансформаторных подстанций, схем защиты высоковольтных и низковольтных линий;

-	правила утилизации и ликвидации отходов электрического хозяйства.

Оснащенность рабочего места:  Задание на работу, методические указания, приборы и аппараты, электрический  инструмент, материалы, провода.

Техника безопасности при выполнении работы:1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать только исправный и  по назначению.

3. Рабочее место держать в чистоте.

Литература: Основная литература Кудрин Б.И. , Жилин Б. В. , Титова Г. Р.Системы электроснабжения городов и промышленных предприятий, Изд-во Академия,-2019г.

Кудрин Б.И.  Электроснабжение, Изд-во Академия,-2019г.

Кудрин Б.И. , Минеев А. Р.Электрооборудование промышленности, Изд-во Академия,-2019г.

Балаков Ю.Н., МисрихановМ.Ш., Шунтов А.В.Проектирование схем электроустановок, Изд-во МЭИ, 2018г.

Шеховцов В.П. Расчет и проектирование схем электроснабжения, Изд-во ИНФРА, 2019г.

Лещинская Т.Б., Белов СИ. Электроснабжение сельского хозяйства. -М.: ЦУМКпоССО, 2018г.

Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Технология электромонтажных работ. Издание второе, исправленное, Изд-во Москва, 2019г.

Дополнительная литература:1.В.М.Нестеренко, А.М.Мысьянов «Технология электромонтажных работ».-М.: Академия, 2016г.

2.В.М.Нестеренко, А.М.Мысьянов «Технология электромонтажных работ».-М.: Академия, 2016г.

Последовательность выполнения  работы: 1. – Ознакомиться  с  заданием  и  методическими  указаниями  к  работе.   2. – Знать принцип  устройства оборудования,освоить методику выполнения монтажа заземляющих устройств. 3. – Вычертить схемы необходимые и их соединения в схеме. 4. – определить объемы и сроки Т.О и Т.Р составить график5. – Составить отчет о работе.

Содержание отчета:   1. – Наименование работы.  2. – Цель работы. 3. – Задание на работу. 4. – Паспортные и технические данные установок и приборов.  5. – Схема – эскиз пусковой и защитной аппаратуры. 6. Описание технологии выполнения работы  7. –Протоколы измерений и испытаний, графики . 8. – Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы и задания.

1.Опишите способы механизированной раскатки кабелей?

2.Как выполняется монтажкабельной линии?

Преподаватель ________________

Рассмотрено и  утверждено

на заседании ЦМК

Электротехнических дисциплин

и профессиональных модулей

Протокол № ____ от «____» _______ 20___

Председатель ЦМК_____________/Л.И. Зенкина/

ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

на выполнение ПР № _5_

Специальность: 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ПМ.02 Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных предприятий

МДК.02.01. Монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций

Оцениваемые компетенции: ПК 2.1; ПК 2. 2;  ПК 2.3;  ОК 1- ОК 8: ЛР1-ЛР17.

Время выполнения задания: 2 часа

Тема:Монтаж кабельных линий.

Наименование работы: «Проверка площади сечения кабеля по условию нагрева токами к.з.».

Цель работы:Закрепить теоретические знания,освоить методику проверки площади сечения кабеля по условию нагрева токами к.з.

Приобретаемые умения и навыки на практике:

уметь:

-	рассчитывать нагрузки и потери энергии в электрических сетях;

-	рассчитывать разомкнутые и замкнутые сети, токи короткого замыкания, заземляющие устройства;

- безопасно выполнять монтажные работы, в том числе на высоте,

знать:

- сведения о производстве, передаче и распределении электрической энергии;

- технические характеристики проводов, кабелей и методику их выбора для внутренних проводок и кабельных линий;

-	методику выбора схем типовых районных и потребительских трансформаторных подстанций, схем защиты высоковольтных и низковольтных линий;

-	правила утилизации и ликвидации отходов электрического хозяйства.

Оснащенность рабочего места:  Задание на работу, методические указания, приборы и аппараты, электрический  инструмент, материалы, провода.

Техника безопасности при выполнении работы:1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать только исправный и  по назначению.

3. Рабочее место держать в чистоте.

Литература: Основная литература Кудрин Б.И. , Жилин Б. В. , Титова Г. Р.Системы электроснабжения городов и промышленных предприятий, Изд-во Академия,-2019г.

Кудрин Б.И.  Электроснабжение, Изд-во Академия,-2019г.

Кудрин Б.И. , Минеев А. Р.Электрооборудование промышленности, Изд-во Академия,-2019г.

Балаков Ю.Н., МисрихановМ.Ш., Шунтов А.В.Проектирование схем электроустановок, Изд-во МЭИ, 2018г.

Шеховцов В.П. Расчет и проектирование схем электроснабжения, Изд-во ИНФРА, 2019г.

Лещинская Т.Б., Белов СИ. Электроснабжение сельского хозяйства. -М.: ЦУМКпоССО, 2018г.

Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Технология электромонтажных работ. Издание второе, исправленное, Изд-во Москва, 2019г.

Дополнительная литература:1.В.М.Нестеренко, А.М.Мысьянов «Технология электромонтажных работ».-М.: Академия, 2016г.

2.В.М.Нестеренко, А.М.Мысьянов «Технология электромонтажных работ».-М.: Академия, 2016г.

Последовательность выполнения  работы: 1. – Ознакомиться  с  заданием  и  методическими  указаниями  к  работе.   2. – Знать принцип  устройства оборудования,проведения осмотров воздушных  линии и определение мест повреждения. 3. – Вычертить схемы необходимые и их соединения в схеме. 4. – определить объемы и сроки Т.О и Т.Р составить график5. – Составить отчет о работе.

Содержание отчета:   1. – Наименование работы.  2. – Цель работы. 3. – Задание на работу. 4. – Паспортные и технические данные установок и приборов.  5. – Схема – эскиз пусковой и защитной аппаратуры. 6. Описание технологии выполнения работы  7. –Протоколы измерений и испытаний, графики . 8. – Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы и задания.

1.Какие требования предъявляются к монтажу ввода в здание?

2.Назовите нормируемые габаритные размеры при устройстве ответвлений от ВЛ и воздушных вводов?

Преподаватель ________________

Рассмотрено и  утверждено

на заседании ЦМК

Электротехнических дисциплин

и профессиональных модулей

Протокол № ____ от «____» _______ 20___

Председатель ЦМК_____________/Л.И. Зенкина/

ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

на выполнение ПР № _6_

Специальность: 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ПМ.02 Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных предприятий

МДК.02.01. Монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций

Оцениваемые компетенции: ПК 2.1; ПК 2. 2;  ПК 2.3;  ОК 1- ОК 8: ЛР1-ЛР17. Время выполнения задания: 2 часа

Тема:Технология выполнения работ по устройству заземления.

Наименование работы: «Заземление и защитные меры безопасности».

Цель работы:Закрепить теоретические знания,освоить методику проверки и испытание силового трансформатора при вводе в эксплуатацию.

Приобретаемые умения и навыки на практике:

уметь:

-	рассчитывать нагрузки и потери энергии в электрических сетях;

-	рассчитывать разомкнутые и замкнутые сети, токи короткого замыкания, заземляющие устройства;

- безопасно выполнять монтажные работы, в том числе на высоте,

знать:

- сведения о производстве, передаче и распределении электрической энергии;

- технические характеристики проводов, кабелей и методику их выбора для внутренних проводок и кабельных линий;

-	методику выбора схем типовых районных и потребительских трансформаторных подстанций, схем защиты высоковольтных и низковольтных линий;

-	правила утилизации и ликвидации отходов электрического хозяйства.

Оснащенность рабочего места:  Задание на работу, методические указания, приборы и аппараты, электрический  инструмент, материалы, провода.

Техника безопасности при выполнении работы:1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать только исправный и  по назначению.

3. Рабочее место держать в чистоте.

Литература: Основная литература Кудрин Б.И. , Жилин Б. В. , Титова Г. Р.Системы электроснабжения городов и промышленных предприятий, Изд-во Академия,-2019г.

Кудрин Б.И.  Электроснабжение, Изд-во Академия,-2019г.

Кудрин Б.И. , Минеев А. Р.Электрооборудование промышленности, Изд-во Академия,-2019г.

Балаков Ю.Н., МисрихановМ.Ш., Шунтов А.В.Проектирование схем электроустановок, Изд-во МЭИ, 2018г.

Шеховцов В.П. Расчет и проектирование схем электроснабжения, Изд-во ИНФРА, 2019г.

Лещинская Т.Б., Белов СИ. Электроснабжение сельского хозяйства. -М.: ЦУМКпоССО, 2018г.

Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Технология электромонтажных работ. Издание второе, исправленное, Изд-во Москва, 2019г.

Дополнительная литература:1.В.М.Нестеренко, А.М.Мысьянов «Технология электромонтажных работ».-М.: Академия, 2016г.

2.В.М.Нестеренко, А.М.Мысьянов «Технология электромонтажных работ».-М.: Академия, 2016г.

Последовательность выполнения  работы: 1. – Ознакомиться  с  заданием  и  методическими  указаниями  к  работе.   2. – Знать принцип  устройства оборудования,проверка и испытание силового трансформатора при вводе в эксплуатацию. 3. – Вычертить схемы необходимые и их соединения в схеме. 4. – определить объемы и сроки Т.О и Т.Р составить график5. – Составить отчет о работе.

Содержание отчета:   1. – Наименование работы.  2. – Цель работы. 3. – Задание на работу. 4. – Паспортные и технические данные установок и приборов.  5. – Схема – эскиз пусковой и защитной аппаратуры. 6. Описание технологии выполнения работы  7. –Протоколы измерений и испытаний, графики . 8. – Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы и задания.

1.Какие требования предъявляются к монтажу силовых трансформаторов?

2.Пересислите все операции проводимые при испытании силовых трансформаторов?

Преподаватель ________________

Рассмотрено и  утверждено

на заседании ЦМК

Электротехнических дисциплин

и профессиональных модулей

Протокол № ____ от «____» _______ 20___

Председатель ЦМК_____________/Л.И. Зенкина/

ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

на выполнение ПР № _7_

Специальность: 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ПМ.02 Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных предприятий

МДК.02.01. Монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций

Оцениваемые компетенции: ПК 2.1; ПК 2. 2;  ПК 2.3;  ОК 1- ОК 8: ЛР1-ЛР17.

Время выполнения задания: 2 часа

Тема:Технология монтажа молниезащиты зданий и сооружений.

Наименование работы: «Расчет молниезащиты одиночным стержнем».

Цель работы:Закрепить теоретические знания,освоить методику проверки и испытание силового трансформатора при вводе в эксплуатацию.

Приобретаемые умения и навыки на практике:

уметь:

-	рассчитывать нагрузки и потери энергии в электрических сетях;

-	рассчитывать разомкнутые и замкнутые сети, токи короткого замыкания, заземляющие устройства;

- безопасно выполнять монтажные работы, в том числе на высоте,

знать:

- сведения о производстве, передаче и распределении электрической энергии;

- технические характеристики проводов, кабелей и методику их выбора для внутренних проводок и кабельных линий;

-	методику выбора схем типовых районных и потребительских трансформаторных подстанций, схем защиты высоковольтных и низковольтных линий;

-	правила утилизации и ликвидации отходов электрического хозяйства.

Оснащенность рабочего места:  Задание на работу, методические указания, приборы и аппараты, электрический  инструмент, материалы, провода.

Техника безопасности при выполнении работы:1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать только исправный и  по назначению.

3. Рабочее место держать в чистоте.

Литература: Основная литература Кудрин Б.И. , Жилин Б. В. , Титова Г. Р.Системы электроснабжения городов и промышленных предприятий, Изд-во Академия,-2019г.

Кудрин Б.И.  Электроснабжение, Изд-во Академия,-2019г.

Кудрин Б.И. , Минеев А. Р.Электрооборудование промышленности, Изд-во Академия,-2019г.

Балаков Ю.Н., МисрихановМ.Ш., Шунтов А.В.Проектирование схем электроустановок, Изд-во МЭИ, 2018г.

Шеховцов В.П. Расчет и проектирование схем электроснабжения, Изд-во ИНФРА, 2019г.

Лещинская Т.Б., Белов СИ. Электроснабжение сельского хозяйства. -М.: ЦУМКпоССО, 2018г.

Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Технология электромонтажных работ. Издание второе, исправленное, Изд-во Москва, 2019г.

Дополнительная литература:1.В.М.Нестеренко, А.М.Мысьянов «Технология электромонтажных работ».-М.: Академия, 2016г.

2.В.М.Нестеренко, А.М.Мысьянов «Технология электромонтажных работ».-М.: Академия, 2016г.

Последовательность выполнения  работы: 1. – Ознакомиться  с  заданием  и  методическими  указаниями  к  работе.   2. – Знать принцип  устройства оборудования,проверка и испытание силового трансформатора при вводе в эксплуатацию. 3. – Вычертить схемы необходимые и их соединения в схеме. 4. – определить объемы и сроки Т.О и Т.Р составить график5. – Составить отчет о работе.

Содержание отчета:   1. – Наименование работы.  2. – Цель работы. 3. – Задание на работу. 4. – Паспортные и технические данные установок и приборов.  5. – Схема – эскиз пусковой и защитной аппаратуры. 6. Описание технологии выполнения работы  7. –Протоколы измерений и испытаний, графики . 8. – Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы и задания.

1.Какие требования предъявляются к монтажу силовых трансформаторов?

2.Пересислите все операции проводимые при испытании силовых трансформаторов?

Преподаватель ________________

Рассмотрено и  утверждено

на заседании ЦМК

Электротехнических дисциплин

и профессиональных модулей

Протокол № ____ от «____» _______ 20___

Председатель ЦМК_____________/Л.И. Зенкина/

ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

на выполнение ПР № _8_

Специальность: 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ПМ.02 Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных предприятий

МДК.02.01. Монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций

Оцениваемые компетенции: ПК 2.1; ПК 2. 2;  ПК 2.3;  ОК 1- ОК 8: ЛР1-ЛР17.

Время выполнения задания: 2 часа

Тема:Монтаж шинопроводов РУ до 1кВ.

Наименование работы: «Шинопроводы и силовые кабели».

Цель работы:Закрепить теоретические знания,освоить методику проверки и испытание силового трансформатора при вводе в эксплуатацию.

Приобретаемые умения и навыки на практике:

уметь:

-	рассчитывать нагрузки и потери энергии в электрических сетях;

-	рассчитывать разомкнутые и замкнутые сети, токи короткого замыкания, заземляющие устройства;

- безопасно выполнять монтажные работы, в том числе на высоте,

знать:

- сведения о производстве, передаче и распределении электрической энергии;

- технические характеристики проводов, кабелей и методику их выбора для внутренних проводок и кабельных линий;

-	методику выбора схем типовых районных и потребительских трансформаторных подстанций, схем защиты высоковольтных и низковольтных линий;

-	правила утилизации и ликвидации отходов электрического хозяйства.

Оснащенность рабочего места:  Задание на работу, методические указания, приборы и аппараты, электрический  инструмент, материалы, провода.

Техника безопасности при выполнении работы:1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать только исправный и  по назначению.

3. Рабочее место держать в чистоте.

Литература: Основная литература Кудрин Б.И. , Жилин Б. В. , Титова Г. Р.Системы электроснабжения городов и промышленных предприятий, Изд-во Академия,-2019г.

Кудрин Б.И.  Электроснабжение, Изд-во Академия,-2019г.

Кудрин Б.И. , Минеев А. Р.Электрооборудование промышленности, Изд-во Академия,-2019г.

Балаков Ю.Н., МисрихановМ.Ш., Шунтов А.В.Проектирование схем электроустановок, Изд-во МЭИ, 2018г.

Шеховцов В.П. Расчет и проектирование схем электроснабжения, Изд-во ИНФРА, 2019г.

Лещинская Т.Б., Белов СИ. Электроснабжение сельского хозяйства. -М.: ЦУМКпоССО, 2018г.

Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Технология электромонтажных работ. Издание второе, исправленное, Изд-во Москва, 2019г.

Дополнительная литература:1.В.М.Нестеренко, А.М.Мысьянов «Технология электромонтажных работ».-М.: Академия, 2016г.

2.В.М.Нестеренко, А.М.Мысьянов «Технология электромонтажных работ».-М.: Академия, 2016г.

Последовательность выполнения  работы: 1. – Ознакомиться  с  заданием  и  методическими  указаниями  к  работе.   2. – Знать принцип  устройства оборудования,проверка и испытание силового трансформатора при вводе в эксплуатацию. 3. – Вычертить схемы необходимые и их соединения в схеме. 4. – определить объемы и сроки Т.О и Т.Р составить график5. – Составить отчет о работе.

Содержание отчета:   1. – Наименование работы.  2. – Цель работы. 3. – Задание на работу. 4. – Паспортные и технические данные установок и приборов.  5. – Схема – эскиз пусковой и защитной аппаратуры. 6. Описание технологии выполнения работы  7. –Протоколы измерений и испытаний, графики . 8. – Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы и задания.

1.Какие требования предъявляются к монтажу силовых трансформаторов?

2.Пересислите все операции проводимые при испытании силовых трансформаторов?

Преподаватель ________________

Рассмотрено и  утверждено

на заседании ЦМК

Электротехнических дисциплин

и профессиональных модулей

Протокол № ____ от «____» _______ 20___

Председатель ЦМК_____________/Л.И. Зенкина/

ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

на выполнение ПР № _9_

Специальность: 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

компетенции: ПК 2.1; ПК 2. 2;  ПК 2.3;  ОК 1- ОК 8: ЛР1-ЛР17.

Время выполнения задания: 2 часа

Тема:Монтаж коммутационной аппаратуры.

Наименование работы: «Коммутационные аппараты до 1 кВ».

Цель работы:Закрепить теоретические знания,освоить методику проверки и испытание силового трансформатора при вводе в эксплуатацию.

Приобретаемые умения и навыки на практике:

уметь:

-	рассчитывать нагрузки и потери энергии в электрических сетях;

-	рассчитывать разомкнутые и замкнутые сети, токи короткого замыкания, заземляющие устройства;

- безопасно выполнять монтажные работы, в том числе на высоте,

знать:

- сведения о производстве, передаче и распределении электрической энергии;

- технические характеристики проводов, кабелей и методику их выбора для внутренних проводок и кабельных линий;

-	методику выбора схем типовых районных и потребительских трансформаторных подстанций, схем защиты высоковольтных и низковольтных линий;

-	правила утилизации и ликвидации отходов электрического хозяйства.

Оснащенность рабочего места:  Задание на работу, методические указания, приборы и аппараты, электрический  инструмент, материалы, провода.

Техника безопасности при выполнении работы:1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать только исправный и  по назначению.

3. Рабочее место держать в чистоте.

Литература: Основная литература Кудрин Б.И. , Жилин Б. В. , Титова Г. Р.Системы электроснабжения городов и промышленных предприятий, Изд-во Академия,-2019г.

Кудрин Б.И.  Электроснабжение, Изд-во Академия,-2019г.

Кудрин Б.И. , Минеев А. Р.Электрооборудование промышленности, Изд-во Академия,-2019г.

Балаков Ю.Н., МисрихановМ.Ш., Шунтов А.В.Проектирование схем электроустановок, Изд-во МЭИ, 2018г.

Шеховцов В.П. Расчет и проектирование схем электроснабжения, Изд-во ИНФРА, 2019г.

Лещинская Т.Б., Белов СИ. Электроснабжение сельского хозяйства. -М.: ЦУМКпоССО, 2018г.

Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Технология электромонтажных работ. Издание второе, исправленное, Изд-во Москва, 2019г.

Дополнительная литература:1.В.М.Нестеренко, А.М.Мысьянов «Технология электромонтажных работ».-М.: Академия, 2016г.

2.В.М.Нестеренко, А.М.Мысьянов «Технология электромонтажных работ».-М.: Академия, 2016г.

Последовательность выполнения  работы: 1. – Ознакомиться  с  заданием  и  методическими  указаниями  к  работе.   2. – Знать принцип  устройства оборудования,проверка и испытание силового трансформатора при вводе в эксплуатацию. 3. – Вычертить схемы необходимые и их соединения в схеме. 4. – определить объемы и сроки Т.О и Т.Р составить график5. – Составить отчет о работе.

Содержание отчета:   1. – Наименование работы.  2. – Цель работы. 3. – Задание на работу. 4. – Паспортные и технические данные установок и приборов.  5. – Схема – эскиз пусковой и защитной аппаратуры. 6. Описание технологии выполнения работы  7. –Протоколы измерений и испытаний, графики . 8. – Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы и задания.

1.Какие требования предъявляются к монтажу силовых трансформаторов?

2.Пересислите все операции проводимые при испытании силовых трансформаторов?

Преподаватель ________________

Рассмотрено и  утверждено

на заседании ЦМК

Электротехнических дисциплин

и профессиональных модулей

Протокол № ____ от «____» _______ 20___

Председатель ЦМК_____________/Л.И. Зенкина/

ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

на выполнение ПР № _10_

Специальность: 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ПМ.02 Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных предприятий

МДК.02.01. Монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций

Оцениваемые компетенции: ПК 2.1; ПК 2. 2;  ПК 2.3;  ОК 1- ОК 8: ЛР1-ЛР17.

Время выполнения задания: 2 часа

Тема:Монтаж аппаратов и РУ до 1кВ.

Наименование работы: «Распределительные устройства до1кВ».

Цель работы:Закрепить теоретические знания,освоить методику проверки и испытание силового трансформатора при вводе в эксплуатацию.

Приобретаемые умения и навыки на практике:

уметь:

-	рассчитывать нагрузки и потери энергии в электрических сетях;

-	рассчитывать разомкнутые и замкнутые сети, токи короткого замыкания, заземляющие устройства;

- безопасно выполнять монтажные работы, в том числе на высоте,

знать:

- сведения о производстве, передаче и распределении электрической энергии;

- технические характеристики проводов, кабелей и методику их выбора для внутренних проводок и кабельных линий;

-	методику выбора схем типовых районных и потребительских трансформаторных подстанций, схем защиты высоковольтных и низковольтных линий;

-	правила утилизации и ликвидации отходов электрического хозяйства.

Оснащенность рабочего места:  Задание на работу, методические указания, приборы и аппараты, электрический  инструмент, материалы, провода.

Техника безопасности при выполнении работы:1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать только исправный и  по назначению.

3. Рабочее место держать в чистоте.

Литература: Основная литература Кудрин Б.И. , Жилин Б. В. , Титова Г. Р.Системы электроснабжения городов и промышленных предприятий, Изд-во Академия,-2019г.

Кудрин Б.И.  Электроснабжение, Изд-во Академия,-2019г.

Кудрин Б.И. , Минеев А. Р.Электрооборудование промышленности, Изд-во Академия,-2019г.

Балаков Ю.Н., МисрихановМ.Ш., Шунтов А.В.Проектирование схем электроустановок, Изд-во МЭИ, 2018г.

Шеховцов В.П. Расчет и проектирование схем электроснабжения, Изд-во ИНФРА, 2019г.

Лещинская Т.Б., Белов СИ. Электроснабжение сельского хозяйства. -М.: ЦУМКпоССО, 2018г.

Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Технология электромонтажных работ. Издание второе, исправленное, Изд-во Москва, 2019г.

Дополнительная литература:1.В.М.Нестеренко, А.М.Мысьянов «Технология электромонтажных работ».-М.: Академия, 2016г.

2.В.М.Нестеренко, А.М.Мысьянов «Технология электромонтажных работ».-М.: Академия, 2016г.

Последовательность выполнения  работы: 1. – Ознакомиться  с  заданием  и  методическими  указаниями  к  работе.   2. – Знать принцип  устройства оборудования,проверка и испытание силового трансформатора при вводе в эксплуатацию. 3. – Вычертить схемы необходимые и их соединения в схеме. 4. – определить объемы и сроки Т.О и Т.Р составить график5. – Составить отчет о работе.

Содержание отчета:   1. – Наименование работы.  2. – Цель работы. 3. – Задание на работу. 4. – Паспортные и технические данные установок и приборов.  5. – Схема – эскиз пусковой и защитной аппаратуры. 6. Описание технологии выполнения работы  7. –Протоколы измерений и испытаний, графики . 8. – Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы и задания.

1.Какие требования предъявляются к монтажу силовых трансформаторов?

2.Пересислите все операции проводимые при испытании силовых трансформаторов?

Преподаватель ________________

Рассмотрено и  утверждено

на заседании ЦМК

Электротехнических дисциплин

и профессиональных модулей

Протокол № ____ от «____» _______ 20___

Председатель ЦМК_____________/Л.И. Зенкина/

ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

на выполнение ЛР № _1_

Специальность: 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ПМ.02 Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных предприятий

МДК.02.01. Монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций

Оцениваемые компетенции: ПК 2.1; ПК 2. 2;  ПК 2.3;  ОК 1- ОК 8: ЛР1-ЛР17.

Время выполнения задания: 2 часа

Тема: Монтаж ВЛ 10кВ.

Наименование работы: «Изучение конструкции воздушных линий».

Цель работы:Закрепить теоретические знания,освоить методику проверки и испытание силового трансформатора при вводе в эксплуатацию.

Приобретаемые умения и навыки на практике:

уметь:

-	рассчитывать нагрузки и потери энергии в электрических сетях;

-	рассчитывать разомкнутые и замкнутые сети, токи короткого замыкания, заземляющие устройства;

- безопасно выполнять монтажные работы, в том числе на высоте,

знать:

- сведения о производстве, передаче и распределении электрической энергии;

- технические характеристики проводов, кабелей и методику их выбора для внутренних проводок и кабельных линий;

-	методику выбора схем типовых районных и потребительских трансформаторных подстанций, схем защиты высоковольтных и низковольтных линий;

-	правила утилизации и ликвидации отходов электрического хозяйства.

Оснащенность рабочего места:  Задание на работу, методические указания, приборы и аппараты, электрический  инструмент, материалы, провода.

Техника безопасности при выполнении работы:1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать только исправный и  по назначению.

3. Рабочее место держать в чистоте.

Литература: Основная литература Кудрин Б.И. , Жилин Б. В. , Титова Г. Р.Системы электроснабжения городов и промышленных предприятий, Изд-во Академия,-2019г.

Кудрин Б.И.  Электроснабжение, Изд-во Академия,-2019г.

Кудрин Б.И. , Минеев А. Р.Электрооборудование промышленности, Изд-во Академия,-2019г.

Балаков Ю.Н., МисрихановМ.Ш., Шунтов А.В.Проектирование схем электроустановок, Изд-во МЭИ, 2018г.

Шеховцов В.П. Расчет и проектирование схем электроснабжения, Изд-во ИНФРА, 2019г.

Лещинская Т.Б., Белов СИ. Электроснабжение сельского хозяйства. -М.: ЦУМКпоССО, 2018г.

Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Технология электромонтажных работ. Издание второе, исправленное, Изд-во Москва, 2019г.

Дополнительная литература:1.В.М.Нестеренко, А.М.Мысьянов «Технология электромонтажных работ».-М.: Академия, 2016г.

2.В.М.Нестеренко, А.М.Мысьянов «Технология электромонтажных работ».-М.: Академия, 2016г.

Последовательность выполнения  работы: 1. – Ознакомиться  с  заданием  и  методическими  указаниями  к  работе.   2. – Знать принцип  устройства оборудования,проверка и испытание силового трансформатора при вводе в эксплуатацию. 3. – Вычертить схемы необходимые и их соединения в схеме. 4. – определить объемы и сроки Т.О и Т.Р составить график5. – Составить отчет о работе.

Содержание отчета:   1. – Наименование работы.  2. – Цель работы. 3. – Задание на работу. 4. – Паспортные и технические данные установок и приборов.  5. – Схема – эскиз пусковой и защитной аппаратуры. 6. Описание технологии выполнения работы  7. –Протоколы измерений и испытаний, графики . 8. – Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы и задания.

1.Какие требования предъявляются к монтажу силовых трансформаторов?

2.Пересислите все операции проводимые при испытании силовых трансформаторов?

Преподаватель ________________

Рассмотрено и  утверждено

на заседании ЦМК

Электротехнических дисциплин

и профессиональных модулей

Протокол № ____ от «____» _______ 20___

Председатель ЦМК_____________/Л.И. Зенкина/

ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

на выполнение ЛР № _2_

Специальность: 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ПМ.02 Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных предприятий

МДК.02.01. Монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций

Оцениваемые компетенции: ПК 2.1; ПК 2. 2;  ПК 2.3;  ОК 1- ОК 8: ЛР1-ЛР17.

Время выполнения задания: 2 часа

Тема:Монтаж кабельных линий.

Наименование работы: «Виды кабелей и кабельных сетей».

Цель работы:Закрепить теоретические знания,освоить методику проверки и испытание силового трансформатора при вводе в эксплуатацию.

Приобретаемые умения и навыки на практике:

уметь:

-	рассчитывать нагрузки и потери энергии в электрических сетях;

-	рассчитывать разомкнутые и замкнутые сети, токи короткого замыкания, заземляющие устройства;

- безопасно выполнять монтажные работы, в том числе на высоте,

знать:

- сведения о производстве, передаче и распределении электрической энергии;

- технические характеристики проводов, кабелей и методику их выбора для внутренних проводок и кабельных линий;

-	методику выбора схем типовых районных и потребительских трансформаторных подстанций, схем защиты высоковольтных и низковольтных линий;

-	правила утилизации и ликвидации отходов электрического хозяйства.

Оснащенность рабочего места:  Задание на работу, методические указания, приборы и аппараты, электрический  инструмент, материалы, провода.

Техника безопасности при выполнении работы:1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать только исправный и  по назначению.

3. Рабочее место держать в чистоте.

Литература: Основная литература Кудрин Б.И. , Жилин Б. В. , Титова Г. Р.Системы электроснабжения городов и промышленных предприятий, Изд-во Академия,-2019г.

Кудрин Б.И.  Электроснабжение, Изд-во Академия,-2019г.

Кудрин Б.И. , Минеев А. Р.Электрооборудование промышленности, Изд-во Академия,-2019г.

Балаков Ю.Н., МисрихановМ.Ш., Шунтов А.В.Проектирование схем электроустановок, Изд-во МЭИ, 2018г.

Шеховцов В.П. Расчет и проектирование схем электроснабжения, Изд-во ИНФРА, 2019г.

Лещинская Т.Б., Белов СИ. Электроснабжение сельского хозяйства. -М.: ЦУМКпоССО, 2018г.

Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Технология электромонтажных работ. Издание второе, исправленное, Изд-во Москва, 2019г.

Дополнительная литература:1.В.М.Нестеренко, А.М.Мысьянов «Технология электромонтажных работ».-М.: Академия, 2016г.

2.В.М.Нестеренко, А.М.Мысьянов «Технология электромонтажных работ».-М.: Академия, 2016г.

Последовательность выполнения  работы: 1. – Ознакомиться  с  заданием  и  методическими  указаниями  к  работе.   2. – Знать принцип  устройства оборудования,проверка и испытание силового трансформатора при вводе в эксплуатацию. 3. – Вычертить схемы необходимые и их соединения в схеме. 4. – определить объемы и сроки Т.О и Т.Р составить график5. – Составить отчет о работе.

Содержание отчета:   1. – Наименование работы.  2. – Цель работы. 3. – Задание на работу. 4. – Паспортные и технические данные установок и приборов.  5. – Схема – эскиз пусковой и защитной аппаратуры. 6. Описание технологии выполнения работы  7. –Протоколы измерений и испытаний, графики . 8. – Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы и задания.

1.Какие требования предъявляются к монтажу силовых трансформаторов?

2.Пересислите все операции проводимые при испытании силовых трансформаторов?

Преподаватель ________________

Рассмотрено и  утверждено

на заседании ЦМК

Электротехнических дисциплин

и профессиональных модулей

Протокол № ____ от «____» _______ 20___

Председатель ЦМК_____________/Л.И. Зенкина/

ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

на выполнение ЛР № _3_

Специальность: 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ПМ.02 Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных предприятий

МДК.02.01. Монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций

Оцениваемые компетенции: ПК 2.1; ПК 2. 2;  ПК 2.3;  ОК 1- ОК 8: ЛР1-ЛР17.

Время выполнения задания: 2 часа

Тема: Коммутационные аппараты: разъединители, выключатели и короткозамыкатели.

Наименование работы: «Изучение устройства разъединителей».

Цель работы:Закрепить теоретические знания,освоить методику проверки и испытание силового трансформатора при вводе в эксплуатацию.

Приобретаемые умения и навыки на практике:

уметь:

-	рассчитывать нагрузки и потери энергии в электрических сетях;

-	рассчитывать разомкнутые и замкнутые сети, токи короткого замыкания, заземляющие устройства;

- безопасно выполнять монтажные работы, в том числе на высоте,

знать:

- сведения о производстве, передаче и распределении электрической энергии;

- технические характеристики проводов, кабелей и методику их выбора для внутренних проводок и кабельных линий;

-	методику выбора схем типовых районных и потребительских трансформаторных подстанций, схем защиты высоковольтных и низковольтных линий;

-	правила утилизации и ликвидации отходов электрического хозяйства.

Оснащенность рабочего места:  Задание на работу, методические указания, приборы и аппараты, электрический  инструмент, материалы, провода.

Техника безопасности при выполнении работы:1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать только исправный и  по назначению.

3. Рабочее место держать в чистоте.

Литература: Основная литература Кудрин Б.И. , Жилин Б. В. , Титова Г. Р.Системы электроснабжения городов и промышленных предприятий, Изд-во Академия,-2019г.

Кудрин Б.И.  Электроснабжение, Изд-во Академия,-2019г.

Кудрин Б.И. , Минеев А. Р.Электрооборудование промышленности, Изд-во Академия,-2019г.

Балаков Ю.Н., МисрихановМ.Ш., Шунтов А.В.Проектирование схем электроустановок, Изд-во МЭИ, 2018г.

Шеховцов В.П. Расчет и проектирование схем электроснабжения, Изд-во ИНФРА, 2019г.

Лещинская Т.Б., Белов СИ. Электроснабжение сельского хозяйства. -М.: ЦУМКпоССО, 2018г.

Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Технология электромонтажных работ. Издание второе, исправленное, Изд-во Москва, 2019г.

Дополнительная литература:1.В.М.Нестеренко, А.М.Мысьянов «Технология электромонтажных работ».-М.: Академия, 2016г.

2.В.М.Нестеренко, А.М.Мысьянов «Технология электромонтажных работ».-М.: Академия, 2016г.

Последовательность выполнения  работы: 1. – Ознакомиться  с  заданием  и  методическими  указаниями  к  работе.   2. – Знать принцип  устройства оборудования,проверка и испытание силового трансформатора при вводе в эксплуатацию. 3. – Вычертить схемы необходимые и их соединения в схеме. 4. – определить объемы и сроки Т.О и Т.Р составить график5. – Составить отчет о работе.

Содержание отчета:   1. – Наименование работы.  2. – Цель работы. 3. – Задание на работу. 4. – Паспортные и технические данные установок и приборов.  5. – Схема – эскиз пусковой и защитной аппаратуры. 6. Описание технологии выполнения работы  7. –Протоколы измерений и испытаний, графики . 8. – Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы и задания.

1.Какие требования предъявляются к монтажу силовых трансформаторов?

2.Пересислите все операции проводимые при испытании силовых трансформаторов?

Преподаватель ________________

Рассмотрено и  утверждено

на заседании ЦМК

Электротехнических дисциплин

и профессиональных модулей

Протокол № ____ от «____» _______ 20___

Председатель ЦМК_____________/Л.И. Зенкина/

ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

на выполнение ЛР № _4_

Специальность: 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ПМ.02 Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных предприятий

МДК.02.01. Монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций

Оцениваемые компетенции: ПК 2.1; ПК 2. 2;  ПК 2.3;  ОК 1- ОК 8: ЛР1-ЛР17.

Время выполнения задания: 2 часа

Тема:Распределительные устройства на подстанции до 35кВ.

Наименование работы: «Изучение выключателей нагрузки и приводов к ним».

Цель работы:Закрепить теоретические знания,освоить методику проверки и испытание силового трансформатора при вводе в эксплуатацию.

Приобретаемые умения и навыки на практике:

уметь:

-	рассчитывать нагрузки и потери энергии в электрических сетях;

-	рассчитывать разомкнутые и замкнутые сети, токи короткого замыкания, заземляющие устройства;

- безопасно выполнять монтажные работы, в том числе на высоте,

знать:

- сведения о производстве, передаче и распределении электрической энергии;

- технические характеристики проводов, кабелей и методику их выбора для внутренних проводок и кабельных линий;

-	методику выбора схем типовых районных и потребительских трансформаторных подстанций, схем защиты высоковольтных и низковольтных линий;

-	правила утилизации и ликвидации отходов электрического хозяйства.

Оснащенность рабочего места:  Задание на работу, методические указания, приборы и аппараты, электрический  инструмент, материалы, провода.

Техника безопасности при выполнении работы:1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать только исправный и  по назначению.

3. Рабочее место держать в чистоте.

Литература: Основная литература Кудрин Б.И. , Жилин Б. В. , Титова Г. Р.Системы электроснабжения городов и промышленных предприятий, Изд-во Академия,-2019г.

Кудрин Б.И.  Электроснабжение, Изд-во Академия,-2019г.

Кудрин Б.И. , Минеев А. Р.Электрооборудование промышленности, Изд-во Академия,-2019г.

Балаков Ю.Н., МисрихановМ.Ш., Шунтов А.В.Проектирование схем электроустановок, Изд-во МЭИ, 2018г.

Шеховцов В.П. Расчет и проектирование схем электроснабжения, Изд-во ИНФРА, 2019г.

Лещинская Т.Б., Белов СИ. Электроснабжение сельского хозяйства. -М.: ЦУМКпоССО, 2018г.

Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Технология электромонтажных работ. Издание второе, исправленное, Изд-во Москва, 2019г.

Дополнительная литература:1.В.М.Нестеренко, А.М.Мысьянов «Технология электромонтажных работ».-М.: Академия, 2016г.

2.В.М.Нестеренко, А.М.Мысьянов «Технология электромонтажных работ».-М.: Академия, 2016г.

Последовательность выполнения  работы: 1. – Ознакомиться  с  заданием  и  методическими  указаниями  к  работе.   2. – Знать принцип  устройства оборудования,проверка и испытание силового трансформатора при вводе в эксплуатацию. 3. – Вычертить схемы необходимые и их соединения в схеме. 4. – определить объемы и сроки Т.О и Т.Р составить график5. – Составить отчет о работе.

Содержание отчета:   1. – Наименование работы.  2. – Цель работы. 3. – Задание на работу. 4. – Паспортные и технические данные установок и приборов.  5. – Схема – эскиз пусковой и защитной аппаратуры. 6. Описание технологии выполнения работы  7. –Протоколы измерений и испытаний, графики . 8. – Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы и задания.

1.Какие требования предъявляются к монтажу силовых трансформаторов?

2.Пересислите все операции проводимые при испытании силовых трансформаторов?

Преподаватель ________________

Рассмотрено и  утверждено

на заседании ЦМК

Электротехнических дисциплин

и профессиональных модулей

Протокол № ____ от «____» _______ 20___

Председатель ЦМК_____________/Л.И. Зенкина/

ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

на выполнение ЛР № _5_

Специальность: 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ПМ.02 Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных предприятий

МДК.02.01. Монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций

Оцениваемые компетенции: ПК 2.1; ПК 2. 2;  ПК 2.3;  ОК 1- ОК 8: ЛР1-ЛР17.

Время выполнения задания: 2 часа

Тема:Устройство и схемы включения измерительных трансформаторов.

Наименование работы: «Исследование различных схем включения трансформаторов тока».

Цель работы:Закрепить теоретические знания,освоить методику проверки и испытание силового трансформатора при вводе в эксплуатацию.

Приобретаемые умения и навыки на практике:

уметь:

-	рассчитывать нагрузки и потери энергии в электрических сетях;

-	рассчитывать разомкнутые и замкнутые сети, токи короткого замыкания, заземляющие устройства;

- безопасно выполнять монтажные работы, в том числе на высоте,

знать:

- сведения о производстве, передаче и распределении электрической энергии;

- технические характеристики проводов, кабелей и методику их выбора для внутренних проводок и кабельных линий;

-	методику выбора схем типовых районных и потребительских трансформаторных подстанций, схем защиты высоковольтных и низковольтных линий;

-	правила утилизации и ликвидации отходов электрического хозяйства.

Оснащенность рабочего места:  Задание на работу, методические указания, приборы и аппараты, электрический  инструмент, материалы, провода.

Техника безопасности при выполнении работы:1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать только исправный и  по назначению.

3. Рабочее место держать в чистоте.

Литература: Основная литература Кудрин Б.И. , Жилин Б. В. , Титова Г. Р.Системы электроснабжения городов и промышленных предприятий, Изд-во Академия,-2019г.

Кудрин Б.И.  Электроснабжение, Изд-во Академия,-2019г.

Кудрин Б.И. , Минеев А. Р.Электрооборудование промышленности, Изд-во Академия,-2019г.

Балаков Ю.Н., МисрихановМ.Ш., Шунтов А.В.Проектирование схем электроустановок, Изд-во МЭИ, 2018г.

Шеховцов В.П. Расчет и проектирование схем электроснабжения, Изд-во ИНФРА, 2019г.

Лещинская Т.Б., Белов СИ. Электроснабжение сельского хозяйства. -М.: ЦУМКпоССО, 2018г.

Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Технология электромонтажных работ. Издание второе, исправленное, Изд-во Москва, 2019г.

Дополнительная литература:1.В.М.Нестеренко, А.М.Мысьянов «Технология электромонтажных работ».-М.: Академия, 2016г.

2.В.М.Нестеренко, А.М.Мысьянов «Технология электромонтажных работ».-М.: Академия, 2016г.

Последовательность выполнения  работы: 1. – Ознакомиться  с  заданием  и  методическими  указаниями  к  работе.   2. – Знать принцип  устройства оборудования,проверка и испытание силового трансформатора при вводе в эксплуатацию. 3. – Вычертить схемы необходимые и их соединения в схеме. 4. – определить объемы и сроки Т.О и Т.Р составить график5. – Составить отчет о работе.

Содержание отчета:   1. – Наименование работы.  2. – Цель работы. 3. – Задание на работу. 4. – Паспортные и технические данные установок и приборов.  5. – Схема – эскиз пусковой и защитной аппаратуры. 6. Описание технологии выполнения работы  7. –Протоколы измерений и испытаний, графики . 8. – Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы и задания.

1.Какие требования предъявляются к монтажу силовых трансформаторов?

2.Пересислите все операции проводимые при испытании силовых трансформаторов?

Преподаватель ________________

Рассмотрено и  утверждено

на заседании ЦМК

Электротехнических дисциплин

и профессиональных модулей

Протокол № ____ от «____» _______ 20___

Председатель ЦМК_____________/Л.И. Зенкина/

ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

на выполнение ЛР № _6_

Специальность: 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ПМ.02 Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных предприятий

МДК.02.01. Монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций

Оцениваемые компетенции: ПК 2.1; ПК 2. 2;  ПК 2.3;  ОК 1- ОК 8: ЛР1-ЛР17.

Время выполнения задания: 2 часа

Тема:Первая помощь при поражении электрическим током.

Наименование работы: «Оказание первой доврачебной помощи».

Цель работы:Закрепить теоретические знания,освоить методику проверки и испытание силового трансформатора при вводе в эксплуатацию.

Приобретаемые умения и навыки на практике:

уметь:

-	рассчитывать нагрузки и потери энергии в электрических сетях;

-	рассчитывать разомкнутые и замкнутые сети, токи короткого замыкания, заземляющие устройства;

- безопасно выполнять монтажные работы, в том числе на высоте,

знать:

- сведения о производстве, передаче и распределении электрической энергии;

- технические характеристики проводов, кабелей и методику их выбора для внутренних проводок и кабельных линий;

-	методику выбора схем типовых районных и потребительских трансформаторных подстанций, схем защиты высоковольтных и низковольтных линий;

-	правила утилизации и ликвидации отходов электрического хозяйства.

Оснащенность рабочего места:  Задание на работу, методические указания, приборы и аппараты, электрический  инструмент, материалы, провода.

Техника безопасности при выполнении работы:1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать только исправный и  по назначению.

3. Рабочее место держать в чистоте.

Литература: Основная литература Кудрин Б.И. , Жилин Б. В. , Титова Г. Р.Системы электроснабжения городов и промышленных предприятий, Изд-во Академия,-2019г.

Кудрин Б.И.  Электроснабжение, Изд-во Академия,-2019г.

Кудрин Б.И. , Минеев А. Р.Электрооборудование промышленности, Изд-во Академия,-2019г.

Балаков Ю.Н., МисрихановМ.Ш., Шунтов А.В.Проектирование схем электроустановок, Изд-во МЭИ, 2018г.

Шеховцов В.П. Расчет и проектирование схем электроснабжения, Изд-во ИНФРА, 2019г.

Лещинская Т.Б., Белов СИ. Электроснабжение сельского хозяйства. -М.: ЦУМКпоССО, 2018г.

Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Технология электромонтажных работ. Издание второе, исправленное, Изд-во Москва, 2019г.

Дополнительная литература:1.В.М.Нестеренко, А.М.Мысьянов «Технология электромонтажных работ».-М.: Академия, 2016г.

2.В.М.Нестеренко, А.М.Мысьянов «Технология электромонтажных работ».-М.: Академия, 2016г.

Последовательность выполнения  работы: 1. – Ознакомиться  с  заданием  и  методическими  указаниями  к  работе.   2. – Знать принцип  устройства оборудования,проверка и испытание силового трансформатора при вводе в эксплуатацию. 3. – Вычертить схемы необходимые и их соединения в схеме. 4. – определить объемы и сроки Т.О и Т.Р составить график5. – Составить отчет о работе.

Содержание отчета:   1. – Наименование работы.  2. – Цель работы. 3. – Задание на работу. 4. – Паспортные и технические данные установок и приборов.  5. – Схема – эскиз пусковой и защитной аппаратуры. 6. Описание технологии выполнения работы  7. –Протоколы измерений и испытаний, графики . 8. – Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы и задания.

1.Какие требования предъявляются к монтажу силовых трансформаторов?

2.Пересислите все операции проводимые при испытании силовых трансформаторов?

Преподаватель ________________

Рассмотрено и  утверждено

на заседании ЦМК

Электротехнических дисциплин

и профессиональных модулей

Протокол № ____ от «____» _______ 20___

Председатель ЦМК_____________/Л.И. Зенкина/

ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

на выполнение ПР № _1_

Специальность: 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ПМ.02 Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных предприятий

МДК.02.02. Эксплуатация систем электроснабжения сельскохозяйственных организаций

Оцениваемые компетенции: ПК 2.1; ПК 2. 2;  ПК 2.3;  ОК 1- ОК 8: ЛР1-ЛР17.

Время выполнения задания: 2 часа

Тема: «Технология монтажа воздушных линий электропередач».

Наименование работы: «Выбор сечения проводов ВЛ по допустимому току (нагреву)».

Цель работы: Освоить методику расчета сечения проводов ВЛ.

Приобретаемые умения и навыки на практике:

уметь:

-	рассчитывать нагрузки и потери энергии в электрических сетях;

-	рассчитывать разомкнутые и замкнутые сети, токи короткого замыкания, заземляющие устройства;

- безопасно выполнять монтажные работы, в том числе на высоте,

знать:

- сведения о производстве, передаче и распределении электрической энергии;

- технические характеристики проводов, кабелей и методику их выбора для внутренних проводок и кабельных линий;

-	методику выбора схем типовых районных и потребительских трансформаторных подстанций, схем защиты высоковольтных и низковольтных линий;

-	правила утилизации и ликвидации отходов электрического хозяйства.

Оснащенность рабочего места:  Задание на работу, методические указания, приборы и аппараты, электрический  инструмент, материалы, провода.

Техника безопасности при выполнении работы: 1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать только исправный и  по назначению.

3. Рабочее место держать в чистоте.

Литература: Основная литература Кудрин Б.И. , Жилин Б. В. , Титова Г. Р.Системы электроснабжения городов и промышленных предприятий, Изд-во Академия,-2019г.

Кудрин Б.И.  Электроснабжение, Изд-во Академия,-2019г.

Кудрин Б.И. , Минеев А. Р.Электрооборудование промышленности, Изд-во Академия,-2019г.

Балаков Ю.Н., МисрихановМ.Ш., Шунтов А.В.Проектирование схем электроустановок, Изд-во МЭИ, 2018г.

Шеховцов В.П. Расчет и проектирование схем электроснабжения, Изд-во ИНФРА, 2019г.

Лещинская Т.Б., Белов СИ. Электроснабжение сельского хозяйства. -М.: ЦУМКпоССО, 2018г.

Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Технология электромонтажных работ. Издание второе, исправленное, Изд-во Москва, 2019г.

Дополнительная литература: 1. В.М.Нестеренко, А.М.Мысьянов «Технология электромонтажных работ».-М.: Академия, 2016г.

2.В.М.Нестеренко, А.М.Мысьянов «Технология электромонтажных работ».-М.: Академия, 2016г.

Последовательность выполнения  работы: 1. – Ознакомиться  с  заданием  и  методическими  указаниями  к  работе.   2. – Знать принцип  устройства аппаратуры по типовому проекту. 3. – Вычертить схемы аппаратуры и их соединения в схеме. 4. – определить объемы и сроки Т.О и Т.Р составить график5. – Составить отчет о работе.

Содержание отчета:   1. – Наименование работы.  2. – Цель работы. 3. – Задание на работу. 4. – Паспортные и технические данные установок и приборов.  5. – Схема – эскиз пусковой и защитной аппаратуры. 6. Описание технологии выполнения работы  7. –Протоколы измерений и испытаний, графики . 8. – Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы и задания.

1. В чем заключается организация и оснащение рабочего места электромонтажника?

2. Проверка электрического инструмента?

3. Перечислите какими бывают крепления?

Преподаватель ________________

Рассмотрено и  утверждено

на заседании ЦМК

Электротехнических дисциплин

и профессиональных модулей

Протокол № ____ от «____» _______ 20___

Председатель ЦМК_____________/Л.И. Зенкина/

ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

на выполнение ПР № _2_

Специальность: 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ПМ.02 Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных предприятий

МДК.02.02. Эксплуатация систем электроснабжения сельскохозяйственных организаций

Оцениваемые компетенции: ПК 2.1; ПК 2. 2;  ПК 2.3;  ОК 1- ОК 8: ЛР1-ЛР17.

Время выполнения задания: 2 часа

Тема: «Технология монтажа воздушных линий электропередач».

Наименование работы: «Проверка выбранного сечения кабеля по допустимой потере напряжения».

Цель работы: Освоить методику проверки кабеля по допустимой потере напряжения.

Приобретаемые умения и навыки на практике:

уметь:

-	рассчитывать нагрузки и потери энергии в электрических сетях;

-	рассчитывать разомкнутые и замкнутые сети, токи короткого замыкания, заземляющие устройства;

- безопасно выполнять монтажные работы, в том числе на высоте,

знать:

- сведения о производстве, передаче и распределении электрической энергии;

- технические характеристики проводов, кабелей и методику их выбора для внутренних проводок и кабельных линий;

-	методику выбора схем типовых районных и потребительских трансформаторных подстанций, схем защиты высоковольтных и низковольтных линий;

-	правила утилизации и ликвидации отходов электрического хозяйства.

Оснащенность рабочего места:  Задание на работу, методические указания, приборы и аппараты, электрический  инструмент, материалы, провода.

Техника безопасности при выполнении работы: 1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать только исправный и  по назначению.

3. Рабочее место держать в чистоте.

Литература: Основная литература Кудрин Б.И. , Жилин Б. В. , Титова Г. Р.Системы электроснабжения городов и промышленных предприятий, Изд-во Академия,-2019г.

Кудрин Б.И.  Электроснабжение, Изд-во Академия,-2019г.

Кудрин Б.И. , Минеев А. Р.Электрооборудование промышленности, Изд-во Академия,-2019г.

Балаков Ю.Н., МисрихановМ.Ш., Шунтов А.В.Проектирование схем электроустановок, Изд-во МЭИ, 2018г.

Шеховцов В.П. Расчет и проектирование схем электроснабжения, Изд-во ИНФРА, 2019г.

Лещинская Т.Б., Белов СИ. Электроснабжение сельского хозяйства. -М.: ЦУМКпоССО, 2018г.

Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Технология электромонтажных работ. Издание второе, исправленное, Изд-во Москва, 2019г.

Дополнительная литература: 1. В.М.Нестеренко, А.М.Мысьянов «Технология электромонтажных работ».-М.: Академия, 2016г.

2.В.М.Нестеренко, А.М.Мысьянов «Технология электромонтажных работ».-М.: Академия, 2016г.

Последовательность выполнения  работы: 1. – Ознакомиться  с  заданием  и  методическими  указаниями  к  работе.   2. – Знать принцип  устройства оборудования по типовому проекту. 3. – Вычертить схемы необходимые и их соединения в схеме. 4. – определить объемы и сроки Т.О и Т.Р составить график5. – Составить отчет о работе.

Содержание отчета:   1. – Наименование работы.  2. – Цель работы. 3. – Задание на работу. 4. – Паспортные и технические данные установок и приборов.  5. – Схема – эскиз пусковой и защитной аппаратуры. 6. Описание технологии выполнения работы  7. –Протоколы измерений и испытаний, графики . 8. – Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы и задания.

1. Какие требования предъявляются к монтажу  ввода в здание?

2. Назовите нормируемые габаритные размеры при устройстве ответвлений от ВЛ и воздушных вводов?

3. Опишите правила ввода в здание заземляющих проводников?

Преподаватель ________________

Рассмотрено и  утверждено

на заседании ЦМК

Электротехнических дисциплин

и профессиональных модулей

Протокол № ____ от «____» _______ 20___

Председатель ЦМК_____________/Л.И. Зенкина/

ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

на выполнение ПР № _3_

Специальность: 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ПМ.02 Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных предприятий

МДК.02.02. Эксплуатация систем электроснабжения сельскохозяйственных организаций

Оцениваемые компетенции: ПК 2.1; ПК 2. 2;  ПК 2.3;  ОК 1- ОК 8: ЛР1-ЛР17.

Время выполнения задания: 2 часа

Тема: «Технология монтажа воздушных линий электропередач».

Наименование работы: «Выбор сечения кабеля по экономической плотности тока».

Цель работы: Освоить методику выбора сечения проводов ВЛ.

Приобретаемые умения и навыки на практике:

уметь:

-	рассчитывать нагрузки и потери энергии в электрических сетях;

-	рассчитывать разомкнутые и замкнутые сети, токи короткого замыкания, заземляющие устройства;

- безопасно выполнять монтажные работы, в том числе на высоте,

знать:

- сведения о производстве, передаче и распределении электрической энергии;

- технические характеристики проводов, кабелей и методику их выбора для внутренних проводок и кабельных линий;

-	методику выбора схем типовых районных и потребительских трансформаторных подстанций, схем защиты высоковольтных и низковольтных линий;

-	правила утилизации и ликвидации отходов электрического хозяйства.

Оснащенность рабочего места:  Задание на работу, методические указания, приборы и аппараты, электрический  инструмент, материалы, провода.

Техника безопасности при выполнении работы: 1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать только исправный и  по назначению.

3. Рабочее место держать в чистоте.

Литература: Основная литература Кудрин Б.И. , Жилин Б. В. , Титова Г. Р.Системы электроснабжения городов и промышленных предприятий, Изд-во Академия,-2019г.

Кудрин Б.И.  Электроснабжение, Изд-во Академия,-2019г.

Кудрин Б.И. , Минеев А. Р.Электрооборудование промышленности, Изд-во Академия,-2019г.

Балаков Ю.Н., МисрихановМ.Ш., Шунтов А.В.Проектирование схем электроустановок, Изд-во МЭИ, 2018г.

Шеховцов В.П. Расчет и проектирование схем электроснабжения, Изд-во ИНФРА, 2019г.

Лещинская Т.Б., Белов СИ. Электроснабжение сельского хозяйства. -М.: ЦУМКпоССО, 2018г.

Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Технология электромонтажных работ. Издание второе, исправленное, Изд-во Москва, 2019г.

Дополнительная литература: 1. В.М.Нестеренко, А.М.Мысьянов «Технология электромонтажных работ».-М.: Академия, 2016г.

2.В.М.Нестеренко, А.М.Мысьянов «Технология электромонтажных работ».-М.: Академия, 2016г.

Последовательность выполнения  работы: 1. – Ознакомиться  с  заданием  и  методическими  указаниями  к  работе.   2. – Знать принцип  устройства оборудования ,освоить методику выполнения монтажа заземляющих устройств. 3. – Вычертить схемы необходимые и их соединения в схеме. 4. – определить объемы и сроки Т.О и Т.Р составить график5. – Составить отчет о работе.

Содержание отчета:   1. – Наименование работы.  2. – Цель работы. 3. – Задание на работу. 4. – Паспортные и технические данные установок и приборов.  5. – Схема – эскиз пусковой и защитной аппаратуры. 6. Описание технологии выполнения работы  7. –Протоколы измерений и испытаний, графики . 8. – Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы и задания.

1.Опишите требования ПУЭ к заземлению электроустановок?

2.Как выполняется монтаж внутренней заземляющей сети?

Преподаватель ________________

Рассмотрено и  утверждено

на заседании ЦМК

Электротехнических дисциплин

и профессиональных модулей

Протокол № ____ от «____» _______ 20___

Председатель ЦМК_____________/Л.И. Зенкина/

ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

на выполнение ПР № _4_

Специальность: 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ПМ.02 Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных предприятий

МДК.02.02. Эксплуатация систем электроснабжения сельскохозяйственных организаций

Оцениваемые компетенции: ПК 2.1; ПК 2. 2;  ПК 2.3;  ОК 1- ОК 8: ЛР1-ЛР17.

Время выполнения задания: 2 часа

Тема: Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных организаций.

Наименование работы: «Выполнение и монтаж кабельных линий».

Цель работы: Закрепить теоретические знания,освоить методику выполнения и монтаж кабельных линий.

Приобретаемые умения и навыки на практике:

уметь:

-	рассчитывать нагрузки и потери энергии в электрических сетях;

-	рассчитывать разомкнутые и замкнутые сети, токи короткого замыкания, заземляющие устройства;

- безопасно выполнять монтажные работы, в том числе на высоте,

знать:

- сведения о производстве, передаче и распределении электрической энергии;

- технические характеристики проводов, кабелей и методику их выбора для внутренних проводок и кабельных линий;

-	методику выбора схем типовых районных и потребительских трансформаторных подстанций, схем защиты высоковольтных и низковольтных линий;

-	правила утилизации и ликвидации отходов электрического хозяйства.

Оснащенность рабочего места:  Задание на работу, методические указания, приборы и аппараты, электрический  инструмент, материалы, провода.

Техника безопасности при выполнении работы: 1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать только исправный и  по назначению.

3. Рабочее место держать в чистоте.

Литература: Основная литература Кудрин Б.И. , Жилин Б. В. , Титова Г. Р.Системы электроснабжения городов и промышленных предприятий, Изд-во Академия,-2019г.

Кудрин Б.И.  Электроснабжение, Изд-во Академия,-2019г.

Кудрин Б.И. , Минеев А. Р.Электрооборудование промышленности, Изд-во Академия,-2019г.

Балаков Ю.Н., МисрихановМ.Ш., Шунтов А.В.Проектирование схем электроустановок, Изд-во МЭИ, 2018г.

Шеховцов В.П. Расчет и проектирование схем электроснабжения, Изд-во ИНФРА, 2019г.

Лещинская Т.Б., Белов СИ. Электроснабжение сельского хозяйства. -М.: ЦУМКпоССО, 2018г.

Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Технология электромонтажных работ. Издание второе, исправленное, Изд-во Москва, 2019г.

Дополнительная литература: 1. В.М.Нестеренко, А.М.Мысьянов «Технология электромонтажных работ».-М.: Академия, 2016г.

2.В.М.Нестеренко, А.М.Мысьянов «Технология электромонтажных работ».-М.: Академия, 2016г.

Последовательность выполнения  работы: 1. – Ознакомиться  с  заданием  и  методическими  указаниями  к  работе.   2. – Знать принцип  устройства оборудования ,освоить методику выполнения монтажа заземляющих устройств. 3. – Вычертить схемы необходимые и их соединения в схеме. 4. – определить объемы и сроки Т.О и Т.Р составить график5. – Составить отчет о работе.

Содержание отчета:   1. – Наименование работы.  2. – Цель работы. 3. – Задание на работу. 4. – Паспортные и технические данные установок и приборов.  5. – Схема – эскиз пусковой и защитной аппаратуры. 6. Описание технологии выполнения работы  7. –Протоколы измерений и испытаний, графики . 8. – Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы и задания.

1.Опишите способы механизированной раскатки кабелей ?

2.Как выполняется монтаж кабельной линии?

Преподаватель ________________

Рассмотрено и  утверждено

на заседании ЦМК

Электротехнических дисциплин

и профессиональных модулей

Протокол № ____ от «____» _______ 20___

Председатель ЦМК_____________/Л.И. Зенкина/

ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ

Ж

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

на выполнение ПР № _5_

Специальность: 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ПМ.02 Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных предприятий

МДК.02.02. Эксплуатация систем электроснабжения сельскохозяйственных организаций

Оцениваемые компетенции: ПК 2.1; ПК 2. 2;  ПК 2.3;  ОК 1- ОК 8: ЛР1-ЛР17.

Время выполнения задания: 2 часа

Тема: Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных организаций.

Наименование работы: «Проведение осмотров воздушных  линии и определение мест повреждения».

Цель работы: Закрепить теоретические знания,освоить методику проведения осмотров воздушных  линии и определение мест повреждения.

Приобретаемые умения и навыки на практике:

уметь:

-	рассчитывать нагрузки и потери энергии в электрических сетях;

-	рассчитывать разомкнутые и замкнутые сети, токи короткого замыкания, заземляющие устройства;

- безопасно выполнять монтажные работы, в том числе на высоте,

знать:

- сведения о производстве, передаче и распределении электрической энергии;

- технические характеристики проводов, кабелей и методику их выбора для внутренних проводок и кабельных линий;

-	методику выбора схем типовых районных и потребительских трансформаторных подстанций, схем защиты высоковольтных и низковольтных линий;

-	правила утилизации и ликвидации отходов электрического хозяйства.

Оснащенность рабочего места:  Задание на работу, методические указания, приборы и аппараты, электрический  инструмент, материалы, провода.

Техника безопасности при выполнении работы: 1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать только исправный и  по назначению.

3. Рабочее место держать в чистоте.

Литература: Основная литература Кудрин Б.И. , Жилин Б. В. , Титова Г. Р.Системы электроснабжения городов и промышленных предприятий, Изд-во Академия,-2019г.

Кудрин Б.И.  Электроснабжение, Изд-во Академия,-2019г.

Кудрин Б.И. , Минеев А. Р.Электрооборудование промышленности, Изд-во Академия,-2019г.

Балаков Ю.Н., МисрихановМ.Ш., Шунтов А.В.Проектирование схем электроустановок, Изд-во МЭИ, 2018г.

Шеховцов В.П. Расчет и проектирование схем электроснабжения, Изд-во ИНФРА, 2019г.

Лещинская Т.Б., Белов СИ. Электроснабжение сельского хозяйства. -М.: ЦУМКпоССО, 2018г.

Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Технология электромонтажных работ. Издание второе, исправленное, Изд-во Москва, 2019г.

Дополнительная литература: 1. В.М.Нестеренко, А.М.Мысьянов «Технология электромонтажных работ».-М.: Академия, 2016г.

2.В.М.Нестеренко, А.М.Мысьянов «Технология электромонтажных работ».-М.: Академия, 2016г.

Последовательность выполнения  работы: 1. – Ознакомиться  с  заданием  и  методическими  указаниями  к  работе.   2. – Знать принцип  устройства оборудования, проведения осмотров воздушных  линии и определение мест повреждения. 3. – Вычертить схемы необходимые и их соединения в схеме. 4. – определить объемы и сроки Т.О и Т.Р составить график5. – Составить отчет о работе.

Содержание отчета:   1. – Наименование работы.  2. – Цель работы. 3. – Задание на работу. 4. – Паспортные и технические данные установок и приборов.  5. – Схема – эскиз пусковой и защитной аппаратуры. 6. Описание технологии выполнения работы  7. –Протоколы измерений и испытаний, графики . 8. – Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы и задания.

1.Какие требования предъявляются к монтажу ввода в здание?

2.Назовите нормируемые габаритные размеры при устройстве ответвлений от ВЛ и воздушных вводов?

Преподаватель ________________

Рассмотрено и  утверждено

на заседании ЦМК

Электротехнических дисциплин

и профессиональных модулей

Протокол № ____ от «____» _______ 20___

Председатель ЦМК_____________/Л.И. Зенкина/

ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

на выполнение ПР № _6_

Специальность: 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ПМ.02 Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных предприятий

МДК.02.02. Эксплуатация систем электроснабжения сельскохозяйственных организаций

Оцениваемые компетенции: ПК 2.1; ПК 2. 2;  ПК 2.3;  ОК 1- ОК 8: ЛР1-ЛР17.

Время выполнения задания: 2 часа

Тема: Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных организаций.

Наименование работы: «Проверка и испытание силового трансформатора при вводе в эксплуатацию ».

Цель работы: Закрепить теоретические знания,освоить методику проверки и испытание силового трансформатора при вводе в эксплуатацию.

Приобретаемые умения и навыки на практике:

уметь:

-	рассчитывать нагрузки и потери энергии в электрических сетях;

-	рассчитывать разомкнутые и замкнутые сети, токи короткого замыкания, заземляющие устройства;

- безопасно выполнять монтажные работы, в том числе на высоте,

знать:

- сведения о производстве, передаче и распределении электрической энергии;

- технические характеристики проводов, кабелей и методику их выбора для внутренних проводок и кабельных линий;

-	методику выбора схем типовых районных и потребительских трансформаторных подстанций, схем защиты высоковольтных и низковольтных линий;

-	правила утилизации и ликвидации отходов электрического хозяйства.

Оснащенность рабочего места:  Задание на работу, методические указания, приборы и аппараты, электрический  инструмент, материалы, провода.

Техника безопасности при выполнении работы: 1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать только исправный и  по назначению.

3. Рабочее место держать в чистоте.

Литература: Основная литература Кудрин Б.И. , Жилин Б. В. , Титова Г. Р.Системы электроснабжения городов и промышленных предприятий, Изд-во Академия,-2019г.

Кудрин Б.И.  Электроснабжение, Изд-во Академия,-2019г.

Кудрин Б.И. , Минеев А. Р.Электрооборудование промышленности, Изд-во Академия,-2019г.

Балаков Ю.Н., МисрихановМ.Ш., Шунтов А.В.Проектирование схем электроустановок, Изд-во МЭИ, 2018г.

Шеховцов В.П. Расчет и проектирование схем электроснабжения, Изд-во ИНФРА, 2019г.

Лещинская Т.Б., Белов СИ. Электроснабжение сельского хозяйства. -М.: ЦУМКпоССО, 2018г.

Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Технология электромонтажных работ. Издание второе, исправленное, Изд-во Москва, 2019г.

Дополнительная литература: 1. В.М.Нестеренко, А.М.Мысьянов «Технология электромонтажных работ».-М.: Академия, 2016г.

2.В.М.Нестеренко, А.М.Мысьянов «Технология электромонтажных работ».-М.: Академия, 2016г.

Последовательность выполнения  работы: 1. – Ознакомиться  с  заданием  и  методическими  указаниями  к  работе.   2. – Знать принцип  устройства оборудования, проверка и испытание силового трансформатора при вводе в эксплуатацию. 3. – Вычертить схемы необходимые и их соединения в схеме. 4. – определить объемы и сроки Т.О и Т.Р составить график5. – Составить отчет о работе.

Содержание отчета:   1. – Наименование работы.  2. – Цель работы. 3. – Задание на работу. 4. – Паспортные и технические данные установок и приборов.  5. – Схема – эскиз пусковой и защитной аппаратуры. 6. Описание технологии выполнения работы  7. –Протоколы измерений и испытаний, графики . 8. – Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы и задания.

1.Какие требования предъявляются к монтажу силовых трансформаторов?

2.Пересислите все операции проводимые при испытании силовых трансформаторов?

Преподаватель ________________

Рассмотрено и  утверждено

на заседании ЦМК

Электротехнических дисциплин

и профессиональных модулей

Протокол № ____ от «____» _______ 20___

Председатель ЦМК_____________/Л.И. Зенкина/

ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

на выполнение ПР № _7_

Специальность: 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ПМ.02 Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных предприятий

МДК.02.02. Эксплуатация систем электроснабжения сельскохозяйственных организаций

Оцениваемые компетенции: ПК 2.1; ПК 2. 2;  ПК 2.3;  ОК 1- ОК 8: ЛР1-ЛР17.

Время выполнения задания: 2 часа

Тема: Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных организаций.

Наименование работы: «Проверка и испытание силового трансформатора при вводе в эксплуатацию ».

Цель работы: Закрепить теоретические знания,освоить методику проверки и испытание силового трансформатора при вводе в эксплуатацию.

Приобретаемые умения и навыки на практике:

уметь:

-	рассчитывать нагрузки и потери энергии в электрических сетях;

-	рассчитывать разомкнутые и замкнутые сети, токи короткого замыкания, заземляющие устройства;

- безопасно выполнять монтажные работы, в том числе на высоте,

знать:

- сведения о производстве, передаче и распределении электрической энергии;

- технические характеристики проводов, кабелей и методику их выбора для внутренних проводок и кабельных линий;

-	методику выбора схем типовых районных и потребительских трансформаторных подстанций, схем защиты высоковольтных и низковольтных линий;

-	правила утилизации и ликвидации отходов электрического хозяйства.

Оснащенность рабочего места:  Задание на работу, методические указания, приборы и аппараты, электрический  инструмент, материалы, провода.

Техника безопасности при выполнении работы: 1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать только исправный и  по назначению.

3. Рабочее место держать в чистоте.

Литература: Основная литература Кудрин Б.И. , Жилин Б. В. , Титова Г. Р.Системы электроснабжения городов и промышленных предприятий, Изд-во Академия,-2019г.

Кудрин Б.И.  Электроснабжение, Изд-во Академия,-2019г.

Кудрин Б.И. , Минеев А. Р.Электрооборудование промышленности, Изд-во Академия,-2019г.

Балаков Ю.Н., МисрихановМ.Ш., Шунтов А.В.Проектирование схем электроустановок, Изд-во МЭИ, 2018г.

Шеховцов В.П. Расчет и проектирование схем электроснабжения, Изд-во ИНФРА, 2019г.

Лещинская Т.Б., Белов СИ. Электроснабжение сельского хозяйства. -М.: ЦУМКпоССО, 2018г.

Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Технология электромонтажных работ. Издание второе, исправленное, Изд-во Москва, 2019г.

Дополнительная литература: 1. В.М.Нестеренко, А.М.Мысьянов «Технология электромонтажных работ».-М.: Академия, 2016г.

2.В.М.Нестеренко, А.М.Мысьянов «Технология электромонтажных работ».-М.: Академия, 2016г.

Последовательность выполнения  работы: 1. – Ознакомиться  с  заданием  и  методическими  указаниями  к  работе.   2. – Знать принцип  устройства оборудования, проверка и испытание силового трансформатора при вводе в эксплуатацию. 3. – Вычертить схемы необходимые и их соединения в схеме. 4. – определить объемы и сроки Т.О и Т.Р составить график5. – Составить отчет о работе.

Содержание отчета:   1. – Наименование работы.  2. – Цель работы. 3. – Задание на работу. 4. – Паспортные и технические данные установок и приборов.  5. – Схема – эскиз пусковой и защитной аппаратуры. 6. Описание технологии выполнения работы  7. –Протоколы измерений и испытаний, графики . 8. – Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы и задания.

1.Какие требования предъявляются к монтажу силовых трансформаторов?

2.Пересислите все операции проводимые при испытании силовых трансформаторов?

Преподаватель ________________

Рассмотрено и  утверждено

на заседании ЦМК

Электротехнических дисциплин

и профессиональных модулей

Протокол № ____ от «____» _______ 20___

Председатель ЦМК_____________/Л.И. Зенкина/

ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

на выполнение ПР № _8_

Специальность: 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ПМ.02 Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных предприятий

МДК.02.02. Эксплуатация систем электроснабжения сельскохозяйственных организаций

Оцениваемые компетенции: ПК 2.1; ПК 2. 2;  ПК 2.3;  ОК 1- ОК 8: ЛР1-ЛР17.

Время выполнения задания: 2 часа

Тема: Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных организаций.

Наименование работы: «Проверка и испытание силового трансформатора при вводе в эксплуатацию ».

Цель работы: Закрепить теоретические знания,освоить методику проверки и испытание силового трансформатора при вводе в эксплуатацию.

Приобретаемые умения и навыки на практике:

уметь:

-	рассчитывать нагрузки и потери энергии в электрических сетях;

-	рассчитывать разомкнутые и замкнутые сети, токи короткого замыкания, заземляющие устройства;

- безопасно выполнять монтажные работы, в том числе на высоте,

знать:

- сведения о производстве, передаче и распределении электрической энергии;

- технические характеристики проводов, кабелей и методику их выбора для внутренних проводок и кабельных линий;

-	методику выбора схем типовых районных и потребительских трансформаторных подстанций, схем защиты высоковольтных и низковольтных линий;

-	правила утилизации и ликвидации отходов электрического хозяйства.

Оснащенность рабочего места:  Задание на работу, методические указания, приборы и аппараты, электрический  инструмент, материалы, провода.

Техника безопасности при выполнении работы: 1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать только исправный и  по назначению.

3. Рабочее место держать в чистоте.

Литература: Основная литература Кудрин Б.И. , Жилин Б. В. , Титова Г. Р.Системы электроснабжения городов и промышленных предприятий, Изд-во Академия,-2019г.

Кудрин Б.И.  Электроснабжение, Изд-во Академия,-2019г.

Кудрин Б.И. , Минеев А. Р.Электрооборудование промышленности, Изд-во Академия,-2019г.

Балаков Ю.Н., МисрихановМ.Ш., Шунтов А.В.Проектирование схем электроустановок, Изд-во МЭИ, 2018г.

Шеховцов В.П. Расчет и проектирование схем электроснабжения, Изд-во ИНФРА, 2019г.

Лещинская Т.Б., Белов СИ. Электроснабжение сельского хозяйства. -М.: ЦУМКпоССО, 2018г.

Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Технология электромонтажных работ. Издание второе, исправленное, Изд-во Москва, 2019г.

Дополнительная литература: 1. В.М.Нестеренко, А.М.Мысьянов «Технология электромонтажных работ».-М.: Академия, 2016г.

2.В.М.Нестеренко, А.М.Мысьянов «Технология электромонтажных работ».-М.: Академия, 2016г.

Последовательность выполнения  работы: 1. – Ознакомиться  с  заданием  и  методическими  указаниями  к  работе.   2. – Знать принцип  устройства оборудования, проверка и испытание силового трансформатора при вводе в эксплуатацию. 3. – Вычертить схемы необходимые и их соединения в схеме. 4. – определить объемы и сроки Т.О и Т.Р составить график5. – Составить отчет о работе.

Содержание отчета:   1. – Наименование работы.  2. – Цель работы. 3. – Задание на работу. 4. – Паспортные и технические данные установок и приборов.  5. – Схема – эскиз пусковой и защитной аппаратуры. 6. Описание технологии выполнения работы  7. –Протоколы измерений и испытаний, графики . 8. – Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы и задания.

1.Какие требования предъявляются к монтажу силовых трансформаторов?

2.Пересислите все операции проводимые при испытании силовых трансформаторов?

Преподаватель ________________

Рассмотрено и  утверждено

на заседании ЦМК

Электротехнических дисциплин

и профессиональных модулей

Протокол № ____ от «____» _______ 20___

Председатель ЦМК_____________/Л.И. Зенкина/

ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

на выполнение ПР № _9_

Специальность: 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ПМ.02 Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных предприятий

МДК.02.02. Эксплуатация систем электроснабжения сельскохозяйственных организаций

Оцениваемые компетенции: ПК 2.1; ПК 2. 2;  ПК 2.3;  ОК 1- ОК 8: ЛР1-ЛР17.

Время выполнения задания: 2 часа

Тема: Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных организаций.

Наименование работы: «Проверка и испытание силового трансформатора при вводе в эксплуатацию ».

Цель работы: Закрепить теоретические знания,освоить методику проверки и испытание силового трансформатора при вводе в эксплуатацию.

Приобретаемые умения и навыки на практике:

уметь:

-	рассчитывать нагрузки и потери энергии в электрических сетях;

-	рассчитывать разомкнутые и замкнутые сети, токи короткого замыкания, заземляющие устройства;

- безопасно выполнять монтажные работы, в том числе на высоте,

знать:

- сведения о производстве, передаче и распределении электрической энергии;

- технические характеристики проводов, кабелей и методику их выбора для внутренних проводок и кабельных линий;

-	методику выбора схем типовых районных и потребительских трансформаторных подстанций, схем защиты высоковольтных и низковольтных линий;

-	правила утилизации и ликвидации отходов электрического хозяйства.

Оснащенность рабочего места:  Задание на работу, методические указания, приборы и аппараты, электрический  инструмент, материалы, провода.

Техника безопасности при выполнении работы: 1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать только исправный и  по назначению.

3. Рабочее место держать в чистоте.

Литература: Основная литература Кудрин Б.И. , Жилин Б. В. , Титова Г. Р.Системы электроснабжения городов и промышленных предприятий, Изд-во Академия,-2019г.

Кудрин Б.И.  Электроснабжение, Изд-во Академия,-2019г.

Кудрин Б.И. , Минеев А. Р.Электрооборудование промышленности, Изд-во Академия,-2019г.

Балаков Ю.Н., МисрихановМ.Ш., Шунтов А.В.Проектирование схем электроустановок, Изд-во МЭИ, 2018г.

Шеховцов В.П. Расчет и проектирование схем электроснабжения, Изд-во ИНФРА, 2019г.

Лещинская Т.Б., Белов СИ. Электроснабжение сельского хозяйства. -М.: ЦУМКпоССО, 2018г.

Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Технология электромонтажных работ. Издание второе, исправленное, Изд-во Москва, 2019г.

Дополнительная литература: 1. В.М.Нестеренко, А.М.Мысьянов «Технология электромонтажных работ».-М.: Академия, 2016г.

2.В.М.Нестеренко, А.М.Мысьянов «Технология электромонтажных работ».-М.: Академия, 2016г.

Последовательность выполнения  работы: 1. – Ознакомиться  с  заданием  и  методическими  указаниями  к  работе.   2. – Знать принцип  устройства оборудования, проверка и испытание силового трансформатора при вводе в эксплуатацию. 3. – Вычертить схемы необходимые и их соединения в схеме. 4. – определить объемы и сроки Т.О и Т.Р составить график5. – Составить отчет о работе.

Содержание отчета:   1. – Наименование работы.  2. – Цель работы. 3. – Задание на работу. 4. – Паспортные и технические данные установок и приборов.  5. – Схема – эскиз пусковой и защитной аппаратуры. 6. Описание технологии выполнения работы  7. –Протоколы измерений и испытаний, графики . 8. – Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы и задания.

1.Какие требования предъявляются к монтажу силовых трансформаторов?

2.Пересислите все операции проводимые при испытании силовых трансформаторов?

Преподаватель ________________

Рассмотрено и  утверждено

на заседании ЦМК

Электротехнических дисциплин

и профессиональных модулей

Протокол № ____ от «____» _______ 20___

Председатель ЦМК_____________/Л.И. Зенкина/

ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

на выполнение ПР № _10_

Специальность: 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ПМ.02 Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных предприятий

МДК.02.02. Эксплуатация систем электроснабжения сельскохозяйственных организаций

Оцениваемые компетенции: ПК 2.1; ПК 2. 2;  ПК 2.3;  ОК 1- ОК 8: ЛР1-ЛР17.

Время выполнения задания: 2 часа

Тема: Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных организаций.

Наименование работы: «Проверка и испытание силового трансформатора при вводе в эксплуатацию ».

Цель работы: Закрепить теоретические знания,освоить методику проверки и испытание силового трансформатора при вводе в эксплуатацию.

Приобретаемые умения и навыки на практике:

уметь:

-	рассчитывать нагрузки и потери энергии в электрических сетях;

-	рассчитывать разомкнутые и замкнутые сети, токи короткого замыкания, заземляющие устройства;

- безопасно выполнять монтажные работы, в том числе на высоте,

знать:

- сведения о производстве, передаче и распределении электрической энергии;

- технические характеристики проводов, кабелей и методику их выбора для внутренних проводок и кабельных линий;

-	методику выбора схем типовых районных и потребительских трансформаторных подстанций, схем защиты высоковольтных и низковольтных линий;

-	правила утилизации и ликвидации отходов электрического хозяйства.

Оснащенность рабочего места:  Задание на работу, методические указания, приборы и аппараты, электрический  инструмент, материалы, провода.

Техника безопасности при выполнении работы: 1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать только исправный и  по назначению.

3. Рабочее место держать в чистоте.

Литература: Основная литература Кудрин Б.И. , Жилин Б. В. , Титова Г. Р.Системы электроснабжения городов и промышленных предприятий, Изд-во Академия,-2019г.

Кудрин Б.И.  Электроснабжение, Изд-во Академия,-2019г.

Кудрин Б.И. , Минеев А. Р.Электрооборудование промышленности, Изд-во Академия,-2019г.

Балаков Ю.Н., МисрихановМ.Ш., Шунтов А.В.Проектирование схем электроустановок, Изд-во МЭИ, 2018г.

Шеховцов В.П. Расчет и проектирование схем электроснабжения, Изд-во ИНФРА, 2019г.

Лещинская Т.Б., Белов СИ. Электроснабжение сельского хозяйства. -М.: ЦУМКпоССО, 2018г.

Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Технология электромонтажных работ. Издание второе, исправленное, Изд-во Москва, 2019г.

Дополнительная литература: 1. В.М.Нестеренко, А.М.Мысьянов «Технология электромонтажных работ».-М.: Академия, 2016г.

2.В.М.Нестеренко, А.М.Мысьянов «Технология электромонтажных работ».-М.: Академия, 2016г.

Последовательность выполнения  работы: 1. – Ознакомиться  с  заданием  и  методическими  указаниями  к  работе.   2. – Знать принцип  устройства оборудования, проверка и испытание силового трансформатора при вводе в эксплуатацию. 3. – Вычертить схемы необходимые и их соединения в схеме. 4. – определить объемы и сроки Т.О и Т.Р составить график5. – Составить отчет о работе.

Содержание отчета:   1. – Наименование работы.  2. – Цель работы. 3. – Задание на работу. 4. – Паспортные и технические данные установок и приборов.  5. – Схема – эскиз пусковой и защитной аппаратуры. 6. Описание технологии выполнения работы  7. –Протоколы измерений и испытаний, графики . 8. – Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы и задания.

1.Какие требования предъявляются к монтажу силовых трансформаторов?

2.Пересислите все операции проводимые при испытании силовых трансформаторов?

Преподаватель ________________

Рассмотрено и  утверждено

на заседании ЦМК

Электротехнических дисциплин

и профессиональных модулей

Протокол № ____ от «____» _______ 20___

Председатель ЦМК_____________/Л.И. Зенкина/

ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

на выполнение ПР № _11_

Специальность: 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ПМ.02 Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных предприятий

МДК.02.02. Эксплуатация систем электроснабжения сельскохозяйственных организаций

Оцениваемые компетенции: ПК 2.1; ПК 2. 2;  ПК 2.3;  ОК 1- ОК 8: ЛР1-ЛР17.

Время выполнения задания: 2 часа

Тема: Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных организаций.

Наименование работы: «Проверка и испытание силового трансформатора при вводе в эксплуатацию ».

Цель работы: Закрепить теоретические знания,освоить методику проверки и испытание силового трансформатора при вводе в эксплуатацию.

Приобретаемые умения и навыки на практике:

уметь:

-	рассчитывать нагрузки и потери энергии в электрических сетях;

-	рассчитывать разомкнутые и замкнутые сети, токи короткого замыкания, заземляющие устройства;

- безопасно выполнять монтажные работы, в том числе на высоте,

знать:

- сведения о производстве, передаче и распределении электрической энергии;

- технические характеристики проводов, кабелей и методику их выбора для внутренних проводок и кабельных линий;

-	методику выбора схем типовых районных и потребительских трансформаторных подстанций, схем защиты высоковольтных и низковольтных линий;

-	правила утилизации и ликвидации отходов электрического хозяйства.

Оснащенность рабочего места:  Задание на работу, методические указания, приборы и аппараты, электрический  инструмент, материалы, провода.

Техника безопасности при выполнении работы: 1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать только исправный и  по назначению.

3. Рабочее место держать в чистоте.

Литература: Основная литература Кудрин Б.И. , Жилин Б. В. , Титова Г. Р.Системы электроснабжения городов и промышленных предприятий, Изд-во Академия,-2019г.

Кудрин Б.И.  Электроснабжение, Изд-во Академия,-2019г.

Кудрин Б.И. , Минеев А. Р.Электрооборудование промышленности, Изд-во Академия,-2019г.

Балаков Ю.Н., МисрихановМ.Ш., Шунтов А.В.Проектирование схем электроустановок, Изд-во МЭИ, 2018г.

Шеховцов В.П. Расчет и проектирование схем электроснабжения, Изд-во ИНФРА, 2019г.

Лещинская Т.Б., Белов СИ. Электроснабжение сельского хозяйства. -М.: ЦУМКпоССО, 2018г.

Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Технология электромонтажных работ. Издание второе, исправленное, Изд-во Москва, 2019г.

Дополнительная литература: 1. В.М.Нестеренко, А.М.Мысьянов «Технология электромонтажных работ».-М.: Академия, 2016г.

2.В.М.Нестеренко, А.М.Мысьянов «Технология электромонтажных работ».-М.: Академия, 2016г.

Последовательность выполнения  работы: 1. – Ознакомиться  с  заданием  и  методическими  указаниями  к  работе.   2. – Знать принцип  устройства оборудования, проверка и испытание силового трансформатора при вводе в эксплуатацию. 3. – Вычертить схемы необходимые и их соединения в схеме. 4. – определить объемы и сроки Т.О и Т.Р составить график5. – Составить отчет о работе.

Содержание отчета:   1. – Наименование работы.  2. – Цель работы. 3. – Задание на работу. 4. – Паспортные и технические данные установок и приборов.  5. – Схема – эскиз пусковой и защитной аппаратуры. 6. Описание технологии выполнения работы  7. –Протоколы измерений и испытаний, графики . 8. – Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы и задания.

1.Какие требования предъявляются к монтажу силовых трансформаторов?

2.Пересислите все операции проводимые при испытании силовых трансформаторов?

Преподаватель ________________

Рассмотрено и  утверждено

на заседании ЦМК

Электротехнических дисциплин

и профессиональных модулей

Протокол № ____ от «____» _______ 20___

Председатель ЦМК_____________/Л.И. Зенкина/

ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

на выполнение ПР № _12_

Специальность: 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ПМ.02 Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных предприятий

МДК.02.02. Эксплуатация систем электроснабжения сельскохозяйственных организаций

Оцениваемые компетенции: ПК 2.1; ПК 2. 2;  ПК 2.3;  ОК 1- ОК 8: ЛР1-ЛР17.

Время выполнения задания: 2 часа

Тема: Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных организаций.

Наименование работы: «Проверка и испытание силового трансформатора при вводе в эксплуатацию ».

Цель работы: Закрепить теоретические знания,освоить методику проверки и испытание силового трансформатора при вводе в эксплуатацию.

Приобретаемые умения и навыки на практике:

уметь:

-	рассчитывать нагрузки и потери энергии в электрических сетях;

-	рассчитывать разомкнутые и замкнутые сети, токи короткого замыкания, заземляющие устройства;

- безопасно выполнять монтажные работы, в том числе на высоте,

знать:

- сведения о производстве, передаче и распределении электрической энергии;

- технические характеристики проводов, кабелей и методику их выбора для внутренних проводок и кабельных линий;

-	методику выбора схем типовых районных и потребительских трансформаторных подстанций, схем защиты высоковольтных и низковольтных линий;

-	правила утилизации и ликвидации отходов электрического хозяйства.

Оснащенность рабочего места:  Задание на работу, методические указания, приборы и аппараты, электрический  инструмент, материалы, провода.

Техника безопасности при выполнении работы: 1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать только исправный и  по назначению.

3. Рабочее место держать в чистоте.

Литература: Основная литература Кудрин Б.И. , Жилин Б. В. , Титова Г. Р.Системы электроснабжения городов и промышленных предприятий, Изд-во Академия,-2019г.

Кудрин Б.И.  Электроснабжение, Изд-во Академия,-2019г.

Кудрин Б.И. , Минеев А. Р.Электрооборудование промышленности, Изд-во Академия,-2019г.

Балаков Ю.Н., МисрихановМ.Ш., Шунтов А.В.Проектирование схем электроустановок, Изд-во МЭИ, 2018г.

Шеховцов В.П. Расчет и проектирование схем электроснабжения, Изд-во ИНФРА, 2019г.

Лещинская Т.Б., Белов СИ. Электроснабжение сельского хозяйства. -М.: ЦУМКпоССО, 2018г.

Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Технология электромонтажных работ. Издание второе, исправленное, Изд-во Москва, 2019г.

Дополнительная литература: 1. В.М.Нестеренко, А.М.Мысьянов «Технология электромонтажных работ».-М.: Академия, 2016г.

2.В.М.Нестеренко, А.М.Мысьянов «Технология электромонтажных работ».-М.: Академия, 2016г.

Последовательность выполнения  работы: 1. – Ознакомиться  с  заданием  и  методическими  указаниями  к  работе.   2. – Знать принцип  устройства оборудования, проверка и испытание силового трансформатора при вводе в эксплуатацию. 3. – Вычертить схемы необходимые и их соединения в схеме. 4. – определить объемы и сроки Т.О и Т.Р составить график5. – Составить отчет о работе.

Содержание отчета:   1. – Наименование работы.  2. – Цель работы. 3. – Задание на работу. 4. – Паспортные и технические данные установок и приборов.  5. – Схема – эскиз пусковой и защитной аппаратуры. 6. Описание технологии выполнения работы  7. –Протоколы измерений и испытаний, графики . 8. – Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы и задания.

1.Какие требования предъявляются к монтажу силовых трансформаторов?

2.Пересислите все операции проводимые при испытании силовых трансформаторов?

Преподаватель ________________

Рассмотрено и  утверждено

на заседании ЦМК

Электротехнических дисциплин

и профессиональных модулей

Протокол № ____ от «____» _______ 20___

Председатель ЦМК_____________/Л.И. Зенкина/

ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

на выполнение ПР № _13_

Специальность: 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ПМ.02 Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных предприятий

МДК.02.02. Эксплуатация систем электроснабжения сельскохозяйственных организаций

Оцениваемые компетенции: ПК 2.1; ПК 2. 2;  ПК 2.3;  ОК 1- ОК 8: ЛР1-ЛР17.

Время выполнения задания: 2 часа

Тема: Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных организаций.

Наименование работы: «Проверка и испытание силового трансформатора при вводе в эксплуатацию ».

Цель работы: Закрепить теоретические знания,освоить методику проверки и испытание силового трансформатора при вводе в эксплуатацию.

Приобретаемые умения и навыки на практике:

уметь:

-	рассчитывать нагрузки и потери энергии в электрических сетях;

-	рассчитывать разомкнутые и замкнутые сети, токи короткого замыкания, заземляющие устройства;

- безопасно выполнять монтажные работы, в том числе на высоте,

знать:

- сведения о производстве, передаче и распределении электрической энергии;

- технические характеристики проводов, кабелей и методику их выбора для внутренних проводок и кабельных линий;

-	методику выбора схем типовых районных и потребительских трансформаторных подстанций, схем защиты высоковольтных и низковольтных линий;

-	правила утилизации и ликвидации отходов электрического хозяйства.

Оснащенность рабочего места:  Задание на работу, методические указания, приборы и аппараты, электрический  инструмент, материалы, провода.

Техника безопасности при выполнении работы: 1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать только исправный и  по назначению.

3. Рабочее место держать в чистоте.

Литература: Основная литература Кудрин Б.И. , Жилин Б. В. , Титова Г. Р.Системы электроснабжения городов и промышленных предприятий, Изд-во Академия,-2019г.

Кудрин Б.И.  Электроснабжение, Изд-во Академия,-2019г.

Кудрин Б.И. , Минеев А. Р.Электрооборудование промышленности, Изд-во Академия,-2019г.

Балаков Ю.Н., МисрихановМ.Ш., Шунтов А.В.Проектирование схем электроустановок, Изд-во МЭИ, 2018г.

Шеховцов В.П. Расчет и проектирование схем электроснабжения, Изд-во ИНФРА, 2019г.

Лещинская Т.Б., Белов СИ. Электроснабжение сельского хозяйства. -М.: ЦУМКпоССО, 2018г.

Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Технология электромонтажных работ. Издание второе, исправленное, Изд-во Москва, 2019г.

Дополнительная литература: 1. В.М.Нестеренко, А.М.Мысьянов «Технология электромонтажных работ».-М.: Академия, 2016г.

2.В.М.Нестеренко, А.М.Мысьянов «Технология электромонтажных работ».-М.: Академия, 2016г.

Последовательность выполнения  работы: 1. – Ознакомиться  с  заданием  и  методическими  указаниями  к  работе.   2. – Знать принцип  устройства оборудования, проверка и испытание силового трансформатора при вводе в эксплуатацию. 3. – Вычертить схемы необходимые и их соединения в схеме. 4. – определить объемы и сроки Т.О и Т.Р составить график5. – Составить отчет о работе.

Содержание отчета:   1. – Наименование работы.  2. – Цель работы. 3. – Задание на работу. 4. – Паспортные и технические данные установок и приборов.  5. – Схема – эскиз пусковой и защитной аппаратуры. 6. Описание технологии выполнения работы  7. –Протоколы измерений и испытаний, графики . 8. – Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы и задания.

1.Какие требования предъявляются к монтажу силовых трансформаторов?

2.Пересислите все операции проводимые при испытании силовых трансформаторов?

Преподаватель ________________

Рассмотрено и  утверждено

на заседании ЦМК

Электротехнических дисциплин

и профессиональных модулей

Протокол № ____ от «____» _______ 20___

Председатель ЦМК_____________/Л.И. Зенкина/

ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

на выполнение ПР № _14_

Специальность: 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ПМ.02 Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных предприятий

МДК.02.02. Эксплуатация систем электроснабжения сельскохозяйственных организаций

Оцениваемые компетенции: ПК 2.1; ПК 2. 2;  ПК 2.3;  ОК 1- ОК 8: ЛР1-ЛР17.

Время выполнения задания: 2 часа

Тема: Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных организаций.

Наименование работы: «Проверка и испытание силового трансформатора при вводе в эксплуатацию ».

Цель работы: Закрепить теоретические знания,освоить методику проверки и испытание силового трансформатора при вводе в эксплуатацию.

Приобретаемые умения и навыки на практике:

уметь:

-	рассчитывать нагрузки и потери энергии в электрических сетях;

-	рассчитывать разомкнутые и замкнутые сети, токи короткого замыкания, заземляющие устройства;

- безопасно выполнять монтажные работы, в том числе на высоте,

знать:

- сведения о производстве, передаче и распределении электрической энергии;

- технические характеристики проводов, кабелей и методику их выбора для внутренних проводок и кабельных линий;

-	методику выбора схем типовых районных и потребительских трансформаторных подстанций, схем защиты высоковольтных и низковольтных линий;

-	правила утилизации и ликвидации отходов электрического хозяйства.

Оснащенность рабочего места:  Задание на работу, методические указания, приборы и аппараты, электрический  инструмент, материалы, провода.

Техника безопасности при выполнении работы: 1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать только исправный и  по назначению.

3. Рабочее место держать в чистоте.

Литература: Основная литература Кудрин Б.И. , Жилин Б. В. , Титова Г. Р.Системы электроснабжения городов и промышленных предприятий, Изд-во Академия,-2019г.

Кудрин Б.И.  Электроснабжение, Изд-во Академия,-2019г.

Кудрин Б.И. , Минеев А. Р.Электрооборудование промышленности, Изд-во Академия,-2019г.

Балаков Ю.Н., МисрихановМ.Ш., Шунтов А.В.Проектирование схем электроустановок, Изд-во МЭИ, 2018г.

Шеховцов В.П. Расчет и проектирование схем электроснабжения, Изд-во ИНФРА, 2019г.

Лещинская Т.Б., Белов СИ. Электроснабжение сельского хозяйства. -М.: ЦУМКпоССО, 2018г.

Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Технология электромонтажных работ. Издание второе, исправленное, Изд-во Москва, 2019г.

Дополнительная литература: 1. В.М.Нестеренко, А.М.Мысьянов «Технология электромонтажных работ».-М.: Академия, 2016г.

2.В.М.Нестеренко, А.М.Мысьянов «Технология электромонтажных работ».-М.: Академия, 2016г.

Последовательность выполнения  работы: 1. – Ознакомиться  с  заданием  и  методическими  указаниями  к  работе.   2. – Знать принцип  устройства оборудования, проверка и испытание силового трансформатора при вводе в эксплуатацию. 3. – Вычертить схемы необходимые и их соединения в схеме. 4. – определить объемы и сроки Т.О и Т.Р составить график5. – Составить отчет о работе.

Содержание отчета:   1. – Наименование работы.  2. – Цель работы. 3. – Задание на работу. 4. – Паспортные и технические данные установок и приборов.  5. – Схема – эскиз пусковой и защитной аппаратуры. 6. Описание технологии выполнения работы  7. –Протоколы измерений и испытаний, графики . 8. – Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы и задания.

1.Какие требования предъявляются к монтажу силовых трансформаторов?

2.Пересислите все операции проводимые при испытании силовых трансформаторов?

Преподаватель ________________

Рассмотрено и  утверждено

на заседании ЦМК

Электротехнических дисциплин

и профессиональных модулей

Протокол № ____ от «____» _______ 20___

Председатель ЦМК_____________/Л.И. Зенкина/

ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

на выполнение ПР № _15_

Специальность: 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ПМ.02 Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных предприятий

МДК.02.02. Эксплуатация систем электроснабжения сельскохозяйственных организаций

Оцениваемые компетенции: ПК 2.1; ПК 2. 2;  ПК 2.3;  ОК 1- ОК 8: ЛР1-ЛР17.

Время выполнения задания: 2 часа

Тема: Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных организаций.

Наименование работы: «Проверка и испытание силового трансформатора при вводе в эксплуатацию ».

Цель работы: Закрепить теоретические знания,освоить методику проверки и испытание силового трансформатора при вводе в эксплуатацию.

Приобретаемые умения и навыки на практике:

уметь:

-	рассчитывать нагрузки и потери энергии в электрических сетях;

-	рассчитывать разомкнутые и замкнутые сети, токи короткого замыкания, заземляющие устройства;

- безопасно выполнять монтажные работы, в том числе на высоте,

знать:

- сведения о производстве, передаче и распределении электрической энергии;

- технические характеристики проводов, кабелей и методику их выбора для внутренних проводок и кабельных линий;

-	методику выбора схем типовых районных и потребительских трансформаторных подстанций, схем защиты высоковольтных и низковольтных линий;

-	правила утилизации и ликвидации отходов электрического хозяйства.

Оснащенность рабочего места:  Задание на работу, методические указания, приборы и аппараты, электрический  инструмент, материалы, провода.

Техника безопасности при выполнении работы: 1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать только исправный и  по назначению.

3. Рабочее место держать в чистоте.

Литература: Основная литература Кудрин Б.И. , Жилин Б. В. , Титова Г. Р.Системы электроснабжения городов и промышленных предприятий, Изд-во Академия,-2019г.

Кудрин Б.И.  Электроснабжение, Изд-во Академия,-2019г.

Кудрин Б.И. , Минеев А. Р.Электрооборудование промышленности, Изд-во Академия,-2019г.

Балаков Ю.Н., МисрихановМ.Ш., Шунтов А.В.Проектирование схем электроустановок, Изд-во МЭИ, 2018г.

Шеховцов В.П. Расчет и проектирование схем электроснабжения, Изд-во ИНФРА, 2019г.

Лещинская Т.Б., Белов СИ. Электроснабжение сельского хозяйства. -М.: ЦУМКпоССО, 2018г.

Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Технология электромонтажных работ. Издание второе, исправленное, Изд-во Москва, 2019г.

Дополнительная литература: 1. В.М.Нестеренко, А.М.Мысьянов «Технология электромонтажных работ».-М.: Академия, 2016г.

2.В.М.Нестеренко, А.М.Мысьянов «Технология электромонтажных работ».-М.: Академия, 2016г.

Последовательность выполнения  работы: 1. – Ознакомиться  с  заданием  и  методическими  указаниями  к  работе.   2. – Знать принцип  устройства оборудования, проверка и испытание силового трансформатора при вводе в эксплуатацию. 3. – Вычертить схемы необходимые и их соединения в схеме. 4. – определить объемы и сроки Т.О и Т.Р составить график5. – Составить отчет о работе.

Содержание отчета:   1. – Наименование работы.  2. – Цель работы. 3. – Задание на работу. 4. – Паспортные и технические данные установок и приборов.  5. – Схема – эскиз пусковой и защитной аппаратуры. 6. Описание технологии выполнения работы  7. –Протоколы измерений и испытаний, графики . 8. – Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы и задания.

1.Какие требования предъявляются к монтажу силовых трансформаторов?

2.Пересислите все операции проводимые при испытании силовых трансформаторов?

Преподаватель ________________

Рассмотрено и  утверждено

на заседании ЦМК

Электротехнических дисциплин

и профессиональных модулей

Протокол № ____ от «____» _______ 20___

Председатель ЦМК_____________/Л.И. Зенкина/

| Рассмотрено ЦМК электротехнических дисциплин и профессиональных модулей Пр. №1_______ «31» 08. 2021г. | Орловский автодорожный техникум Экзаменационный билет № ___1__ ПМ.02 «Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных предприятий» МДК.02.01. Монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций Курс___3_______группа____31__________ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по учебной работе ______________ «___»____20__г. |
| --- | --- | --- |

1. Главные схемы потребительских подстанций.

2. Короткое замыкание в сетях с изолированной  нейтралью.

Преподаватель:

| Рассмотрено ЦМК электротехнических дисциплин и профессиональных модулей Пр. №1_______ «31» 08. 2021г. | Орловский автодорожный техникум Экзаменационный билет № ___2__ ПМ.02 «Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных предприятий» МДК.02.01. Монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций Курс___3_______группа____31__________ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по учебной работе ______________ «___»____20__г. |
| --- | --- | --- |

- Главные схемы соединения подстанций.

- Назначение и принцип действия масляных выключателей и выключателей нагрузки.

Преподаватель:

| Рассмотрено ЦМК электротехнических дисциплин и профессиональных модулей Пр. №1_______ «31» 08. 2021г. | Орловский автодорожный техникум Экзаменационный билет № ___3__ ПМ.02 «Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных предприятий» МДК.02.01. Монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций Курс___3_______группа____31__________ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по учебной работе ______________ «___»____20__г. |
| --- | --- | --- |

1.Контрольно-измерительные приборы в различных цепях электростанций и подстанций. Автоматическое повторное включение, требования и классификация.

2. Главные схемы потребительских подстанций.

Преподаватель:

| Рассмотрено ЦМК электротехнических дисциплин и профессиональных модулей Пр. №1_______ «31» 08. 2021г. | Орловский автодорожный техникум Экзаменационный билет № ___4__ ПМ.02 «Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных предприятий» МДК.02.01. Монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций Курс___3_______группа____31__________ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по учебной работе ______________ «___»____20__г. |
| --- | --- | --- |

- Конструкция и маркировка неизолированных проводов для воздушных линий.

- Трансформаторы тока и схемы их соединений.

Преподаватель:

| Рассмотрено ЦМК электротехнических дисциплин и профессиональных модулей Пр. №1_______ «31» 08. 2021г. | Орловский автодорожный техникум Экзаменационный билет № ___5__ ПМ.02 «Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных предприятий» МДК.02.01. Монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций Курс___3_______группа____31__________ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по учебной работе ______________ «___»____20__г. |
| --- | --- | --- |

- Влияние отклонения напряжения на работу приемников эл.энергии.

- Строительство воздушных линий.

Преподаватель:

| Рассмотрено ЦМК электротехнических дисциплин и профессиональных модулей Пр. №1_______ «31» 08. 2021г. | Орловский автодорожный техникум Экзаменационный билет № ___6__ ПМ.02 «Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных предприятий» МДК.02.01. Монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций Курс___3_______группа____31__________ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по учебной работе ______________ «___»____20__г. |
| --- | --- | --- |

- Трансформаторы напряжения и схемы их соединения.

- Особенности выполнения ВЛ.

Преподаватель:

| Рассмотрено ЦМК электротехнических дисциплин и профессиональных модулей Пр. №1_______ «31» 08. 2021г. | Орловский автодорожный техникум Экзаменационный билет № ___7__ ПМ.02 «Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных предприятий» МДК.02.01. Монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций Курс___3_______группа____31__________ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по учебной работе ______________ «___»____20__г. |
| --- | --- | --- |

- Устройство и назначение коммутационной аппаратуры.

- Определение тока замыкания на землю в сетях с изолированной нейтралью.

Преподаватель:

| Рассмотрено ЦМК электротехнических дисциплин и профессиональных модулей Пр. №1_______ «31» 08. 2021г. | Орловский автодорожный техникум Экзаменационный билет № __8__ ПМ.02 «Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных предприятий» МДК.02.01. Монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций Курс___3_______группа____31__________ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по учебной работе ______________ «___»____20__г. |
| --- | --- | --- |

- Голые провода и их назначение.

- Понятие горения электрической дуги и способы ее гашения.

Преподаватель:

| Рассмотрено ЦМК электротехнических дисциплин и профессиональных модулей Пр. №1_______ «31» 08. 2021г. | Орловский автодорожный техникум Экзаменационный билет № ___9__ ПМ.02 «Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных предприятий» МДК.02.01. Монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций Курс___3_______группа____31__________ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по учебной работе ______________ «___»____20__г. |
| --- | --- | --- |

- Выбор площади поперечного сечения проводов и кабелей по нагреву.

- Конструкция опор и их назначение.

Преподаватель:

| Рассмотрено ЦМК электротехнических дисциплин и профессиональных модулей Пр. №1_______ «31» 08. 2021г. | Орловский автодорожный техникум Экзаменационный билет № ___10__ ПМ.02 «Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных предприятий» МДК.02.01. Монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций Курс___3_______группа____31__________ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по учебной работе ______________ «___»____20__г. |
| --- | --- | --- |

- Основные коэффициенты и показатели графиков.

- Расчет сечения провода по методу экономических интервалов.

Преподаватель:

| Рассмотрено ЦМК электротехнических дисциплин и профессиональных модулей Пр. №1_______ «31» 08. 2021г. | Орловский автодорожный техникум Экзаменационный билет № ___11__ ПМ.02 «Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных предприятий» МДК.02.01. Монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций Курс___3_______группа____31__________ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по учебной работе ______________ «___»____20__г. |
| --- | --- | --- |

- Конструкция опор и их назначение.

- Основные определения, общая характеристика процесса короткого замыкания.

Преподаватель:

| Рассмотрено ЦМК электротехнических дисциплин и профессиональных модулей Пр. №1_______ «31» 08. 2021г. | Орловский автодорожный техникум Экзаменационный билет № ___12__ ПМ.02 «Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных предприятий» МДК.02.01. Монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций Курс___3_______группа____31__________ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по учебной работе ______________ «___»____20__г. |
| --- | --- | --- |

1. Конструкция и маркировка неизолированных проводов для воздушных линий.

2. Показатели графиков нагрузки.

Преподаватель:

| Рассмотрено ЦМК электротехнических дисциплин и профессиональных модулей Пр. №1_______ «31» 08. 2021г. | Орловский автодорожный техникум Экзаменационный билет № ___13__ ПМ.02 «Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных предприятий» МДК.02.01. Монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций Курс___3_______группа____31__________ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по учебной работе ______________ «___»____20__г. |
| --- | --- | --- |

- Конструкция районных трансформаторных подстанций.

- Конструкция и назначение разъединителей и отделителей.

Преподаватель:

| Рассмотрено ЦМК электротехнических дисциплин и профессиональных модулей Пр. №1_______ «31» 08. 2021г. | Орловский автодорожный техникум Экзаменационный билет № ___14__ ПМ.02 «Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных предприятий» МДК.02.01. Монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций Курс___3_______группа____31__________ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по учебной работе ______________ «___»____20__г. |
| --- | --- | --- |

- Трансформаторы тока и схемы их соединения.

- Изолированные провода и кабели.

Преподаватель:

| Рассмотрено ЦМК электротехнических дисциплин и профессиональных модулей Пр. №1_______ «31» 08. 2021г. | Орловский автодорожный техникум Экзаменационный билет № ___15__ ПМ.02 «Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных предприятий» МДК.02.01. Монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций Курс___3_______группа____31__________ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по учебной работе ______________ «___»____20__г. |
| --- | --- | --- |

1. Устройство и назначение  коммутационной высоковольтной аппаратуры.

2. Конструкция опор и их назначение.

Преподаватель:

| Рассмотрено ЦМК электротехнических дисциплин и профессиональных модулей Пр. №1_______ «31» 08. 2021г. | Орловский автодорожный техникум Экзаменационный билет № ___16__ ПМ.02 «Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных предприятий» МДК.02.01. Монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций Курс___3_______группа____31__________ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по учебной работе ______________ «___»____20__г. |
| --- | --- | --- |

1. Устройство масляных выключателей.

2. Токи короткого замыкания на землю.

Преподаватель:

| Рассмотрено ЦМК электротехнических дисциплин и профессиональных модулей Пр. №1_______ «31» 08. 2021г. | Орловский автодорожный техникум Экзаменационный билет № ___17__ ПМ.02 «Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных предприятий» МДК.02.01. Монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций Курс___3_______группа____31__________ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по учебной работе ______________ «___»____20__г. |
| --- | --- | --- |

- Основные определения, общая характеристика процесса КЗ.

- Показатели графиков нагрузки.

Преподаватель:

| Рассмотрено ЦМК электротехнических дисциплин и профессиональных модулей Пр. №1_______ «31» 08. 2021г. | Орловский автодорожный техникум Экзаменационный билет № ___18__ ПМ.02 «Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных предприятий» МДК.02.01. Монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций Курс___3_______группа____31__________ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по учебной работе ______________ «___»____20__г. |
| --- | --- | --- |

- Трехфазное короткое замыкание в системах неограниченной мощности.

- Главные схемы районных трансформаторных подстанций.

Преподаватель:

| Рассмотрено ЦМК электротехнических дисциплин и профессиональных модулей Пр. №1_______ «31» 08. 2021г. | Орловский автодорожный техникум Экзаменационный билет № ___19__ ПМ.02 «Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных предприятий» МДК.02.01. Монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций Курс___3_______группа____31__________ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по учебной работе ______________ «___»____20__г. |
| --- | --- | --- |

- Расчет сечения проводов по методу экономических интервалов.

- Замыкание на землю в сетях с изолированной нейтралью.

Преподаватель:

| Рассмотрено ЦМК электротехнических дисциплин и профессиональных модулей Пр. №1_______ «31» 08. 2021г. | Орловский автодорожный техникум Экзаменационный билет № ___20__ ПМ.02 «Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных предприятий» МДК.02.01. Монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций Курс___3_______группа____31__________ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по учебной работе ______________ «___»____20__г. |
| --- | --- | --- |

- Расчет токов замыкания на землю в системах с незаземленной нейтралью.

- Влияние отклонения напряжения на работу приемников эл.энергии.

Преподаватель:

| Рассмотрено ЦМК электротехнических дисциплин и профессиональных модулей Пр. №1_______ «31» 08. 2021г. | Орловский автодорожный техникум Экзаменационный билет № ___21__ ПМ.02 «Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных предприятий» МДК.02.01. Монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций Курс___3_______группа____31__________ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по учебной работе ______________ «___»____20__г. |
| --- | --- | --- |

- Определение допустимых потерь напряжения.

- Особенности выполнения ВЛ.

Преподаватель:

| Рассмотрено ЦМК электротехнических дисциплин и профессиональных модулей Пр. №1_______ «31» 08. 2021г. | Орловский автодорожный техникум Экзаменационный билет № ___22__ ПМ.02 «Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных предприятий» МДК.02.01. Монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций Курс___3_______группа____31__________ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по учебной работе ______________ «___»____20__г. |
| --- | --- | --- |

- Главные схемы потребительских подстанций.

- Голые провода и их назначение.

Преподаватель:

| Рассмотрено ЦМК электротехнических дисциплин и профессиональных модулей Пр. №1_______ «31» 08. 2021г. | Орловский автодорожный техникум Экзаменационный билет № ___23__ ПМ.02 «Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных предприятий» МДК.02.01. Монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций Курс___3_______группа____31__________ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по учебной работе ______________ «___»____20__г. |
| --- | --- | --- |

- Изолированные провода и кабели.

- Основные коэффициенты и показатели графиков нагрузки.

Преподаватель:

| Рассмотрено ЦМК электротехнических дисциплин и профессиональных модулей Пр. №1_______ «31» 08. 2021г. | Орловский автодорожный техникум Экзаменационный билет № ___24__ ПМ.02 «Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных предприятий» МДК.02.01. Монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций Курс___3_______группа____31__________ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по учебной работе ______________ «___»____20__г. |
| --- | --- | --- |

- Контрольно-измерительные приборы в различных цепях электростанций и подстанций. Автоматическое повторное включение. Требования и классификация.

- Показатели графиков нагрузок.

Преподаватель:

| Рассмотрено ЦМК электротехнических дисциплин и профессиональных модулей Пр. №1_______ «31» 08. 2021г. | Орловский автодорожный техникум Экзаменационный билет № ___25__ ПМ.02 «Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных предприятий» МДК.02.01. Монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций Курс___3_______группа____31__________ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по учебной работе ______________ «___»____20__г. |
| --- | --- | --- |

- Устройство и назначение разъединителей и отделителей.

- Трансформаторы напряжения и схемы их соединения.

Преподаватель:

| Рассмотрено ЦМК электротехнических дисциплин и профессиональных модулей Пр. №1_______ «31» 08. 2021г. | Орловский автодорожный техникум Экзаменационный билет № ___26__ ПМ.02 «Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных предприятий» МДК.02.01. Монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций Курс___3_______группа____31__________ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по учебной работе ______________ «___»____20__г. |
| --- | --- | --- |

- Трехфазное короткое замыкание в системах неограниченной мощности.

- Конструкция опор и их назначение.

Преподаватель:

| Рассмотрено ЦМК электротехнических дисциплин и профессиональных модулей Пр. №1_______ «31» 08. 2021г. | Орловский автодорожный техникум Экзаменационный билет № __27__ ПМ.02 «Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных предприятий» МДК.02.01. Монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций Курс___3_______группа____31__________ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по учебной работе ______________ «___»____20__г. |
| --- | --- | --- |

- Устройство и назначение коммутационной аппаратуры.

- Изолированные провода и кабели.

Преподаватель:

| Рассмотрено ЦМК электротехнических дисциплин и профессиональных модулей Пр. №1_______ «31» 08. 2021г. | Орловский автодорожный техникум Экзаменационный билет № ___28__ ПМ.02 «Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных предприятий» МДК.02.01. Монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций Курс___3_______группа____31__________ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по учебной работе ______________ «___»____20__г. |
| --- | --- | --- |

- Выбор площади поперечного сечения проводов и кабелей по нагреву.

- Определение допустимых потерь напряжения.

Преподаватель:

| Рассмотрено ЦМК электротехнических дисциплин и профессиональных модулей Пр. №1_______ «31» 08. 2021г. | Орловский автодорожный техникум Экзаменационный билет № ___29__ ПМ.02 «Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных предприятий» МДК.02.01. Монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций Курс___3_______группа____31__________ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по учебной работе ______________ «___»____20__г. |
| --- | --- | --- |

- Понятие горения эл.дуги и способы ее гашения.

- Трансформаторы тока и схемы их соединения.

Преподаватель:

| Рассмотрено ЦМК электротехнических дисциплин и профессиональных модулей Пр. №1_______ «31» 08. 2021г. | Орловский автодорожный техникум Экзаменационный билет № ___30__ ПМ.02 «Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных предприятий» МДК.02.01. Монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций Курс___3_______группа____31__________ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по учебной работе ______________ «___»____20__г. |
| --- | --- | --- |

- Назначение и принцип действия масляных выключателей и выключателей нагрузки.

- Строительство воздушных линий.

Преподаватель:

аттестационный лист по  учебной практике

_________________________________________________________________________,

ФИО

обучающийся(аяся) на __3_______ курсе по специальности СПО

35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

код и наименование

успешно прошел(ла) учебную  практику по профессиональному модулю

ПМ.02 «Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных организаций»____

наименование профессионального модуля

в объеме  180  часов    с  «____»___________20__г. по «____»____________20__г.

с  «____»___________20__г. по «____»____________20__г.

В организации  Орловский автодорожный техникум_______________

___________________________________________________________________

наименование организации, юридический адрес

Виды и качество выполнения работ

| Виды и объем работ, выполненных обучающимся во время практики | Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика | Оценка знаний |
| --- | --- | --- |
| Раздел 1. Монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций |  |  |
| 1. Оснащение и организация рабочего места электромонтажника. | Освоил методику оснащения и организации рабочего места электромонтажника. |  |
| 2. Монтаж воздушных линий электропередач до 1 кВ. | Соблюдал технику безопасности и выполнял монтаж воздушных линий электропередач до 1 кВ. |  |
| 3. Монтаж кабельных линий. | Соблюдал технику безопасности и выполнял монтаж кабельных линий, определял место повреждения, устранял неисправности. |  |
| 4. Технология монтажа РУ до 1 кВ. | Соблюдал технику безопасности и выполнял монтаж РУ до 1 кВ, измерение сопротивления и устранение неисправностей. |  |
| 5. Технология монтажа силовых трансформаторов. | Соблюдал технику безопасности и выполнял монтаж силовых трансформаторов, проведение необходимых операций при вводе в эксплуатацию, определение степени увлажненности обмоток трансформатора, необходимые измерения после проведения капитального ремонта. |  |
| Раздел 2. Эксплуатация систем электроснабжения сельскохозяйственных организаций. |  |  |
| 1. Релейная защита. | Соблюдал технику безопасности и выполнял настройку и работу схем релейной защиты |  |
| 2. Автоматизация электростанций и подстанций. | Соблюдал технику безопасности и изучал схемы сигнализации и аварийно-предупредительной сигнализации дежурного по подстанции |  |
| 3. Сельские трансформаторные подстанции. | Соблюдал технику безопасности и изучал схемы электроснабжения подстанций, вводных шкафов и шкафов РУ до 1кВ подстанций. |  |
| 4. Обслуживание воздушных линий и сроки проведения. | Соблюдал технику безопасности при изучении конструкций ВЛ и основных неисправностей ВЛ. |  |

Характеристика учебной и профессиональной деятельности  обучающегося во время учебной практики (дополнительно используются произвольные критерии по выбору ОУ)

Работы выполнялись согласно инструкционных карт, производились разборочно-сборочные и регулировочные работы электрооборудования, систем релейной защиты, пусковой и защитной аппаратуры, изучение и монтаж схем КТП, КРУ.КСО.

Студент отвечал на поставленные в инструкционных картах вопросы, составлял отчеты.

Дата «___»_______20___г.			 Подпись руководителя практики

______________________/ФИО, должность

______________________/ФИО, должность

Подпись ответственного лица организации (базы практики)

______________________/ФИО, должность

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Орловской области

«Орловский автодорожный техникум»

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ производственной ПРАКТИКИ

_ПМ.02 «Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных      организаций»

Вид производственной практики

Специальность 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

Код и наименование специальности

Студента____3____ курса __31-Э________группы

_
(Фамилия, имя, отчество)

Место практики _____ФГУП «Стрелецкое» ______________________________________________

(Название организации)

Срок практики с «   »  ноября 2021г. по «  »        2021г.

Оценка по практике ПМ.02: __________________________

Орел

Общая характеристика предприятия (пример)

ФГУП «Стрелецкое» расположено в восьми километрах на северо-запад  от города Орла, с которым его связывает асфальтированная дорога, ближайшая железнодорожная станция Орел-2 – 12км. За хозяйством закреплено 3779 га сельскохозяйственных угодий, в том числе 3100 га пашни. Направление - элитное семеноводства с развитым  молочно- мясным скотоводством.

Климат района расположения хозяйства относиться к переходному климату умеренных широт  от лесной зоны к зоне степной и характеризуется  неравномерным распределением температуры, влажности воздуха и осадков по времени года.

Наиболее низкие температуры наблюдается в январе-феврале (-15-200С), наиболее высокие в июне- июле (+20+250С)

На территории хозяйства расположены три фермы. В состав фермы входят: 2 коровника на 400 голов, 2 коровника на 200 голов, коровник на 100 голов, телятник, родительское отделение, помещение для молодняка, кормохранилище, доильная установка АДМ-8, АД-100, кормоцех, площадка для принятия навоза, а также бытовые помещения. На ферме применяют привязной способ содержания животных. Каждое стоило оборудовано кормушкой, автопоилкой, системной уборки навоза раздачей кормов.

Среднее поголовье коров - 859 голов, надой на одну корову составляет 0,41 кг молока.

Хозяйства специализируется на производстве мяса, молока и зерновых культур. Хозяйство делится на три отделения: Борзенково, Пахомово, Истомино, которые размещаются на площади 3779 га.

В ФГУП «Стрелецкое» имеются ТП в количестве 9 шт., общей мощностью 5090 кВ А, количество электродвигателей 399 (90 типоразмеров) общей мощностью 3500 кВт, типы: АО,  4А, 5А, АИР.

Протяженность  линии 0.4кВ – 2,6 км, ВЛ 10кВ -180 м, КЛ – 4 км

Состав энергослужбы 1- инженер (5 группа допуска) и 4 электрика с 4 группой допуска

Перечень основного оборудования

| № п/п | Наименование | Количество штук | модель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автоматические выключатели |  |  |
| 2 | Магнитные пускатели |  |  |
| 3 | Тепловые реле |  |  |
| 4 | Верстак слесарный |  | ВСД-02 |
| 5 | Защитное устройство ФУЗ-М |  |  |
| 6 | Электрические двигатели |  |  |
| 7 | Силовые трансформаторы |  |  |
| 8 | Компрессор | 1 | К1 |
| 9 | Трансформаторы малой мощности |  |  |
| 10 | Ларь для обтирочных материалов | 2 |  |
| 11 | Генераторы и регуляторы напряжения |  |  |
| 12 | Ящик для крепёжных деталей и инструментов | 3 |  |
| 13 | Слесарные тиски | 3 | П-140 |
| 14 | Контрольно измерительные приборы |  |  |
| 15 | Станции водоснабжения перекачивающие станции |  |  |
| 16 | Установки для поддержания микроклимата |  |  |
| 17 | Электроколориферы , теплогенераторы |  |  |
| 18 | Отключатели нагрузки, короткозамыкатели |  |  |
| 19 | Распределительные устройства на подстанции |  |  |
| 20 | Инструмент электрика (комплект) | 5 |  |

Режим работы

Начало работы: 9-00

Обед: 13.00 – 14.00

Окончание работы: 18.00

Задание

на производственную практику

ПМ 02 Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных организаций

Специальность 35.02.08«Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»______

| № п/п | Наименование операции | Дата | Подпись | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| МДК 02.02 |  |  |  |  |
| 1 | Оснащение и организация рабочего места электромонтажника. |  |  |  |
| 2 | Обследование воздушных линий электропередач до 1 000 В. |  |  |  |
| 3 | Укладка кабеля в траншею.(испытания) |  |  |  |
| 4 | Воздушный ввод в здания. |  |  |  |
| 5 | Эксплуатация и ремонт трансформатора.. |  |  |  |
| 6 | Заземляющие устройства. Наружный контур, |  |  |  |

Дневник производственной практики

| Дата | Описание выполненной работы | Оценка и подпись руководителя практики |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Освоил методику оснащения и организации рабочего места электромонтажника. |  |
|  | Соблюдал технику безопасности и выполнял обследование воздушных линий электропередач до 1000 В. |  |
|  | Соблюдал технику безопасности и выполнял укладку кабеля в траншею. Проводил 1 испытания. |  |
|  | Соблюдал технику безопасности и выполнял воздушный ввод в здания. |  |
|  | Соблюдал технику безопасности и выполнял монтаж силовых трансформаторов. Проводил необходимые операции при вводе в эксплуатацию ремонте силового трансформатора. |  |
|  | Соблюдал технику безопасности и выполнял заземляющие устройства. |  |

Содержание объемов выполненных работ подтверждаю

Руководитель практики от предприятия: _____________/ _____________________/

(подпись)                          (Ф.И.О.)

| АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ ФИО Обучающийся(аяся) на ______3______ курсе по специальности СПО 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» код и наименование в объеме 36 часов с «____»_____________20___г. по «____»_____________20___г. с «____»_____________20___г. по «____»_____________20___г. Успешно прошел(ла) производственную практику по профессиональному модулю ПМ.02 «Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных организаций» Наименование профессионального модуля В организации ____________________________________________________________ наименование организации, юридический адрес Виды и качество выполнения работ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Виды и объем работ, выполненных обучающимися во время практики | Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями организации,в которой проходила практика | Оценка знаний |
| 1. Оснащение и организация рабочего места электромонтажника. | Освоил методику оснащения и организации рабочего места электромонтажника. |  |
| 2. Обследование воздушных линий электропередач до 1 000 В. | Соблюдал технику безопасности и выполнял обследование воздушных линий электропередач до 1000 В. |  |
| 3. Укладка кабеля в траншею.(испытания) | Соблюдал технику безопасности и выполнял укладку кабеля в траншею. Проводил 1 испытания. |  |
| 4. Воздушный ввод в здания. | Соблюдал технику безопасности и выполнял воздушный ввод в здания. |  |
| 5. Эксплуатация и ремонт трансформатора.. | Соблюдал технику безопасности и выполнял монтаж силовых трансформаторов. Проводил необходимые операции при вводе в эксплуатацию ремонте силового трансформатора. |  |
| 6. Заземляющие устройства. Наружный контур, | Соблюдал технику безопасности и выполнял заземляющие устройства. |  |

Оценка по производственной практике

Общие положения

Целью оценки по производственной практике является оценка:

1. Профессиональных общих компетенций

2. Практического опыта и умения

Оценка по производственной практике выставляется на основании данных аттестационного листа

|  | Характеристики учебной и профессиональной деятельности обучающего во время производственной практики (дополнительно используются произвольные критерии по выбору ОУ) |  |
| --- | --- | --- |

Вид профессиональной деятельностипрактики  проверяемые результаты профессиональных и общих компетенций по модулю

ПМ02 «Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных организаций»

| Код | Наименование результата обучения | результат |
| --- | --- | --- |
| ПК1 Выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению сельскохозяйственных организаций. | демонстрация навыков выполнения мероприятий по бесперебойному электроснабжению сельскохозяйственных организаций. |  |
| ПК2 Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций. | демонстрация навыков выполнения монтажа воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций. |  |
| ПК3 Обеспечивать электробезопасность | демонстрация обеспечения электробезопасности |  |
| OK 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | демонстрация интереса к будущей профессии |  |
| ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области подготовки машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц; оценка эффективности и качества выполнения. |  |
| ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | решение стандартных и нестандартных профессиональных задач в области подготовки машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц; |  |
| ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития | эффективный поиск необходимой информации, использование различных источников, включая электронные |  |
| ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий для решения задач |  |
| ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями | взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения |  |
| ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий | самоанализ и коррекция результатов собственной работы ¦ |  |
| ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | организация самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля |  |
| ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. | анализ инноваций в области подготовки машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц; |  |

Дата «___»___________20__г.                                  Дата «___»___________20__г.

___________/_____________/                                       ___________/_____________

Подпись     ФИО                                                                                                              Подпись     ФИО

Мп                                                                                                                      мп

ПРИЛОЖЕНИЯ

Схемы по теме практики

Наименование организации

ФГУП «Стрелецкое»

«    »   ____________  г.

ХАРАКТЕРИСТИКА

по освоению профессиональных компетенций

Обучающегося                                                                          _

Группы 31-Э специальность 35.02.08  « Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»..

За время прохождения  производственной практики (по профилю специальности)

с _________ по _________ 2021года

в                                              __________________

(наименование предприятия)

выполнил (а) работы по специальности 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»___________________________.

Показатели выполнения производственных заданий:

уровень теоретической подготовки  хороший, умеет теоретические знания применять  на практике, знает и понимает организацию электротехнических процессов, сущность и значимость своей специальности

качество выполненных работ   к работе относился  с желанием и ответственностью все  порученные   задания   выполнял на  хорошо: быстро, грамотно, аккуратно, добросовестно

трудовая дисциплина и соблюдение техники безопасности знает и соблюдает правила охраны труда и техники безопасности, правила внутреннего распорядка предприятия, требования гигиены и санитарии. Нарушений дисциплины не допускал. Пунктуален.  Легко адаптировался в трудовом коллективе. Не конфликтен и тактичен, вежлив и приятен в общении.

Выводы и предложения общие и профессиональные компетенции по профилю специальности освоены в полном объёме.

«____» _______  20___ год

м.п.

Руководитель практики   от предприятия

_________________                         ________                   ____________.    .

(должность)

оценочная ведомость

по профессиональному модулю

Студент  31 Э гр. ___________________________________________________

Обучающийся (аяся)  на __3___ курсе по специальности СПО

35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ

базовой  подготовки освоил(а) программу профессионального модуля

ПМ 02 «Обеспечение Электроснабжения сельскохозяйственных организаций».

в объеме:

всего – 603 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 387 часа, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 258 часов;

самостоятельной работы обучающегося – 129 часа;

учебной и производственной практики – 216 часов.

| Элемент модуля | Форма контроля и оценивания 1 семестр/триместр |  | оценка |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Промежуточная аттестация | Текущий контроль |  |
| МДК .02.01. | -/-/-/-/Экзамен | Устный опрос, тестирование, решение производственных ситуаций. |  |
| МДК 02.02 | /-/-/-/-/- Защита КП | Устный опрос, тестирование, решение производственных ситуаций. |  |
| УП | Д/зачет | Выполнение задания согласно инструкционно -технологической карты и методического указания, решение производственных ситуаций. |  |
| ПП | Д/зачет | Выполнение задания согласно инструкционно -технологической карты и методического указания, решение производственных ситуаций. |  |
| ПМ | Экзамен |  |  |

Таблица 3. Итоги экзамена

| Коды и наименования проверяемых компетенций | Оценка (да / нет) |
| --- | --- |
| ПК2.1 Выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению сельскохозяйственных организаций. |  |
| ПК2.2 Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций. . |  |
| ПК3.3 Обеспечивать электробезопасность |  |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |  |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |  |
| ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |  |
| ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |  |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |  |
| ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |  |
| ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. |  |
| ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. |  |
| ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. |  |
| ЛР 1.Осознающий себя гражданином и защитником великой страны |  |
| ЛР 2.Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций |  |
| ЛР 3.Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих |  |
| ЛР 4.Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» |  |
| ЛР 5.Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа России |  |
| ЛР 6.Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях |  |
| ЛР 7.Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. |  |
| ЛР 8.Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства |  |
| ЛР 9.Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях |  |
| ЛР 10.Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой |  |
| ЛР 11.Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры |  |
| ЛР 12.Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания |  |
| ЛР 13.Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности |  |
| ЛР 14.Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности |  |
| ЛР 15.Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, государственных, общенациональных проблем |  |
| ЛР 16.Принимающий основы экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, применяющий опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности |  |
| ЛР 17 Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии |  |

вид профессиональной деятельности ___________________

Дата _____.____________.20    г.                 Подписи членов экзаменационной комиссии:

___________________/ _____________________________________________

ФИО, должность

___________________/ _____________________________________________

ФИО, должность

критерии оценки знаний студентов

на экзамене

ПМ 02 «Обеспечение Электроснабжения сельскохозяйственных организаций».

Устная форма коммуникации

| Оценка | «5» | если студент: полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником, изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя терминологию и символику; сопутствующие ответу; показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и навыков; отвечал самостоятельно без наводящих вопросов преподавателя. Возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые студент легко исправил по замечанию преподавателя. |
| --- | --- | --- |
|  | «4» | если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию преподавателя. |
|  | «3» | неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала (определенные «Требованиями к подготовке учащихся»); имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, студент не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме, при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков. |
|  | «2» | не раскрыто основное содержание учебного материала, обнаружено незнание или непонимание студентом большей или наиболее важной части учебного материала; допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов преподавателя. |