БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум»

| РАССМОТРЕНО на заседании ЦМК Протокол №1 от «30» августа2021г. Председатель ЦМК _____/ Л.И. Зенкина / | УТВЕРЖДАЮ Директор БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум» ________________Н.А. Коробецкий «30» августа 2021г. |
| --- | --- |

Комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

(название)

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства____________

(код, название)

Базовая подготовка

Очная форма обучения

Орел

Содержание

| 1 | Общие положения | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Результаты освоения модуля, подлежащие проверке | 5 |
| 3 | Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля | 14 |
| 4 | Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля | 110 |
| 5 | Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) | 121 |

1 Общие положения

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности ПМ.05 «Выполнение работ по одной

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»  и составляющих его профессиональных компетенций, а также общие компетенции, формирующиеся в процессе освоения ОПОП в целом.

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен».

- Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля

Таблица 1

| Элемент модуля | Форма контроля и оценивания 1 семестр/триместр |  |
| --- | --- | --- |
|  | Промежуточная аттестация | Текущий контроль |
| МДК .05.01. | -/-/-/Эк (квалификационный). | Выполнение задания согласно билетам квалификационного экзамена, решение производственных ситуаций. |
| МДК 05.02 | -/-/-/Эк (квалификационный). | Выполнение задания согласно билетам квалификационного экзамена, решение производственных ситуаций. |
| УП | Д/зачет | Выполнение задания согласно инструкционно -технологической карты и методического указания, решение производственных ситуаций. |
| ПП | Д/зачет | Выполнение задания согласно инструкционно -технологической карты и методического указания, решение производственных ситуаций. |
| ПМ | 2 Экзамена (квалификационных). |  |

2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке

2.1. Профессиональные и общие компетенции, практический опыт, знания, умения

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций:

Таблица 2

| Профессиональные компетенции | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| ПК.5.1 Выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению сельскохозяйственных организаций. | В соответствии с требованиями выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению сельскохозяйственных организаций. |
| ПК.5.2. Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций. | В соответствии с требованиями Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций |
| ПК.5.3. Обеспечивать электробезопасность. | В соответствии с требованиями обеспечивать электробезопасность. |
| ПК.5.4. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. | В соответствии с требованиями участвовать в проведении испытаний электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. |
| ПК.5.5. Диагностировать неисправности и осуществлять текущий и капитальный ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. | В соответствии с требованиями произвести умение навыков выполнения эксплуатации и диагностики технического обслуживания и капитального ремонта электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники |
| ПК.5.6. Осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. | В соответствии с требованиями произвести техническое обслуживание за состоянием и эксплуатацией электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники |
| ПК.5.7. Участвовать в проведении испытаний электрооборудования сельхозпроизводства. | В соответствии с требованиями участвовать в проведении испытаний электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. |

Таблица 3

| Общие компетенции | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ОК. 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | демонстрация интереса к будущей профессии |
| ОК. 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | Организация выбора и применение методов и способов решения профессиональных задач в области подготовки электрооборудования, электроустановок, приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц; оценка эффективности и качества выполнения; |
| ОК.3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | решение стандартных и нестандартных профессиональных задач в области подготовки электрооборудования, электроустановок, приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц; |
| ОК. 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | эффективный поиск необходимой информации; использование различных источников, включая электронные |
| ОК.5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий для решения задач в управлении работами электрооборудования, электроустановок сельскохозяйственного предприятия |
| ОК.6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения |
| ОК. 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. | самоанализ и коррекция результатов собственной работы |
| ОК. 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | организация самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля |
| ОК. 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. | анализ инноваций в области подготовки электрооборудования, электроустановок, приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц; |

Таблица 4

| Профессиональные и общие компетенции, которые возможно сгруппировать для проверки | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ПК.5.1. -ОК.1.-ОК.2.-.-ОК.3 - ОК.4.- ОК.5.- ОК.6. - ОК.7. - ОК.8. ЛР1-ЛР10. ПК.5.2. -ОК.1.-ОК.2.-.-ОК.3 - ОК.4.- ОК.5.- ОК.6. - ОК.7. - ОК.8. ЛР2-ЛР12. ПК.5.3. -ОК.1.-ОК.2.-.-ОК.3 - ОК.4.- ОК.5.- ОК.6. - ОК.7. - ОК.8. ЛР1-ЛР17. ПК.5.4. -ОК.1.-ОК.2.-.-ОК.3 - ОК.4.- ОК.5.- ОК.6. - ОК.7. - ОК.8. ЛР1-ЛР17. ПК.5.5. -ОК.1.-ОК.2.-.-ОК.3 - ОК.4.- ОК.5.- ОК.6. - ОК.7. - ОК.8. ЛР1-ЛР17. ПК.5.6. -ОК.1.-ОК.2.-.-ОК.3 - ОК.4.- ОК.5.- ОК.6. - ОК.7. - ОК.8. ЛР1-ЛР17. ПК.5.7. -ОК.1.-ОК.2.-.-ОК.3 - ОК.4.- ОК.5.- ОК.6. - ОК.7. - ОК.8. ЛР1-ЛР17. | В соответствии с требованиями выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению сельскохозяйственных организаций. Понимая сущность и значимость своей будущей профессии. Уметь организовывать собственную деятельность, выбирая типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, принимая решения в стандартных и нестандартных ситуациях, при этом осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития, используя информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности, оценивать их эффективность и качество, умение работать в коллективе, в команде эффективно общаться с коллегами, брать на себя ответственность за работу членов бригады, самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, ориентироваться в условиях частой смены технологий. В соответствии с требованиями Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций Понимая сущность и значимость своей будущей профессии. Уметь организовывать собственную деятельность, выбирая типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, принимая решения в стандартных и нестандартных ситуациях, при этом осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития, используя информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности, оценивать их эффективность и качество, умение работать в коллективе, в команде эффективно общаться с коллегами, брать на себя ответственность за работу членов бригады, самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, ориентироваться в условиях частой смены технологий. В соответствии с требованиями Обеспечивать электробезопасность. Понимая сущность и значимость своей будущей профессии. Уметь организовывать собственную деятельность, выбирая типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, принимая решения в стандартных и нестандартных ситуациях, при этом осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития, используя информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности, оценивать их эффективность и качество, умение работать в коллективе, в команде эффективно общаться с коллегами, брать на себя ответственность за работу членов бригады, самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, В соответствии с требованиями произвести надзор, контроль за состоянием и эксплуатацией электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. Понимая сущность и значимость своей будущей профессии. Уметь организовывать собственную деятельность, выбирая типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, принимая решения в стандартных и нестандартных ситуациях, при этом осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития, используя информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности, оценивать их эффективность и качество, умение работать в коллективе, в команде эффективно общаться с коллегами, брать на себя ответственность за работу членов бригады, самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, ориентироваться в условиях частой смены технологий. В соответствии с требованиями произвести умение навыков выполнения эксплуатации и диагностики технического обслуживания и капитального ремонта электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. Понимая сущность и значимость своей будущей профессии. Уметь организовывать собственную деятельность, выбирая типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, принимая решения в стандартных и нестандартных ситуациях, при этом осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития, используя информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности, оценивать их эффективность и качество, умение работать в коллективе, в команде эффективно общаться с коллегами, брать на себя ответственность за работу членов бригады, самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, ориентироваться в условиях частой смены технологий. В соответствии с требованиями произвести демонстрацию технического обслуживания электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. Понимая сущность и значимость своей будущей профессии. Уметь организовывать собственную деятельность, выбирая типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, принимая решения в стандартных и нестандартных ситуациях, при этом осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития, используя информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности, оценивать их эффективность и качество, умение работать в коллективе, в команде эффективно общаться с коллегами, брать на себя ответственность за работу членов бригады, самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, ориентироваться в условиях частой смены технологий. В соответствии с требованиями участвовать в проведении испытаний электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. Понимая сущность и значимость своей будущей профессии, уметь организовывать собственную деятельность, выбирая типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, принимая решения в стандартных и нестандартных ситуациях, при этом осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития, используя информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности, оценивать их эффективность и качество, умение работать в коллективе, в команде эффективно общаться с коллегами, брать на себя ответственность за работу членов бригады, самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, ориентироваться в условиях частой смены технологий. |

Таблица 5

Практический опыт, умения, знания

| Иметь практический опыт (ПО): |  |
| --- | --- |
|  | Показатели оценки результата |
| ПО 1 – эксплуатации и ремонта электротехнических изделий, используемых в сельско-хозяйственном производстве | Доступность эксплуатации и ремонта электротехнических изделий, используемых в сельско-хозяйственном производстве |

| Уметь: |  |
| --- | --- |
|  | Показатели оценки результата |
| У 1 -рассчитывать нагрузки и потери энергии в электрических сетях; | Правильность рассчитывать нагрузки и потери энергии в электрических сетях; |
| У 2 -рассчитывать разомкнутые и замкнутые сети, токи короткого замыкания, заземляющие устройства; | Правильность рассчитывать разомкнутые и замкнутые сети, токи короткого замыкания, заземляющие устройства; |
| У3 -безопасно выполнять монтажные работы, в том числе на высоте, | Обоснованно безопасно выполнять монтажные работы, в том числе на высоте |
| У 4 - использовать электрические машины и аппараты; | Обоснованно использовать электрические машины и аппараты |
| У 5 - использовать средства автоматики; | Обоснованно использовать средства автоматики |
| У 6 - проводить техническое обслуживание и ремонт типовых районных и потребительских трансформаторных подстанций, схем защиты высоковольтных и низковольтных линий; | Правильность проводить техническое обслуживание и ремонт типовых районных и потребительских трансформаторных подстанций, схем защиты высоковольтных и низковольтных линий |
| У 7 - осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией светотехнических и электротехнических установок | Обоснованно осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией светотехнических и электротехнических установок |

| Знать: |  |
| --- | --- |
|  | Показатели оценки результата |
| - З 1 – сведения о производстве, передаче и распределении электрической энергии; | Понимания назначение, сведения о производстве, передаче и распределении электрической энергии |
| - З 2- технические характеристики проводов, кабелей и методику их выбора для внутренних проводок и кабельных линий; | Владение элементами техническими характеристики проводов, кабелей и методику их выбора для внутренних проводок и кабельных линий |
| З 3 – методику выбора схем типовых районных и потребительских трансформаторных подстанций, схем защиты высоковольтных и низковольтных линий; | Формулировать методику выбора схем типовых районных и потребительских трансформаторных подстанций, схем защиты высоковольтных и низковольтных линий |
| -З 4- правила утилизации и ликвидации отходов электрического хозяйства. | Понимания назначение правила утилизации и ликвидации отходов электрического хозяйства. |
| -З 5- назначение, устройство, принцип работы машин постоянного тока, трансформаторов, асинхронных машин и машин специального назначения; | Понимания назначение, устройство, принцип работы машин постоянного тока, трансформаторов, асинхронных машин и машин специального назначения |
| -З 6 -элементы и системы автоматики и телемеханики, методы анализа и оценки их надежности и технико-экономической эффективности; | Владение элементами системы автоматики и телемеханики, методами анализа и оценки их надежности и техникоэкономической эффективности |
| -З 7- систему эксплуатации, методы и технологию наладки, ремонт и повышения надежности электрооборудования и средств автоматизации сельскохозяйственного производства; | Формулировать систему эксплуатации, методы и технологию наладки, ремонта и повышения надежности электрооборудования и средств автоматизации сельскохозяйственного производства |

| ЛР 1. | Осознающий себя гражданином и защитником великой страны |
| --- | --- |
| ЛР 2. | Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций |
| ЛР 3. | Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих |
| ЛР 4. | Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» |
| ЛР 5. | Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа России |
| ЛР 6. | Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях |
| ЛР 7. | Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. |
| ЛР 8. | Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства |
| ЛР 9. | Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях |
| ЛР 10. | Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой |
| ЛР 11. | Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры |
| ЛР 12. | Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания |
| ЛР 13. | Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности |
| ЛР 14. | Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности |
| ЛР 15. | Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, государственных, общенациональных проблем |
| ЛР 16. | Принимающий основы экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, применяющий опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности |
| ЛР 17. | Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии |

3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля

3.1. Типовые задания для оценки освоения МДК 05.01

Задание 1:

Проверяемые результаты обучения: ПК.5.1.ПК 5.2, ПК 5.3  -ОК.1.-ОК.2.-.-ОК.3 - ОК.4.- ОК.5.- ОК.6. - ОК.7. - ОК.8. ЛР-1-ЛР-17.

Выберите один правильный  ответ  из четырех,

букву правильного ответа напишите так как в задании,

отведенное время 10 минут.

Текст задания:

Т Е С Т

проверки уровня знаний

ПМ.05 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»

МДК 05.01. «Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи»

Специальность: «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

Вариант 1

1. Все процессы, связанные с измерениями, исследуются отраслью знаний, называемой?

А) Электроника;

Б) Электротехника;

В) Метрология;

Г) Электромеханика;

2. Познавательный процесс, под которым понимается процесс получение информации о количественном значение физической величины – это:

А) Измерение;

Б) Исследование;

В) Изучение;

Г) Рассмотрение;

3. Текущий ремонт – это:

А) Основной вид профилактического ремонта;

Б) Межремонтное обслуживание;

В) Капитальное обслуживание;

Г) Осмотр электроустановки.

4. Исправность – это:

А) Состояние объекта, при котором он соответствует нормотехнической документации;

Б) Соответствует всем параметрам;

В) Не соответствует хотя бы одному параметру;

Г) Не соответствует хотя бы двум параметрам.

5. Профилактические испытания проводят:

А) В процессе ремонта;

Б) В процессе эксплуатации;

В) После капитального ремонта;

Г) При сдаче в ремонт.

6. Материалами для токоведущих частей проводов и кабелей являются:

А) Медь, алюминий, золото их сплавы;

Б) Медь, алюминий, серебро их сплавы;

В) Золото, серебро, их сплавы и сталь;

Г)  Медь, алюминии, их сплавы и сталь;

7. Контрольные испытания проводят:

А) В процессе ремонта;

Б) В процессе эксплуатации;

В) После капитального ремонта;

Г) При сдаче в ремонт.

8. Мегаометр предназначен для измерения:

А) Тока;

Б) Напряжения;

В) Сопротивления изоляции электроустановок;

Г) Сопротивления контура заземления.

9. Сколько человек допускается на любой объект при его ремонте в целях обеспечения безопасного выполнения работ?

А) Не более 1-го;

Б) Не более 2-х;

В) Не менее 6-ти;

Г) Не менее 2-х.

10. Для чего предназначены реакторы?

1) Гашение дуги;

2) Ограничение токов короткого замыкания;

3) Выпрямление напряжения;

4) Защита от перенапряжения.

Т Е С Т

проверки уровня знаний

ПМ.05 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»

МДК 05.01. «Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи»

Специальность: «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

Вариант 2

1. Контрольные испытания проводят:

А) В процессе ремонта;

Б) В процессе эксплуатации;

В) После капитального ремонта;

Г) При сдаче в ремонт.

2. Мегаометр предназначен для измерения:

А) Тока;

Б) Напряжения;

В) Сопротивления изоляции электроустановок;

Г) Сопротивления контура заземления.

3. Сопротивление изоляции электродвигателя должно быть не менее:

А) 0,5 МОм;

Б) 2 Мом;

В) 3Мом;

Г) 4Мом.

4. Защита электродвигателя от перегрева осуществляется при помощи:

А) вольтметра;

Б) Теплового реле;

В) Плавкой вставки;

Г) Омметра.

5. Защита электродвигателей от К.З. осуществляется при помощи:

А) Тепловое реле;

Б) Амперметра;

В) Вольтметра;

Г) Автоматического выключателя.

6. Чем характеризуются автоматы, с электромагнитным расцепителем?

А) Типом теплового расцепителя;

Б) Напряжением включения автомата;

В) Номинальным током установки электромагнитного расцепителя;

Г) Номинальным током установки теплового реле.

7. Расчетные токи к. з. служат для выбора:

А) токовых установок;

Б) критического пролета;

В) сопротивления заземлителей;

Г) мощности трансформатора.

8. Техническое обслуживание – это:

А) Визуальный осмотр электроустановки;

Б) Комплекс работ для поддержания исправности и работоспособности электрооборудования;

В) Капитальный ремонт;

Г) Текущий ремонт.

9. Текущий ремонт – это:

А) Основной вид профилактического ремонта;

В) Межремонтное обслуживание;

С) Капитальное обслуживание;

Д) Осмотр электроустановки.

10. Исправность – это:

А) Состояние объекта, при котором он соответствует нормотехнической документации;

В) Соответствует всем параметрам;

С) Не соответствует хотя бы одному параметру;

Д) Не соответствует хотя бы двум параметрам.

Ключ

МДК 05.01. «Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи»

Вариант 1

| 1 | В |
| --- | --- |
| 2 | А |
| 3 | а |
| 4 | а |
| 5 | Б |
| 6 | Г |
| 7 | В |
| 8 | В |
| 9 | Г |
| 10 | Б |

Вариант 2

| 1 | В |
| --- | --- |
| 2 | в |
| 3 | а |
| 4 | Б |
| 5 | Г |
| 6 | В |
| 7 | А |
| 8 | Б |
| 9 | а |
| 10 | а |

Критерии оценки:

критерии оценки знаний студентов

при проведении тестового опроса

ПМ.05 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»

МДК 05.01. «Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи»

| 10 вопросов | Кол-во правильных ответов |
| --- | --- |
| Отметка «5» | 9-10 |
| «4» | 6-8 |
| «3» | 4-5 |
| «2» | 1-3 |

ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

на выполнение ПР № _1_

Специальность: 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

МДК.05.01. Выполнение работ по ремонту воздушных линий электропередачи

Оцениваемые компетенции: ПК 5.1; ПК 5. 2; ПК 5. 3;  ОК 1- ОК 8;ЛР 1-ЛР 17.

Время выполнения задания: 2 часа

Тема:«Конструкция и устройство ВЛ».

Наименование работы: «Выбор сечения проводов ВЛ по допустимому току (нагреву)».

Цель работы:Закрепить теоретические знания, освоить методику расчета сечения проводов ВЛ по допустимому току (нагреву).

Приобретаемые умения и навыки на практике:

уметь:

-	рассчитывать нагрузки и потери энергии в электрических сетях;

-	рассчитывать разомкнутые и замкнутые сети, токи короткого замыкания, заземляющие устройства;

- безопасно выполнять монтажные работы, в том числе на высоте,

знать:

- сведения о производстве, передаче и распределении электрической энергии;

- технические характеристики проводов, кабелей и методику их выбора для внутренних проводок и кабельных линий;

-	методику выбора схем типовых районных и потребительских трансформаторных подстанций, схем защиты высоковольтных и низковольтных линий;

-	правила утилизации и ликвидации отходов электрического хозяйства.

Оснащенность рабочего места:  Задание на работу, методические указания, приборы и аппараты, электрический  инструмент, материалы, провода.

Техника безопасности при выполнении работы:1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать только исправный и  по назначению.

3. Рабочее место держать в чистоте.

Литература: Основная литератураКудрин Б.И. , Жилин Б. В. , Титова Г. Р.Системы электроснабжения городов и промышленных предприятий, Изд-во Академия,-2019.

Кудрин Б.И.  Электроснабжение, Изд-во Академия,-2019.

Кудрин Б.И. , Минеев А. Р.Электрооборудование промышленности, Изд-во Академия,-2019.

Балаков Ю.Н., МисрихановМ.Ш., Шунтов А.В.Проектирование схем электроустановок, Изд-во МЭИ, 2019.

Шеховцов В.П. Расчет и проектирование схем электроснабжения, Изд-во ИНФРА, 2018.

Лещинская Т.Б., Белов СИ. Электроснабжение сельского хозяйства. -М.: ЦУМКпоССО, 2018

Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Технология электромонтажных работ. Издание второе, исправленное, Изд-во Москва, 2019

Дополнительная литература:1.В.М.Нестеренко, А.М.Мысьянов «Технология электромонтажных работ».-М.: Академия, 2016г.

2.В.М.Нестеренко, А.М.Мысьянов «Технология электромонтажных работ».-М.: Академия, 2016г.

Последовательность выполнения  работы: 1. – Ознакомиться  с  заданием  и  методическими  указаниями  к  работе.   2. – Знать принцип  устройства аппаратуры по типовому проекту. 3. – Вычертить схемы аппаратуры и их соединения в схеме. 4. – определить объемы и сроки Т.О и Т.Р составить график5. – Составить отчет о работе.

Содержание отчета:   1. – Наименование работы.  2. – Цель работы. 3. – Задание на работу. 4. – Паспортные и технические данные установок и приборов.  5. – Схема – эскиз пусковой и защитной аппаратуры. 6. Описание технологии выполнения работы  7. –Протоколы измерений и испытаний, графики . 8. – Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы и задания.

1.В чем заключается организация и оснащение рабочего места электромонтажника?

2.Проверка электрического инструмента?

3. Перечислите какими бывают крепления?

Преподаватель ________________  Л.И.Зенкина

Рассмотрено и  утверждено

на заседании ЦМК

Электротехнических дисциплин

и профессиональных модулей

Протокол № ____ от «____» _______ 20___

Председатель ЦМК_____________/Л.И. Зенкина/

ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

на выполнение ПР № _2_

Специальность: 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

МДК.05.01. Выполнение работ по ремонту воздушных линий электропередачи

Оцениваемые компетенции: ПК 5.1; ПК 5. 2; ПК 5. 3;  ОК 1- ОК 8;ЛР 1-ЛР 17.

Время выполнения задания: 2 часа

Тема:«Конструкция и устройство ВЛ».

Наименование работы: «Проверка выбранного сечения кабеля по допустимой потере напряжения».

Цель работы:Закрепить теоретические знания, освоить методику проверки кабеля по допустимой потере напряжения.

Приобретаемые умения и навыки на практике:

уметь:

-	рассчитывать нагрузки и потери энергии в электрических сетях;

-	рассчитывать разомкнутые и замкнутые сети, токи короткого замыкания, заземляющие устройства;

- безопасно выполнять монтажные работы, в том числе на высоте,

знать:

- сведения о производстве, передаче и распределении электрической энергии;

- технические характеристики проводов, кабелей и методику их выбора для внутренних проводок и кабельных линий;

-	методику выбора схем типовых районных и потребительских трансформаторных подстанций, схем защиты высоковольтных и низковольтных линий;

-	правила утилизации и ликвидации отходов электрического хозяйства.

Оснащенность рабочего места:  Задание на работу, методические указания, приборы и аппараты, электрический  инструмент, материалы, провода.

Техника безопасности при выполнении работы:1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать только исправный и  по назначению.

3. Рабочее место держать в чистоте.

Литература: Основная литератураКудрин Б.И. , Жилин Б. В. , Титова Г. Р.Системы электроснабжения городов и промышленных предприятий, Изд-во Академия,-2019.

Кудрин Б.И.  Электроснабжение, Изд-во Академия,-2019.

Кудрин Б.И. , Минеев А. Р.Электрооборудование промышленности, Изд-во Академия,-2019.

Балаков Ю.Н., МисрихановМ.Ш., Шунтов А.В.Проектирование схем электроустановок, Изд-во МЭИ, 2019.

Шеховцов В.П. Расчет и проектирование схем электроснабжения, Изд-во ИНФРА, 2018.

Лещинская Т.Б., Белов СИ. Электроснабжение сельского хозяйства. -М.: ЦУМКпоССО, 2018

Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Технология электромонтажных работ. Издание второе, исправленное, Изд-во Москва, 2019

Дополнительная литература:1.В.М.Нестеренко, А.М.Мысьянов «Технология электромонтажных работ».-М.: Академия, 2016г.

2.В.М.Нестеренко, А.М.Мысьянов «Технология электромонтажных работ».-М.: Академия, 2016г.

Последовательность выполнения  работы: 1. – Ознакомиться  с  заданием  и  методическими  указаниями  к  работе.   2. – Знать принцип  устройства оборудования по типовому проекту. 3. – Вычертить схемы необходимые и их соединения в схеме. 4. – определить объемы и сроки Т.О и Т.Р составить график5. – Составить отчет о работе.

Содержание отчета:   1. – Наименование работы.  2. – Цель работы. 3. – Задание на работу. 4. – Паспортные и технические данные установок и приборов.  5. – Схема – эскиз пусковой и защитной аппаратуры. 6. Описание технологии выполнения работы  7. –Протоколы измерений и испытаний, графики . 8. – Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы и задания.

1.Какие требования предъявляются к монтажу  ввода в здание?

2.Назовите нормируемые габаритные размеры при устройстве ответвлений от ВЛ и воздушных вводов?

3. Опишите правила ввода в здание заземляющих проводников?

Преподаватель ________________  Л.И.Зенкина

Рассмотрено и  утверждено

на заседании ЦМК

Электротехнических дисциплин

и профессиональных модулей

Протокол № ____ от «____» _______ 20___

Председатель ЦМК_____________/Л.И. Зенкина/

ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

на выполнение ПР № _3_

Специальность: 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

МДК.05.01. Выполнение работ по ремонту воздушных линий электропередачи

Оцениваемые компетенции: ПК 5.1; ПК 5. 2; ПК 5. 3;  ОК 1- ОК 8;ЛР 1-ЛР 17.

Время выполнения задания: 2 часа

Тема:«Конструкция и устройство ВЛ».

Наименование работы: «Выбор сечения кабеля по экономической плотности тока».

Цель работы:Закрепить теоретические знания, освоить методику выбора сечения кабеля по экономической плотности тока.

Приобретаемые умения и навыки на практике:

уметь:

-	рассчитывать нагрузки и потери энергии в электрических сетях;

-	рассчитывать разомкнутые и замкнутые сети, токи короткого замыкания, заземляющие устройства;

- безопасно выполнять монтажные работы, в том числе на высоте,

знать:

- сведения о производстве, передаче и распределении электрической энергии;

- технические характеристики проводов, кабелей и методику их выбора для внутренних проводок и кабельных линий;

-	методику выбора схем типовых районных и потребительских трансформаторных подстанций, схем защиты высоковольтных и низковольтных линий;

-	правила утилизации и ликвидации отходов электрического хозяйства.

Оснащенность рабочего места:  Задание на работу, методические указания, приборы и аппараты, электрический  инструмент, материалы, провода.

Техника безопасности при выполнении работы:1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать только исправный и  по назначению.

3. Рабочее место держать в чистоте.

Литература: Основная литератураКудрин Б.И. , Жилин Б. В. , Титова Г. Р.Системы электроснабжения городов и промышленных предприятий, Изд-во Академия,-2019.

Кудрин Б.И.  Электроснабжение, Изд-во Академия,-2019.

Кудрин Б.И. , Минеев А. Р.Электрооборудование промышленности, Изд-во Академия,-2019.

Балаков Ю.Н., МисрихановМ.Ш., Шунтов А.В.Проектирование схем электроустановок, Изд-во МЭИ, 2019.

Шеховцов В.П. Расчет и проектирование схем электроснабжения, Изд-во ИНФРА, 2018.

Лещинская Т.Б., Белов СИ. Электроснабжение сельского хозяйства. -М.: ЦУМКпоССО, 2018

Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Технология электромонтажных работ. Издание второе, исправленное, Изд-во Москва, 2019

Дополнительная литература:1.В.М.Нестеренко, А.М.Мысьянов «Технология электромонтажных работ».-М.: Академия, 2016г.

2.В.М.Нестеренко, А.М.Мысьянов «Технология электромонтажных работ».-М.: Академия, 2016г.

Последовательность выполнения  работы: 1. – Ознакомиться  с  заданием  и  методическими  указаниями  к  работе.   2. – Знать принцип  устройства оборудования,освоить методику выполнения монтажа заземляющих устройств. 3. – Вычертить схемы необходимые и их соединения в схеме. 4. – определить объемы и сроки Т.О и Т.Р составить график5. – Составить отчет о работе.

Содержание отчета:   1. – Наименование работы.  2. – Цель работы. 3. – Задание на работу. 4. – Паспортные и технические данные установок и приборов.  5. – Схема – эскиз пусковой и защитной аппаратуры. 6. Описание технологии выполнения работы  7. –Протоколы измерений и испытаний, графики . 8. – Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы и задания.

1.Опишите требования ПУЭ к заземлению электроустановок?

2.Как выполняется монтаж внутренней заземляющей сети?

Преподаватель ________________  Л.И.Зенкина

Рассмотрено и  утверждено

на заседании ЦМК

Электротехнических дисциплин

и профессиональных модулей

Протокол № ____ от «____» _______ 20___

Председатель ЦМК_____________/Л.И. Зенкина/

ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

на выполнение ПР № _4_

Специальность: 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

МДК.05.01. Выполнение работ по ремонту воздушных линий электропередачи

Оцениваемые компетенции: ПК 5.1; ПК 5. 2; ПК 5. 3;  ОК 1- ОК 8;ЛР 1-ЛР 17.

Время выполнения задания: 2 часа

Тема: Монтаж кабельных линий.

Наименование работы: «Выбор площади сечения кабелей по таблицам ПУЭ.».

Цель работы:Закрепить теоретические знания,освоить методику выбора площади сечения кабелей по таблицам ПУЭ.

Приобретаемые умения и навыки на практике:

уметь:

-	рассчитывать нагрузки и потери энергии в электрических сетях;

-	рассчитывать разомкнутые и замкнутые сети, токи короткого замыкания, заземляющие устройства;

- безопасно выполнять монтажные работы, в том числе на высоте,

знать:

- сведения о производстве, передаче и распределении электрической энергии;

- технические характеристики проводов, кабелей и методику их выбора для внутренних проводок и кабельных линий;

-	методику выбора схем типовых районных и потребительских трансформаторных подстанций, схем защиты высоковольтных и низковольтных линий;

-	правила утилизации и ликвидации отходов электрического хозяйства.

Оснащенность рабочего места:  Задание на работу, методические указания, приборы и аппараты, электрический  инструмент, материалы, провода.

Техника безопасности при выполнении работы:1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать только исправный и  по назначению.

3. Рабочее место держать в чистоте.

Литература: Основная литератураКудрин Б.И. , Жилин Б. В. , Титова Г. Р.Системы электроснабжения городов и промышленных предприятий, Изд-во Академия,-2019.

Кудрин Б.И.  Электроснабжение, Изд-во Академия,-2019.

Кудрин Б.И. , Минеев А. Р.Электрооборудование промышленности, Изд-во Академия,-2019.

Балаков Ю.Н., МисрихановМ.Ш., Шунтов А.В.Проектирование схем электроустановок, Изд-во МЭИ, 2019.

Шеховцов В.П. Расчет и проектирование схем электроснабжения, Изд-во ИНФРА, 2018.

Лещинская Т.Б., Белов СИ. Электроснабжение сельского хозяйства. -М.: ЦУМКпоССО, 2018

Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Технология электромонтажных работ. Издание второе, исправленное, Изд-во Москва, 2019

Дополнительная литература:1.В.М.Нестеренко, А.М.Мысьянов «Технология электромонтажных работ».-М.: Академия, 2016г.

2.В.М.Нестеренко, А.М.Мысьянов «Технология электромонтажных работ».-М.: Академия, 2016г.

Последовательность выполнения  работы: 1. – Ознакомиться  с  заданием  и  методическими  указаниями  к  работе.   2. – Знать принцип  устройства оборудования,освоить методику выполнения монтажа заземляющих устройств. 3. – Вычертить схемы необходимые и их соединения в схеме. 4. – определить объемы и сроки Т.О и Т.Р составить график5. – Составить отчет о работе.

Содержание отчета:   1. – Наименование работы.  2. – Цель работы. 3. – Задание на работу. 4. – Паспортные и технические данные установок и приборов.  5. – Схема – эскиз пусковой и защитной аппаратуры. 6. Описание технологии выполнения работы  7. –Протоколы измерений и испытаний, графики . 8. – Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы и задания.

1.Опишите способы механизированной раскатки кабелей?

2.Как выполняется монтажкабельной линии?

Преподаватель ________________  Л.И.Зенкина

Рассмотрено и  утверждено

на заседании ЦМК

Электротехнических дисциплин

и профессиональных модулей

Протокол № ____ от «____» _______ 20___

Председатель ЦМК_____________/Л.И. Зенкина/

ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

на выполнение ПР № _5_

Специальность: 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

МДК.05.01. Выполнение работ по ремонту воздушных линий электропередачи

Оцениваемые компетенции ПК 5.1; ПК 5. 2; ПК 5. 3;  ОК 1- ОК 8;ЛР 1-ЛР 17.

Время выполнения задания: 2 часа

Тема: Монтаж кабельных линий.

Наименование работы: «Проверка площади сечения кабеля по условию нагрева токами к.з.».

Цель работы:Закрепить теоретические знания,освоить методику проверки площади сечения кабеля по условию нагрева токами к.з.

Приобретаемые умения и навыки на практике:

уметь:

-	рассчитывать нагрузки и потери энергии в электрических сетях;

-	рассчитывать разомкнутые и замкнутые сети, токи короткого замыкания, заземляющие устройства;

- безопасно выполнять монтажные работы, в том числе на высоте,

знать:

- сведения о производстве, передаче и распределении электрической энергии;

- технические характеристики проводов, кабелей и методику их выбора для внутренних проводок и кабельных линий;

-	методику выбора схем типовых районных и потребительских трансформаторных подстанций, схем защиты высоковольтных и низковольтных линий;

-	правила утилизации и ликвидации отходов электрического хозяйства.

Оснащенность рабочего места:  Задание на работу, методические указания, приборы и аппараты, электрический  инструмент, материалы, провода.

Техника безопасности при выполнении работы:1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать только исправный и  по назначению.

3. Рабочее место держать в чистоте.

Литература: Основная литератураКудрин Б.И. , Жилин Б. В. , Титова Г. Р.Системы электроснабжения городов и промышленных предприятий, Изд-во Академия,-2019.

Кудрин Б.И.  Электроснабжение, Изд-во Академия,-2019.

Кудрин Б.И. , Минеев А. Р.Электрооборудование промышленности, Изд-во Академия,-2019.

Балаков Ю.Н., МисрихановМ.Ш., Шунтов А.В.Проектирование схем электроустановок, Изд-во МЭИ, 2019.

Шеховцов В.П. Расчет и проектирование схем электроснабжения, Изд-во ИНФРА, 2018.

Лещинская Т.Б., Белов СИ. Электроснабжение сельского хозяйства. -М.: ЦУМКпоССО, 2018

Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Технология электромонтажных работ. Издание второе, исправленное, Изд-во Москва, 2019

Дополнительная литература:1.В.М.Нестеренко, А.М.Мысьянов «Технология электромонтажных работ».-М.: Академия, 2016г.

2.В.М.Нестеренко, А.М.Мысьянов «Технология электромонтажных работ».-М.: Академия, 2016г.

Последовательность выполнения  работы: 1. – Ознакомиться  с  заданием  и  методическими  указаниями  к  работе.   2. – Знать принцип  устройства оборудования,проведения осмотров воздушных  линии и определение мест повреждения. 3. – Вычертить схемы необходимые и их соединения в схеме. 4. – определить объемы и сроки Т.О и Т.Р составить график5. – Составить отчет о работе.

Содержание отчета:   1. – Наименование работы.  2. – Цель работы. 3. – Задание на работу. 4. – Паспортные и технические данные установок и приборов.  5. – Схема – эскиз пусковой и защитной аппаратуры. 6. Описание технологии выполнения работы  7. –Протоколы измерений и испытаний, графики . 8. – Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы и задания.

1.Какие требования предъявляются к монтажу ввода в здание?

2.Назовите нормируемые габаритные размеры при устройстве ответвлений от ВЛ и воздушных вводов?

Преподаватель ________________  Л.И.Зенкина

Рассмотрено и  утверждено

на заседании ЦМК

Электротехнических дисциплин

и профессиональных модулей

Протокол № ____ от «____» _______ 20___

Председатель ЦМК_____________/Л.И. Зенкина/

ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

на выполнение ПР № _6_

Специальность: 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

МДК.05.01. Выполнение работ по ремонту воздушных линий электропередачи

Оцениваемые компетенции: ПК 5.1; ПК 5. 2; ПК 5. 3;  ОК 1- ОК 8;ЛР 1-ЛР 17.

Время выполнения задания: 2 часа

Тема:Технология выполнения работ по устройству заземления.

Наименование работы: «Заземление и защитные меры безопасности».

Цель работы:Закрепить теоретические знания,освоить методику проверки и испытание силового трансформатора при вводе в эксплуатацию.

Приобретаемые умения и навыки на практике:

уметь:

-	рассчитывать нагрузки и потери энергии в электрических сетях;

-	рассчитывать разомкнутые и замкнутые сети, токи короткого замыкания, заземляющие устройства;

- безопасно выполнять монтажные работы, в том числе на высоте,

знать:

- сведения о производстве, передаче и распределении электрической энергии;

- технические характеристики проводов, кабелей и методику их выбора для внутренних проводок и кабельных линий;

-	методику выбора схем типовых районных и потребительских трансформаторных подстанций, схем защиты высоковольтных и низковольтных линий;

-	правила утилизации и ликвидации отходов электрического хозяйства.

Оснащенность рабочего места:  Задание на работу, методические указания, приборы и аппараты, электрический  инструмент, материалы, провода.

Техника безопасности при выполнении работы:1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать только исправный и  по назначению.

3. Рабочее место держать в чистоте.

Литература: Основная литератураКудрин Б.И. , Жилин Б. В. , Титова Г. Р.Системы электроснабжения городов и промышленных предприятий, Изд-во Академия,-2019.

Кудрин Б.И.  Электроснабжение, Изд-во Академия,-2019.

Кудрин Б.И. , Минеев А. Р.Электрооборудование промышленности, Изд-во Академия,-2019.

Балаков Ю.Н., МисрихановМ.Ш., Шунтов А.В.Проектирование схем электроустановок, Изд-во МЭИ, 2019.

Шеховцов В.П. Расчет и проектирование схем электроснабжения, Изд-во ИНФРА, 2018.

Лещинская Т.Б., Белов СИ. Электроснабжение сельского хозяйства. -М.: ЦУМКпоССО, 2018

Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Технология электромонтажных работ. Издание второе, исправленное, Изд-во Москва, 2019

Дополнительная литература:1.В.М.Нестеренко, А.М.Мысьянов «Технология электромонтажных работ».-М.: Академия, 2016г.

2.В.М.Нестеренко, А.М.Мысьянов «Технология электромонтажных работ».-М.: Академия, 2016г.

Последовательность выполнения  работы: 1. – Ознакомиться  с  заданием  и  методическими  указаниями  к  работе.   2. – Знать принцип  устройства оборудования,проверка и испытание силового трансформатора при вводе в эксплуатацию. 3. – Вычертить схемы необходимые и их соединения в схеме. 4. – определить объемы и сроки Т.О и Т.Р составить график5. – Составить отчет о работе.

Содержание отчета:   1. – Наименование работы.  2. – Цель работы. 3. – Задание на работу. 4. – Паспортные и технические данные установок и приборов.  5. – Схема – эскиз пусковой и защитной аппаратуры. 6. Описание технологии выполнения работы  7. –Протоколы измерений и испытаний, графики . 8. – Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы и задания.

1.Какие требования предъявляются к монтажу силовых трансформаторов?

2.Пересислите все операции проводимые при испытании силовых трансформаторов?

Преподаватель ________________  Л.И.Зенкина

Рассмотрено и  утверждено

на заседании ЦМК

Электротехнических дисциплин

и профессиональных модулей

Протокол № ____ от «____» _______ 20___

Председатель ЦМК_____________/Л.И. Зенкина/

ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

на выполнение ПР № _7_

Специальность: 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

МДК.05.01. Выполнение работ по ремонту воздушных линий электропередачи

Оцениваемые компетенции: ПК 5.1; ПК 5. 2; ПК 5. 3;  ОК 1- ОК 8;ЛР 1-ЛР 17.

Время выполнения задания: 2 часа

Тема:Технология монтажа молниезащиты зданий и сооружений.

Наименование работы: «Расчет молниезащиты одиночным стержнем».

Цель работы:Закрепить теоретические знания,освоить методику проверки и испытание силового трансформатора при вводе в эксплуатацию.

Приобретаемые умения и навыки на практике:

уметь:

-	рассчитывать нагрузки и потери энергии в электрических сетях;

-	рассчитывать разомкнутые и замкнутые сети, токи короткого замыкания, заземляющие устройства;

- безопасно выполнять монтажные работы, в том числе на высоте,

знать:

- сведения о производстве, передаче и распределении электрической энергии;

- технические характеристики проводов, кабелей и методику их выбора для внутренних проводок и кабельных линий;

-	методику выбора схем типовых районных и потребительских трансформаторных подстанций, схем защиты высоковольтных и низковольтных линий;

-	правила утилизации и ликвидации отходов электрического хозяйства.

Оснащенность рабочего места:  Задание на работу, методические указания, приборы и аппараты, электрический  инструмент, материалы, провода.

Техника безопасности при выполнении работы:1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать только исправный и  по назначению.

3. Рабочее место держать в чистоте.

Литература: Основная литератураКудрин Б.И. , Жилин Б. В. , Титова Г. Р.Системы электроснабжения городов и промышленных предприятий, Изд-во Академия,-2019.

Кудрин Б.И.  Электроснабжение, Изд-во Академия,-2019.

Кудрин Б.И. , Минеев А. Р.Электрооборудование промышленности, Изд-во Академия,-2019.

Балаков Ю.Н., МисрихановМ.Ш., Шунтов А.В.Проектирование схем электроустановок, Изд-во МЭИ, 2019.

Шеховцов В.П. Расчет и проектирование схем электроснабжения, Изд-во ИНФРА, 2018.

Лещинская Т.Б., Белов СИ. Электроснабжение сельского хозяйства. -М.: ЦУМКпоССО, 2018

Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Технология электромонтажных работ. Издание второе, исправленное, Изд-во Москва, 2019

Дополнительная литература:1.В.М.Нестеренко, А.М.Мысьянов «Технология электромонтажных работ».-М.: Академия, 2016г.

2.В.М.Нестеренко, А.М.Мысьянов «Технология электромонтажных работ».-М.: Академия, 2016г.

Последовательность выполнения  работы: 1. – Ознакомиться  с  заданием  и  методическими  указаниями  к  работе.   2. – Знать принцип  устройства оборудования,проверка и испытание силового трансформатора при вводе в эксплуатацию. 3. – Вычертить схемы необходимые и их соединения в схеме. 4. – определить объемы и сроки Т.О и Т.Р составить график5. – Составить отчет о работе.

Содержание отчета:   1. – Наименование работы.  2. – Цель работы. 3. – Задание на работу. 4. – Паспортные и технические данные установок и приборов.  5. – Схема – эскиз пусковой и защитной аппаратуры. 6. Описание технологии выполнения работы  7. –Протоколы измерений и испытаний, графики . 8. – Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы и задания.

1.Какие требования предъявляются к монтажу силовых трансформаторов?

2.Пересислите все операции проводимые при испытании силовых трансформаторов?

Преподаватель ________________  Л.И.Зенкина

Рассмотрено и  утверждено

на заседании ЦМК

Электротехнических дисциплин

и профессиональных модулей

Протокол № ____ от «____» _______ 20___

Председатель ЦМК_____________/Л.И. Зенкина/

ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

на выполнение ПР № _8_

Специальность: 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

МДК.05.01. Выполнение работ по ремонту воздушных линий электропередачи

Оцениваемые компетенции: ПК 5.1; ПК 5. 2; ПК 5. 3;  ОК 1- ОК 8;ЛР 1-ЛР 17.

Время выполнения задания: 2 часа

Тема:Монтаж шинопроводов РУ до 1кВ.

Наименование работы: «Шинопроводы и силовые кабели».

Цель работы:Закрепить теоретические знания,освоить методику проверки и испытание силового трансформатора при вводе в эксплуатацию.

Приобретаемые умения и навыки на практике:

уметь:

-	рассчитывать нагрузки и потери энергии в электрических сетях;

-	рассчитывать разомкнутые и замкнутые сети, токи короткого замыкания, заземляющие устройства;

- безопасно выполнять монтажные работы, в том числе на высоте,

знать:

- сведения о производстве, передаче и распределении электрической энергии;

- технические характеристики проводов, кабелей и методику их выбора для внутренних проводок и кабельных линий;

-	методику выбора схем типовых районных и потребительских трансформаторных подстанций, схем защиты высоковольтных и низковольтных линий;

-	правила утилизации и ликвидации отходов электрического хозяйства.

Оснащенность рабочего места:  Задание на работу, методические указания, приборы и аппараты, электрический  инструмент, материалы, провода.

Техника безопасности при выполнении работы:1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать только исправный и  по назначению.

3. Рабочее место держать в чистоте.

Литература: Основная литератураКудрин Б.И. , Жилин Б. В. , Титова Г. Р.Системы электроснабжения городов и промышленных предприятий, Изд-во Академия,-2019.

Кудрин Б.И.  Электроснабжение, Изд-во Академия,-2019.

Кудрин Б.И. , Минеев А. Р.Электрооборудование промышленности, Изд-во Академия,-2019.

Балаков Ю.Н., МисрихановМ.Ш., Шунтов А.В.Проектирование схем электроустановок, Изд-во МЭИ, 2019.

Шеховцов В.П. Расчет и проектирование схем электроснабжения, Изд-во ИНФРА, 2018.

Лещинская Т.Б., Белов СИ. Электроснабжение сельского хозяйства. -М.: ЦУМКпоССО, 2018

Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Технология электромонтажных работ. Издание второе, исправленное, Изд-во Москва, 2019

Дополнительная литература:1.В.М.Нестеренко, А.М.Мысьянов «Технология электромонтажных работ».-М.: Академия, 2016г.

2.В.М.Нестеренко, А.М.Мысьянов «Технология электромонтажных работ».-М.: Академия, 2016г.

Последовательность выполнения  работы: 1. – Ознакомиться  с  заданием  и  методическими  указаниями  к  работе.   2. – Знать принцип  устройства оборудования,проверка и испытание силового трансформатора при вводе в эксплуатацию. 3. – Вычертить схемы необходимые и их соединения в схеме. 4. – определить объемы и сроки Т.О и Т.Р составить график5. – Составить отчет о работе.

Содержание отчета:   1. – Наименование работы.  2. – Цель работы. 3. – Задание на работу. 4. – Паспортные и технические данные установок и приборов.  5. – Схема – эскиз пусковой и защитной аппаратуры. 6. Описание технологии выполнения работы  7. –Протоколы измерений и испытаний, графики . 8. – Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы и задания.

1.Какие требования предъявляются к монтажу силовых трансформаторов?

2.Пересислите все операции проводимые при испытании силовых трансформаторов?

Преподаватель ________________  Л.И.Зенкина

Рассмотрено и  утверждено

на заседании ЦМК

Электротехнических дисциплин

и профессиональных модулей

Протокол № ____ от «____» _______ 20___

Председатель ЦМК_____________/Л.И. Зенкина/

ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

на выполнение ПР № _9_

Специальность: 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

МДК.05.01. Выполнение работ по ремонту воздушных линий электропередачи

Оцениваемые компетенции: ПК 5.1; ПК 5. 2; ПК 5. 3;  ОК 1- ОК 8;ЛР 1-ЛР 17.

Время выполнения задания: 2 часа

Тема:Монтаж коммутационной аппаратуры.

Наименование работы: «Коммутационные аппараты до 1 кВ».

Цель работы:Закрепить теоретические знания,освоить методику проверки и испытание силового трансформатора при вводе в эксплуатацию.

Приобретаемые умения и навыки на практике:

уметь:

-	рассчитывать нагрузки и потери энергии в электрических сетях;

-	рассчитывать разомкнутые и замкнутые сети, токи короткого замыкания, заземляющие устройства;

- безопасно выполнять монтажные работы, в том числе на высоте,

знать:

- сведения о производстве, передаче и распределении электрической энергии;

- технические характеристики проводов, кабелей и методику их выбора для внутренних проводок и кабельных линий;

-	методику выбора схем типовых районных и потребительских трансформаторных подстанций, схем защиты высоковольтных и низковольтных линий;

-	правила утилизации и ликвидации отходов электрического хозяйства.

Оснащенность рабочего места:  Задание на работу, методические указания, приборы и аппараты, электрический  инструмент, материалы, провода.

Техника безопасности при выполнении работы:1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать только исправный и  по назначению.

3. Рабочее место держать в чистоте.

Литература: Основная литератураКудрин Б.И. , Жилин Б. В. , Титова Г. Р.Системы электроснабжения городов и промышленных предприятий, Изд-во Академия,-2019.

Кудрин Б.И.  Электроснабжение, Изд-во Академия,-2019.

Кудрин Б.И. , Минеев А. Р.Электрооборудование промышленности, Изд-во Академия,-2019.

Балаков Ю.Н., МисрихановМ.Ш., Шунтов А.В.Проектирование схем электроустановок, Изд-во МЭИ, 2019.

Шеховцов В.П. Расчет и проектирование схем электроснабжения, Изд-во ИНФРА, 2018.

Лещинская Т.Б., Белов СИ. Электроснабжение сельского хозяйства. -М.: ЦУМКпоССО, 2018

Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Технология электромонтажных работ. Издание второе, исправленное, Изд-во Москва, 2019

Дополнительная литература:1.В.М.Нестеренко, А.М.Мысьянов «Технология электромонтажных работ».-М.: Академия, 2016г.

2.В.М.Нестеренко, А.М.Мысьянов «Технология электромонтажных работ».-М.: Академия, 2016г.

Последовательность выполнения  работы: 1. – Ознакомиться  с  заданием  и  методическими  указаниями  к  работе.   2. – Знать принцип  устройства оборудования,проверка и испытание силового трансформатора при вводе в эксплуатацию. 3. – Вычертить схемы необходимые и их соединения в схеме. 4. – определить объемы и сроки Т.О и Т.Р составить график5. – Составить отчет о работе.

Содержание отчета:   1. – Наименование работы.  2. – Цель работы. 3. – Задание на работу. 4. – Паспортные и технические данные установок и приборов.  5. – Схема – эскиз пусковой и защитной аппаратуры. 6. Описание технологии выполнения работы  7. –Протоколы измерений и испытаний, графики . 8. – Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы и задания.

1.Какие требования предъявляются к монтажу силовых трансформаторов?

2.Пересислите все операции проводимые при испытании силовых трансформаторов?

Преподаватель ________________  Л.И.Зенкина

Рассмотрено и  утверждено

на заседании ЦМК

Электротехнических дисциплин

и профессиональных модулей

Протокол № ____ от «____» _______ 20___

Председатель ЦМК_____________/Л.И. Зенкина/

ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

на выполнение ПР № _10_

Специальность: 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

МДК.05.01. Выполнение работ по ремонту воздушных линий электропередачи

Оцениваемые компетенции: ПК 5.1; ПК 5. 2; ПК 5. 3;  ОК 1- ОК 8;ЛР 1-ЛР 17.

Время выполнения задания: 2 часа

Тема:Монтаж аппаратов и РУ до 1кВ.

Наименование работы: «Распределительные устройства до1кВ».

Цель работы:Закрепить теоретические знания,освоить методику проверки и испытание силового трансформатора при вводе в эксплуатацию.

Приобретаемые умения и навыки на практике:

уметь:

-	рассчитывать нагрузки и потери энергии в электрических сетях;

-	рассчитывать разомкнутые и замкнутые сети, токи короткого замыкания, заземляющие устройства;

- безопасно выполнять монтажные работы, в том числе на высоте,

знать:

- сведения о производстве, передаче и распределении электрической энергии;

- технические характеристики проводов, кабелей и методику их выбора для внутренних проводок и кабельных линий;

-	методику выбора схем типовых районных и потребительских трансформаторных подстанций, схем защиты высоковольтных и низковольтных линий;

-	правила утилизации и ликвидации отходов электрического хозяйства.

Оснащенность рабочего места:  Задание на работу, методические указания, приборы и аппараты, электрический  инструмент, материалы, провода.

Техника безопасности при выполнении работы:1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать только исправный и  по назначению.

3. Рабочее место держать в чистоте.

Литература: Основная литератураКудрин Б.И. , Жилин Б. В. , Титова Г. Р.Системы электроснабжения городов и промышленных предприятий, Изд-во Академия,-2019.

Кудрин Б.И.  Электроснабжение, Изд-во Академия,-2019.

Кудрин Б.И. , Минеев А. Р.Электрооборудование промышленности, Изд-во Академия,-2019.

Балаков Ю.Н., МисрихановМ.Ш., Шунтов А.В.Проектирование схем электроустановок, Изд-во МЭИ, 2019.

Шеховцов В.П. Расчет и проектирование схем электроснабжения, Изд-во ИНФРА, 2018.

Лещинская Т.Б., Белов СИ. Электроснабжение сельского хозяйства. -М.: ЦУМКпоССО, 2018

Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Технология электромонтажных работ. Издание второе, исправленное, Изд-во Москва, 2019

Дополнительная литература:1.В.М.Нестеренко, А.М.Мысьянов «Технология электромонтажных работ».-М.: Академия, 2016г.

2.В.М.Нестеренко, А.М.Мысьянов «Технология электромонтажных работ».-М.: Академия, 2016г.

Последовательность выполнения  работы: 1. – Ознакомиться  с  заданием  и  методическими  указаниями  к  работе.   2. – Знать принцип  устройства оборудования,проверка и испытание силового трансформатора при вводе в эксплуатацию. 3. – Вычертить схемы необходимые и их соединения в схеме. 4. – определить объемы и сроки Т.О и Т.Р составить график5. – Составить отчет о работе.

Содержание отчета:   1. – Наименование работы.  2. – Цель работы. 3. – Задание на работу. 4. – Паспортные и технические данные установок и приборов.  5. – Схема – эскиз пусковой и защитной аппаратуры. 6. Описание технологии выполнения работы  7. –Протоколы измерений и испытаний, графики . 8. – Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы и задания.

1.Какие требования предъявляются к монтажу силовых трансформаторов?

2.Пересислите все операции проводимые при испытании силовых трансформаторов?

Преподаватель ________________  Л.И.Зенкина

Рассмотрено и  утверждено

на заседании ЦМК

Электротехнических дисциплин

и профессиональных модулей

Протокол № ____ от «____» _______ 20___

Председатель ЦМК_____________/Л.И. Зенкина/

ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

на выполнение ЛР № _1_

Специальность: 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

МДК.05.01. Выполнение работ по ремонту воздушных линий электропередачи

Оцениваемые компетенции: ПК 5.1; ПК 5. 2; ПК 5. 3;  ОК 1- ОК 8;ЛР 1-ЛР 17.

Время выполнения задания: 2 часа

Тема:Монтаж ВЛ 10кВ.

Наименование работы: «Изучение конструкции воздушных линий».

Цель работы:Закрепить теоретические знания,освоить методику проверки и испытание силового трансформатора при вводе в эксплуатацию.

Приобретаемые умения и навыки на практике:

уметь:

-	рассчитывать нагрузки и потери энергии в электрических сетях;

-	рассчитывать разомкнутые и замкнутые сети, токи короткого замыкания, заземляющие устройства;

- безопасно выполнять монтажные работы, в том числе на высоте,

знать:

- сведения о производстве, передаче и распределении электрической энергии;

- технические характеристики проводов, кабелей и методику их выбора для внутренних проводок и кабельных линий;

-	методику выбора схем типовых районных и потребительских трансформаторных подстанций, схем защиты высоковольтных и низковольтных линий;

-	правила утилизации и ликвидации отходов электрического хозяйства.

Оснащенность рабочего места:  Задание на работу, методические указания, приборы и аппараты, электрический  инструмент, материалы, провода.

Техника безопасности при выполнении работы:1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать только исправный и  по назначению.

3. Рабочее место держать в чистоте.

Литература: Основная литератураКудрин Б.И. , Жилин Б. В. , Титова Г. Р.Системы электроснабжения городов и промышленных предприятий, Изд-во Академия,-2019.

Кудрин Б.И.  Электроснабжение, Изд-во Академия,-2019.

Кудрин Б.И. , Минеев А. Р.Электрооборудование промышленности, Изд-во Академия,-2019.

Балаков Ю.Н., МисрихановМ.Ш., Шунтов А.В.Проектирование схем электроустановок, Изд-во МЭИ, 2019.

Шеховцов В.П. Расчет и проектирование схем электроснабжения, Изд-во ИНФРА, 2018.

Лещинская Т.Б., Белов СИ. Электроснабжение сельского хозяйства. -М.: ЦУМКпоССО, 2018

Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Технология электромонтажных работ. Издание второе, исправленное, Изд-во Москва, 2019

Дополнительная литература:1.В.М.Нестеренко, А.М.Мысьянов «Технология электромонтажных работ».-М.: Академия, 2016г.

2.В.М.Нестеренко, А.М.Мысьянов «Технология электромонтажных работ».-М.: Академия, 2016г.

Последовательность выполнения  работы: 1. – Ознакомиться  с  заданием  и  методическими  указаниями  к  работе.   2. – Знать принцип  устройства оборудования,проверка и испытание силового трансформатора при вводе в эксплуатацию. 3. – Вычертить схемы необходимые и их соединения в схеме. 4. – определить объемы и сроки Т.О и Т.Р составить график5. – Составить отчет о работе.

Содержание отчета:   1. – Наименование работы.  2. – Цель работы. 3. – Задание на работу. 4. – Паспортные и технические данные установок и приборов.  5. – Схема – эскиз пусковой и защитной аппаратуры. 6. Описание технологии выполнения работы  7. –Протоколы измерений и испытаний, графики . 8. – Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы и задания.

1.Какие требования предъявляются к монтажу силовых трансформаторов?

2.Пересислите все операции проводимые при испытании силовых трансформаторов?

Преподаватель ________________  Л.И.Зенкина

Рассмотрено и  утверждено

на заседании ЦМК

Электротехнических дисциплин

и профессиональных модулей

Протокол № ____ от «____» _______ 20___

Председатель ЦМК_____________/Л.И. Зенкина/

ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

на выполнение ЛР № _2_

Специальность: 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

МДК.05.01. Выполнение работ по ремонту воздушных линий электропередачи

Оцениваемые компетенции: ПК 5.1; ПК 5. 2; ПК 5. 3;  ОК 1- ОК 8;ЛР 1-ЛР 17.

Время выполнения задания: 2 часа

Тема:Монтаж кабельных линий.

Наименование работы: «Виды кабелей и кабельных сетей».

Цель работы:Закрепить теоретические знания,освоить методику проверки и испытание силового трансформатора при вводе в эксплуатацию.

Приобретаемые умения и навыки на практике:

уметь:

-	рассчитывать нагрузки и потери энергии в электрических сетях;

-	рассчитывать разомкнутые и замкнутые сети, токи короткого замыкания, заземляющие устройства;

- безопасно выполнять монтажные работы, в том числе на высоте,

знать:

- сведения о производстве, передаче и распределении электрической энергии;

- технические характеристики проводов, кабелей и методику их выбора для внутренних проводок и кабельных линий;

-	методику выбора схем типовых районных и потребительских трансформаторных подстанций, схем защиты высоковольтных и низковольтных линий;

-	правила утилизации и ликвидации отходов электрического хозяйства.

Оснащенность рабочего места:  Задание на работу, методические указания, приборы и аппараты, электрический  инструмент, материалы, провода.

Техника безопасности при выполнении работы:1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать только исправный и  по назначению.

3. Рабочее место держать в чистоте.

Литература: Основная литератураКудрин Б.И. , Жилин Б. В. , Титова Г. Р.Системы электроснабжения городов и промышленных предприятий, Изд-во Академия,-2019.

Кудрин Б.И.  Электроснабжение, Изд-во Академия,-2019.

Кудрин Б.И. , Минеев А. Р.Электрооборудование промышленности, Изд-во Академия,-2019.

Балаков Ю.Н., МисрихановМ.Ш., Шунтов А.В.Проектирование схем электроустановок, Изд-во МЭИ, 2019.

Шеховцов В.П. Расчет и проектирование схем электроснабжения, Изд-во ИНФРА, 2018.

Лещинская Т.Б., Белов СИ. Электроснабжение сельского хозяйства. -М.: ЦУМКпоССО, 2018

Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Технология электромонтажных работ. Издание второе, исправленное, Изд-во Москва, 2019

Дополнительная литература:1.В.М.Нестеренко, А.М.Мысьянов «Технология электромонтажных работ».-М.: Академия, 2016г.

2.В.М.Нестеренко, А.М.Мысьянов «Технология электромонтажных работ».-М.: Академия, 2016г.

Последовательность выполнения  работы: 1. – Ознакомиться  с  заданием  и  методическими  указаниями  к  работе.   2. – Знать принцип  устройства оборудования,проверка и испытание силового трансформатора при вводе в эксплуатацию. 3. – Вычертить схемы необходимые и их соединения в схеме. 4. – определить объемы и сроки Т.О и Т.Р составить график5. – Составить отчет о работе.

Содержание отчета:   1. – Наименование работы.  2. – Цель работы. 3. – Задание на работу. 4. – Паспортные и технические данные установок и приборов.  5. – Схема – эскиз пусковой и защитной аппаратуры. 6. Описание технологии выполнения работы  7. –Протоколы измерений и испытаний, графики . 8. – Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы и задания.

1.Какие требования предъявляются к монтажу силовых трансформаторов?

2.Пересислите все операции проводимые при испытании силовых трансформаторов?

Преподаватель ________________  Л.И.Зенкина

Рассмотрено и  утверждено

на заседании ЦМК

Электротехнических дисциплин

и профессиональных модулей

Протокол № ____ от «____» _______ 20___

Председатель ЦМК_____________/Л.И. Зенкина/

ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

на выполнение ЛР № _3_

Специальность: 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

МДК.05.01. Выполнение работ по ремонту воздушных линий электропередачи

Оцениваемые компетенции: ПК 5.1; ПК 5. 2; ПК 5. 3;  ОК 1- ОК 8;ЛР 1-ЛР 17.

Время выполнения задания: 2 часа

Тема: Коммутационные аппараты: разъединители, выключатели и короткозамыкатели.

Наименование работы: «Изучение устройства разъединителей».

Цель работы:Закрепить теоретические знания,освоить методику проверки и испытание силового трансформатора при вводе в эксплуатацию.

Приобретаемые умения и навыки на практике:

уметь:

-	рассчитывать нагрузки и потери энергии в электрических сетях;

-	рассчитывать разомкнутые и замкнутые сети, токи короткого замыкания, заземляющие устройства;

- безопасно выполнять монтажные работы, в том числе на высоте,

знать:

- сведения о производстве, передаче и распределении электрической энергии;

- технические характеристики проводов, кабелей и методику их выбора для внутренних проводок и кабельных линий;

-	методику выбора схем типовых районных и потребительских трансформаторных подстанций, схем защиты высоковольтных и низковольтных линий;

-	правила утилизации и ликвидации отходов электрического хозяйства.

Оснащенность рабочего места:  Задание на работу, методические указания, приборы и аппараты, электрический  инструмент, материалы, провода.

Техника безопасности при выполнении работы:1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать только исправный и  по назначению.

3. Рабочее место держать в чистоте.

Литература: Основная литератураКудрин Б.И. , Жилин Б. В. , Титова Г. Р.Системы электроснабжения городов и промышленных предприятий, Изд-во Академия,-2019.

Кудрин Б.И.  Электроснабжение, Изд-во Академия,-2019.

Кудрин Б.И. , Минеев А. Р.Электрооборудование промышленности, Изд-во Академия,-2019.

Балаков Ю.Н., МисрихановМ.Ш., Шунтов А.В.Проектирование схем электроустановок, Изд-во МЭИ, 2019.

Шеховцов В.П. Расчет и проектирование схем электроснабжения, Изд-во ИНФРА, 2018.

Лещинская Т.Б., Белов СИ. Электроснабжение сельского хозяйства. -М.: ЦУМКпоССО, 2018

Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Технология электромонтажных работ. Издание второе, исправленное, Изд-во Москва, 2019

Дополнительная литература:1.В.М.Нестеренко, А.М.Мысьянов «Технология электромонтажных работ».-М.: Академия, 2016г.

2.В.М.Нестеренко, А.М.Мысьянов «Технология электромонтажных работ».-М.: Академия, 2016г.

Последовательность выполнения  работы: 1. – Ознакомиться  с  заданием  и  методическими  указаниями  к  работе.   2. – Знать принцип  устройства оборудования,проверка и испытание силового трансформатора при вводе в эксплуатацию. 3. – Вычертить схемы необходимые и их соединения в схеме. 4. – определить объемы и сроки Т.О и Т.Р составить график5. – Составить отчет о работе.

Содержание отчета:   1. – Наименование работы.  2. – Цель работы. 3. – Задание на работу. 4. – Паспортные и технические данные установок и приборов.  5. – Схема – эскиз пусковой и защитной аппаратуры. 6. Описание технологии выполнения работы  7. –Протоколы измерений и испытаний, графики . 8. – Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы и задания.

1.Какие требования предъявляются к монтажу силовых трансформаторов?

2.Пересислите все операции проводимые при испытании силовых трансформаторов?

Преподаватель ________________  Л.И.Зенкина

Рассмотрено и  утверждено

на заседании ЦМК

Электротехнических дисциплин

и профессиональных модулей

Протокол № ____ от «____» _______ 20___

Председатель ЦМК_____________/Л.И. Зенкина/

ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

на выполнение ЛР № _4_

Специальность: 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

МДК.05.01. Выполнение работ по ремонту воздушных линий электропередачи

Оцениваемые компетенции: ПК 5.1; ПК 5. 2; ПК 5. 3;  ОК 1- ОК 8;ЛР 1-ЛР 17.

Время выполнения задания: 2 часа

Тема:Распределительные устройства на подстанции до 35кВ.

Наименование работы: «Изучение выключателей нагрузки и приводов к ним».

Цель работы:Закрепить теоретические знания,освоить методику проверки и испытание силового трансформатора при вводе в эксплуатацию.

Приобретаемые умения и навыки на практике:

уметь:

-	рассчитывать нагрузки и потери энергии в электрических сетях;

-	рассчитывать разомкнутые и замкнутые сети, токи короткого замыкания, заземляющие устройства;

- безопасно выполнять монтажные работы, в том числе на высоте,

знать:

- сведения о производстве, передаче и распределении электрической энергии;

- технические характеристики проводов, кабелей и методику их выбора для внутренних проводок и кабельных линий;

-	методику выбора схем типовых районных и потребительских трансформаторных подстанций, схем защиты высоковольтных и низковольтных линий;

-	правила утилизации и ликвидации отходов электрического хозяйства.

Оснащенность рабочего места:  Задание на работу, методические указания, приборы и аппараты, электрический  инструмент, материалы, провода.

Техника безопасности при выполнении работы:1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать только исправный и  по назначению.

3. Рабочее место держать в чистоте.

Литература: Основная литератураКудрин Б.И. , Жилин Б. В. , Титова Г. Р.Системы электроснабжения городов и промышленных предприятий, Изд-во Академия,-2019.

Кудрин Б.И.  Электроснабжение, Изд-во Академия,-2019.

Кудрин Б.И. , Минеев А. Р.Электрооборудование промышленности, Изд-во Академия,-2019.

Балаков Ю.Н., МисрихановМ.Ш., Шунтов А.В.Проектирование схем электроустановок, Изд-во МЭИ, 2019.

Шеховцов В.П. Расчет и проектирование схем электроснабжения, Изд-во ИНФРА, 2018.

Лещинская Т.Б., Белов СИ. Электроснабжение сельского хозяйства. -М.: ЦУМКпоССО, 2018

Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Технология электромонтажных работ. Издание второе, исправленное, Изд-во Москва, 2019

Дополнительная литература:1.В.М.Нестеренко, А.М.Мысьянов «Технология электромонтажных работ».-М.: Академия, 2016г.

2.В.М.Нестеренко, А.М.Мысьянов «Технология электромонтажных работ».-М.: Академия, 2016г.

Последовательность выполнения  работы: 1. – Ознакомиться  с  заданием  и  методическими  указаниями  к  работе.   2. – Знать принцип  устройства оборудования,проверка и испытание силового трансформатора при вводе в эксплуатацию. 3. – Вычертить схемы необходимые и их соединения в схеме. 4. – определить объемы и сроки Т.О и Т.Р составить график5. – Составить отчет о работе.

Содержание отчета:   1. – Наименование работы.  2. – Цель работы. 3. – Задание на работу. 4. – Паспортные и технические данные установок и приборов.  5. – Схема – эскиз пусковой и защитной аппаратуры. 6. Описание технологии выполнения работы  7. –Протоколы измерений и испытаний, графики . 8. – Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы и задания.

1.Какие требования предъявляются к монтажу силовых трансформаторов?

2.Пересислите все операции проводимые при испытании силовых трансформаторов?

Преподаватель ________________  Л.И.Зенкина

Рассмотрено и  утверждено

на заседании ЦМК

Электротехнических дисциплин

и профессиональных модулей

Протокол № ____ от «____» _______ 20___

Председатель ЦМК_____________/Л.И. Зенкина/

ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

на выполнение ЛР № _5_

Специальность: 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

МДК.05.01. Выполнение работ по ремонту воздушных линий электропередачи

Оцениваемые компетенции: ПК 5.1; ПК 5. 2; ПК 5. 3;  ОК 1- ОК 8;ЛР 1-ЛР 17.

Время выполнения задания: 2 часа

Тема:Устройство и схемы включения измерительных трансформаторов.

Наименование работы: «Исследование различных схем включения трансформаторов тока».

Цель работы:Закрепить теоретические знания,освоить методику проверки и испытание силового трансформатора при вводе в эксплуатацию.

Приобретаемые умения и навыки на практике:

уметь:

-	рассчитывать нагрузки и потери энергии в электрических сетях;

-	рассчитывать разомкнутые и замкнутые сети, токи короткого замыкания, заземляющие устройства;

- безопасно выполнять монтажные работы, в том числе на высоте,

знать:

- сведения о производстве, передаче и распределении электрической энергии;

- технические характеристики проводов, кабелей и методику их выбора для внутренних проводок и кабельных линий;

-	методику выбора схем типовых районных и потребительских трансформаторных подстанций, схем защиты высоковольтных и низковольтных линий;

-	правила утилизации и ликвидации отходов электрического хозяйства.

Оснащенность рабочего места:  Задание на работу, методические указания, приборы и аппараты, электрический  инструмент, материалы, провода.

Техника безопасности при выполнении работы:1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать только исправный и  по назначению.

3. Рабочее место держать в чистоте.

Литература: Основная литератураКудрин Б.И. , Жилин Б. В. , Титова Г. Р.Системы электроснабжения городов и промышленных предприятий, Изд-во Академия,-2019.

Кудрин Б.И.  Электроснабжение, Изд-во Академия,-2019.

Кудрин Б.И. , Минеев А. Р.Электрооборудование промышленности, Изд-во Академия,-2019.

Балаков Ю.Н., МисрихановМ.Ш., Шунтов А.В.Проектирование схем электроустановок, Изд-во МЭИ, 2019.

Шеховцов В.П. Расчет и проектирование схем электроснабжения, Изд-во ИНФРА, 2018.

Лещинская Т.Б., Белов СИ. Электроснабжение сельского хозяйства. -М.: ЦУМКпоССО, 2018

Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Технология электромонтажных работ. Издание второе, исправленное, Изд-во Москва, 2019

Дополнительная литература:1.В.М.Нестеренко, А.М.Мысьянов «Технология электромонтажных работ».-М.: Академия, 2016г.

2.В.М.Нестеренко, А.М.Мысьянов «Технология электромонтажных работ».-М.: Академия, 2016г.

Последовательность выполнения  работы: 1. – Ознакомиться  с  заданием  и  методическими  указаниями  к  работе.   2. – Знать принцип  устройства оборудования,проверка и испытание силового трансформатора при вводе в эксплуатацию. 3. – Вычертить схемы необходимые и их соединения в схеме. 4. – определить объемы и сроки Т.О и Т.Р составить график5. – Составить отчет о работе.

Содержание отчета:   1. – Наименование работы.  2. – Цель работы. 3. – Задание на работу. 4. – Паспортные и технические данные установок и приборов.  5. – Схема – эскиз пусковой и защитной аппаратуры. 6. Описание технологии выполнения работы  7. –Протоколы измерений и испытаний, графики . 8. – Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы и задания.

1.Какие требования предъявляются к монтажу силовых трансформаторов?

2.Пересислите все операции проводимые при испытании силовых трансформаторов?

Преподаватель ________________  Л.И.Зенкина

Рассмотрено и  утверждено

на заседании ЦМК

Электротехнических дисциплин

и профессиональных модулей

Протокол № ____ от «____» _______ 20___

Председатель ЦМК_____________/Л.И. Зенкина/

ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

на выполнение ЛР № _6_

Специальность: 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

МДК.05.01. Выполнение работ по ремонту воздушных линий электропередачи

Оцениваемые компетенции: ПК 5.1; ПК 5. 2; ПК 5. 3;  ОК 1- ОК 8;ЛР 1-ЛР 17.

Время выполнения задания: 2 часа

Тема:Первая помощь при поражении электрическим током.

Наименование работы: «Оказание первой доврачебной помощи».

Цель работы:Закрепить теоретические знания,освоить методику проверки и испытание силового трансформатора при вводе в эксплуатацию.

Приобретаемые умения и навыки на практике:

уметь:

-	рассчитывать нагрузки и потери энергии в электрических сетях;

-	рассчитывать разомкнутые и замкнутые сети, токи короткого замыкания, заземляющие устройства;

- безопасно выполнять монтажные работы, в том числе на высоте,

знать:

- сведения о производстве, передаче и распределении электрической энергии;

- технические характеристики проводов, кабелей и методику их выбора для внутренних проводок и кабельных линий;

-	методику выбора схем типовых районных и потребительских трансформаторных подстанций, схем защиты высоковольтных и низковольтных линий;

-	правила утилизации и ликвидации отходов электрического хозяйства.

Оснащенность рабочего места:  Задание на работу, методические указания, приборы и аппараты, электрический  инструмент, материалы, провода.

Техника безопасности при выполнении работы:1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать только исправный и  по назначению.

3. Рабочее место держать в чистоте.

Литература: Основная литератураКудрин Б.И. , Жилин Б. В. , Титова Г. Р.Системы электроснабжения городов и промышленных предприятий, Изд-во Академия,-2019.

Кудрин Б.И.  Электроснабжение, Изд-во Академия,-2019.

Кудрин Б.И. , Минеев А. Р.Электрооборудование промышленности, Изд-во Академия,-2019.

Балаков Ю.Н., МисрихановМ.Ш., Шунтов А.В.Проектирование схем электроустановок, Изд-во МЭИ, 2019.

Шеховцов В.П. Расчет и проектирование схем электроснабжения, Изд-во ИНФРА, 2018.

Лещинская Т.Б., Белов СИ. Электроснабжение сельского хозяйства. -М.: ЦУМКпоССО, 2018

Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Технология электромонтажных работ. Издание второе, исправленное, Изд-во Москва, 2019

Дополнительная литература:1.В.М.Нестеренко, А.М.Мысьянов «Технология электромонтажных работ».-М.: Академия, 2016г.

2.В.М.Нестеренко, А.М.Мысьянов «Технология электромонтажных работ».-М.: Академия, 2016г.

Последовательность выполнения  работы: 1. – Ознакомиться  с  заданием  и  методическими  указаниями  к  работе.   2. – Знать принцип  устройства оборудования,проверка и испытание силового трансформатора при вводе в эксплуатацию. 3. – Вычертить схемы необходимые и их соединения в схеме. 4. – определить объемы и сроки Т.О и Т.Р составить график5. – Составить отчет о работе.

Содержание отчета:   1. – Наименование работы.  2. – Цель работы. 3. – Задание на работу. 4. – Паспортные и технические данные установок и приборов.  5. – Схема – эскиз пусковой и защитной аппаратуры. 6. Описание технологии выполнения работы  7. –Протоколы измерений и испытаний, графики . 8. – Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы и задания.

1.Какие требования предъявляются к монтажу силовых трансформаторов?

2.Пересислите все операции проводимые при испытании силовых трансформаторов?

Преподаватель ________________  Л.И.Зенкина

Рассмотрено и  утверждено

на заседании ЦМК

Электротехнических дисциплин

и профессиональных модулей

Протокол № ____ от «____» _______ 20___

Председатель ЦМК_____________/Л.И. Зенкина/

Типовые задания для оценки освоения МДК 05.02

Задание 1:

Проверяемые результаты обучения: ПК.5.4,ПК 5.5, ПК 5.6, ПК 5.7, -ОК.1.-ОК.2.-.-ОК.3 - ОК.4.- ОК.5.- ОК.6. - ОК.7. - ОК.8. ЛР-1-ЛР-17.

Выберите один правильный  ответ  из четырех,

букву правильного ответа напишите так как в задании,

отведенное время 10 минут.

Текст задания:

Т Е С Т

проверки уровня знаний

ПМ.05 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»

МДК 05.02. «Электромонтер по обслуживанию электроустановок»

Специальность: «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

1 вариант

1. Система ППРЭ с.х. – это:

А) Совокупность организационных и технических мероприятий по надзору за электрооборудованием;

В) План капитальных ремонтов;

С) График прохождения поверки приборов;

Д) График потребления электроэнергии.

2. Техническое обслуживание – это:

А) Визуальный осмотр электроустановки;

В) Комплекс работ для поддержания исправности и работоспособности электрооборудования;

С) Капитальный ремонт;

Д) Текущий ремонт.

3. Текущий ремонт – это:

А) Основной вид профилактического ремонта;

В) Межремонтное обслуживание;

С) Капитальное обслуживание;

Д) Осмотр электроустановки.

4. Исправность – это:

А) Состояние объекта, при котором он соответствует нормотехнической документации;

В) Соответствует всем параметрам;

С) Не соответствует хотя бы одному параметру;

Д) Не соответствует хотя бы двум параметрам.

5. Профилактические испытания проводят:

А) В процессе ремонта;

В) В процессе эксплуатации;

С) После капитального ремонта;

Д) При сдаче в ремонт.

6. Браковочные испытания проводят:

А) В процессе ремонта;

В) В процессе эксплуатации;

С) После капитального ремонта;

Д) При сдаче в ремонт.

7. Контрольные испытания проводят:

А) В процессе ремонта;

В) В процессе эксплуатации;

С) После капитального ремонта;

Д) При сдаче в ремонт.

8. Мегаометр предназначен для измерения:

А) Тока;

В) Напряжения;

С) Сопротивления изоляции электроустановок;

Д) Сопротивления контура заземления.

9. Прибор МС-0,8 предназначен для измерения:

А) Сопротивления контура заземления;

В) Напряжения;

С) Тока;

Д) Мощности.

10. Установка АИИ-70 предназначена для испытания электрооборудования:

А) Повышенным напряжением;

В) Пониженным напряжением;

С) Измерение мощности;

Д) Измерение напряжения

Т Е С Т

проверки уровня знаний

ПМ.05 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»

МДК.05.02 Электромонтер по обслуживанию электроустановок

специальность  «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

2 вариант

1. Приемо-сдаточные испытания электродвигателей проводятся:

А) После капитального ремонта;

В) Текущего ремонта;

С) В процессе эксплуатации;

Д) Перед вводом в эксплуатацию.

2. Определение начала и концов фаз производится для того, чтобы:

А) Не включить фазы встречно;

В) Не попутать начала и конца фаз;

С) Не изменить дозировку;

Д) Не снизить КПД  электродвигателя.

3. Сопротивление изоляции электродвигателя должно быть не менее:

А) 0,5 МОм;

В) 2 Мом;

С) 3Мом;

Д) 4Мом.

4. Защита электродвигателя от перегрева осуществляется при помощи:

А) вольтметра;

В) Теплового реле;

С) Плавкой вставки;

Д) Омметра.

5. Защита электродвигателей от К.З. осуществляется при помощи:

А) Тепловое реле;

В) Амперметра;

С) Вольтметра;

Д) Автоматического выключателя.

6. Защита электродвигателя от перегрева осуществляется при помощи:

А) УВТЗ;

В) Амперметра;

С) Вольтметра;

Д) Ваттметра.

7. Защита электродвигателя от неполнофазного режима осуществляется при помощи защит:

А) ФУЗ-М;

В) Тепловое реле;

С) Магнитный пускатель;

Д) Автоматический выключатель.

8. Техническое обслуживание – это:

А) Визуальный осмотр электроустановки;

В) Комплекс работ для поддержания исправности и работоспособности электрооборудования;

С) Капитальный ремонт;

Д) Текущий ремонт.

9. Текущий ремонт – это:

А) Основной вид профилактического ремонта;

В) Межремонтное обслуживание;

С) Капитальное обслуживание;

Д) Осмотр электроустановки.

10. Исправность – это:

А) Состояние объекта, при котором он соответствует нормотехнической документации;

В) Соответствует всем параметрам;

С) Не соответствует хотя бы одному параметру;

Д) Не соответствует хотя бы двум параметрам.

Ключ  1 варианта

МДК.05.02 Электромонтер по обслуживанию электроустановок

| 1 | а |
| --- | --- |
| 2 | в |
| 3 | а |
| 4 | а |
| 5 | в |
| 6 | д |
| 7 | с |
| 8 | с |
| 9 | а |
| 10 | а |

Ключ   2  варианта

МДК.05.02 Электромонтер по обслуживанию электроустановок

| 1 | а |
| --- | --- |
| 2 | в |
| 3 | а |
| 4 | В |
| 5 | Д |
| 6 | А |
| 7 | А |
| 8 | В |
| 9 | а |
| 10 | а |

Критерии оценки:

критерии оценки знаний студентов

при проведении тестового опроса

ПМ.05 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»

МДК.05.02 Электромонтер по обслуживанию электроустановок

| 10 вопросов | Кол-во правильных ответов |
| --- | --- |
| Отметка «5» | 9-10 |
| «4» | 6-8 |
| «3» | 4-5 |
| «2» | 1-3 |

ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

на выполнение ЛПЗ № _1_

Специальность: 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

МДК 05.02. «Выполнение работ по обслуживанию электроустановок»

Оцениваемые компетенции: ПК 5.4; ПК 5. 5; ПК 5.6; ПК 5. 7;   ОК 1- ОК 8;ЛР 1-ЛР 17.

Время выполнения задания: 2 часа

Тема: Измерение сопротивления изоляции электроустановок мегомметром.

Наименование работы: «Измерение сопротивления изоляции электроустановок мегомметром».

Цель работы: Освоить методику измерения сопротивления изоляции электроустановок мегомметром.

Приобретаемые умения и знания на ЛПЗ:

Уметь – использовать электрические машины и аппараты;

- осуществлять техническое обслуживание и ремонт автоматизированных систем технологических процессов, систем автоматического управления электрооборудования и средств автоматизации сельского хозяйства

Знать – назначение, устройство, принцип работы машин постоянного тока,

трансформаторов, асинхронных машин и машин специального назначения;

- систему эксплуатации, методы и технологию наладки, ремонта и повышения надежности  электрооборудования и средств автоматизации сельскохозяйственного производства

Оснащенность рабочего места:  Задание на работу, методические указания, приборы и аппараты, мегомметр, электрический  инструмент, материалы, провода.

Техника безопасности при выполнении работы: 1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать только исправный и  по назначению.

3. Рабочее место держать в чистоте.

Литература: Основная литература  1 – Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. Москва издательский центр «Академия» 2019г.

2 – Пястолов А.А. Практикум по технологии   монтажа и ремонта    электрооборудования. – М.:  Агропромиздат,  2019г.

3 – Методические указания для выполнения практических заданий и работ.

4- Воробьев В.А. «Эксплуатация и ремонт электрооборудования » Москва «Колос» 2019г.

Дополнительная литература 1 – Гордон С.В. Монтаж сельских  электроустановок. – М.:  2011г.

Последовательность выполнения  работы: 1. – Ознакомиться  с  заданием  и  методическими  указаниями  к  работе.   2. Знать принцип  устройства и работу мегомметра,  3–Составить ведомость технического обслуживания и сроки ее проведения. 4. – определить объемы и сроки Т.О и Т.Р. составить график  5. – Составить отчет о работе.

Содержание отчета:   1. – Наименование работы.  2. – Цель работы. 3. – Задание на работу. 4. – Паспортные и технические данные установок и приборов.  5. – Схема – эскиз измерений мегомметром. 6. Описание технологии выполнения работы  7. –Протоколы измерений и испытаний, графики . 8. – Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы и задания.

1. Какие неисправности характерны для электрооборудования передвижных зерноочистительных установок?

2.Указать последовательность включения схемы передвижных зерноочистительных установок?

3. Какие испытания электрооборудования передвижных зерноочистительных установок проводят после текущего ремонта?

Преподаватель ________________  Л.И.Зенкина

Рассмотрено и  утверждено

на заседании ЦМК

Электротехнических дисциплин

и профессиональных модулей

Протокол № ____ от «____» _______ 20___

Председатель ЦМК_____________/Л.И. Зенкина/

ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

на выполнение ЛПЗ № _2_

Специальность: 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

МДК 05.02. «Выполнение работ по обслуживанию электроустановок»

Оцениваемые компетенции: ПК 5.4; ПК 5. 5; ПК 5.6; ПК 5. 7;  ОК 1- ОК 8;ЛР 1-ЛР 17.

Время выполнения задания: 2 часа

Тема: Проверка электродвигателей перед вводом в эксплуатацию.

Наименование работы: «Проверка электродвигателей перед вводом в эксплуатацию».

Цель работы: Освоить методику проверки электродвигателей перед вводом в эксплуатацию.

Приобретаемые умения и знания на ЛПЗ:

Уметь – использовать электрические машины и аппараты;

- осуществлять техническое обслуживание и ремонт автоматизированных систем технологических процессов, систем автоматического управления электрооборудования и средств автоматизации сельского хозяйства

Знать – назначение, устройство, принцип работы машин постоянного тока,

трансформаторов, асинхронных машин и машин специального назначения;

- систему эксплуатации, методы и технологию наладки, ремонта и повышения надежности  электрооборудования и средств автоматизации сельскохозяйственного производства

Оснащенность рабочего места:  Задание на работу, методические указания, приборы и аппараты, мегомметр, электрический  инструмент, материалы, провода.

Техника безопасности при выполнении работы: 1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать только исправный и  по назначению.

3. Рабочее место держать в чистоте.

Литература: Основная литература  1 – Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. Москва издательский центр «Академия» 2019г.

2 – Пястолов А.А. Практикум по технологии   монтажа и ремонта    электрооборудования. – М.:  Агропромиздат,  2019г.

3 – Методические указания для выполнения практических заданий и работ.

4- Воробьев В.А. «Эксплуатация и ремонт электрооборудования » Москва «Колос» 2019г.

Дополнительная литература 1 – Гордон С.В. Монтаж сельских  электроустановок. – М.:  2011г.

Последовательность выполнения  работы: 1. – Ознакомиться  с  заданием  и  методическими  указаниями  к  работе.   2. Знать принцип  устройства и работу мегомметра,  3–Составить ведомость технического обслуживания и сроки ее проведения. 4. – определить объемы и сроки Т.О и Т.Р. составить график  5. – Составить отчет о работе.

Содержание отчета:   1. – Наименование работы.  2. – Цель работы. 3. – Задание на работу. 4. – Паспортные и технические данные установок и приборов.  5. – Схема – эскиз измерений мегомметром. 6. Описание технологии выполнения работы  7. –Протоколы измерений и испытаний, графики . 8. – Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы и задания.

1. Какие неисправности характерны для электрооборудования передвижных зерноочистительных установок?

2.Указать последовательность включения схемы передвижных зерноочистительных установок?

3. Какие испытания электрооборудования передвижных зерноочистительных установок проводят после текущего ремонта?

Преподаватель ________________  Л.И.Зенкина

Рассмотрено и  утверждено

на заседании ПЦК

Электротехнических дисциплин

и профессиональных модулей

Протокол № ____ от «____» _______ 20___

Председатель ПЦК_____________/Л.И. Зенкина/

ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

на выполнение ЛПЗ № _3_

Специальность: 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

МДК 05.02. «Выполнение работ по обслуживанию электроустановок»

Оцениваемые компетенции: ПК 5.4; ПК 5. 5; ПК 5.6; ПК 5. 7;   ОК 1- ОК 8;ЛР 1-ЛР 17.

Время выполнения задания: 2 часа

Тема: Эксплуатация внутренних электропроводок  и электроустановок специального назначения.

Наименование работы: «Определение и устранение неисправностей внутренних электропроводок ».

Цель работы: Освоить методику определение и устранение неисправностей внутренних электропроводок.

Приобретаемые умения и знания на ЛПЗ:

Уметь – использовать электрические машины и аппараты;

- осуществлять техническое обслуживание и ремонт автоматизированных систем технологических процессов, систем автоматического управления электрооборудования и средств автоматизации сельского хозяйства

Знать – назначение, устройство, принцип работы машин постоянного тока,

трансформаторов, асинхронных машин и машин специального назначения;

- систему эксплуатации, методы и технологию наладки, ремонта и повышения надежности  электрооборудования и средств автоматизации сельскохозяйственного производства

Оснащенность рабочего места:  Задание на работу, методические указания, приборы и аппараты, мегомметр, электрический  инструмент, материалы, провода.

Техника безопасности при выполнении работы: 1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать только исправный и  по назначению.

3. Рабочее место держать в чистоте.

Литература: Основная литература  1 – Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. Москва издательский центр «Академия» 2019г.

2 – Пястолов А.А. Практикум по технологии   монтажа и ремонта    электрооборудования. – М.:  Агропромиздат,  2019г.

3 – Методические указания для выполнения практических заданий и работ.

4- Воробьев В.А. «Эксплуатация и ремонт электрооборудования » Москва «Колос» 2019г.

Дополнительная литература 1 – Гордон С.В. Монтаж сельских  электроустановок. – М.:  2011г.

Последовательность выполнения  работы: 1. – Ознакомиться  с  заданием  и  методическими  указаниями  к  работе.   2. Знать определение и устранение неисправностей внутренних электропроводок,  3–Составить ведомость технического обслуживания и сроки ее проведения. 4. – определить объемы и сроки Т.О и Т.Р. составить график  5. – Составить отчет о работе.

Содержание отчета:   1. – Наименование работы.  2. – Цель работы. 3. – Задание на работу. 4. – Паспортные и технические данные установок и приборов.  5. – Схема – эскиз измерений мегомметром. 6. Описание технологии выполнения работы  7. –Протоколы измерений и испытаний, графики . 8. – Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы и задания.

1. Какие неисправности характерны для внутренних электропроводок?

2.Указать последовательностьобслуживания внутренних электропроводок?

3. Каким испытаниям подвергают внутренние электропроводки после текущего ремонта?

Преподаватель ________________  Л.И.Зенкина

Рассмотрено и  утверждено

на заседании ПЦК

Электротехнических дисциплин

и профессиональных модулей

Протокол № ____ от «____» _______ 20___

Председатель ПЦК_____________/Л.И. Зенкина/

ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

на выполнение ЛПЗ № _4_

Специальность: 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

МДК 05.02. «Выполнение работ по обслуживанию электроустановок»

Оцениваемые компетенции: ПК 5.4; ПК 5. 5; ПК 5.6; ПК 5. 7;   ОК 1- ОК 8;ЛР 1-ЛР 17.

Время выполнения задания: 2 часа

Тема: Эксплуатация пусковой, защитной,  аппаратуры.

Наименование работы: «Исследование характеристик пусковой, защитной  и регулирующей аппаратуры».

Цель работы: Освоить методику определение и устранение неисправностей внутренних электропроводок.

Приобретаемые умения и знания на ЛПЗ:

Уметь – использовать электрические машины и аппараты;

- осуществлять техническое обслуживание и ремонт автоматизированных систем технологических процессов, систем автоматического управления электрооборудования и средств автоматизации сельского хозяйства

Знать – назначение, устройство, принцип работы машин постоянного тока,

трансформаторов, асинхронных машин и машин специального назначения;

- систему эксплуатации, методы и технологию наладки, ремонта и повышения надежности  электрооборудования и средств автоматизации сельскохозяйственного производства

Оснащенность рабочего места:  Задание на работу, методические указания, приборы и аппараты, мегомметр, электрический  инструмент, материалы, провода.

Техника безопасности при выполнении работы: 1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать только исправный и  по назначению.

3. Рабочее место держать в чистоте.

Литература: Основная литература  1 – Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. Москва издательский центр «Академия» 2019г.

2 – Пястолов А.А. Практикум по технологии   монтажа и ремонта    электрооборудования. – М.:  Агропромиздат,  2019г.

3 – Методические указания для выполнения практических заданий и работ.

4- Воробьев В.А. «Эксплуатация и ремонт электрооборудования » Москва «Колос» 2019г.

Дополнительная литература 1 – Гордон С.В. Монтаж сельских  электроустановок. – М.:  2011г.

Последовательность выполнения  работы: 1. – Ознакомиться  с  заданием  и  методическими  указаниями  к  работе.   2. Знать определение неисправностей пусковой, защитной  и регулирующей аппаратуры,  3–Составить ведомость технического обслуживания и сроки ее проведения. 4. – определить объемы и сроки Т.О и Т.Р. составить график  5. – Составить отчет о работе.

Содержание отчета:   1. – Наименование работы.  2. – Цель работы. 3. – Задание на работу. 4. – Паспортные и технические данные установок и приборов.  5. – Схема – пусковой, защитной  и регулирующей аппаратуры. 6. Описание технологии выполнения работы  7. –Протоколы измерений и испытаний, графики . 8. – Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы и задания.

1. Какие неисправности характерны для пусковой, защитной  и регулирующей аппаратуры?

2.Указать последовательностьобслуживания пусковой, защитной  и регулирующей аппаратуры?

3. Каким испытаниям подвергается  пусковая, защитная  и регулирующая аппаратуры после текущего ремонта?

Преподаватель ________________  Л.И.Зенкина

Рассмотрено и  утверждено

на заседании ПЦК

Электротехнических дисциплин

и профессиональных модулей

Протокол № ____ от «____» _______ 20___

Председатель ПЦК_____________/Л.И. Зенкина/

ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

на выполнение ЛПЗ № _5_

Специальность: 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

МДК 05.02. «Выполнение работ по обслуживанию электроустановок»

Оцениваемые компетенции: ПК 5.4; ПК 5. 5; ПК 5.6; ПК 5. 7;     ОК 1- ОК 8;ЛР 1-ЛР 17.

Время выполнения задания: 2 часа

Тема: Эксплуатация пусковой, защитной,  аппаратуры.

Наименование работы: «Выполнение настройки защитной аппаратуры».

Цель работы: Освоить методику выполнения настройки защитной аппаратуры.

Приобретаемые умения и знания на ЛПЗ:

Уметь – использовать электрические машины и аппараты;

- осуществлять техническое обслуживание и ремонт автоматизированных систем технологических процессов, систем автоматического управления электрооборудования и средств автоматизации сельского хозяйства

Знать – назначение, устройство, принцип работы машин постоянного тока,

трансформаторов, асинхронных машин и машин специального назначения;

- систему эксплуатации, методы и технологию наладки, ремонта и повышения надежности  электрооборудования и средств автоматизации сельскохозяйственного производства

Оснащенность рабочего места:  Задание на работу, методические указания, приборы и аппараты, мегомметр, электрический  инструмент, материалы, провода.

Техника безопасности при выполнении работы: 1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать только исправный и  по назначению.

3. Рабочее место держать в чистоте.

Литература: Основная литература  1 – Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. Москва издательский центр «Академия» 2019г.

2 – Пястолов А.А. Практикум по технологии   монтажа и ремонта    электрооборудования. – М.:  Агропромиздат,  2019г.

3 – Методические указания для выполнения практических заданий и работ.

4- Воробьев В.А. «Эксплуатация и ремонт электрооборудования » Москва «Колос» 2019г.

Дополнительная литература 1 – Гордон С.В. Монтаж сельских  электроустановок. – М.:  2011г.

Последовательность выполнения  работы: 1. – Ознакомиться  с  заданием  и  методическими  указаниями  к  работе.   2. Знать выполнение настройки защитной аппаратуры,  3–Составить ведомость технического обслуживания и сроки ее проведения. 4. – определить объемы и сроки Т.О и Т.Р. составить график  5. – Составить отчет о работе.

Содержание отчета:   1. – Наименование работы.  2. – Цель работы. 3. – Задание на работу. 4. – Паспортные и технические данные установок и приборов.  5. – Выполнение настройки защитной аппаратуры. 6. Описание технологии выполнения работы  7. –Протоколы измерений и испытаний, графики . 8. – Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы и задания.

1. Какие неисправности характерны для пусковой, защитной  и регулирующей аппаратуры?

2.Указать последовательностьобслуживания пусковой, защитной  и регулирующей аппаратуры?

3. Каким испытаниям подвергается  пусковая, защитная  и регулирующая аппаратуры после текущего ремонта?

Преподаватель ________________  Л.И.Зенкина

Рассмотрено и  утверждено

на заседании ПЦК

Электротехнических дисциплин

и профессиональных модулей

Протокол № ____ от «____» _______ 20___

Председатель ПЦК_____________/Л.И. Зенкина/

ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

на выполнение ЛПЗ № _6_

Специальность: 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

МДК 05.02. «Выполнение работ по обслуживанию электроустановок»

Оцениваемые компетенции: ПК 5.4; ПК 5. 5; ПК 5.6; ПК 5. 7;   ОК 1- ОК 8;ЛР 1-ЛР 17.

Время выполнения задания: 2 часа

Тема: Эксплуатация средств автоматизации.

Наименование работы: «Проведение диагностики отдельных элементов средств автоматизации».

Цель работы: Освоить методику проведение диагностики отдельных элементов средств автоматизации.

Приобретаемые умения и знания на ЛПЗ:

Уметь – использовать электрические машины и аппараты;

- осуществлять техническое обслуживание и ремонт автоматизированных систем технологических процессов, систем автоматического управления электрооборудования и средств автоматизации сельского хозяйства

Знать – назначение, устройство, принцип работы машин постоянного тока,

трансформаторов, асинхронных машин и машин специального назначения;

- систему эксплуатации, методы и технологию наладки, ремонта и повышения надежности  электрооборудования и средств автоматизации сельскохозяйственного производства

Оснащенность рабочего места:  Задание на работу, методические указания, приборы и аппараты, мегомметр, электрический  инструмент, материалы, провода.

Техника безопасности при выполнении работы: 1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать только исправный и  по назначению.

3. Рабочее место держать в чистоте.

Литература: Основная литература  1 – Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. Москва издательский центр «Академия» 2019г.

2 – Пястолов А.А. Практикум по технологии   монтажа и ремонта    электрооборудования. – М.:  Агропромиздат,  2019г.

3 – Методические указания для выполнения практических заданий и работ.

4- Воробьев В.А. «Эксплуатация и ремонт электрооборудования » Москва «Колос» 2019г.

Дополнительная литература 1 – Гордон С.В. Монтаж сельских  электроустановок. – М.:  2011г.

Последовательность выполнения  работы: 1. – Ознакомиться  с  заданием  и  методическими  указаниями  к  работе.   2. Знать выполнение проведения диагностики отдельных элементов средств автоматизации,  3–Составить ведомость технического обслуживания и сроки ее проведения. 4. – определить объемы и сроки Т.О и Т.Р. составить график  5. – Составить отчет о работе.

Содержание отчета:   1. – Наименование работы.  2. – Цель работы. 3. – Задание на работу. 4. – Паспортные и технические данные установок и приборов.  5. – Проведение диагностики отдельных элементов средств автоматизации. 6. Описание технологии выполнения работы  7. –Протоколы измерений и испытаний, графики . 8. – Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы и задания.

1. Какие неисправности характерны для отдельных элементов средств автоматизации?

2.Указать последовательностьобслуживания отдельных элементов средств автоматизации?

3. Каким испытаниям подвергается  отдельные элементы средств автоматизации?

Преподаватель ________________  Л.И.Зенкина

Рассмотрено и  утверждено

на заседании ПЦК

Электротехнических дисциплин

и профессиональных модулей

Протокол № ____ от «____» _______ 20___

Председатель ПЦК_____________/Л.И. Зенкина/

ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

на выполнение ЛПЗ № _7_

Специальность: 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

МДК 05.02. «Выполнение работ по обслуживанию электроустановок»

Оцениваемые компетенции: ПК 5.4; ПК 5. 5; ПК 5.6; ПК 5. 7;   ОК 1- ОК 8;ЛР 1-ЛР 17.

Время выполнения задания: 2 часа

Тема: Ремонт электродвигателей.

Наименование работы: «Проведение дефектации электродвигателя, подлежащего ремонту».

Цель работы: Освоить методику проведение дефектации электродвигателя, подлежащего ремонту.

Приобретаемые умения и знания на ЛПЗ:

Уметь – использовать электрические машины и аппараты;

- осуществлять техническое обслуживание и ремонт автоматизированных систем технологических процессов, систем автоматического управления электрооборудования и средств автоматизации сельского хозяйства

Знать – назначение, устройство, принцип работы машин постоянного тока,

трансформаторов, асинхронных машин и машин специального назначения;

- систему эксплуатации, методы и технологию наладки, ремонта и повышения надежности  электрооборудования и средств автоматизации сельскохозяйственного производства

Оснащенность рабочего места:  Задание на работу, методические указания, приборы и аппараты, мегомметр, электрический  инструмент, материалы, провода.

Техника безопасности при выполнении работы: 1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать только исправный и  по назначению.

3. Рабочее место держать в чистоте.

Литература: Основная литература  1 – Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. Москва издательский центр «Академия» 2019г.

2 – Пястолов А.А. Практикум по технологии   монтажа и ремонта    электрооборудования. – М.:  Агропромиздат,  2019г.

3 – Методические указания для выполнения практических заданий и работ.

4- Воробьев В.А. «Эксплуатация и ремонт электрооборудования » Москва «Колос» 2019г.

Дополнительная литература 1 – Гордон С.В. Монтаж сельских  электроустановок. – М.:  2011г.

Последовательность выполнения  работы: 1. – Ознакомиться  с  заданием  и  методическими  указаниями  к  работе.   2. Знать выполнение проведения дефектации электродвигателя, подлежащего ремонту,  3–Составить ведомость технического обслуживания и сроки ее проведения. 4. – определить объемы и сроки Т.О и Т.Р. составить график  5. – Составить отчет о работе.

Содержание отчета:   1. – Наименование работы.  2. – Цель работы. 3. – Задание на работу. 4. – Паспортные и технические данные установок и приборов.  5. – Проведения дефектации электродвигателя, подлежащего ремонту. 6. Описание технологии выполнения работы  7. –Протоколы измерений и испытаний, графики . 8. – Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы и задания.

1. Какие неисправности характерны для электродвигателей?

2.Указать последовательностьобслуживания электродвигателей?

3. Каким испытаниям подвергается  электродвигатели?

Преподаватель ________________  Л.И.Зенкина

Рассмотрено и  утверждено

на заседании ПЦК

Электротехнических дисциплин

и профессиональных модулей

Протокол № ____ от «____» _______ 20___

Председатель ПЦК_____________/Л.И. Зенкина/

ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

на выполнение ЛПЗ № _8_

Специальность: 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

МДК 05.02. «Выполнение работ по обслуживанию электроустановок»

Оцениваемые компетенции: ПК 5.4; ПК 5. 5; ПК 5.6; ПК 5. 7;   ОК 1- ОК 8;ЛР 1-ЛР 17.

Время выполнения задания: 2 часа

Тема: Ремонт осветительных и облучательных установок в сельскохозяйственном производстве.

Наименование работы: «Устранение неисправностей, возникающих при работе осветительных и облучательных электроустановок ».

Цель работы: Освоить методику устранения неисправностей, возникающих при работе осветительных и облучательных электроустановок.

Приобретаемые умения и знания на ЛПЗ:

Уметь – использовать электрические машины и аппараты;

- осуществлять техническое обслуживание и ремонт автоматизированных систем технологических процессов, систем автоматического управления электрооборудования и средств автоматизации сельского хозяйства

Знать – назначение, устройство, принцип работы машин постоянного тока,

трансформаторов, асинхронных машин и машин специального назначения;

- систему эксплуатации, методы и технологию наладки, ремонта и повышения надежности  электрооборудования и средств автоматизации сельскохозяйственного производства

Оснащенность рабочего места:  Задание на работу, методические указания, приборы и аппараты, мегомметр, электрический  инструмент, материалы, провода.

Техника безопасности при выполнении работы: 1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать только исправный и  по назначению.

3. Рабочее место держать в чистоте.

Литература: Основная литература  1 – Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. Москва издательский центр «Академия» 2019г.

2 – Пястолов А.А. Практикум по технологии   монтажа и ремонта    электрооборудования. – М.:  Агропромиздат,  2019г.

3 – Методические указания для выполнения практических заданий и работ.

4- Воробьев В.А. «Эксплуатация и ремонт электрооборудования » Москва «Колос» 2019г.

Дополнительная литература 1 – Гордон С.В. Монтаж сельских  электроустановок. – М.:  2011г.

Последовательность выполнения  работы: 1. – Ознакомиться  с  заданием  и  методическими  указаниями  к  работе.   2. Знать выполнение устранения неисправностей, возникающих при работе осветительных и облучательных электроустановок,  3–Составить ведомость технического обслуживания и сроки ее проведения. 4. – определить объемы и сроки Т.О и Т.Р. составить график  5. – Составить отчет о работе.

Содержание отчета:   1. – Наименование работы.  2. – Цель работы. 3. – Задание на работу. 4. – Паспортные и технические данные установок и приборов.  5. – Устранение неисправностей, возникающих при работе осветительных и облучательных электроустановок. 6. Описание технологии выполнения работы  7. –Протоколы измерений и испытаний, графики . 8. – Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы и задания.

1. Какие неисправности характерны для осветительных и облучательных электроустановок?

2.Указать последовательностьобслуживания осветительных и облучательных электроустановок?

3. Каким испытаниям подвергается  осветительных и облучательных электроустановок?

Преподаватель ________________  Л.И.Зенкина

Рассмотрено и  утверждено

на заседании ПЦК

Электротехнических дисциплин

и профессиональных модулей

Протокол № ____ от «____» _______ 20___

Председатель ПЦК_____________/Л.И. Зенкина/

ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

на выполнение ЛПЗ № _9_

Специальность: 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

МДК 05.02. «Выполнение работ по обслуживанию электроустановок»

Оцениваемые компетенции: ПК 5.4; ПК 5. 5; ПК 5.6; ПК 5. 7;   ОК 1- ОК 8;ЛР 1-ЛР 17.

Время выполнения задания: 2 часа

Тема: Ремонт электрических нагревательных установок.

Наименование работы: «Устранение неисправностей в электрических нагревательных установках ».

Цель работы: Освоить методику устранения неисправностей  в электрических нагревательных установках.

Приобретаемые умения и знания на ЛПЗ:

Уметь – использовать электрические машины и аппараты;

- осуществлять техническое обслуживание и ремонт автоматизированных систем технологических процессов, систем автоматического управления электрооборудования и средств автоматизации сельского хозяйства

Знать – назначение, устройство, принцип работы машин постоянного тока,

трансформаторов, асинхронных машин и машин специального назначения;

- систему эксплуатации, методы и технологию наладки, ремонта и повышения надежности  электрооборудования и средств автоматизации сельскохозяйственного производства

Оснащенность рабочего места:  Задание на работу, методические указания, приборы и аппараты, мегомметр, электрический  инструмент, материалы, провода.

Техника безопасности при выполнении работы: 1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать только исправный и  по назначению.

3. Рабочее место держать в чистоте.

Литература: Основная литература  1 – Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. Москва издательский центр «Академия» 2019г.

2 – Пястолов А.А. Практикум по технологии   монтажа и ремонта    электрооборудования. – М.:  Агропромиздат,  2019г.

3 – Методические указания для выполнения практических заданий и работ.

4- Воробьев В.А. «Эксплуатация и ремонт электрооборудования » Москва «Колос» 2019г.

Дополнительная литература 1 – Гордон С.В. Монтаж сельских  электроустановок. – М.:  2011г.

Последовательность выполнения  работы: 1. – Ознакомиться  с  заданием  и  методическими  указаниями  к  работе.   2. Знать выполнение устранения неисправностей в электрических нагревательных установках,  3–Составить ведомость технического обслуживания и сроки ее проведения. 4. – определить объемы и сроки Т.О и Т.Р. составить график  5. – Составить отчет о работе.

Содержание отчета:   1. – Наименование работы.  2. – Цель работы. 3. – Задание на работу. 4. – Паспортные и технические данные установок и приборов.  5. – Устранение неисправностей, возникающих в электрических нагревательных установках. 6. Описание технологии выполнения работы  7. –Протоколы измерений и испытаний, графики . 8. – Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы и задания.

1. Какие неисправности характерны для  электрических нагревательных установок?

2.Указать последовательностьобслуживания в электрических нагревательных установках?

3. Каким испытаниям подвергаются   электрические нагревательные установки?

Преподаватель ________________  Л.И.Зенкина

Рассмотрено и  утверждено

на заседании ПЦК

Электротехнических дисциплин

и профессиональных модулей

Протокол № ____ от «____» _______ 20___

Председатель ПЦК_____________/Л.И. Зенкина/

ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

на выполнение ЛПЗ № _10_

Специальность: 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

МДК 05.02. «Выполнение работ по обслуживанию электроустановок»

Оцениваемые компетенции: ПК 5.4; ПК 5. 5; ПК 5.6; ПК 5. 7;   ОК 1- ОК 8;ЛР 1-ЛР 17.

Время выполнения задания: 2 часа

Тема: Ремонт внутренних электропроводок и электроустановок специального назначения.

Наименование работы: «Проведение ремонта внутренних электропроводок, замена поврежденных участков проводки ».

Цель работы: Освоить методику проведения ремонта внутренних электропроводок, замена поврежденных участков проводки.

Приобретаемые умения и знания на ЛПЗ:

Уметь – использовать электрические машины и аппараты;

- осуществлять техническое обслуживание и ремонт автоматизированных систем технологических процессов, систем автоматического управления электрооборудования и средств автоматизации сельского хозяйства

Знать – назначение, устройство, принцип работы машин постоянного тока,

трансформаторов, асинхронных машин и машин специального назначения;

- систему эксплуатации, методы и технологию наладки, ремонта и повышения надежности  электрооборудования и средств автоматизации сельскохозяйственного производства

Оснащенность рабочего места:  Задание на работу, методические указания, приборы и аппараты, мегомметр, электрический  инструмент, материалы, провода.

Техника безопасности при выполнении работы: 1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать только исправный и  по назначению.

3. Рабочее место держать в чистоте.

Литература: Основная литература  1 – Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. Москва издательский центр «Академия» 2019г.

2 – Пястолов А.А. Практикум по технологии   монтажа и ремонта    электрооборудования. – М.:  Агропромиздат,  2019г.

3 – Методические указания для выполнения практических заданий и работ.

4- Воробьев В.А. «Эксплуатация и ремонт электрооборудования » Москва «Колос» 2019г.

Дополнительная литература 1 – Гордон С.В. Монтаж сельских  электроустановок. – М.:  2011г.

Последовательность выполнения  работы: 1. – Ознакомиться  с  заданием  и  методическими  указаниями  к  работе.   2. Знать выполнение проведения ремонта внутренних электропроводок, замена поврежденных участков проводки,  3–Составить ведомость технического обслуживания и сроки ее проведения. 4. – определить объемы и сроки Т.О и Т.Р. составить график  5. – Составить отчет о работе.

Содержание отчета:   1. – Наименование работы.  2. – Цель работы. 3. – Задание на работу. 4. – Паспортные и технические данные установок и приборов.  5. – Проведение ремонта внутренних электропроводок, замена поврежденных участков проводки. 6. Описание технологии выполнения работы  7. –Протоколы измерений и испытаний, графики . 8. – Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы и задания.

1. Какие неисправности характерны для  внутренних электропроводок?

2.Указать последовательностьобслуживания внутренних электропроводок?

3. Каким испытаниям подвергаются   внутренние электропроводки?

Преподаватель ________________  Л.И.Зенкина

Рассмотрено и  утверждено

на заседании ПЦК

Электротехнических дисциплин

и профессиональных модулей

Протокол № ____ от «____» _______ 20___

Председатель ПЦК_____________/Л.И. Зенкина/

ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

на выполнение ЛПЗ № _11_

Специальность: 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

МДК 05.02. «Выполнение работ по обслуживанию электроустановок»

Оцениваемые компетенции: ПК 5.4; ПК 5. 5; ПК 5.6; ПК 5. 7;   ОК 1- ОК 8;ЛР 1-ЛР 17.

Время выполнения задания: 2 часа

Тема: Ремонт пусковой, защитной, регулирующей аппаратуры.

Наименование работы: «Проведение ремонта пусковой, защитной аппаратуры ».

Цель работы: Освоить методику проведения ремонта пусковой, защитной аппаратуры.

Приобретаемые умения и знания на ЛПЗ:

Уметь – использовать электрические машины и аппараты;

- осуществлять техническое обслуживание и ремонт автоматизированных систем технологических процессов, систем автоматического управления электрооборудования и средств автоматизации сельского хозяйства

Знать – назначение, устройство, принцип работы машин постоянного тока,

трансформаторов, асинхронных машин и машин специального назначения;

- систему эксплуатации, методы и технологию наладки, ремонта и повышения надежности  электрооборудования и средств автоматизации сельскохозяйственного производства

Оснащенность рабочего места:  Задание на работу, методические указания, приборы и аппараты, мегомметр, электрический  инструмент, материалы, провода.

Техника безопасности при выполнении работы: 1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать только исправный и  по назначению.

3. Рабочее место держать в чистоте.

Литература: Основная литература  1 – Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. Москва издательский центр «Академия» 2019г.

2 – Пястолов А.А. Практикум по технологии   монтажа и ремонта    электрооборудования. – М.:  Агропромиздат,  2019г.

3 – Методические указания для выполнения практических заданий и работ.

4- Воробьев В.А. «Эксплуатация и ремонт электрооборудования » Москва «Колос» 2019г.

Дополнительная литература 1 – Гордон С.В. Монтаж сельских  электроустановок. – М.:  2011г.

Последовательность выполнения  работы: 1. – Ознакомиться  с  заданием  и  методическими  указаниями  к  работе.   2. Знать выполнение проведения ремонта пусковой, защитной аппаратуры,  3–Составить ведомость технического обслуживания и сроки ее проведения. 4. – определить объемы и сроки Т.О и Т.Р. составить график  5. – Составить отчет о работе.

Содержание отчета:   1. – Наименование работы.  2. – Цель работы. 3. – Задание на работу. 4. – Паспортные и технические данные установок и приборов.  5. – Проведение ремонта пусковой, защитной аппаратуры. 6. Описание технологии выполнения работы  7. –Протоколы измерений и испытаний, графики . 8. – Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы и задания.

1. Какие неисправности характерны для  магнитного пускателя, автоматического выключателя, тепловых реле?

2.Указать последовательностьобслуживания для  магнитного пускателя, автоматического выключателя, тепловых реле?

3. Каким испытаниям подвергаются  магнитные пускатели, автоматические выключатели, тепловые реле?

Преподаватель ________________  Л.И.Зенкина

Рассмотрено и  утверждено

на заседании ПЦК

Электротехнических дисциплин

и профессиональных модулей

Протокол № ____ от «____» _______ 20___

Председатель ПЦК_____________/Л.И. Зенкина/

ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

на выполнение ЛПЗ № _12_

Специальность: 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

МДК 05.02. «Выполнение работ по обслуживанию электроустановок»

Оцениваемые компетенции: ПК 5.4; ПК 5. 5; ПК 5.6; ПК 5. 7;   ОК 1- ОК 8;ЛР 1-ЛР 17.

Время выполнения задания: 2 часа

Тема: Ремонт пусковой, защитной, регулирующей аппаратуры.

Наименование работы: «Настройка пусковой, защитной аппаратуры ».

Цель работы: Освоить методику проведения настройки пусковой, защитной аппаратуры.

Приобретаемые умения и знания на ЛПЗ:

Уметь – использовать электрические машины и аппараты;

- осуществлять техническое обслуживание и ремонт автоматизированных систем технологических процессов, систем автоматического управления электрооборудования и средств автоматизации сельского хозяйства

Знать – назначение, устройство, принцип работы машин постоянного тока,

трансформаторов, асинхронных машин и машин специального назначения;

- систему эксплуатации, методы и технологию наладки, ремонта и повышения надежности  электрооборудования и средств автоматизации сельскохозяйственного производства

Оснащенность рабочего места:  Задание на работу, методические указания, приборы и аппараты, мегомметр, электрический  инструмент, материалы, провода.

Техника безопасности при выполнении работы: 1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать только исправный и  по назначению.

3. Рабочее место держать в чистоте.

Литература: Основная литература  1 – Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. Москва издательский центр «Академия» 2019г.

2 – Пястолов А.А. Практикум по технологии   монтажа и ремонта    электрооборудования. – М.:  Агропромиздат,  2019г.

3 – Методические указания для выполнения практических заданий и работ.

4- Воробьев В.А. «Эксплуатация и ремонт электрооборудования » Москва «Колос» 2019г.

Дополнительная литература 1 – Гордон С.В. Монтаж сельских  электроустановок. – М.:  2011г.

Последовательность выполнения  работы: 1. – Ознакомиться  с  заданием  и  методическими  указаниями  к  работе.   2. Знать выполнение проведения настройки пусковой, защитной аппаратуры,  3–Составить ведомость технического обслуживания и сроки ее проведения. 4. – определить объемы и сроки Т.О и Т.Р. составить график  5. – Составить отчет о работе.

Содержание отчета:   1. – Наименование работы.  2. – Цель работы. 3. – Задание на работу. 4. – Паспортные и технические данные установок и приборов.  5. – Настройка пусковой, защитной аппаратуры. 6. Описание технологии выполнения работы  7. –Протоколы измерений и испытаний, графики . 8. – Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы и задания.

1. Какие неисправности характерны для  контактора, автоматического выключателя, тепловых реле?

2.Указать последовательностьобслуживания для  магнитного пускателя, автоматического выключателя, тепловых реле?

3. Каким испытаниям подвергаются  магнитные пускатели, автоматические выключатели, тепловые реле?

Преподаватель ________________  Л.И.Зенкина

Рассмотрено и  утверждено

на заседании ПЦК

Электротехнических дисциплин

и профессиональных модулей

Протокол № ____ от «____» _______ 20___

Председатель ПЦК_____________/Л.И. Зенкина/

ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

на выполнение ЛПЗ № _1_

Специальность: 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

МДК 05.02. «Выполнение работ по обслуживанию электроустановок»

Оцениваемые компетенции: ПК 5.4; ПК 5. 5; ПК 5.6; ПК 5. 7;     ОК 1- ОК 8;ЛР 1-ЛР 17.

Время выполнения задания: 2 часа

Тема: Техническое обслуживание и эксплуатация силовых трансформаторов.

Наименование работы: «Проведение  дефектации трансформатора перед ремонтом и его послеремонтные испытания  ».

Цель работы: Освоить методику проведения  дефектации трансформатора перед ремонтом и его послеремонтные испытания  .

Приобретаемые умения и знания на ЛПЗ:

Уметь - осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией светотехнических и электротехнических установок

- осуществлять техническое обслуживание и ремонт автоматизированных систем технологических процессов, систем автоматического управления электрооборудования и средств автоматизации сельского хозяйства

Знать - систему эксплуатации, методы и технологию наладки, ремонт и повышения надежности электрооборудования и средств автоматизации сельскохозяйственного производства;

-основные вопросы организации эксплуатации, технического обслуживания и ремонта электрооборудования  и средств автоматизации.

Оснащенность рабочего места:  Задание на работу, методические указания, приборы и аппараты, мегомметр, электрический  инструмент, материалы, провода.

Техника безопасности при выполнении работы: 1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать только исправный и  по назначению.

3. Рабочее место держать в чистоте.

Литература: Основная литература  1 – Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. Москва издательский центр «Академия» 2019г.

2 – Пястолов А.А. Практикум по технологии   монтажа и ремонта    электрооборудования. – М.:  Агропромиздат,  2019г.

3 – Методические указания для выполнения практических заданий и работ.

4- Воробьев В.А. «Эксплуатация и ремонт электрооборудования » Москва «Колос» 2019г.

Дополнительная литература 1 – Гордон С.В. Монтаж сельских  электроустановок. – М.:  2011г.

Последовательность выполнения  работы: 1. – Ознакомиться  с  заданием  и  методическими  указаниями  к  работе.   2. Знать выполнение проведения  дефектации трансформатора перед ремонтом и его послеремонтные испытания  ,  3–Составить ведомость технического обслуживания и сроки ее проведения. 4. – определить объемы и сроки Т.О и Т.Р. составить график  5. – Составить отчет о работе.

Содержание отчета:   1. – Наименование работы.  2. – Цель работы. 3. – Задание на работу. 4. – Паспортные и технические данные установок и приборов.  5. – проведения  дефектации трансформатора перед ремонтом и его послеремонтные испытания  . 6. Описание технологии выполнения работы  7. –Протоколы измерений и испытаний, графики . 8. – Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы и задания.

1. Какие неисправности характерны для  силовых трансформаторов?

2.Указать последовательностьобслуживания силовых трансформаторов?

3. Каким испытаниям подвергаются  силовые трансформаторы?

Преподаватель ________________  Л.И.Зенкина

Рассмотрено и  утверждено

на заседании ПЦК

Электротехнических дисциплин

и профессиональных модулей

Протокол № ____ от «____» _______ 20___

Председатель ПЦК_____________/Л.И. Зенкина/

ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

на выполнение ЛПЗ № _2_

Специальность: 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

МДК 05.02. «Выполнение работ по обслуживанию электроустановок»

Оцениваемые компетенции: ПК 5.4; ПК 5. 5; ПК 5.6; ПК 5. 7;   ОК 1- ОК 8;ЛР 1-ЛР 17.

Время выполнения задания: 2 часа

Тема: Техническое обслуживание и эксплуатация воздушных и кабельных линий напряжением до 1000В.

Наименование работы: «Периодические и внеочередные осмотры линий  ».

Цель работы: Освоить методику проведения периодических  и внеочередных осмотров линий  .

Приобретаемые умения и знания на ЛПЗ:

Уметь - осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией светотехнических и электротехнических установок

- осуществлять техническое обслуживание и ремонт автоматизированных систем технологических процессов, систем автоматического управления электрооборудования и средств автоматизации сельского хозяйства

Знать - систему эксплуатации, методы и технологию наладки, ремонт и повышения надежности электрооборудования и средств автоматизации сельскохозяйственного производства;

-основные вопросы организации эксплуатации, технического обслуживания и ремонта электрооборудования  и средств автоматизации.

Оснащенность рабочего места:  Задание на работу, методические указания, приборы и аппараты, мегомметр, электрический  инструмент, материалы, провода.

Техника безопасности при выполнении работы: 1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать только исправный и  по назначению.

3. Рабочее место держать в чистоте.

Литература: Основная литература  1 – Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. Москва издательский центр «Академия» 2019г.

2 – Пястолов А.А. Практикум по технологии   монтажа и ремонта    электрооборудования. – М.:  Агропромиздат,  2019г.

3 – Методические указания для выполнения практических заданий и работ.

4- Воробьев В.А. «Эксплуатация и ремонт электрооборудования » Москва «Колос» 2019г.

Дополнительная литература 1 – Гордон С.В. Монтаж сельских  электроустановок. – М.:  2011г.

Последовательность выполнения  работы: 1. – Ознакомиться  с  заданием  и  методическими  указаниями  к  работе.   2. Знать выполнение проведения  периодических  и внеочередных осмотров линий,  3–Составить ведомость технического обслуживания и сроки ее проведения. 4. – определить объемы и сроки Т.О и Т.Р. составить график  5. – Составить отчет о работе.

Содержание отчета:   1. – Наименование работы.  2. – Цель работы. 3. – Задание на работу. 4. – Паспортные и технические данные установок и приборов.  5. – проведения  периодических  и внеочередных осмотров линий. 6. Описание технологии выполнения работы  7. –Протоколы измерений и испытаний, графики . 8. – Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы и задания.

1. Какие неисправности характерны для  воздушных и кабельных линий?

2.Указать последовательностьобслуживания воздушных и кабельных линий?

3. Каким испытаниям подвергаются  воздушных и кабельных линий?

Преподаватель ________________  Л.И.Зенкина

Рассмотрено и  утверждено

на заседании ПЦК

Электротехнических дисциплин

и профессиональных модулей

Протокол № ____ от «____» _______ 20___

Председатель ПЦК_____________/Л.И. Зенкина/

ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

на выполнение ЛПЗ № _3_

Специальность: 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

МДК 05.02. «Выполнение работ по обслуживанию электроустановок»

Оцениваемые компетенции: ПК 5.4; ПК 5. 5; ПК 5.6; ПК 5. 7;   ОК 1- ОК 8;ЛР 1-ЛР 17.

Время выполнения задания: 2 часа

Тема: Ремонт силовых трансформаторов.

Наименование работы: «Проверка и испытание силового трансформатора при вводе его в эксплуатацию; испытание трансформаторного масла ».

Цель работы: Освоить методику проведения проверки и испытания силового трансформатора при вводе его в эксплуатацию; испытания трансформаторного масла.

Приобретаемые умения и знания на ЛПЗ:

Уметь - осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией светотехнических и электротехнических установок

- осуществлять техническое обслуживание и ремонт автоматизированных систем технологических процессов, систем автоматического управления электрооборудования и средств автоматизации сельского хозяйства

Знать - систему эксплуатации, методы и технологию наладки, ремонт и повышения надежности электрооборудования и средств автоматизации сельскохозяйственного производства;

-основные вопросы организации эксплуатации, технического обслуживания и ремонта электрооборудования  и средств автоматизации.

Оснащенность рабочего места:  Задание на работу, методические указания, приборы и аппараты, мегомметр, электрический  инструмент, материалы, провода.

Техника безопасности при выполнении работы: 1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать только исправный и  по назначению.

3. Рабочее место держать в чистоте.

Литература: Основная литература  1 – Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. Москва издательский центр «Академия» 2019г.

2 – Пястолов А.А. Практикум по технологии   монтажа и ремонта    электрооборудования. – М.:  Агропромиздат,  2019г.

3 – Методические указания для выполнения практических заданий и работ.

4- Воробьев В.А. «Эксплуатация и ремонт электрооборудования » Москва «Колос» 2019г.

Дополнительная литература 1 – Гордон С.В. Монтаж сельских  электроустановок. – М.:  2011г.

Последовательность выполнения  работы: 1. – Ознакомиться  с  заданием  и  методическими  указаниями  к  работе.   2. Знать выполнение проверки и испытания силового трансформатора при вводе его в эксплуатацию; испытания трансформаторного масла,  3–Составить ведомость технического обслуживания и сроки ее проведения. 4. – определить объемы и сроки Т.О и Т.Р. составить график  5. – Составить отчет о работе.

Содержание отчета:   1. – Наименование работы.  2. – Цель работы. 3. – Задание на работу. 4. – Паспортные и технические данные установок и приборов.  5. – Проверки и испытания силового трансформатора при вводе его в эксплуатацию; испытания трансформаторного масла. 6. Описание технологии выполнения работы  7. –Протоколы измерений и испытаний, графики . 8. – Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы и задания.

1. Какие существуют способы регенерации трансформаторного масла?

2.Указать последовательностьобслуживания трансформатора?

3. Порядок замены трансформаторного масла?

Преподаватель ________________  Л.И.Зенкина

Рассмотрено и  утверждено

на заседании ПЦК

Электротехнических дисциплин

и профессиональных модулей

Протокол № ____ от «____» _______ 20___

Председатель ПЦК_____________/Л.И. Зенкина/

ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

на выполнение ЛПЗ № _4_

Специальность: 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

МДК 05.02. «Выполнение работ по обслуживанию электроустановок»

Оцениваемые компетенции: ПК 5.4; ПК 5. 5; ПК 5.6; ПК 5. 7;   ОК 1- ОК 8;ЛР 1-ЛР 17.

Время выполнения задания: 2 часа

Тема: Ремонт силовых трансформаторов.

Наименование работы: «Определение степени увлажненности изоляции  силовых трансформаторов различными методами ».

Цель работы: Освоить методику проведения определения степени увлажненности изоляции  силовых трансформаторов различными методами.

Приобретаемые умения и знания на ЛПЗ:

Уметь - осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией светотехнических и электротехнических установок

- осуществлять техническое обслуживание и ремонт автоматизированных систем технологических процессов, систем автоматического управления электрооборудования и средств автоматизации сельского хозяйства

Знать - систему эксплуатации, методы и технологию наладки, ремонт и повышения надежности электрооборудования и средств автоматизации сельскохозяйственного производства;

-основные вопросы организации эксплуатации, технического обслуживания и ремонта электрооборудования  и средств автоматизации.

Оснащенность рабочего места:  Задание на работу, методические указания, приборы и аппараты, мегомметр, электрический  инструмент, материалы, провода.

Техника безопасности при выполнении работы: 1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать только исправный и  по назначению.

3. Рабочее место держать в чистоте.

Литература: Основная литература  1 – Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. Москва издательский центр «Академия» 2019г.

2 – Пястолов А.А. Практикум по технологии   монтажа и ремонта    электрооборудования. – М.:  Агропромиздат,  2019г.

3 – Методические указания для выполнения практических заданий и работ.

4- Воробьев В.А. «Эксплуатация и ремонт электрооборудования » Москва «Колос» 2019г.

Дополнительная литература 1 – Гордон С.В. Монтаж сельских  электроустановок. – М.:  2011г.

Последовательность выполнения  работы: 1. – Ознакомиться  с  заданием  и  методическими  указаниями  к  работе.   2. Знать выполнение  определения степени увлажненности изоляции  силовых трансформаторов, различными методами,  3–Составить ведомость технического обслуживания и сроки ее проведения. 4. – определить объемы и сроки Т.О и Т.Р. составить график  5. – Составить отчет о работе.

Содержание отчета:   1. – Наименование работы.  2. – Цель работы. 3. – Задание на работу. 4. – Паспортные и технические данные установок и приборов.  5. – Проверки определения степени увлажненности изоляции  силовых трансформаторов, различными методами. 6. Описание технологии выполнения работы  7. –Протоколы измерений и испытаний, графики . 8. – Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы и задания.

1. Какие существуют способы определения степени увлажненности изоляции  силовых трансформаторов?

2.Указать последовательность определения степени увлажненности изоляции  силовых трансформаторов?

3.  Описать порядок измерения изоляции с помощью мегаомметра?

Преподаватель ________________  Л.И.Зенкина

Рассмотрено и  утверждено

на заседании ПЦК

Электротехнических дисциплин

и профессиональных модулей

Протокол № ____ от «____» _______ 20___

Председатель ПЦК_____________/Л.И. Зенкина/

ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

на выполнение ЛПЗ № _5_

Специальность: 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

МДК 05.02. «Выполнение работ по обслуживанию электроустановок»

Оцениваемые компетенции: ПК 5.4; ПК 5. 5; ПК 5.6; ПК 5. 7;   ОК 1- ОК 8;ЛР 1-ЛР 17.

Время выполнения задания: 2 часа

Тема: Капитальный ремонт воздушных линий.

Наименование работы: «Проведение испытаний воздушных и кабельных линий».

Цель работы: Освоить методику проведения испытаний воздушных  линий.

Приобретаемые умения и знания на ЛПЗ:

Уметь - осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией светотехнических и электротехнических установок

- осуществлять техническое обслуживание и ремонт автоматизированных систем технологических процессов, систем автоматического управления электрооборудования и средств автоматизации сельского хозяйства

Знать - систему эксплуатации, методы и технологию наладки, ремонт и повышения надежности электрооборудования и средств автоматизации сельскохозяйственного производства;

-основные вопросы организации эксплуатации, технического обслуживания и ремонта электрооборудования  и средств автоматизации.

Оснащенность рабочего места:  Задание на работу, методические указания, приборы и аппараты, мегомметр, электрический  инструмент, материалы, провода.

Техника безопасности при выполнении работы: 1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать только исправный и  по назначению.

3. Рабочее место держать в чистоте.

Литература: Основная литература  1 – Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. Москва издательский центр «Академия» 2019г.

2 – Пястолов А.А. Практикум по технологии   монтажа и ремонта    электрооборудования. – М.:  Агропромиздат,  2019г.

3 – Методические указания для выполнения практических заданий и работ.

4- Воробьев В.А. «Эксплуатация и ремонт электрооборудования » Москва «Колос» 2019г.

Дополнительная литература 1 – Гордон С.В. Монтаж сельских  электроустановок. – М.:  2011г.

Последовательность выполнения  работы: 1. – Ознакомиться  с  заданием  и  методическими  указаниями  к  работе.   2. Знать выполнение  проведения испытаний воздушных  линий,  3–Составить ведомость технического обслуживания и сроки ее проведения. 4. – определить объемы и сроки Т.О и Т.Р. составить график  5. – Составить отчет о работе.

Содержание отчета:   1. – Наименование работы.  2. – Цель работы. 3. – Задание на работу. 4. – Паспортные и технические данные установок и приборов.  5. – Проведения испытаний воздушных  линий. 6. Описание технологии выполнения работы  7. –Протоколы измерений и испытаний, графики . 8. – Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы и задания.

1. Какие неисправности характерны для  воздушных  линий?

2.Указать последовательностьобслуживания воздушных  линий?

3. Каким испытаниям подвергаются  воздушных  линий?

Преподаватель ________________  Л.И.Зенкина

Рассмотрено и  утверждено

на заседании ПЦК

Электротехнических дисциплин

и профессиональных модулей

Протокол № ____ от «____» _______ 20___

Председатель ПЦК_____________/Л.И. Зенкина/

ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

на выполнение ЛПЗ № _6_

Специальность: 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

МДК 05.02. «Выполнение работ по обслуживанию электроустановок»

Оцениваемые компетенции: ПК 5.4; ПК 5. 5; ПК 5.6; ПК 5. 7;   ОК 1- ОК 8;ЛР 1-ЛР 17.

Время выполнения задания: 2 часа

Тема: Капитальный ремонт воздушных линий.

Наименование работы: «Проведение испытаний воздушных и кабельных линий».

Цель работы: Освоить методику проведения испытаний  кабельных линий.

Приобретаемые умения и знания на ЛПЗ:

Уметь - осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией светотехнических и электротехнических установок

- осуществлять техническое обслуживание и ремонт автоматизированных систем технологических процессов, систем автоматического управления электрооборудования и средств автоматизации сельского хозяйства

Знать - систему эксплуатации, методы и технологию наладки, ремонт и повышения надежности электрооборудования и средств автоматизации сельскохозяйственного производства;

-основные вопросы организации эксплуатации, технического обслуживания и ремонта электрооборудования  и средств автоматизации.

Оснащенность рабочего места:  Задание на работу, методические указания, приборы и аппараты, мегомметр, электрический  инструмент, материалы, провода.

Техника безопасности при выполнении работы: 1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать только исправный и  по назначению.

3. Рабочее место держать в чистоте.

Литература: Основная литература  1 – Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. Москва издательский центр «Академия» 2019г.

2 – Пястолов А.А. Практикум по технологии   монтажа и ремонта    электрооборудования. – М.:  Агропромиздат,  2019г.

3 – Методические указания для выполнения практических заданий и работ.

4- Воробьев В.А. «Эксплуатация и ремонт электрооборудования » Москва «Колос» 2019г.

Дополнительная литература 1 – Гордон С.В. Монтаж сельских  электроустановок. – М.:  2011г.

Последовательность выполнения  работы: 1. – Ознакомиться  с  заданием  и  методическими  указаниями  к  работе.   2. Знать выполнение  проведения испытаний  кабельных линий,  3–Составить ведомость технического обслуживания и сроки ее проведения. 4. – определить объемы и сроки Т.О и Т.Р. составить график  5. – Составить отчет о работе.

Содержание отчета:   1. – Наименование работы.  2. – Цель работы. 3. – Задание на работу. 4. – Паспортные и технические данные установок и приборов.  5. – Проведения испытаний  кабельных линий. 6. Описание технологии выполнения работы  7. –Протоколы измерений и испытаний, графики . 8. – Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы и задания.

1. Какие неисправности характерны для   кабельных линий?

2.Указать последовательностьобслуживания  кабельных линий?

3. Каким испытаниям подвергаются   кабельные  линии?

Преподаватель ________________  Л.И.Зенкина

Рассмотрено и  утверждено

на заседании ПЦК

Электротехнических дисциплин

и профессиональных модулей

Протокол № ____ от «____» _______ 20___

Председатель ПЦК_____________/Л.И. Зенкина/

ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

на выполнение ЛПЗ № _7_

Специальность: 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

МДК 05.02. «Выполнение работ по обслуживанию электроустановок»

Оцениваемые компетенции: ПК 5.4; ПК 5. 5; ПК 5.6; ПК 5. 7;   ОК 1- ОК 8;ЛР 1-ЛР 17.

Время выполнения задания: 2 часа

Тема: Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автотракторного электрооборудования.

Наименование работы: «Определение неисправностей автотракторного электрооборудования».

Цель работы: Освоить методику определения неисправностей автотракторного электрооборудования.

Приобретаемые умения и знания на ЛПЗ:

Уметь - осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией светотехнических и электротехнических установок

- осуществлять техническое обслуживание и ремонт автоматизированных систем технологических процессов, систем автоматического управления электрооборудования и средств автоматизации сельского хозяйства

Знать - систему эксплуатации, методы и технологию наладки, ремонт и повышения надежности электрооборудования и средств автоматизации сельскохозяйственного производства;

-основные вопросы организации эксплуатации, технического обслуживания и ремонта электрооборудования  и средств автоматизации.

Оснащенность рабочего места:  Задание на работу, методические указания, приборы и аппараты, мегомметр, электрический  инструмент, материалы, провода.

Техника безопасности при выполнении работы: 1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать только исправный и  по назначению.

3. Рабочее место держать в чистоте.

Литература: Основная литература  1 – Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. Москва издательский центр «Академия» 2019г.

2 – Пястолов А.А. Практикум по технологии   монтажа и ремонта    электрооборудования. – М.:  Агропромиздат,  2019г.

3 – Методические указания для выполнения практических заданий и работ.

4- Воробьев В.А. «Эксплуатация и ремонт электрооборудования » Москва «Колос» 2019г.

Дополнительная литература 1 – Гордон С.В. Монтаж сельских  электроустановок. – М.:  2011г.

Последовательность выполнения  работы: 1. – Ознакомиться  с  заданием  и  методическими  указаниями  к  работе.   2. Знать выполнение  определения неисправностей автотракторного электрооборудования,  3–Составить ведомость технического обслуживания и сроки ее проведения. 4. – определить объемы и сроки Т.О и Т.Р. составить график  5. – Составить отчет о работе.

Содержание отчета:   1. – Наименование работы.  2. – Цель работы. 3. – Задание на работу. 4. – Паспортные и технические данные установок и приборов.  5. – Определения неисправностей автотракторного электрооборудования. 6. Описание технологии выполнения работы  7. –Протоколы измерений и испытаний, графики . 8. – Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы и задания.

1. Какие неисправности характерны для   автотракторного электрооборудования?

2.Указать последовательностьобслуживания  автотракторного электрооборудования?

3. Каким испытаниям подвергаются   автотракторное  электрооборудование?

Преподаватель ________________  Л.И.Зенкина

Рассмотрено и  утверждено

на заседании ПЦК

Электротехнических дисциплин

и профессиональных модулей

Протокол № ____ от «____» _______ 20___

Председатель ПЦК_____________/Л.И. Зенкина/

ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

на выполнение ЛПЗ № _8_

Специальность: 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

МДК 05.02. «Выполнение работ по обслуживанию электроустановок»

Оцениваемые компетенции: ПК 5.4; ПК 5. 5; ПК 5.6; ПК 5. 7;    ОК 1- ОК 8;ЛР 1-ЛР 17.

Время выполнения задания: 2 часа

Тема: Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автотракторного электрооборудования.

Наименование работы: «Проведение ремонта и испытаний автотракторного электрооборудования».

Цель работы: Освоить методику проведения ремонта и испытаний автотракторного электрооборудования.

Приобретаемые умения и знания на ЛПЗ:

Уметь - осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией светотехнических и электротехнических установок

- осуществлять техническое обслуживание и ремонт автоматизированных систем технологических процессов, систем автоматического управления электрооборудования и средств автоматизации сельского хозяйства

Знать - систему эксплуатации, методы и технологию наладки, ремонт и повышения надежности электрооборудования и средств автоматизации сельскохозяйственного производства;

-основные вопросы организации эксплуатации, технического обслуживания и ремонта электрооборудования  и средств автоматизации.

Оснащенность рабочего места:  Задание на работу, методические указания, приборы и аппараты, мегомметр, электрический  инструмент, материалы, провода.

Техника безопасности при выполнении работы: 1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать только исправный и  по назначению.

3. Рабочее место держать в чистоте.

Литература: Основная литература  1 – Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. Москва издательский центр «Академия» 2019г.

2 – Пястолов А.А. Практикум по технологии   монтажа и ремонта    электрооборудования. – М.:  Агропромиздат,  2019г.

3 – Методические указания для выполнения практических заданий и работ.

4- Воробьев В.А. «Эксплуатация и ремонт электрооборудования » Москва «Колос» 2019г.

Дополнительная литература 1 – Гордон С.В. Монтаж сельских  электроустановок. – М.:  2011г.

Последовательность выполнения  работы: 1. – Ознакомиться  с  заданием  и  методическими  указаниями  к  работе.   2. Знать выполнение  проведения ремонта и испытаний автотракторного электрооборудования,  3–Составить ведомость технического обслуживания и сроки ее проведения. 4. – определить объемы и сроки Т.О и Т.Р. составить график  5. – Составить отчет о работе.

Содержание отчета:   1. – Наименование работы.  2. – Цель работы. 3. – Задание на работу. 4. – Паспортные и технические данные установок и приборов.  5. – Проведение ремонта и испытаний автотракторного электрооборудования. 6. Описание технологии выполнения работы  7. –Протоколы измерений и испытаний, графики . 8. – Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы и задания.

1. Какие неисправности характерны для   генератора?

2.Указать последовательностьобслуживания  аккумуляторной батареи?

3. Каким испытаниям подвергаются  генератор ?

Преподаватель ________________  Л.И.Зенкина

Рассмотрено и  утверждено

на заседании ПЦК

Электротехнических дисциплин

и профессиональных модулей

Протокол № ____ от «____» _______ 20___

Председатель ПЦК_____________/Л.И. Зенкина/

ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

на выполнение ЛПЗ № __

Специальность: 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

МДК 05.02. «Выполнение работ по обслуживанию электроустановок»

Оцениваемые компетенции: ПК 5.4; ПК 5. 5; ПК 5.6; ПК 5. 7;   ОК 1- ОК 8;ЛР 1-ЛР 17.

Время выполнения задания: 2 часа

Тема: Техническое обслуживание и эксплуатация силовых трансформаторов.

Наименование работы: «Проведение  дефектации трансформатора перед ремонтом и его послеремонтные испытания  ».

Цель работы: Освоить методику проведения  дефектации трансформатора перед ремонтом и его послеремонтные испытания  .

Приобретаемые умения и знания на ЛПЗ:

Уметь - осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией светотехнических и электротехнических установок

- осуществлять техническое обслуживание и ремонт автоматизированных систем технологических процессов, систем автоматического управления электрооборудования и средств автоматизации сельского хозяйства

Знать - систему эксплуатации, методы и технологию наладки, ремонт и повышения надежности электрооборудования и средств автоматизации сельскохозяйственного производства;

-основные вопросы организации эксплуатации, технического обслуживания и ремонта электрооборудования  и средств автоматизации.

Оснащенность рабочего места:  Задание на работу, методические указания, приборы и аппараты, мегомметр, электрический  инструмент, материалы, провода.

Техника безопасности при выполнении работы: 1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать только исправный и  по назначению.

3. Рабочее место держать в чистоте.

Литература: Основная литература  1 – Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. Москва издательский центр «Академия» 2019г.

2 – Пястолов А.А. Практикум по технологии   монтажа и ремонта    электрооборудования. – М.:  Агропромиздат,  2019г.

3 – Методические указания для выполнения практических заданий и работ.

4- Воробьев В.А. «Эксплуатация и ремонт электрооборудования » Москва «Колос» 2019г.

Дополнительная литература 1 – Гордон С.В. Монтаж сельских  электроустановок. – М.:  2011г.

Последовательность выполнения  работы: 1. – Ознакомиться  с  заданием  и  методическими  указаниями  к  работе.   2. Знать выполнение проведения  дефектации трансформатора перед ремонтом и его послеремонтные испытания  ,  3–Составить ведомость технического обслуживания и сроки ее проведения. 4. – определить объемы и сроки Т.О и Т.Р. составить график  5. – Составить отчет о работе.

Содержание отчета:   1. – Наименование работы.  2. – Цель работы. 3. – Задание на работу. 4. – Паспортные и технические данные установок и приборов.  5. – проведения  дефектации трансформатора перед ремонтом и его послеремонтные испытания  . 6. Описание технологии выполнения работы  7. –Протоколы измерений и испытаний, графики . 8. – Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы и задания.

1. Какие неисправности характерны для  силовых трансформаторов?

2.Указать последовательностьобслуживания силовых трансформаторов?

3. Каким испытаниям подвергаются  силовые трансформаторы?

Преподаватель ________________  Л.И.Зенкина

ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

на выполнение ЛПЗ № __

Специальность: 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

МДК 05.02. «Выполнение работ по обслуживанию электроустановок»

Оцениваемые компетенции: ПК 5.4; ПК 5. 5; ПК 5.6; ПК 5. 7;   ОК 1- ОК 8;ЛР 1-ЛР 17.

Время выполнения задания: 2 часа

Тема: Ремонт силовых трансформаторов.

Наименование работы: «Проверка и испытание силового трансформатора при вводе его в эксплуатацию; испытание трансформаторного масла ».

Цель работы: Освоить методику проведения проверки и испытания силового трансформатора при вводе его в эксплуатацию; испытания трансформаторного масла.

Приобретаемые умения и знания на ЛПЗ:

Уметь - осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией светотехнических и электротехнических установок

- осуществлять техническое обслуживание и ремонт автоматизированных систем технологических процессов, систем автоматического управления электрооборудования и средств автоматизации сельского хозяйства

Знать - систему эксплуатации, методы и технологию наладки, ремонт и повышения надежности электрооборудования и средств автоматизации сельскохозяйственного производства;

-основные вопросы организации эксплуатации, технического обслуживания и ремонта электрооборудования  и средств автоматизации.

Оснащенность рабочего места:  Задание на работу, методические указания, приборы и аппараты, мегомметр, электрический  инструмент, материалы, провода.

Техника безопасности при выполнении работы: 1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать только исправный и  по назначению.

3. Рабочее место держать в чистоте.

Литература: Основная литература  1 – Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. Москва издательский центр «Академия» 2019г.

2 – Пястолов А.А. Практикум по технологии   монтажа и ремонта    электрооборудования. – М.:  Агропромиздат,  2019г.

3 – Методические указания для выполнения практических заданий и работ.

4- Воробьев В.А. «Эксплуатация и ремонт электрооборудования » Москва «Колос» 2019г.

Дополнительная литература 1 – Гордон С.В. Монтаж сельских  электроустановок. – М.:  2011г.

Последовательность выполнения  работы: 1. – Ознакомиться  с  заданием  и  методическими  указаниями  к  работе.   2. Знать выполнение проверки и испытания силового трансформатора при вводе его в эксплуатацию; испытания трансформаторного масла,  3–Составить ведомость технического обслуживания и сроки ее проведения. 4. – определить объемы и сроки Т.О и Т.Р. составить график  5. – Составить отчет о работе.

Содержание отчета:   1. – Наименование работы.  2. – Цель работы. 3. – Задание на работу. 4. – Паспортные и технические данные установок и приборов.  5. – Проверки и испытания силового трансформатора при вводе его в эксплуатацию; испытания трансформаторного масла. 6. Описание технологии выполнения работы  7. –Протоколы измерений и испытаний, графики . 8. – Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы и задания.

1. Какие существуют способы регенерации трансформаторного масла?

2.Указать последовательностьобслуживания трансформатора?

3. Порядок замены трансформаторного масла?

Преподаватель ________________  Л.И.Зенкина

Выполнить задание в тетрадях: письменно

Прислать выполненное задание до 05.06. 2020г.

Задание к уроку по теме «Определение степени увлажненности изоляции силовых трансформаторов различными методами».

ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

на выполнение ЛПЗ № __

Специальность: 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

МДК 05.02. «Выполнение работ по обслуживанию электроустановок»

Оцениваемые компетенции: ПК 5.4; ПК 5. 5; ПК 5.6; ПК 5. 7;   ОК 1- ОК 8;ЛР 1-ЛР 17.

Время выполнения задания: 2 часа

Тема: Ремонт силовых трансформаторов.

Наименование работы: «Определение степени увлажненности изоляции  силовых трансформаторов различными методами ».

Цель работы: Освоить методику проведения определения степени увлажненности изоляции  силовых трансформаторов различными методами.

Приобретаемые умения и знания на ЛПЗ:

Уметь - осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией светотехнических и электротехнических установок

- осуществлять техническое обслуживание и ремонт автоматизированных систем технологических процессов, систем автоматического управления электрооборудования и средств автоматизации сельского хозяйства

Знать - систему эксплуатации, методы и технологию наладки, ремонт и повышения надежности электрооборудования и средств автоматизации сельскохозяйственного производства;

-основные вопросы организации эксплуатации, технического обслуживания и ремонта электрооборудования  и средств автоматизации.

Оснащенность рабочего места:  Задание на работу, методические указания, приборы и аппараты, мегомметр, электрический  инструмент, материалы, провода.

Техника безопасности при выполнении работы: 1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать только исправный и  по назначению.

3. Рабочее место держать в чистоте.

Литература: Основная литература  1 – Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. Москва издательский центр «Академия» 2019г.

2 – Пястолов А.А. Практикум по технологии   монтажа и ремонта    электрооборудования. – М.:  Агропромиздат,  2019г.

3 – Методические указания для выполнения практических заданий и работ.

4- Воробьев В.А. «Эксплуатация и ремонт электрооборудования » Москва «Колос» 2019г.

Дополнительная литература 1 – Гордон С.В. Монтаж сельских  электроустановок. – М.:  2011г.

Последовательность выполнения  работы: 1. – Ознакомиться  с  заданием  и  методическими  указаниями  к  работе.   2. Знать выполнение  определения степени увлажненности изоляции  силовых трансформаторов, различными методами,  3–Составить ведомость технического обслуживания и сроки ее проведения. 4. – определить объемы и сроки Т.О и Т.Р. составить график  5. – Составить отчет о работе.

Содержание отчета:   1. – Наименование работы.  2. – Цель работы. 3. – Задание на работу. 4. – Паспортные и технические данные установок и приборов.  5. – Проверки определения степени увлажненности изоляции  силовых трансформаторов, различными методами. 6. Описание технологии выполнения работы  7. –Протоколы измерений и испытаний, графики . 8. – Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы и задания.

1. Какие существуют способы определения степени увлажненности изоляции  силовых трансформаторов?

2.Указать последовательность определения степени увлажненности изоляции  силовых трансформаторов?

3.  Описать порядок измерения изоляции с помощью мегаомметра?

Преподаватель ________________  Л.И.Зенкина

ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

на выполнение ЛПЗ №

Специальность: 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

МДК 05.02. «Выполнение работ по обслуживанию электроустановок»

Оцениваемые компетенции: ПК 5.4; ПК 5. 5; ПК 5.6; ПК 5. 7;   ОК 1- ОК 8;ЛР 1-ЛР 17.

Время выполнения задания: 2 часа

Тема: Капитальный ремонт воздушных линий.

Наименование работы: «Проведение испытаний воздушных  линий».

Цель работы: Освоить методику проведения испытаний воздушных  линий.

Приобретаемые умения и знания на ЛПЗ:

Уметь - осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией светотехнических и электротехнических установок

- осуществлять техническое обслуживание и ремонт автоматизированных систем технологических процессов, систем автоматического управления электрооборудования и средств автоматизации сельского хозяйства

Знать - систему эксплуатации, методы и технологию наладки, ремонт и повышения надежности электрооборудования и средств автоматизации сельскохозяйственного производства;

-основные вопросы организации эксплуатации, технического обслуживания и ремонта электрооборудования  и средств автоматизации.

Оснащенность рабочего места:  Задание на работу, методические указания, приборы и аппараты, мегомметр, электрический  инструмент, материалы, провода.

Техника безопасности при выполнении работы: 1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать только исправный и  по назначению.

3. Рабочее место держать в чистоте.

Литература: Основная литература  1 – Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. Москва издательский центр «Академия» 2019г.

2 – Пястолов А.А. Практикум по технологии   монтажа и ремонта    электрооборудования. – М.:  Агропромиздат,  2019г.

3 – Методические указания для выполнения практических заданий и работ.

4- Воробьев В.А. «Эксплуатация и ремонт электрооборудования » Москва «Колос» 2019г.

Дополнительная литература 1 – Гордон С.В. Монтаж сельских  электроустановок. – М.:  2011г.

Последовательность выполнения  работы: 1. – Ознакомиться  с  заданием  и  методическими  указаниями  к  работе.   2. Знать выполнение  проведения испытаний воздушных  линий,  3–Составить ведомость технического обслуживания и сроки ее проведения. 4. – определить объемы и сроки Т.О и Т.Р. составить график  5. – Составить отчет о работе.

Содержание отчета:   1. – Наименование работы.  2. – Цель работы. 3. – Задание на работу. 4. – Паспортные и технические данные установок и приборов.  5. – Проведения испытаний воздушных  линий. 6. Описание технологии выполнения работы  7. –Протоколы измерений и испытаний, графики . 8. – Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы и задания.

1. Какие неисправности характерны для  воздушных  линий?

2.Указать последовательностьобслуживания воздушных  линий?

3. Каким испытаниям подвергаются  воздушных  линий?

Преподаватель ________________  Л.И.Зенкина

ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

на выполнение ЛПЗ №

Специальность: 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

МДК 05.02. «Выполнение работ по обслуживанию электроустановок»

Оцениваемые компетенции: ПК 5.4; ПК 5. 5; ПК 5.6; ПК 5. 7;     ОК 1- ОК 8;ЛР 1-ЛР 17.

Время выполнения задания: 2 часа

Тема: Капитальный ремонт воздушных линий.

Наименование работы: «Проведение испытаний воздушных  линий».

Цель работы: Освоить методику проведения испытаний воздушных  линий.

Приобретаемые умения и знания на ЛПЗ:

Уметь - осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией светотехнических и электротехнических установок

- осуществлять техническое обслуживание и ремонт автоматизированных систем технологических процессов, систем автоматического управления электрооборудования и средств автоматизации сельского хозяйства

Знать - систему эксплуатации, методы и технологию наладки, ремонт и повышения надежности электрооборудования и средств автоматизации сельскохозяйственного производства;

-основные вопросы организации эксплуатации, технического обслуживания и ремонта электрооборудования  и средств автоматизации.

Оснащенность рабочего места:  Задание на работу, методические указания, приборы и аппараты, мегомметр, электрический  инструмент, материалы, провода.

Техника безопасности при выполнении работы: 1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать только исправный и  по назначению.

3. Рабочее место держать в чистоте.

Литература: Основная литература  1 – Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. Москва издательский центр «Академия» 2019г.

2 – Пястолов А.А. Практикум по технологии   монтажа и ремонта    электрооборудования. – М.:  Агропромиздат,  2019г.

3 – Методические указания для выполнения практических заданий и работ.

4- Воробьев В.А. «Эксплуатация и ремонт электрооборудования » Москва «Колос» 2019г.

Дополнительная литература 1 – Гордон С.В. Монтаж сельских  электроустановок. – М.:  2011г.

Последовательность выполнения  работы: 1. – Ознакомиться  с  заданием  и  методическими  указаниями  к  работе.   2. Знать выполнение  проведения испытаний воздушных  линий,  3–Составить ведомость технического обслуживания и сроки ее проведения. 4. – определить объемы и сроки Т.О и Т.Р. составить график  5. – Составить отчет о работе.

Содержание отчета:   1. – Наименование работы.  2. – Цель работы. 3. – Задание на работу. 4. – Паспортные и технические данные установок и приборов.  5. – Проведения испытаний воздушных  линий. 6. Описание технологии выполнения работы  7. –Протоколы измерений и испытаний, графики . 8. – Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы и задания.

1. Какие неисправности характерны для  кабельных  линий?

2.Указать последовательностьобслуживания кабельных  линий?

3. Каким испытаниям подвергаются  кабельные  линий?

Преподаватель ________________  Л.И.Зенкина

ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

на выполнение ЛПЗ № _

Специальность: 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

МДК 05.02. «Выполнение работ по обслуживанию электроустановок»

Оцениваемые компетенции: ПК 5.4; ПК 5. 5; ПК 5.6; ПК 5. 7;   ОК 1- ОК 8;ЛР 1-ЛР 17.

Время выполнения задания: 2 часа

Тема: Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автотракторного электрооборудования.

Наименование работы: «Определение неисправностей автотракторного электрооборудования».

Цель работы: Освоить методику определения неисправностей автотракторного электрооборудования.

Приобретаемые умения и знания на ЛПЗ:

Уметь - осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией светотехнических и электротехнических установок

- осуществлять техническое обслуживание и ремонт автоматизированных систем технологических процессов, систем автоматического управления электрооборудования и средств автоматизации сельского хозяйства

Знать - систему эксплуатации, методы и технологию наладки, ремонт и повышения надежности электрооборудования и средств автоматизации сельскохозяйственного производства;

-основные вопросы организации эксплуатации, технического обслуживания и ремонта электрооборудования  и средств автоматизации.

Оснащенность рабочего места:  Задание на работу, методические указания, приборы и аппараты, мегомметр, электрический  инструмент, материалы, провода.

Техника безопасности при выполнении работы: 1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать только исправный и  по назначению.

3. Рабочее место держать в чистоте.

Литература: Основная литература  1 – Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. Москва издательский центр «Академия» 2019г.

2 – Пястолов А.А. Практикум по технологии   монтажа и ремонта    электрооборудования. – М.:  Агропромиздат,  2019г.

3 – Методические указания для выполнения практических заданий и работ.

4- Воробьев В.А. «Эксплуатация и ремонт электрооборудования » Москва «Колос» 2019г.

Дополнительная литература 1 – Гордон С.В. Монтаж сельских  электроустановок. – М.:  2011г.

Последовательность выполнения  работы: 1. – Ознакомиться  с  заданием  и  методическими  указаниями  к  работе.   2. Знать выполнение  определения неисправностей автотракторного электрооборудования,  3–Составить ведомость технического обслуживания и сроки ее проведения. 4. – определить объемы и сроки Т.О и Т.Р. составить график  5. – Составить отчет о работе.

Содержание отчета:   1. – Наименование работы.  2. – Цель работы. 3. – Задание на работу. 4. – Паспортные и технические данные установок и приборов.  5. – Определения неисправностей автотракторного электрооборудования. 6. Описание технологии выполнения работы  7. –Протоколы измерений и испытаний, графики . 8. – Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы и задания.

1. Какие неисправности характерны для   автотракторного электрооборудования?

2.Указать последовательностьобслуживания  автотракторного электрооборудования?

3. Каким испытаниям подвергаются   автотракторное  электрооборудование?

Преподаватель ________________  Л.И.Зенкина

ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

на выполнение ЛПЗ № _

Специальность: 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

МДК 05.02. «Выполнение работ по обслуживанию электроустановок»

Оцениваемые компетенции: ПК 5.4; ПК 5. 5; ПК 5.6; ПК 5. 7;   ОК 1- ОК 8;ЛР 1-ЛР 17.

Время выполнения задания: 2 часа

Тема: Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автотракторного электрооборудования.

Наименование работы: «Проведение ремонта и испытаний автотракторного электрооборудования».

Цель работы: Освоить методику проведения ремонта и испытаний автотракторного электрооборудования.

Приобретаемые умения и знания на ЛПЗ:

Уметь - осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией светотехнических и электротехнических установок

- осуществлять техническое обслуживание и ремонт автоматизированных систем технологических процессов, систем автоматического управления электрооборудования и средств автоматизации сельского хозяйства

Знать - систему эксплуатации, методы и технологию наладки, ремонт и повышения надежности электрооборудования и средств автоматизации сельскохозяйственного производства;

-основные вопросы организации эксплуатации, технического обслуживания и ремонта электрооборудования  и средств автоматизации.

Оснащенность рабочего места:  Задание на работу, методические указания, приборы и аппараты, мегомметр, электрический  инструмент, материалы, провода.

Техника безопасности при выполнении работы: 1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать только исправный и  по назначению.

3. Рабочее место держать в чистоте.

Литература: Основная литература  1 – Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. Москва издательский центр «Академия» 2019г.

2 – Пястолов А.А. Практикум по технологии   монтажа и ремонта    электрооборудования. – М.:  Агропромиздат,  2019г.

3 – Методические указания для выполнения практических заданий и работ.

4- Воробьев В.А. «Эксплуатация и ремонт электрооборудования » Москва «Колос» 2019г.

Дополнительная литература 1 – Гордон С.В. Монтаж сельских  электроустановок. – М.:  2011г.

Последовательность выполнения  работы: 1. – Ознакомиться  с  заданием  и  методическими  указаниями  к  работе.   2. Знать выполнение  проведения ремонта и испытаний автотракторного электрооборудования,  3–Составить ведомость технического обслуживания и сроки ее проведения. 4. – определить объемы и сроки Т.О и Т.Р. составить график  5. – Составить отчет о работе.

Содержание отчета:   1. – Наименование работы.  2. – Цель работы. 3. – Задание на работу. 4. – Паспортные и технические данные установок и приборов.  5. – Проведение ремонта и испытаний автотракторного электрооборудования. 6. Описание технологии выполнения работы  7. –Протоколы измерений и испытаний, графики . 8. – Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы и задания.

1. Какие неисправности характерны для   генератора?

2.Указать последовательностьобслуживания  аккумуляторной батареи?

3. Каким испытаниям подвергаются  генератор ?

Преподаватель ________________  Л.И.Зенкина

4. Контроль приобретения практического опыта. Оценка по учебной и (или) производственной практике

4.1. Общие положения

Целью оценки по учебной и (или) производственной практике является оценка: 1) профессиональных и общих компетенций; 2)  практического опыта и умений.

Оценка по учебной и (или) производственной практике выставляется на основании данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности обучающегося/студента на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика.

4.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по  профессиональному модулю

Таблица6

| Иметь практический опыт | Виды и объем работ на учебной практике, требования к их выполнению и/ или условия выполнения | Документ, подтверждающий качество выполнения работ по учебной практике |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Осуществлять Вводный инструктаж по технике безопасности. Организация рабочего места электромонтера ВЛ. | 1. Вводный инструктаж по технике безопасности. Организация рабочего места электромонтера ВЛ | Представлен аттестационный лист о прохождении практики, |
| Проводить простые слесарные операции: болты анкерные - прогонка резьбы, болты и гайки – затяжка, зажимы ремонтные - подготовка и установка | 2. Простые слесарные операции: болты анкерные - прогонка резьбы, болты и гайки – затяжка, зажимы ремонтные - подготовка и установка | Представлен аттестационный лист о прохождении практики |
| Осуществлять Элементы деревянных опор - заготовка и сборка. | 3. Элементы деревянных опор - заготовка и сборка. | Представлен аттестационный лист о прохождении практики |
| В соответствии с требованиями проводить Малярные работы по окраске опор без подъема на высоту | 4. Малярные работы по окраске опор без подъема на высоту | Представлен аттестационный лист о прохождении практики |
| В соответствии с требованиями проводить чистку Изоляторов - и протирка от грязи, наклеек, краски. Ящики с изоляторами - распаковка. | 5. Изоляторы - чистка и протирка от грязи, наклеек, краски. Ящики с изоляторами - распаковка. | Представлен аттестационный лист о прохождении практики |
| В соответствии с требованиями проводить Контакты - зачистка и натяжка. Провода и тросы - раскатка вручную. | 6. Контакты - зачистка и натяжка. Провода и тросы - раскатка вручную. | Представлен аттестационный лист о прохождении практики |

Таблица 7

| Иметь практический опыт | Виды и объем работ на производственной практике, требования к их выполнению и/ или условия выполнения | Документ, подтверждающий качество выполнения работ по производственной практике |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| В соответствии с требованиями ТБ вводный инструктаж по технике безопасности. Организация рабочего места электромонтера ВЛ. | 1. Вводный инструктаж по технике безопасности. Организация рабочего места электромонтера ВЛ. | М. б. представлен аттестационный лист о прохождении практики, , справка с места работы, другие свидетельства в зависимости от особенностей осваиваемого ВПД (указать какие) |
| Проводить простые слесарные операции: болты анкерные - прогонка резьбы, болты и гайки – затяжка, зажимы ремонтные - подготовка и установка | 2. Простые слесарные операции: болты анкерные - прогонка резьбы, болты и гайки – затяжка, зажимы ремонтные - подготовка и установка | Представлен аттестационный лист о прохождении практики |
| Осуществлять элементы деревянных опор - заготовка и сборка. | 3. Элементы деревянных опор - заготовка и сборка. | Представлен аттестационный лист о прохождении практики |
| В соответствии с требованиями проводить Малярные работы по окраске опор без подъема на высоту | 4. Малярные работы по окраске опор без подъема на высоту | Представлен аттестационный лист о прохождении практики |
| В соответствии с требованиями проводить чистку Изоляторов - и протирка от грязи, наклеек, краски. Ящики с изоляторами - распаковка | 5. Изоляторы - чистка и протирка от грязи, наклеек, краски. Ящики с изоляторами - распаковка. | Представлен аттестационный лист о прохождении практики |
| В соответствии с требованиями проводить Контакты - зачистка и натяжка. Провода и тросы - раскатка вручную. | 6. Контакты - зачистка и натяжка. Провода и тросы - раскатка вручную. | Представлен аттестационный лист о прохождении практики |

4.3. Форма аттестационного листа

Вариант 1

аттестационный лист по  учебной практике

_______________________________________________________________________________________________________,

ФИО обучающегося на  3  курсе по специальности

35.02.08  «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

код и наименование

успешно прошел(ла) учебную  практику по профессиональному модулю

ПМ 05 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»

наименование профессионального модуля

в объеме  36  часов

с  «____»___________20__г. по «____»____________20__г.

В организации:______________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________

наименование организации, юридический адрес

Виды и качество выполнения работ

| Виды и объем работ, выполненных обучающимся во время практики | Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика | Оценка знаний |
| --- | --- | --- |
| Оснащение и организация рабочего места электромонтера по ремонту ВЛ |  |  |
| Вводный инструктаж по охране труда. Подготовка рабочего места электромонтера ВЛ. | Вводный инструктаж. Ознакомление с оснащением т организацией рабочего места учебной практики. |  |
| Выполнение простых слесарных операций: болты анкерные-прогон резьбы, болты и гайки-затяжка, зажимы ремонтные-подготовка к установке | Изучал и соблюдал требования охраны труда простых слесарных операций. |  |
| Ремонт воздушных линий электропередач до 1 кВ |  |  |
| Проведение заготовки и сборки элементов деревянных опор | Изучал и соблюдал требования охраны труда заготовки и сборки элементов деревянных опор |  |
| Выполнение малярных работ по окраске опор без подъема на высоту | Изучал и соблюдал требования охраны труда малярных работ по окраске опор без подъема на высоту |  |
| Проведение чистки и протирки от грязи, наклеек, краски изоляторов. Ящики с изоляторами - распаковка. | Изучал и соблюдал требования охраны труда чистки и протирки от грязи, наклеек, краски изоляторов. |  |
| Выполнение зачистки контактов, натяжка провода и тросов, раскатка вручную. | Изучал и соблюдал требования охраны труда зачистки контактов, натяжки провода и тросов, раскаткой вручную. |  |

| Профессиональные компетенции | Результат освоения освоил/ не освоил |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| ПК.5.1 Выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению сельскохозяйственных организаций. |  |
| ПК.5.2. Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций. |  |
| ПК.5.3. Обеспечивать электробезопасность. |  |
| ПК.5.4. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. |  |
| ПК.5.5. Диагностировать неисправности и осуществлять текущий и капитальный ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. |  |
| ПК.5.6. Осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. |  |
| ПК.5.7. Участвовать в проведении испытаний электрооборудования сельхозпроизводства. |  |
| Общие компетенции | Результат освоения освоил / не освоил |
| ОК. 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |  |
| ОК. 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |  |
| ОК.3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |  |
| ОК. 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |  |
| ОК.5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |  |
| ОК.6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |  |
| ОК. 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. |  |
| ОК. 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. |  |
| ОК. 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. |  |

Характеристика учебной и профессиональной деятельности  обучающегося во время учебной  практики

Изучение и выполнение работ проводилось согласно описанию инструкционных карт, выполнялись простые слесарные операции: болты анкерные - прогонка резьбы, болты и гайки – затяжки, зажимы ремонтные – подготовка и установка; заготовка и сборка элементов деревянных опор; малярные работы по окраске опор без подъема на высоту; чистка и протирка от грязи, наклеек, краски изолятроров; зачистка контактов, натяжка провода и тросов, раскатка провода в ручную.

Дата «___»_______20___г.			 Подпись руководителя практики

______________________/ФИО, должность/

аттестационный лист по  производственной практике

_______________________________________________________________________________________________________,

ФИО обучающегося на  3  курсе по специальности

35.02.08  «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

код и наименование

успешно прошел(ла) учебную  практику по профессиональному модулю

ПМ 05 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»

наименование профессионального модуля

в объеме  36  часов

с  «____»___________20__г. по «____»____________20__г.

В организации:______________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________

наименование организации, юридический адрес

Виды и качество выполнения работ

| Виды и объем работ, выполненных обучающимся во время практики | Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика | Оценка знаний |
| --- | --- | --- |
| Оснащение и организация рабочего места электромонтера по ремонту ВЛ |  |  |
| Вводный инструктаж по охране труда. Подготовка рабочего места электромонтера ВЛ. | Вводный инструктаж. Ознакомление с оснащением т организацией рабочего места учебной практики. |  |
| Выполнение простых слесарных операций: болты анкерные-прогон резьбы, болты и гайки-затяжка, зажимы ремонтные-подготовка к установке | Изучал и соблюдал требования охраны труда простых слесарных операций. |  |
| Ремонт воздушных линий электропередач до 1 кВ |  |  |
| Проведение заготовки и сборки элементов деревянных опор | Изучал и соблюдал требования охраны труда заготовки и сборки элементов деревянных опор |  |
| Выполнение малярных работ по окраске опор без подъема на высоту | Изучал и соблюдал требования охраны труда малярных работ по окраске опор без подъема на высоту |  |
| Проведение чистки и протирки от грязи, наклеек, краски изоляторов. Ящики с изоляторами - распаковка. | Изучал и соблюдал требования охраны труда чистки и протирки от грязи, наклеек, краски изоляторов. |  |
| Выполнение зачистки контактов, натяжка провода и тросов, раскатка вручную. | Изучал и соблюдал требования охраны труда зачистки контактов, натяжки провода и тросов, раскаткой вручную. |  |

| Профессиональные компетенции | Результат освоения освоил/ не освоил |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| ПК.5.1 Выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению сельскохозяйственных организаций. |  |
| ПК.5.2. Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций. |  |
| ПК.5.3. Обеспечивать электробезопасность. |  |
| ПК.5.4. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. |  |
| ПК.5.5. Диагностировать неисправности и осуществлять текущий и капитальный ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. |  |
| ПК.5.6. Осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. |  |
| ПК.5.7. Участвовать в проведении испытаний электрооборудования сельхозпроизводства. |  |
| Общие компетенции | Результат освоения освоил / не освоил |
| ОК. 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |  |
| ОК. 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |  |
| ОК.3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |  |
| ОК. 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |  |
| ОК.5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |  |
| ОК.6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |  |
| ОК. 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. |  |
| ОК. 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. |  |
| ОК. 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. |  |

Характеристика учебной и профессиональной деятельности  обучающегося во время учебной  практики

Изучение и выполнение работ проводилось согласно описанию инструкционных карт, выполнялись простые слесарные операции: болты анкерные - прогонка резьбы, болты и гайки – затяжки, зажимы ремонтные – подготовка и установка; заготовка и сборка элементов деревянных опор; малярные работы по окраске опор без подъема на высоту; чистка и протирка от грязи, наклеек, краски изолятроров; зачистка контактов, натяжка провода и тросов, раскатка провода в ручную.

Дата «___»_______20___г.			 Подпись руководителя практики

______________________/ФИО, должность/

критерии оценки знаний студентов

при получении оценки на учебной и производственной практике

ПМ.05 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»

Устная форма коммуникации

| Оценка | «5» | если студент: полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником, изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя терминологию и символику; сопутствующие ответу; показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и навыков; отвечал самостоятельно без наводящих вопросов преподавателя. Возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые студент легко исправил по замечанию преподавателя. |
| --- | --- | --- |
|  | «4» | если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию преподавателя. |
|  | «3» | неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала (определенные «Требованиями к подготовке учащихся»); имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, студент не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме, при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков. |
|  | «2» | не раскрыто основное содержание учебного материала, обнаружено незнание или непонимание студентом большей или наиболее важной части учебного материала; допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов преподавателя. |

5. Контрольно-оценочные материалы для экзамена

I. ПАСПОРТ

Назначение: КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения

профессионального модуля

ПМ.05 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»

специальности СПО: 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № ________

БПОУ  ОО   «ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ»

квалификационный экзамен

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

МДК 05.01 Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач

специальность:  «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

Лист для ответов

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ

Вариант №

Максимальное время выполнения задания  - 1,5 часа.

Задание: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заполняется студентом:

Дата __________________________

Ф.И.О. ________________________

Группа ________________________

1. Выполнить задание для отчета.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заключение студента: (ответы на контрольные вопросы)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подпись студента __________________________________________________

Заполняется проверяющим:

Дата проверки: _____________________________________________________

Замечания по работе

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оценка ___________________________________________________________

Ф.И.О. проверяющего

________________________________ подпись __________________________

БПОУ  ОО   «ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено на заседании ЦМК электротехнических дисциплин Протокол № ___ от «___»______20__г. ПредседательЦМК _______________________Зенкина Л.И. | УТВЕРЖДАЮ Директор ________________Н.А.Коробецкий «___»_________________20___г. |
| --- | --- |

квалификационный экзамен

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

МДК 05.01 Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач

специальность 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ

Оцениваемые компетенции: ПК5 1;ПК 5.2; ПК5 3; ОК 1: ОК 2: ОК 3: ОК 4: ОК 5: ОК 8: ЛР1-ЛР17.

Вариант № 1

Задание: Произвести анализ конструкции и монтажа опор ВЛ-0,38кВ.

Максимальное время выполнения задания – 1,5 часа.

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

| Наименование работы: | Конструкции и монтаж опор ВЛ-0,38кВ |
| --- | --- |
| Цель: | Определить качество подготовки студента к практической деятельности |
| Норма времени: | 1,5 часа |
| Оснащение рабочего места: | Плакаты, литература, инструмент, инструкционная карта, укомплектованное лабораторное место, инструмент. |
| Литература | Л1. Нестеренко В.М. «Технология электромонтажных работ». Л2. Сибикин Ю.Д. «Технология электромонтажных работ». Л.3. Пястолов А.А. «Практикум по технологии монтажа и ремонта электрооборудования». |

Ход работы

| Последовательность выполнения | Технические условия |
| --- | --- |
| 1. Анализ конструкции и виды опор ВЛ-0,38 2. Произвести анализ основных габаритных размеров ВЛ. 3. Освоить технологию монтажа опор ВЛ-0,38кВ. 4. Составить отчет по работе, используя «лист для ответов». | 1. Все работы проводить на рабочем месте. 2. Отчет составлять в соответствии с требованиями. |

Техника безопасности при выполнении работы:

1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в лаборатории.

Программа работы:

1. Ознакомиться  с  программой выполнения   и  методическими  указаниями  к  работе.

2.  Составить отчет о работе в соответствии с листом для ответов.

Контрольные вопросы:

1. В каких случаях применяются ВЛ?

2. Какими показателями характеризуется  ВЛ?

3. Какие виды опор применяются для сооружения ВЛ?

4. Каковы особенности монтажа  линии электропередачи напряжением до 1кВ?

Преподаватель:  Зенкина Л.И.

БПОУ  ОО   «ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено на заседании ЦМК электротехнических дисциплин Протокол № ___ от «___»______20___г. Председатель ЦМК ________________________Зенкина Л.И. | УТВЕРЖДАЮ Директор ________________Н.А.Коробецкий «___»_________________20___г. |
| --- | --- |

квалификационный экзамен

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

МДК 05.01 Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач

специальность 35.02.08«Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ

Оцениваемые компетенции: ПК5 1;ПК 5.2; ПК5 3;  ОК 1: ОК 2: ОК 3: ОК 4: ОК 5: ОК 8: ЛР1-ЛР17.

Вариант № 2

Задание: Произвести анализ эксплуатации воздушных линий.

Максимальное время выполнения задания –  1,5 часа

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

| Наименование работы: | Эксплуатация воздушных линий |
| --- | --- |
| Цель: | Определить качество подготовки студента к практической деятельности |
| Норма времени: | 1,5 часа |
| Оснащение рабочего места: | Плакаты, литература, инструмент, инструкционная карта, укомплектованное лабораторное место, инструмент. |
| Литература | Л1. Нестеренко В.М. «Технология электромонтажных работ». Л2. Сибикин Ю.Д. «Технология электромонтажных работ». Л.3. Пястолов А.А. «Практикум по технологии монтажа и ремонта электрооборудования». |

Ход работы

| Последовательность выполнения | Технические условия |
| --- | --- |
| 1. Изучить виды осмотра воздушных линий 2. Описать методику изучения видов осмотра воздушных линий. 3. Описать технические параметры и устройство воздушных линий. 4. Составить отчет по работе, используя «лист для ответов». | 1. Все работы проводить на рабочем месте. 2. Отчет составлять в соответствии с требованиями. |

Техника безопасности при выполнении работы:

1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

Программа работы:

1. Ознакомиться  с  программой выполнения   и  методическими  указаниями  к  работе.

2.  Составить отчет о работе в соответствии с листом для ответов.

Контрольные вопросы:

1. Каковы требования предъявляемые к деревянным опорам?

2. Каковы требования предъявляемые к железобетонным опорам?

3. Как осуществляется прием воздушной линии в эксплуатацию?

Преподаватель:  Зенкина Л.И.

БПОУ  ОО   «ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено на заседании ЦМК электротехнических дисциплин Протокол № ___ от «___»______20____г. Председатель ЦМК _______________________ Зенкина Л.И. | УТВЕРЖДАЮ Директор ________________Н.А.Коробецкий «___»_________________20____г. |
| --- | --- |

квалификационный экзамен

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

МДК 05.01 Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач

специальность 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ

Оцениваемые компетенции: ПК5 1;ПК 5.2; ПК5 3; ОК 1: ОК 2: ОК 3: ОК 4: ОК 5: ОК 8: ЛР1-ЛР17.

Вариант № 3

Задание: Произвести анализ  ввода линии электропередачи-0,38кВ.

Максимальное время выполнения задания –  1,5 часа

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

| Наименование работы: | Ввод линии электропередачи-0,38кВ. |
| --- | --- |
| Цель: | Определить качество подготовки студента к практической деятельности |
| Норма времени: | 1,5 часа |
| Оснащение рабочего места: | Плакаты, литература, инструмент, инструкционная карта, укомплектованное лабораторное место, инструмент. |
| Литература | Л1. Нестеренко В.М. «Технология электромонтажных работ». Л2. Сибикин Ю.Д. «Технология электромонтажных работ». Л.3. Пястолов А.А. «Практикум по технологии монтажа и ремонта электрооборудования». |

Ход работы

| Последовательность выполнения | Технические условия |
| --- | --- |
| 1. Вычертить эскиз ввода в здания и составить указания по монтажу. 2. Правила и последовательность выполнения ввода. 3. Описать работу по выполнении кабельного ввода. 4. Составить отчет по работе, используя «лист для ответов». | 1. Все работы проводить на рабочем месте. 2. Отчет составлять в соответствии с требованиями. |

Техника безопасности при выполнении работы:

1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

Программа работы:

1. Ознакомиться  с  программой выполнения   и  методическими  указаниями  к  работе.

2.  Составить отчет о работе в соответствии с листом для ответов.

Контрольные вопросы:

1. Какие требования предъявляют к монтажу ввода в здание?

2. Назовите нормируемые габаритные размеры при устройстве ответвлений от ВЛ и воздушных вводов?

3. Расскажите правила ввода в здание заземляющих проводников?

4. Как выполняют вводы в здания кабелями?

Преподаватель:  Зенкина Л.И.

БПОУ  ОО   «ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено на заседании ЦМК электротехнических дисциплин Протокол № ___ от «___»______20___г. Председатель ЦМК ___________ Зенкина Л.И. | УТВЕРЖДАЮ Директор ________________Н.А.Коробецкий «___»_________________20___г. |
| --- | --- |

квалификационный экзамен

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

МДК 05.01 Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач

специальность 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ

Оцениваемые компетенции: ПК5 1;ПК 5.2; ПК5 3; ОК 1: ОК 2: ОК 3: ОК 4: ОК 5: ОК 8: ЛР1-ЛР17.

Вариант № 4

Задание: Произвести анализ  технологии монтажа проводов и тросов ВЛ.

Максимальное время выполнения задания – 1,5 часа

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

| Наименование работы: | Технология монтажа проводов и тросов ВЛ. |
| --- | --- |
| Цель: | Определить качество подготовки студента к практической деятельности |
| Норма времени: | 1,5 часа |
| Оснащение рабочего места: | Плакаты, литература, инструмент, инструкционная карта, укомплектованное лабораторное место, инструмент. |
| Литература | Л1. Нестеренко В.М. «Технология электромонтажных работ». Л2. Сибикин Ю.Д. «Технология электромонтажных работ». Л.3. Пястолов А.А. «Практикум по технологии монтажа и ремонта электрооборудования». |

Ход работы

| Последовательность выполнения | Технические условия |
| --- | --- |
| 1. Рассмотреть классификацию и маркировку проводов. 2. Изучить виды изоляторов, крюков их устройство и назначение. 3. Описать порядок монтажа проводов. 4. Составить отчет по работе, используя «лист для ответов». | 1. Все работы проводить на рабочем месте. 2. Отчет составлять в соответствии с требованиями. |

Техника безопасности при выполнении работы:

1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

Программа работы:

1. Ознакомиться  с  программой выполнения   и  методическими  указаниями  к  работе.

2. Составить отчет о работе в соответствии с листом для ответов.

Контрольные вопросы:

1. Каковы основные этапы монтажа проводов и тросов?

2. Как правильно установить барабан проводов на трассе?

3. Как производится  бандажное соединение стальных однопроволочных проводов?

4. Как  устанавливается требуемая стрела провеса  провода в пролете?

Преподаватель: Зенкина Л.И.

БПОУ  ОО   «ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено на заседании ЦМК электротехнических дисциплин Протокол № ___ от «___»______20____г. Председатель ЦМК _______________________Зенкина Л.И. | УТВЕРЖДАЮ Директор ________________Н.А.Коробецкий «___»_________________20___г. |
| --- | --- |

квалификационный экзамен

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

МДК 05.01 Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач

специальность 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ

Оцениваемые компетенции: ПК5 1;ПК 5.2; ПК5 3; ОК 1: ОК 2: ОК 3: ОК 4: ОК 5: ОК 8: ЛР1-ЛР17.

Вариант № 5

Задание: Произвести анализ  разъединителей, выключателей нагрузки, предохранителей.

Максимальное время выполнения задания –  1,5 часа

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

| Наименование работы: | Разъединители, выключатели нагрузки, предохранители. |
| --- | --- |
| Цель: | Определить качество подготовки студента к практической деятельности |
| Норма времени: | 1,5 часа |
| Оснащение рабочего места: | Плакаты, литература, инструмент, инструкционная карта, укомплектованное лабораторное место, инструмент. |
| Литература | Л1. Нестеренко В.М. «Технология электромонтажных работ». Л2. Сибикин Ю.Д. «Технология электромонтажных работ». Л.3. Пястолов А.А. «Практикум по технологии монтажа и ремонта электрооборудования». |

Ход работы

| Последовательность выполнения | Технические условия |
| --- | --- |
| 1. Изучить паспортные и технические данные аппаратов и токоведущих частей распределительных устройств. 2. Устройства и работы схемы высоковольтной испытательной установки. 3. Описать нормы и сроки испытаний после ремонта. 4. Составить отчет по работе, используя «лист для ответов». | 1. Все работы проводить на рабочем месте. 2. Отчет составлять в соответствии с требованиями. |

Техника безопасности при выполнении работы:

1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

Программа работы:

1. Ознакомиться  с  программой выполнения   и  методическими  указаниями  к  работе.

2. Составить отчет о работе в соответствии с листом для ответов.

Контрольные вопросы:

1. Как испытать разъединитель повышенным напряжением промышленной частоты?

2. Как измерить усилие втягивания ножа из подвижного контакта, и для какой цели выполняют измерение?

3. Какова цель испытания электрооборудования после ремонта?

Преподаватель: Зенкина Л.И.

БПОУ  ОО   «ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено на заседании ЦМК электротехнических дисциплин Протокол № ___ от «___»______20____г. Председатель ЦМК _______________________Зенкина Л.И. | УТВЕРЖДАЮ Директор ________________Н.А.Коробецкий «___»_________________20___г. |
| --- | --- |

квалификационный экзамен

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

МДК 05.01 Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач

специальность 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ

Оцениваемые компетенции ПК5 1;ПК 5.2; ПК5 3; ОК 1: ОК 2: ОК 3: ОК 4: ОК 5: ОК 8: ЛР1-ЛР17.

Вариант № 6

Задание: Технология соединения, оконцевания проводов

.

Максимальное время выполнения задания –  1,5 часа

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

| Наименование работы: | Технология соединения, оконцевания проводов |
| --- | --- |
| Цель: | Определить качество подготовки студента к практической деятельности |
| Норма времени: | 1,5 часа |
| Оснащение рабочего места: | Плакаты, литература, инструмент, инструкционная карта, укомплектованное лабораторное место, инструмент. |
| Литература | Л1. Нестеренко В.М. «Технология электромонтажных работ». Л2. Сибикин Ю.Д. «Технология электромонтажных работ». Л.3. Пястолов А.А. «Практикум по технологии монтажа и ремонта электрооборудования». |

Ход работы

| Последовательность выполнения | Технические условия |
| --- | --- |
| - Изучить типовой проект, образцы инструмента для соединения - Соединить провода марки типа АПВ - Технология соединения проводов | 1. Все работы проводить на рабочем месте. 2. Отчет составлять в соответствии с требованиями. |

Техника безопасности при выполнении работы:

1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

Программа работы:

1. Ознакомиться  с  программой выполнения   и  методическими  указаниями  к  работе.

2. Составить отчет о работе в соответствии с листом для ответов.

Контрольные вопросы:

- Какие существуют типовой проект, образцы инструмента для соединения

- Какие существуют соединения проводов марки типа АПВ

- Описать технологию соединения проводов

Преподаватель: Зенкина Л.И.

БПОУ  ОО   «ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено на заседании ЦМК электротехнических дисциплин Протокол № ___ от «___»______20____г. Председатель ЦМК _______________________Зенкина Л.И. | УТВЕРЖДАЮ Директор ________________Н.А.Коробецкий «___»_________________20___г. |
| --- | --- |

квалификационный экзамен

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

МДК 05.01 Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач

специальность 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ

Оцениваемые компетенции: ПК5 1;ПК 5.2; ПК5 3; ОК 1: ОК 2: ОК 3: ОК 4: ОК 5: ОК 8: ЛР1-ЛР17.

Вариант № 7

Задание: Вводы линий электропередачи

Максимальное время выполнения задания –  1,5 часа

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

| Наименование работы: | Вводы линий электропередачи |
| --- | --- |
| Цель: | Определить качество подготовки студента к практической деятельности |
| Норма времени: | 1,5 часа |
| Оснащение рабочего места: | Плакаты, литература, инструмент, инструкционная карта, укомплектованное лабораторное место, инструмент. |
| Литература | Л1. Нестеренко В.М. «Технология электромонтажных работ». Л2. Сибикин Ю.Д. «Технология электромонтажных работ». Л.3. Пястолов А.А. «Практикум по технологии монтажа и ремонта электрооборудования». |

Ход работы

| Последовательность выполнения | Технические условия |
| --- | --- |
| - Изучить типовой проект, образцы инструмента для соединения - Выполнить монтаж ввода в здание - Измерить сопротивление изоляции электроправодок | 1. Все работы проводить на рабочем месте. 2. Отчет составлять в соответствии с требованиями. |

Техника безопасности при выполнении работы:

1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

Программа работы:

1. Ознакомиться  с  программой выполнения   и  методическими  указаниями  к  работе.

2. Составить отчет о работе в соответствии с листом для ответов.

Контрольные вопросы:

- Какой существуют типовой проект, образцы инструмента для соединения

- Как выполнить монтаж ввода в здание

- Как измерить сопротивление изоляции электропроводок

Преподаватель: Зенкина Л.И.

БПОУ  ОО   «ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено на заседании ЦМК электротехнических дисциплин Протокол № ___ от «___»______20____г. Председатель ЦМК _______________________Зенкина Л.И. | УТВЕРЖДАЮ Директор ________________Н.А.Коробецкий «___»_________________20___г. |
| --- | --- |

квалификационный экзамен

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

МДК 05.01 Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач

специальность 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ

Оцениваемые компетенции: ПК5 1;ПК 5.2; ПК5 3; ОК 1: ОК 2: ОК 3: ОК 4: ОК 5: ОК 8: ЛР1-ЛР17.

Вариант № 8

Задание: Раскатка проводов и поднятие их на опоры

Максимальное время выполнения задания –  1,5 часа

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

| Наименование работы: | Раскатка проводов и поднятие их на опоры |
| --- | --- |
| Цель: | Определить качество подготовки студента к практической деятельности |
| Норма времени: | 1,5 часа |
| Оснащение рабочего места: | Плакаты, литература, инструмент, инструкционная карта, укомплектованное лабораторное место, инструмент. |
| Литература | Л1. Нестеренко В.М. «Технология электромонтажных работ». Л2. Сибикин Ю.Д. «Технология электромонтажных работ». Л.3. Пястолов А.А. «Практикум по технологии монтажа и ремонта электрооборудования». |

Ход работы

| Последовательность выполнения | Технические условия |
| --- | --- |
| 1.Изучить необходимую документацию по раскатка проводов и поднятие их на опоры 2.Технология раскатки провода и поднятие на опору 3.Технология соединения проводов | 1. Все работы проводить на рабочем месте. 2. Отчет составлять в соответствии с требованиями. |

Техника безопасности при выполнении работы:

1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

Программа работы:

1. Ознакомиться  с  программой выполнения   и  методическими  указаниями  к  работе.

2. Составить отчет о работе в соответствии с листом для ответов.

Контрольные вопросы:

1.Перечислите  необходимую документацию по раскатка проводов и поднятие их на опоры

2.Опишите технологию раскатки провода и поднятие на опору

3.Опишите технологию соединения проводов

Преподаватель: Зенкина Л.И.

БПОУ  ОО   «ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено на заседании ЦМК электротехнических дисциплин Протокол № ___ от «___»______20____г. Председатель ЦМК _______________________Зенкина Л.И. | УТВЕРЖДАЮ Директор ________________Н.А.Коробецкий «___»_________________20___г. |
| --- | --- |

квалификационный экзамен

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

МДК 05.01 Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач

специальность 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ

Оцениваемые компетенции: ПК5 1;ПК 5.2; ПК5 3; ОК 1: ОК 2: ОК 3: ОК 4: ОК 5: ОК 8: ЛР1-ЛР17.

Вариант № 9

Задание: Вводы линий электропередачи в здание при помощи кабелей

Максимальное время выполнения задания –  1,5 часа

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

| Наименование работы: | Вводы линий электропередачи в здание при помощи кабелей |
| --- | --- |
| Цель: | Определить качество подготовки студента к практической деятельности |
| Норма времени: | 1,5 часа |
| Оснащение рабочего места: | Плакаты, литература, инструмент, инструкционная карта, укомплектованное лабораторное место, инструмент. |
| Литература | Л1. Нестеренко В.М. «Технология электромонтажных работ». Л2. Сибикин Ю.Д. «Технология электромонтажных работ». Л.3. Пястолов А.А. «Практикум по технологии монтажа и ремонта электрооборудования». |

Ход работы

| Последовательность выполнения | Технические условия |
| --- | --- |
| - Изучить типовой проект, образцы инструмента для ввода в здания при помощи кабеля - Выполнить монтаж ввода в здание при помощи кабеля - Измерить сопротивление изоляции. | 1. Все работы проводить на рабочем месте. 2. Отчет составлять в соответствии с требованиями. |

Техника безопасности при выполнении работы:

1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

Программа работы:

1. Ознакомиться  с  программой выполнения   и  методическими  указаниями  к  работе.

2. Составить отчет о работе в соответствии с листом для ответов.

Контрольные вопросы:

- Какой типовой проект, образцы инструмента для ввода в здания при помощи кабеля

- Описать выполнение  монтажа ввода в здание при помощи кабеля

- Как измерить сопротивление изоляции.

Преподаватель: Зенкина Л.И.

БПОУ  ОО   «ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено на заседании ЦМК электротехнических дисциплин Протокол № ___ от «___»______20____г. Председатель ЦМК _______________________Зенкина Л.И. | УТВЕРЖДАЮ Директор ________________Н.А.Коробецкий «___»_________________20___г. |
| --- | --- |

квалификационный экзамен

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

МДК 05.01 Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач

специальность 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ

Оцениваемые компетенции: ПК5 1;ПК 5.2; ПК5 3;  ОК 1: ОК 2: ОК 3: ОК 4: ОК 5: ОК 8: ЛР1-ЛР17.

Вариант № 10

Задание Заготовка и сборка деревянных опор

Максимальное время выполнения задания –  1,5 часа

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

| Наименование работы: | Заготовка и сборка деревянных опор |
| --- | --- |
| Цель: | Определить качество подготовки студента к практической деятельности |
| Норма времени: | 1,5 часа |
| Оснащение рабочего места: | Плакаты, литература, инструмент, инструкционная карта, укомплектованное лабораторное место, инструмент. |
| Литература | Л1. Нестеренко В.М. «Технология электромонтажных работ». Л2. Сибикин Ю.Д. «Технология электромонтажных работ». Л.3. Пястолов А.А. «Практикум по технологии монтажа и ремонта электрооборудования». |

Ход работы

| Последовательность выполнения | Технические условия |
| --- | --- |
| 1. Изучить типовой проект, по нормам и допускам на изготовление деревянных опор 2. Порядок выполнения по заготовке деревянных опор 3. Порядок установки деревянных опор | 1. Все работы проводить на рабочем месте. 2. Отчет составлять в соответствии с требованиями. |

Техника безопасности при выполнении работы:

1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

Программа работы:

1. Ознакомиться  с  программой выполнения   и  методическими  указаниями  к  работе.

2. Составить отчет о работе в соответствии с листом для ответов.

Контрольные вопросы:

1. Какой типовой проект, по нормам и допускам на изготовление деревянных опор

2. Какой порядок выполнения по заготовке деревянных опор

3. Описать порядок установки деревянных опор

Преподаватель: Зенкина Л.И.

БПОУ  ОО   «ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено на заседании ЦМК электротехнических дисциплин Протокол № ___ от «___»______20__г. Председатель ЦМК _______________________Зенкина Л.И. | УТВЕРЖДАЮ Директор ________________Н.А.Коробецкий «___»_________________20___г. |
| --- | --- |

квалификационный экзамен

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

МДК 05.01 Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач

специальность 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ

Оцениваемые компетенции: ПК5 1;ПК 5.2; ПК5 3; ОК 1: ОК 2: ОК 3: ОК 4: ОК 5: ОК 8: ЛР1-ЛР17.

Вариант № 11

Задание: Произвести анализ конструкции и монтажа опор ВЛ-0,38кВ.

Максимальное время выполнения задания – 1,5 часа.

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

| Наименование работы: | Конструкции и монтаж опор ВЛ-0,38кВ |
| --- | --- |
| Цель: | Определить качество подготовки студента к практической деятельности |
| Норма времени: | 1,5 часа |
| Оснащение рабочего места: | Плакаты, литература, инструмент, инструкционная карта, укомплектованное лабораторное место, инструмент. |
| Литература | Л1. Нестеренко В.М. «Технология электромонтажных работ». Л2. Сибикин Ю.Д. «Технология электромонтажных работ». Л.3. Пястолов А.А. «Практикум по технологии монтажа и ремонта электрооборудования». |

Ход работы

| Последовательность выполнения | Технические условия |
| --- | --- |
| 1. Анализ конструкции и виды опор ВЛ-0,38 2. Произвести анализ основных габаритных размеров ВЛ. 3. Освоить технологию монтажа опор ВЛ-0,38кВ. 4. Составить отчет по работе, используя «лист для ответов». | 1. Все работы проводить на рабочем месте. 2. Отчет составлять в соответствии с требованиями. |

Техника безопасности при выполнении работы:

1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в лаборатории.

Программа работы:

1. Ознакомиться  с  программой выполнения   и  методическими  указаниями  к  работе.

2.  Составить отчет о работе в соответствии с листом для ответов.

Контрольные вопросы:

1. В каких случаях применяются ВЛ?

2. Какими показателями характеризуется  ВЛ?

3. Какие виды опор применяются для сооружения ВЛ?

4. Каковы особенности монтажа  линии электропередачи напряжением до 1кВ?

Преподаватель:  Зенкина Л.И.

БПОУ  ОО   «ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено на заседании ЦМК электротехнических дисциплин Протокол № ___ от «___»______20___г. Председатель ЦМК ________________________Зенкина Л.И. | УТВЕРЖДАЮ Директор ________________Н.А.Коробецкий «___»_________________20___г. |
| --- | --- |

квалификационный экзамен

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

МДК 05.01 Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач

специальность 35.02.08«Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ

Оцениваемые компетенции ПК5 1;ПК 5.2; ПК5 3; ОК 1: ОК 2: ОК 3: ОК 4: ОК 5: ОК 8: ЛР1-ЛР17.

Вариант №12

Задание: Произвести анализ эксплуатации воздушных линий.

Максимальное время выполнения задания –  1,5 часа

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

| Наименование работы: | Эксплуатация воздушных линий |
| --- | --- |
| Цель: | Определить качество подготовки студента к практической деятельности |
| Норма времени: | 1,5 часа |
| Оснащение рабочего места: | Плакаты, литература, инструмент, инструкционная карта, укомплектованное лабораторное место, инструмент. |
| Литература | Л1. Нестеренко В.М. «Технология электромонтажных работ». Л2. Сибикин Ю.Д. «Технология электромонтажных работ». Л.3. Пястолов А.А. «Практикум по технологии монтажа и ремонта электрооборудования». |

Ход работы

| Последовательность выполнения | Технические условия |
| --- | --- |
| 1. Изучить виды осмотра воздушных линий 2. Описать методику изучения видов осмотра воздушных линий. 3. Описать технические параметры и устройство воздушных линий. 4. Составить отчет по работе, используя «лист для ответов». | 1. Все работы проводить на рабочем месте. 2. Отчет составлять в соответствии с требованиями. |

Техника безопасности при выполнении работы:

1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

Программа работы:

1. Ознакомиться  с  программой выполнения   и  методическими  указаниями  к  работе.

2.  Составить отчет о работе в соответствии с листом для ответов.

Контрольные вопросы:

1. Каковы требования предъявляемые к деревянным опорам?

2. Каковы требования предъявляемые к железобетонным опорам?

3. Как осуществляется прием воздушной линии в эксплуатацию?

Преподаватель:  Зенкина Л.И.

БПОУ  ОО   «ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено на заседании ЦМК электротехнических дисциплин Протокол № ___ от «___»______20____г. ПредседательЦМК ________________________Зенкина Л.И. | УТВЕРЖДАЮ Директор ________________Н.А.Коробецкий «___»_________________20____г. |
| --- | --- |

квалификационный экзамен

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

МДК 05.01 Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач

специальность 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ

Оцениваемые компетенции: ПК5 1;ПК 5.2; ПК5 3; ОК 1: ОК 2: ОК 3: ОК 4: ОК 5: ОК 8: ЛР1-ЛР17.

Вариант № 13

Задание: Произвести анализ  ввода линии электропередачи-0,38кВ.

Максимальное время выполнения задания –  1,5 часа

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

| Наименование работы: | Ввод линии электропередачи-0,38кВ. |
| --- | --- |
| Цель: | Определить качество подготовки студента к практической деятельности |
| Норма времени: | 1,5 часа |
| Оснащение рабочего места: | Плакаты, литература, инструмент, инструкционная карта, укомплектованное лабораторное место, инструмент. |
| Литература | Л1. Нестеренко В.М. «Технология электромонтажных работ». Л2. Сибикин Ю.Д. «Технология электромонтажных работ». Л.3. Пястолов А.А. «Практикум по технологии монтажа и ремонта электрооборудования». |

Ход работы

| Последовательность выполнения | Технические условия |
| --- | --- |
| 1. Вычертить эскиз ввода в здания и составить указания по монтажу. 2. Правила и последовательность выполнения ввода. 3. Описать работу по выполнении кабельного ввода. 4. Составить отчет по работе, используя «лист для ответов». | 1. Все работы проводить на рабочем месте. 2. Отчет составлять в соответствии с требованиями. |

Техника безопасности при выполнении работы:

1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

Программа работы:

1. Ознакомиться  с  программой выполнения   и  методическими  указаниями  к  работе.

2.  Составить отчет о работе в соответствии с листом для ответов.

Контрольные вопросы:

1. Какие требования предъявляют к монтажу ввода в здание?

2. Назовите нормируемые габаритные размеры при устройстве ответвлений от ВЛ и воздушных вводов?

3. Расскажите правила ввода в здание заземляющих проводников?

4. Как выполняют вводы в здания кабелями?

Преподаватель:  Зенкина Л.И.

БПОУ  ОО   «ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено на заседании ЦМК электротехнических дисциплин Протокол № ___ от «___»______20___г. Председатель ЦМК ___________ Зенкина Л.И. | УТВЕРЖДАЮ Директор ________________Н.А.Коробецкий «___»_________________20___г. |
| --- | --- |

квалификационный экзамен

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

МДК 05.01 Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач

специальность 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ

Оцениваемые компетенции: ПК5 1;ПК 5.2; ПК5 3; ОК 1: ОК 2: ОК 3: ОК 4: ОК 5: ОК 8: ЛР1-ЛР17.

Вариант № 14

Задание: Произвести анализ  технологии монтажа проводов и тросов ВЛ.

Максимальное время выполнения задания – 1,5 часа

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

| Наименование работы: | Технология монтажа проводов и тросов ВЛ. |
| --- | --- |
| Цель: | Определить качество подготовки студента к практической деятельности |
| Норма времени: | 1,5 часа |
| Оснащение рабочего места: | Плакаты, литература, инструмент, инструкционная карта, укомплектованное лабораторное место, инструмент. |
| Литература | Л1. Нестеренко В.М. «Технология электромонтажных работ». Л2. Сибикин Ю.Д. «Технология электромонтажных работ». Л.3. Пястолов А.А. «Практикум по технологии монтажа и ремонта электрооборудования». |

Ход работы

| Последовательность выполнения | Технические условия |
| --- | --- |
| 1. Рассмотреть классификацию и маркировку проводов. 2. Изучить виды изоляторов, крюков их устройство и назначение. 3. Описать порядок монтажа проводов. 4. Составить отчет по работе, используя «лист для ответов». | 1. Все работы проводить на рабочем месте. 2. Отчет составлять в соответствии с требованиями. |

Техника безопасности при выполнении работы:

1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

Программа работы:

1. Ознакомиться  с  программой выполнения   и  методическими  указаниями  к  работе.

2. Составить отчет о работе в соответствии с листом для ответов.

Контрольные вопросы:

1. Каковы основные этапы монтажа проводов и тросов?

2. Как правильно установить барабан проводов на трассе?

3. Как производится  бандажное соединение стальных однопроволочных проводов?

4. Как  устанавливается требуемая стрела провеса  провода в пролете?

Преподаватель: Зенкина Л.И.

БПОУ  ОО   «ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено на заседании ЦМК электротехнических дисциплин Протокол № ___ от «___»______20____г. ПредседательЦМК _______________________Зенкина Л.И. | УТВЕРЖДАЮ Директор ________________Н.А.Коробецкий «___»_________________20___г. |
| --- | --- |

квалификационный экзамен

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

МДК 05.01 Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач

специальность 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ

Оцениваемые компетенции: ПК5 1;ПК 5.2; ПК5 3; ОК 1: ОК 2: ОК 3: ОК 4: ОК 5: ОК 8: ЛР1-ЛР17.

Вариант №15

Задание: Произвести анализ  разъединителей, выключателей нагрузки, предохранителей.

Максимальное время выполнения задания –  1,5 часа

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

| Наименование работы: | Разъединители, выключатели нагрузки, предохранители. |
| --- | --- |
| Цель: | Определить качество подготовки студента к практической деятельности |
| Норма времени: | 1,5 часа |
| Оснащение рабочего места: | Плакаты, литература, инструмент, инструкционная карта, укомплектованное лабораторное место, инструмент. |
| Литература | Л1. Нестеренко В.М. «Технология электромонтажных работ». Л2. Сибикин Ю.Д. «Технология электромонтажных работ». Л.3. Пястолов А.А. «Практикум по технологии монтажа и ремонта электрооборудования». |

Ход работы

| Последовательность выполнения | Технические условия |
| --- | --- |
| 1. Изучить паспортные и технические данные аппаратов и токоведущих частей распределительных устройств. 2. Устройства и работы схемы высоковольтной испытательной установки. 3. Описать нормы и сроки испытаний после ремонта. 4. Составить отчет по работе, используя «лист для ответов». | 1. Все работы проводить на рабочем месте. 2. Отчет составлять в соответствии с требованиями. |

Техника безопасности при выполнении работы:

1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

Программа работы:

1. Ознакомиться  с  программой выполнения   и  методическими  указаниями  к  работе.

2. Составить отчет о работе в соответствии с листом для ответов.

Контрольные вопросы:

1. Как испытать разъединитель повышенным напряжением промышленной частоты?

2. Как измерить усилие втягивания ножа из подвижного контакта, и для какой цели выполняют измерение?

3. Какова цель испытания электрооборудования после ремонта?

Преподаватель: Зенкина Л.И.

БПОУ  ОО   «ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено на заседании ЦМК электротехнических дисциплин Протокол № ___ от «___»______20____г. Председатель ЦМК _______________________Зенкина Л.И. | УТВЕРЖДАЮ Директор ________________Н.А.Коробецкий «___»_________________20___г. |
| --- | --- |

квалификационный экзамен

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

МДК 05.01 Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач

специальность 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ

Оцениваемые компетенции: ПК5 1;ПК 5.2; ПК5 3; ОК 1: ОК 2: ОК 3: ОК 4: ОК 5: ОК 8: ЛР1-ЛР17.

Вариант № 16

Задание: Технология соединения, оконцевания проводов

.

Максимальное время выполнения задания –  1,5 часа

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

| Наименование работы: | Технология соединения, оконцевания проводов |
| --- | --- |
| Цель: | Определить качество подготовки студента к практической деятельности |
| Норма времени: | 1,5 часа |
| Оснащение рабочего места: | Плакаты, литература, инструмент, инструкционная карта, укомплектованное лабораторное место, инструмент. |
| Литература | Л1. Нестеренко В.М. «Технология электромонтажных работ». Л2. Сибикин Ю.Д. «Технология электромонтажных работ». Л.3. Пястолов А.А. «Практикум по технологии монтажа и ремонта электрооборудования». |

Ход работы

| Последовательность выполнения | Технические условия |
| --- | --- |
| - Изучить типовой проект, образцы инструмента для соединения - Соединить провода марки типа АПВ - Технология соединения проводов | 1. Все работы проводить на рабочем месте. 2. Отчет составлять в соответствии с требованиями. |

Техника безопасности при выполнении работы:

1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

Программа работы:

1. Ознакомиться  с  программой выполнения   и  методическими  указаниями  к  работе.

2. Составить отчет о работе в соответствии с листом для ответов.

Контрольные вопросы:

- Какие существуют типовой проект, образцы инструмента для соединения

- Какие существуют соединения проводов марки типа АПВ

- Описать технологию соединения проводов

Преподаватель: Зенкина Л.И.

БПОУ  ОО   «ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено на заседании ЦМК электротехнических дисциплин Протокол № ___ от «___»______20____г. Председатель ЦМК _______________________Зенкина Л.И. | УТВЕРЖДАЮ Директор ________________Н.А.Коробецкий «___»_________________20___г. |
| --- | --- |

квалификационный экзамен

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

МДК 05.01 Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач

специальность 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ

Оцениваемые компетенции: ПК5 1;ПК 5.2; ПК5 3; ОК 1: ОК 2: ОК 3: ОК 4: ОК 5: ОК 8: ЛР1-ЛР17.

Вариант № 17

Задание: Вводы линий электропередачи

Максимальное время выполнения задания –  1,5 часа

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

| Наименование работы: | Вводы линий электропередачи |
| --- | --- |
| Цель: | Определить качество подготовки студента к практической деятельности |
| Норма времени: | 1,5 часа |
| Оснащение рабочего места: | Плакаты, литература, инструмент, инструкционная карта, укомплектованное лабораторное место, инструмент. |
| Литература | Л1. Нестеренко В.М. «Технология электромонтажных работ». Л2. Сибикин Ю.Д. «Технология электромонтажных работ». Л.3. Пястолов А.А. «Практикум по технологии монтажа и ремонта электрооборудования». |

Ход работы

| Последовательность выполнения | Технические условия |
| --- | --- |
| - Изучить типовой проект, образцы инструмента для соединения - Выполнить монтаж ввода в здание - Измерить сопротивление изоляции электроправодок | 1. Все работы проводить на рабочем месте. 2. Отчет составлять в соответствии с требованиями. |

Техника безопасности при выполнении работы:

1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

Программа работы:

1. Ознакомиться  с  программой выполнения   и  методическими  указаниями  к  работе.

2. Составить отчет о работе в соответствии с листом для ответов.

Контрольные вопросы:

- Какой существуют типовой проект, образцы инструмента для соединения

- Как выполнить монтаж ввода в здание

- Как измерить сопротивление изоляции электропроводок

Преподаватель: Зенкина Л.И.

БПОУ  ОО   «ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ»

| Рассмотрено на заседании ЦМК электротехнических дисциплин Протокол № ___ от «___»______20____г. Председатель ЦМК _______________________Зенкина Л.И. | УТВЕРЖДАЮ Директор ________________Н.А.Коробецкий «___»_________________20___г. |
| --- | --- |

квалификационный экзамен

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

МДК 05.01 Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач

специальность 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ

Оцениваемые компетенции:  ПК5 1;ПК 5.2; ПК5 3; ОК 1: ОК 2: ОК 3: ОК 4: ОК 5: ОК 8: ЛР1-ЛР17.

Вариант № 18

Задание: Раскатка проводов и поднятие их на опоры

Максимальное время выполнения задания –  1,5 часа

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

| Наименование работы: | Раскатка проводов и поднятие их на опоры |
| --- | --- |
| Цель: | Определить качество подготовки студента к практической деятельности |
| Норма времени: | 1,5 часа |
| Оснащение рабочего места: | Плакаты, литература, инструмент, инструкционная карта, укомплектованное лабораторное место, инструмент. |
| Литература | Л1. Нестеренко В.М. «Технология электромонтажных работ». Л2. Сибикин Ю.Д. «Технология электромонтажных работ». Л.3. Пястолов А.А. «Практикум по технологии монтажа и ремонта электрооборудования». |

Ход работы

| Последовательность выполнения | Технические условия |
| --- | --- |
| 1.Изучить необходимую документацию по раскатка проводов и поднятие их на опоры 2.Технология раскатки провода и поднятие на опору 3.Технология соединения проводов | 1. Все работы проводить на рабочем месте. 2. Отчет составлять в соответствии с требованиями. |

Техника безопасности при выполнении работы:

1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

Программа работы:

1. Ознакомиться  с  программой выполнения   и  методическими  указаниями  к  работе.

2. Составить отчет о работе в соответствии с листом для ответов.

Контрольные вопросы:

1.Перечислите  необходимую документацию по раскатка проводов и поднятие их на опоры

2.Опишите технологию раскатки провода и поднятие на опору

3.Опишите технологию соединения проводов

Преподаватель: Зенкина Л.И.

БПОУ  ОО  «ОРЛОВСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

| Рассмотрено на заседании ЦМК электротехнических дисциплин Протокол № ___ от «___»______20____г. Председатель ЦМК _______________________Зенкина Л.И. | УТВЕРЖДАЮ Директор колледжа ________________Н.А.Коробецкий «___»_________________20___г. |
| --- | --- |

квалификационный экзамен

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

МДК 05.01 Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач

специальность 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ

Оцениваемые компетенции: ПК5 1;ПК 5.2; ПК5 3; ОК 1: ОК 2: ОК 3: ОК 4: ОК 5: ОК 8: ЛР1-ЛР17.

Вариант № 19

Задание: Вводы линий электропередачи в здание при помощи кабелей

Максимальное время выполнения задания –  1,5 часа

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

| Наименование работы: | Вводы линий электропередачи в здание при помощи кабелей |
| --- | --- |
| Цель: | Определить качество подготовки студента к практической деятельности |
| Норма времени: | 1,5 часа |
| Оснащение рабочего места: | Плакаты, литература, инструмент, инструкционная карта, укомплектованное лабораторное место, инструмент. |
| Литература | Л1. Нестеренко В.М. «Технология электромонтажных работ». Л2. Сибикин Ю.Д. «Технология электромонтажных работ». Л.3. Пястолов А.А. «Практикум по технологии монтажа и ремонта электрооборудования». |

Ход работы

| Последовательность выполнения | Технические условия |
| --- | --- |
| - Изучить типовой проект, образцы инструмента для ввода в здания при помощи кабеля - Выполнить монтаж ввода в здание при помощи кабеля - Измерить сопротивление изоляции. | 1. Все работы проводить на рабочем месте. 2. Отчет составлять в соответствии с требованиями. |

Техника безопасности при выполнении работы:

1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

Программа работы:

1. Ознакомиться  с  программой выполнения   и  методическими  указаниями  к  работе.

2. Составить отчет о работе в соответствии с листом для ответов.

Контрольные вопросы:

- Какой типовой проект, образцы инструмента для ввода в здания при помощи кабеля

- Описать выполнение  монтажа ввода в здание при помощи кабеля

- Как измерить сопротивление изоляции.

Преподаватель: Зенкина Л.И.

БПОУ  ОО  «ОРЛОВСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

| Рассмотрено на заседании ЦМК электротехнических дисциплин Протокол № ___ от «___»______20____г. Председатель ЦМК _______________________Зенкина Л.И. | УТВЕРЖДАЮ Директор колледжа ________________Н.А.Коробецкий «___»_________________20___г. |
| --- | --- |

квалификационный экзамен

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

МДК 05.01 Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач

специальность 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ

Оцениваемые компетенции: ПК5 1;ПК 5.2; ПК5 3; ОК 1: ОК 2: ОК 3: ОК 4: ОК 5: ОК 8: ЛР1-ЛР17.

Вариант № 20

Задание Заготовка и сборка деревянных опор

Максимальное время выполнения задания –  1,5 часа

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

| Наименование работы: | Заготовка и сборка деревянных опор |
| --- | --- |
| Цель: | Определить качество подготовки студента к практической деятельности |
| Норма времени: | 1,5 часа |
| Оснащение рабочего места: | Плакаты, литература, инструмент, инструкционная карта, укомплектованное лабораторное место, инструмент. |
| Литература | Л1. Нестеренко В.М. «Технология электромонтажных работ». Л2. Сибикин Ю.Д. «Технология электромонтажных работ». Л.3. Пястолов А.А. «Практикум по технологии монтажа и ремонта электрооборудования». |

Ход работы

| Последовательность выполнения | Технические условия |
| --- | --- |
| 1. Изучить типовой проект, по нормам и допускам на изготовление деревянных опор 2. Порядок выполнения по заготовке деревянных опор 3. Порядок установки деревянных опор | 1. Все работы проводить на рабочем месте. 2. Отчет составлять в соответствии с требованиями. |

Техника безопасности при выполнении работы:

1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

Программа работы:

1. Ознакомиться  с  программой выполнения   и  методическими  указаниями  к  работе.

2. Составить отчет о работе в соответствии с листом для ответов.

Контрольные вопросы:

1. Какой типовой проект, по нормам и допускам на изготовление деревянных опор

2. Какой порядок выполнения по заготовке деревянных опор

3. Описать порядок установки деревянных опор

Преподаватель: Зенкина Л.И.

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ

БПОУ  ОО   «ОРЛОВСКИЙ автодорожный техникум»

| Рассмотрено на заседании ЦМК электротехнических дисциплин и профессиональных модулей Протокол № ___ от «___»______202 г. Председатель ЦМК___________Л.И.Зенкина | УТВЕРЖДАЮ Директор ______________Н.А.Коробецкий «___»_________________202 г. |
| --- | --- |

квалификационный экзамен

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

МДК 05.02  Электромонтер по обслуживанию электроустановок

специальность  «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ № 1

Оцениваемые компетенции: ПК 5.4; ПК 5.5;  ПК 5.6 ПК5.6;  ОК 1: ОК 2: ОК 3: ОК 4: ОК 5: ОК 6: ОК 7: ОК 8: ЛР1-ЛР17.

Вариант № 1

Задание: Разборка, выявление неисправностей пусковой и защитной аппаратуры.

Максимальное время выполнения задания  - 1,5 часа

Часть А. Выполнить задание для отчета

Часть Б. Выполнить практическую работу по разборке, выявлению неисправностей и ремонт  автоматических выключателей.

| Наименование работы: | Разборка, выявление неисправностей и ремонт автоматических выключателей. |
| --- | --- |
| Цель: | Определить качество подготовки студента к практической деятельности |
| Норма времени: | 1,5 часа |
| Оснащение рабочего места: | Плакаты, литература, инструмент, инструкционная карта, укомплектованное лабораторное место, методическое указание . |
| Литература | 1. В.А.Воробьев «Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств автоматизации». 2. И.Ф.Кудрявцев «Электрооборудование и автоматизация сельскохозяйственных агрегатов и установок». |
| Последовательность выполнения | Технические условия |
| - Выполнить разборку ПЗА. - Определение неисправностей ПЗА. - Составить отчет по работе используя «лист для ответов». | - Все работы проводить на рабочем месте. - Отчет составлять в соответствии с требованиями. |

Правила техники безопасности при выполнении работы:

1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать  по назначению.

3. Рабочее место держать в чистоте.

Программа работы:

1. Ознакомиться  с  программой выполнения   и  методическими  указаниями  к  работе.

2. Составить отчет о работе в соответствии с листом для ответов.

Задание для отчета:

1.  Общее устройство пускозащитной аппаратуры.

2. Описать последовательность выполнения работы.

3. Неисправности пусковой и защитной аппаратуры.

Преподаватель:  Зенкина Л.И.

БПОУ  ОО   «ОРЛОВСКИЙ автодорожный техникум»

квалификационный экзамен

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

МДК 05.02  Электромонтер по обслуживанию электроустановок

специальность  «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

Лист для ответов

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ № 1

Вариант№1

Максимальное время выполнения задания  - 1,5 часа.

Задание: Разборка, выявление неисправностей пусковой и защитной аппаратуры.

Заполняется студентом:

Дата __________________________

Ф.И.О. ________________________

Группа ________________________

1. Выполнить задание для отчета.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заключение студента:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подпись студента __________________________________________________

Заполняется проверяющим:

Дата проверки: _____________________________________________________

Замечания по работе

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оценка ___________________________________________________________

Ф.И.О. проверяющего

________________________________ подпись __________________________

БПОУ  ОО   «ОРЛОВСКИЙ автодорожный техникум»

| Рассмотрено на заседании ЦМК электротехнических дисциплин и профессиональных модулей Протокол № ___ от «___»______202 г. Председатель ЦМК___________Л.И.Зенкина | УТВЕРЖДАЮ Директор ______________Н.А.Коробецкий «___»_________________202 г. |
| --- | --- |

квалификационный экзамен

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

МДК 05.02  Электромонтер по обслуживанию электроустановок

специальность  «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ № 2

Оцениваемые компетенции ПК 5.4; ПК 5.5;  ПК 5.6 ПК5.6;  ОК 1: ОК 2: ОК 3: ОК 4: ОК 5: ОК 6: ОК 7: ОК 8: ЛР1-ЛР17.

Вариант № 2

Задание: Разборка, выявление неисправностей пусковой и защитной аппаратуры.

Максимальное время выполнения задания  - 1,5 часа.

Часть А. Выполнить задание для отчета

Часть Б. Выполнить практическую работу по разборке, выявлению неисправностей и ремонт   магнитных пускателей.

| Наименование работы: | Разборка, выявление неисправностей и ремонт магнитных пускателей ПМЕ – 234 У3. |
| --- | --- |
| Цель: | Определить качество подготовки студента к практической деятельности |
| Норма времени: | 1,5 часа |
| Оснащение рабочего места: | Плакаты, литература, инструмент, инструкционная карта, укомплектованное лабораторное место, методическое указание . |
| Литература | 1. В.А.Воробьев «Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств автоматизации». 2. И.Ф.Кудрявцев «Электрооборудование и автоматизация сельскохозяйственных агрегатов и установок». |
| Последовательность выполнения | Технические условия |
| 1.Выполнить разборку ПЗА. 2.Определение неисправностей ПЗА. 3.Составить отчет по работе используя «лист для ответов». | 1. Все работы проводить на рабочем месте. 2.Отчет составлять в соответствии с требованиями. |

Правила техники безопасности при выполнении работы:

1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать  по назначению.

3. Рабочее место держать в чистоте.

Программа работы:

1. Ознакомиться  с  программой выполнения   и  методическими  указаниями  к  работе.

2. Составить отчет о работе в соответствии с листом для ответов.

Задание для отчета:

1.  Общее устройство пускозащитной аппаратуры.

2. Описать последовательность выполнения работы.

3. Неисправности пусковой и защитной аппаратуры.

Преподаватель:  Зенкина Л.И.

БПОУ  ОО   «ОРЛОВСКИЙ автодорожный техникум»

квалификационный экзамен

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

МДК 05.02  Электромонтер по обслуживанию электроустановок

специальность  «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

Лист для ответов

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ № 2

Вариант №2

Максимальное время выполнения задания  - 1,5 часа.

Задание: Разборка, выявление неисправностей пусковой и защитной аппаратуры.

Заполняется студентом:

Дата __________________________

Ф.И.О. ________________________

Группа ________________________

1. Выполнить задание для отчета.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заключение студента:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подпись студента __________________________________________________

Заполняется проверяющим:

Дата проверки: _____________________________________________________

Замечания по работе

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оценка ___________________________________________________________

Ф.И.О. проверяющего

________________________________ подпись __________________________

БПОУ  ОО   «ОРЛОВСКИЙ автодорожный техникум»

| Рассмотрено на заседании ЦМК электротехнических дисциплин и профессиональных модулей Протокол № ___ от «___»______202 г. Председатель ЦМК___________Л.И.Зенкина | УТВЕРЖДАЮ Директор ______________Н.А.Коробецкий «___»_________________202 г. |
| --- | --- |

квалификационный экзамен

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

МДК 05.02  Электромонтер по обслуживанию электроустановок

специальность  «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ № 3

Оцениваемые компетенции ПК 5.4; ПК 5.5;  ПК 5.6 ПК5.6;  ОК 1: ОК 2: ОК 3: ОК 4: ОК 5: ОК 6: ОК 7: ОК 8: ЛР1-ЛР17.

Вариант № 3

Задание: Разборка, выявление неисправностей пусковой и защитной аппаратуры.

Максимальное время выполнения задания  - 1,5 часа.

Часть А. Выполнить задание для отчета

Часть Б. Выполнить практическую работу по разборке, выявлению неисправностей и ремонт   магнитных пускателей.

| Наименование работы: | Разборка, выявление неисправностей и ремонт магнитных пускателей ПМЛ – 432310У4. |
| --- | --- |
| Цель: | Определить качество подготовки студента к практической деятельности |
| Норма времени: | 1,5 часа |
| Оснащение рабочего места: | Плакаты, литература, инструмент, инструкционная карта, укомплектованное лабораторное место, методическое указание . |
| Литература | 1. В.А.Воробьев «Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств автоматизации». 2. И.Ф.Кудрявцев «Электрооборудование и автоматизация сельскохозяйственных агрегатов и установок». |
| Последовательность выполнения | Технические условия |
| 1.Выполнить разборку ПЗА. 2.Определение неисправностей ПЗА. 3.Составить отчет по работе используя «лист для ответов». | 1. Все работы проводить на рабочем месте. 2. Отчет составлять в соответствии с требованиями. |

Правила техники безопасности при выполнении работы:

1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать  по назначению.

3. Рабочее место держать в чистоте.

Программа работы:

1. Ознакомиться  с  программой выполнения   и  методическими  указаниями  к  работе.

2. Составить отчет о работе в соответствии с листом для ответов.

Задание для отчета:

1.  Общее устройство пускозащитной аппаратуры.

2. Описать последовательность выполнения работы.

3. Неисправности пусковой и защитной аппаратуры.

Преподаватель:  Зенкина Л.И.

БПОУ  ОО  «ОРЛОВСКИЙ автодорожный техникум»

квалификационный экзамен

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

МДК 05.02  Электромонтер по обслуживанию электроустановок

специальность  «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

Лист для ответов

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ № 3

Вариант №3

Максимальное время выполнения задания  - 1,5 часа.

Задание: Разборка, выявление неисправностей пусковой и защитной аппаратуры.

Заполняется студентом:

Дата __________________________

Ф.И.О. ________________________

Группа ________________________

1. Выполнить задание для отчета.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заключение студента:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подпись студента __________________________________________________

Заполняется проверяющим:

Дата проверки: _____________________________________________________

Замечания по работе

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оценка ___________________________________________________________

Ф.И.О. проверяющего

________________________________ подпись __________________________

БПОУ  ОО   «ОРЛОВСКИЙ автодорожный техникум»

| Рассмотрено на заседании ЦМК электротехнических дисциплин и профессиональных модулей Протокол № ___ от «___»______202 г. Председатель ЦМК___________Л.И.Зенкина | УТВЕРЖДАЮ Директор ______________Н.А.Коробецкий «___»_________________202 г. |
| --- | --- |

квалификационный экзамен

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

МДК 05.02  Электромонтер по обслуживанию электроустановок

специальность  «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ № 4

Оцениваемые компетенции: ПК 5.4; ПК 5.5;  ПК 5.6 ПК5.6;  ОК 1: ОК 2: ОК 3: ОК 4: ОК 5: ОК 6: ОК 7: ОК 8: ЛР1-ЛР17.

Вариант № 4

Задание: Разборка, выявление неисправностей пусковой и защитной аппаратуры.

Максимальное время выполнения задания  - 1,5 часа.

Часть А. Выполнить задание для отчета

Часть Б. Выполнить практическую работу по разборке, выявлению неисправностей и ремонт   тепловых реле.

| Наименование работы: | Разборка, выявление неисправностей и ремонт тепловых реле. |
| --- | --- |
| Цель: | Определить качество подготовки студента к практической деятельности |
| Норма времени: | 1,5 часа |
| Оснащение рабочего места: | Плакаты, литература, инструмент, инструкционная карта, укомплектованное лабораторное место, методическое указание . |
| Литература | 1. В.А.Воробьев «Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств автоматизации». 2. И.Ф.Кудрявцев «Электрооборудование и автоматизация сельскохозяйственных агрегатов и установок». |
| Последовательность выполнения | Технические условия |
| 1.Выполнить разборку и определить неисправности тепловых реле. 2.Составить отчет по работе используя «лист для ответов». | 1. Все работы проводить на рабочем месте. 2. Отчет составлять в соответствии с требованиями. |

Правила техники безопасности при выполнении работы:

1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать  по назначению.

3. Рабочее место держать в чистоте.

Программа работы:

1. Ознакомиться  с  программой выполнения   и  методическими  указаниями  к  работе.

2. Составить отчет о работе в соответствии с листом для ответов.

Задание для отчета:

1.  Общее устройство пускозащитной аппаратуры.

2. Описать последовательность выполнения работы.

3. Неисправности пусковой и защитной аппаратуры.

Преподаватель:  Зенкина Л.И.

БПОУ  ОО   «ОРЛОВСКИЙ автодорожный техникум»

квалификационный экзамен

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

МДК 05.02  Электромонтер по обслуживанию электроустановок

специальность  «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

Лист для ответов

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ № 4

Вариант №4

Максимальное время выполнения задания  - 1,5 часа.

Задание: Разборка, выявление неисправностей пусковой и защитной аппаратуры.

Заполняется студентом:

Дата __________________________

Ф.И.О. ________________________

Группа ________________________

1. Выполнить задание для отчета.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заключение студента:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подпись студента __________________________________________________

Заполняется проверяющим:

Дата проверки: _____________________________________________________

Замечания по работе

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оценка ___________________________________________________________

Ф.И.О. проверяющего

________________________________ подпись __________________________

БПОУ  ОО   «ОРЛОВСКИЙ автодорожный техникум»

| Рассмотрено на заседании ЦМК электротехнических дисциплин и профессиональных модулей Протокол № ___ от «___»______202 г. Председатель ЦМК___________Л.И.Зенкина | УТВЕРЖДАЮ Директор ______________Н.А.Коробецкий «___»_________________202 г. |
| --- | --- |

квалификационный экзамен

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

МДК 05.02  Электромонтер по обслуживанию электроустановок

специальность  «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ № 5

Оцениваемые компетенции ПК 5.4; ПК 5.5;  ПК 5.6 ПК5.6;  ОК 1: ОК 2: ОК 3: ОК 4: ОК 5: ОК 6: ОК 7: ОК 8: ЛР1-ЛР17.

Вариант № 5.

Задание: Разборка, выявление неисправностей пусковой и защитной аппаратуры.

Максимальное время выполнения задания  - 1,5 часа.

Часть А. Выполнить задание для отчета

Часть Б. Выполнить практическую работу по разборке, выявлению неисправностей и ремонт   УВТЗ.

| Наименование работы: | Разборка, выявление неисправностей и ремонт УВТЗ |
| --- | --- |
| Цель: | Определить качество подготовки студента к практической деятельности |
| Норма времени: | 1,5 часа |
| Оснащение рабочего места: | Плакаты, литература, инструмент, инструкционная карта, укомплектованное лабораторное место, методическое указание . |
| Литература | 1. В.А.Воробьев «Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств автоматизации». 2. И.Ф.Кудрявцев «Электрооборудование и автоматизация сельскохозяйственных агрегатов и установок». |
| Последовательность выполнения | Технические условия |
| 1.Выполнить разборку и определить неисправности УВТЗ. 2.Составить отчет по работе используя «лист для ответов». | 1. Все работы проводить на рабочем месте. 2. Отчет составлять в соответствии с требованиями. |

Правила техники безопасности при выполнении работы:

1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать  по назначению.

3. Рабочее место держать в чистоте.

Программа работы:

1. Ознакомиться  с  программой выполнения   и  методическими  указаниями  к  работе.

2. Составить отчет о работе в соответствии с листом для ответов.

Задание для отчета:

1.  Общее устройство пускозащитной аппаратуры УВТЗ.

2. Описать последовательность выполнения работы.

3. Неисправности пусковой и защитной аппаратуры.

Преподаватель:  Зенкина Л.И.

БПОУ  ОО   «ОРЛОВСКИЙ автодорожный техникум»

квалификационный экзамен

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

МДК 05.02  Электромонтер по обслуживанию электроустановок

специальность  «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

Лист для ответов

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ № 5

Вариант №5

Максимальное время выполнения задания  - 1,5 часа.

Задание: Разборка, выявление неисправностей пусковой и защитной аппаратуры.

Заполняется студентом:

Дата __________________________

Ф.И.О. ________________________

Группа ________________________

1. Выполнить задание для отчета.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заключение студента:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подпись студента __________________________________________________

Заполняется проверяющим:

Дата проверки: _____________________________________________________

Замечания по работе

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оценка ___________________________________________________________

Ф.И.О. проверяющего

________________________________ подпись __________________________

БПОУ  ОО   «ОРЛОВСКИЙ автодорожный техникум»

| Рассмотрено на заседании ЦМК электротехнических дисциплин и профессиональных модулей Протокол № ___ от «___»______2020г. Председатель ЦМК___________Л.И.Зенкина | УТВЕРЖДАЮ Директор ______________Н.А.Коробецкий «___»_________________2020г. |
| --- | --- |

квалификационный экзамен

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

МДК 05.02  Электромонтер по обслуживанию электроустановок

специальность  «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ № 6

Оцениваемые компетенции: ПК 5.4; ПК 5.5;  ПК 5.6 ПК5.6;  ОК 1: ОК 2: ОК 3: ОК 4: ОК 5: ОК 6: ОК 7: ОК 8: ЛР1-ЛР17.

Задание: «Техническое обслуживание и ремонт защиты ФУЗ-М от обрыва фазы»

Максимальное время выполнения задания  - 1,5 часа.

Часть А. Выполнить задание для отчета

Часть Б. Выполнить практическую работу по техническому обслуживании и ремонту ФУЗ-М от обрыва фазы.

| Наименование работы: | Техническое обслуживание и ремонт защиты ФУЗ-М от обрыва фазы. |
| --- | --- |
| Цель: | Определить качество подготовки студента к практической деятельности |
| Норма времени: | 1,5 часа |
| Оснащение рабочего места: | Плакаты, литература, инструмент, инструкционная карта, укомплектованное лабораторное место, методическое указание . |
| Литература | 1. В.А.Воробьев «Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств автоматизации». 2. И.Ф.Кудрявцев «Электрооборудование и автоматизация сельскохозяйственных агрегатов и установок». |
| Последовательность выполнения | Технические условия |
| 1.Произвести техническое обслуживание ФУЗ-М. 2.Определить неисправности ФУЗ-М. 3.Составить отчет по работе используя «лист для ответов». | 1. Все работы проводить на рабочем месте. 2. Отчет составлять в соответствии с требованиями. |

Правила техники безопасности при выполнении работы:

1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать  по назначению.

3. Рабочее место держать в чистоте.

Программа работы

Задание для отчета:

1.  Назначение Защиты ФУЗ-М.

2. Описать последовательность выполнения работы.

3. Составить отчет о работе в соответствии с листом для ответов.

Преподаватель:  Зенкина Л.И.

БПОУ  ОО   «ОРЛОВСКИЙ автодорожный техникум»

квалификационный экзамен

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

МДК 05.02  Электромонтер по обслуживанию электроустановок

специальность  «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

Лист для ответов

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ № 6

Максимальное время выполнения задания  - 1,5 часа.

Задание: Техническое обслуживание и ремонт защиты ФУЗ-М от обрыва фазы

Заполняется студентом:

Дата __________________________

Ф.И.О. ________________________

Группа ________________________

1. Выполнить задание для отчета.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заключение студента:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подпись студента __________________________________________________

Заполняется проверяющим:

Дата проверки: _____________________________________________________

Замечания по работе

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оценка ___________________________________________________________

Ф.И.О. проверяющего

________________________________ подпись __________________________

БПОУ  ОО   «ОРЛОВСКИЙ автодорожный техникум»

| Рассмотрено на заседании ЦМК электротехнических дисциплин и профессиональных модулей Протокол № ___ от «___»______202 г. Председатель ЦМК___________Л.И.Зенкина | УТВЕРЖДАЮ Директор ______________Н.А.Коробецкий «___»_________________202 г. |
| --- | --- |

квалификационный экзамен

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

МДК 05.02  Электромонтер по обслуживанию электроустановок

специальность  «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ № 7

Оцениваемые компетенции: ПК 5.4; ПК 5.5;  ПК 5.6 ПК5.6;  ОК 1: ОК 2: ОК 3: ОК 4: ОК 5: ОК 6: ОК 7: ОК 8: ЛР1-ЛР17.

Задание: «Проверка и испытания силовых трансформаторов при вводе в эксплуатацию»

Максимальное время выполнения задания  - 1,5 часа.

Часть А. Выполнить задание для отчета

Часть Б. Выполнить практическую работу по проверке и испытаниям силовых трансформаторов при вводе в эксплуатацию

| Наименование работы: | Проверка и испытания силовых трансформаторов при вводе в эксплуатации |
| --- | --- |
| Цель: | Определить качество подготовки студента к практической деятельности |
| Норма времени: | 1,5 часа |
| Оснащение рабочего места: | Плакаты, литература, инструмент, инструкционная карта, укомплектованное лабораторное место, методическое указание . |
| Литература | 1. В.А.Воробьев «Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств автоматизации». 2. И.Ф.Кудрявцев «Электрооборудование и автоматизация сельскохозяйственных агрегатов и установок». |
| Последовательность выполнения | Технические условия |
| 1.Произвести проверку силового трансформатора при вводе в эксплуатацию. 3.Составить отчет по работе используя «лист для ответов». | 1. Все работы проводить на рабочем месте. 2. Отчет составлять в соответствии с требованиями. |

Правила техники безопасности при выполнении работы:

1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать  по назначению.

3. Рабочее место держать в чистоте.

Программа работы

Задание для отчета:

1. Какие требования техники безопасности необходимо выполнять при измерении сопротивления изоляции и увлажненности изоляции обмоток.

2. Описать последовательность выполнения работы.

3. Составить отчет о работе в соответствии с листом для ответов.

Преподаватель:  Зенкина Л.И.

БПОУ  ОО  «ОРЛОВСКИЙ автодорожный техникум»

квалификационный экзамен

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

МДК 05.02  Электромонтер по обслуживанию электроустановок

специальность  «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

Лист для ответов

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ № 7

Максимальное время выполнения задания  -1,5 часа.

Задание: Проверка и испытания силовых трансформаторов при вводе в эксплуатацию.

Заполняется студентом:

Дата __________________________

Ф.И.О. ________________________

Группа ________________________

1. Выполнить задание для отчета.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заключение студента:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подпись студента __________________________________________________

Заполняется проверяющим:

Дата проверки: _____________________________________________________

Замечания по работе

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оценка ___________________________________________________________

Ф.И.О. проверяющего

________________________________ подпись __________________________

БПОУ  ОО   «ОРЛОВСКИЙ автодорожный техникум»

| Рассмотрено на заседании ЦМК электротехнических дисциплин и профессиональных модулей Протокол № ___ от «___»______202 г. Председатель ЦМК___________Л.И.Зенкина | УТВЕРЖДАЮ Директор ______________Н.А.Коробецкий «___»_________________202 г. |
| --- | --- |

квалификационный экзамен

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

МДК 05.02  Электромонтер по обслуживанию электроустановок

специальность  «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ № 8

Оцениваемые компетенции: ПК 5.4; ПК 5.5;  ПК 5.6 ПК5.6;  ОК 1: ОК 2: ОК 3: ОК 4: ОК 5: ОК 6: ОК 7: ОК 8: ЛР1-ЛР17.

Задание: «Испытания силовых трансформаторов после ремонта»

Максимальное время выполнения задания  - 1,5 часа.

Часть А. Выполнить задание для отчета

Часть Б. Выполнить практическую работу по испытаниям силовых трансформаторов после ремонта.

| Наименование работы: | Испытания силовых трансформаторов после ремонта. |
| --- | --- |
| Цель: | Определить качество подготовки студента к практической деятельности |
| Норма времени: | 1,5 часа |
| Оснащение рабочего места: | Плакаты, литература, инструмент, инструкционная карта, укомплектованное лабораторное место, методическое указание . |
| Литература | 1. В.А.Воробьев «Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств автоматизации». 2. И.Ф.Кудрявцев «Электрооборудование и автоматизация сельскохозяйственных агрегатов и установок». |
| Последовательность выполнения | Технические условия |
| 1.Произвести испытания силового трансформатора после ремонта. 3.Составить отчет по работе используя «лист для ответов». | 1. Все работы проводить на рабочем месте. 2. Отчет составлять в соответствии с требованиями. |

Правила техники безопасности при выполнении работы:

1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать  по назначению.

3. Рабочее место держать в чистоте.

Программа работы

Задание для отчета:

1. Какие неисправности трансформатора можно выявить при  измерении сопротивления обмоток?

2. Описать последовательность выполнения работы.

3. Составить отчет о работе в соответствии с листом для ответов.

Преподаватель:  Зенкина Л.И.

БПОУ  ОО   «ОРЛОВСКИЙ автодорожный техникум»

квалификационный экзамен

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

МДК 05.02  Электромонтер по обслуживанию электроустановок

специальность  «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

Лист для ответов

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ № 8

Максимальное время выполнения задания  - 1,5 часа.

Задание: Испытания силовых трансформаторов после ремонта .

Заполняется студентом:

Дата __________________________

Ф.И.О. ________________________

Группа ________________________

1. Выполнить задание для отчета.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заключение студента:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подпись студента __________________________________________________

Заполняется проверяющим:

Дата проверки: _____________________________________________________

Замечания по работе

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оценка ___________________________________________________________

Ф.И.О. проверяющего

________________________________ подпись __________________________

БПОУ  ОО   «ОРЛОВСКИЙ автодорожный техникум»

| Рассмотрено на заседании ЦМК электротехнических дисциплин и профессиональных модулей Протокол № ___ от «___»______202 г. Председатель ЦМК___________Л.И.Зенкина | УТВЕРЖДАЮ Директор ______________Н.А.Коробецкий «___»_________________202 г. |
| --- | --- |

квалификационный экзамен

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

МДК 05.02  Электромонтер по обслуживанию электроустановок

специальность  «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ № 9

Оцениваемые компетенции: ПК 5.4; ПК 5.5;  ПК 5.6 ПК5.6;  ОК 1: ОК 2: ОК 3: ОК 4: ОК 5: ОК 6: ОК 7: ОК 8: ЛР1-ЛР17.

Задание: «Освоить методику испытания трансформаторного масла»

Максимальное время выполнения задания  - 1,5 часа.

Часть А. Выполнить задание для отчета

Часть Б. Выполнить практическую работу по методике испытания трансформаторного масла.

| Наименование работы: | «Освоить методику испытания трансформаторного масла» |
| --- | --- |
| Цель: | Определить качество подготовки студента к практической деятельности |
| Норма времени: | 1,5 часа |
| Оснащение рабочего места: | Плакаты, литература, инструмент, инструкционная карта, укомплектованное лабораторное место, методическое указание . |
| Литература | 1. В.А.Воробьев «Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств автоматизации». 2. И.Ф.Кудрявцев «Электрооборудование и автоматизация сельскохозяйственных агрегатов и установок». |
| Последовательность выполнения | Технические условия |
| 1. Согласно методического указания произвести испытания трансформаторного масла. 2.Составить отчет по работе используя «лист для ответов». | 1. Все работы проводить на рабочем месте. 2. Отчет составлять в соответствии с требованиями. |

Правила техники безопасности при выполнении работы:

1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать  по назначению.

3. Рабочее место держать в чистоте.

Программа работы

Задание для отчета:

1. Какие основные требования предъявляются к трансформаторному маслу при его эксплуатации?

2. Описать последовательность выполнения работы.

3. Составить отчет о работе в соответствии с листом для ответов.

Преподаватель:  Зенкина Л.И.

БПОУ  ОО   «ОРЛОВСКИЙ автодорожный техникум»

квалификационный экзамен

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

МДК 05.02  Электромонтер по обслуживанию электроустановок

специальность  «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

Лист для ответов

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ № 9

Максимальное время выполнения задания  - 1,5 часа.

Задание: Освоить методику испытания трансформаторного масла .

Заполняется студентом:

Дата __________________________

Ф.И.О. ________________________

Группа ________________________

1. Выполнить задание для отчета.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заключение студента:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подпись студента __________________________________________________

Заполняется проверяющим:

Дата проверки: _____________________________________________________

Замечания по работе

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оценка ___________________________________________________________

Ф.И.О. проверяющего

________________________________ подпись __________________________

БПОУ  ОО   «ОРЛОВСКИЙ автодорожный техникум»

| Рассмотрено на заседании ЦМК электротехнических дисциплин и профессиональных модулей Протокол № ___ от «___»______202 г. Председатель ЦМК___________Л.И.Зенкина | УТВЕРЖДАЮ Директор ______________Н.А.Коробецкий «___»_________________202 г. |
| --- | --- |

квалификационный экзамен

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

МДК 05.02  Электромонтер по обслуживанию электроустановок

специальность  «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ № 10

Оцениваемые компетенции: ПК 5.4; ПК 5.5;  ПК 5.6 ПК5.6;  ОК 1: ОК 2: ОК 3: ОК 4: ОК 5: ОК 6: ОК 7: ОК 8: ЛР1-ЛР17.

Задание: «Определение неисправностей электроколориферных установок СФОЦ»

Максимальное время выполнения задания  - 1,5 часа.

Часть А. Выполнить задание для отчета

Часть Б. Выполнить практическую работу по определению неисправностей электроколориферных установок.

| Наименование работы: | «Определение неисправностей электроколориферных установок СФОЦ» |
| --- | --- |
| Цель: | Определить качество подготовки студента к практической деятельности |
| Норма времени: | 1,5 часа |
| Оснащение рабочего места: | Плакаты, литература, инструмент, инструкционная карта, укомплектованное лабораторное место, методическое указание . |
| Литература | 1. В.А.Воробьев «Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств автоматизации». 2. И.Ф.Кудрявцев «Электрооборудование и автоматизация сельскохозяйственных агрегатов и установок». |
| Последовательность выполнения | Технические условия |
| 1. Согласно методического указания определить неисправности электрокалориферных установок СФОЦ. 2..Составить отчет по работе используя «лист для ответов». | 1. Все работы проводить на рабочем месте. 2. Отчет составлять в соответствии с требованиями. |

Правила техники безопасности при выполнении работы:

1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать  по назначению.

3. Рабочее место держать в чистоте.

Программа работы

Задание для отчета:

1. Какие неисправности характерны для  электроколориферных установок?

2. Описать последовательность выполнения работы.

3. Составить отчет о работе в соответствии с листом для ответов.

Преподаватель:  Зенкина Л.И.

БПОУ  ОО   «ОРЛОВСКИЙ автодорожный техникум»

квалификационный экзамен

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

МДК 05.02  Электромонтер по обслуживанию электроустановок

специальность  «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

Лист для ответов

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ № 10

Максимальное время выполнения задания  - 1,5 часа.

Задание: «Определение неисправностей электроколориферных установок СФОЦ»

.

Заполняется студентом:

Дата __________________________

Ф.И.О. ________________________

Группа ________________________

1. Выполнить задание для отчета.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заключение студента:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подпись студента __________________________________________________

Заполняется проверяющим:

Дата проверки: _____________________________________________________

Замечания по работе

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оценка ___________________________________________________________

Ф.И.О. проверяющего

________________________________ подпись __________________________

БПОУ  ОО   «ОРЛОВСКИЙ автодорожный техникум»

| Рассмотрено на заседании ЦМК электротехнических дисциплин и профессиональных модулей Протокол № ___ от «___»______202 г. Председатель ЦМК___________Л.И.Зенкина | УТВЕРЖДАЮ Директор ______________Н.А.Коробецкий «___»_________________202 г. |
| --- | --- |

квалификационный экзамен

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

МДК 05.02  Электромонтер по обслуживанию электроустановок

специальность  «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ № 11

Оцениваемые компетенции: ПК 5.4; ПК 5.5;  ПК 5.6 ПК5.6;  ОК 1: ОК 2: ОК 3: ОК 4: ОК 5: ОК 6: ОК 7: ОК 8: ЛР1-ЛР17.

Задание: «Определение неисправностей  элементов схем автоматизации производственных процессов».

Максимальное время выполнения задания  - 1,5 часа.

Часть А. Выполнить задание для отчета

Часть Б. Выполнить практическую работу по определению неисправностей элементов схем автоматизации и производственных процессов.

| Наименование работы: | «Определение неисправностей элементов схем автоматизации и производственных процессов» |
| --- | --- |
| Цель: | Определить качество подготовки студента к практической деятельности |
| Норма времени: | 1,5 часа |
| Оснащение рабочего места: | Плакаты, литература, инструмент, инструкционная карта, укомплектованное лабораторное место, методическое указание . |
| Литература | 1. В.А.Воробьев «Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств автоматизации». 2. И.Ф.Кудрявцев «Электрооборудование и автоматизация сельскохозяйственных агрегатов и установок». |
| Последовательность выполнения | Технические условия |
| 1. Освоил методику определение неисправностей элементов схем автоматизации и производственных процессов. 2..Составить отчет по работе используя «лист для ответов». | 1. Все работы проводить на рабочем месте. 2. Отчет составлять в соответствии с требованиями. |

Правила техники безопасности при выполнении работы:

1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать  по назначению.

3. Рабочее место держать в чистоте.

Программа работы

Задание для отчета:

1. Каковы возможные причины выхода из строя диода, транзистора, тиристора?

2. Описать последовательность выполнения работы.

3. Составить отчет о работе в соответствии с листом для ответов.

Преподаватель:  Зенкина Л.И.

БПОУ  ОО   «ОРЛОВСКИЙ автодорожный техникум»

квалификационный экзамен

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

МДК 05.02  Электромонтер по обслуживанию электроустановок

специальность  «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

Лист для ответов

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ № 11

Максимальное время выполнения задания  - 1,5 часа.

Задание: «Определение неисправностей  элементов схем автоматизации и производственных процессов».

.

Заполняется студентом:

Дата __________________________

Ф.И.О. ________________________

Группа ________________________

1. Выполнить задание для отчета.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заключение студента:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подпись студента __________________________________________________

Заполняется проверяющим:

Дата проверки: _____________________________________________________

Замечания по работе

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оценка ___________________________________________________________

Ф.И.О. проверяющего

________________________________ подпись __________________________

БПОУ  ОО   «ОРЛОВСКИЙ автодорожный техникум»

| Рассмотрено на заседании ЦМК электротехнических дисциплин и профессиональных модулей Протокол № ___ от «___»______202 г. Председатель ЦМК___________Л.И.Зенкина | УТВЕРЖДАЮ Директор ______________Н.А.Коробецкий «___»_________________202 г. |
| --- | --- |

квалификационный экзамен

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

МДК 05.02  Электромонтер по обслуживанию электроустановок

специальность  «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ № 12

Оцениваемые компетенции: ПК 5.4; ПК 5.5;  ПК 5.6 ПК5.6;  ОК 1: ОК 2: ОК 3: ОК 4: ОК 5: ОК 6: ОК 7: ОК 8: ЛР1-ЛР17.

Задание: «Определение неисправностей в генераторах переменного тока »

Максимальное время выполнения задания  - 1,5 часа.

Часть А. Выполнить задание для отчета

Часть Б. Выполнить практическую работу по определению неисправностей в генераторах переменного тока.

| Наименование работы: | «Определение неисправностей в генераторах переменного тока » |
| --- | --- |
| Цель: | Определить качество подготовки студента к практической деятельности |
| Норма времени: | 1,5 часа |
| Оснащение рабочего места: | Плакаты, литература, инструмент, инструкционная карта, укомплектованное лабораторное место, методическое указание . |
| Литература | 1. В.А.Воробьев «Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств автоматизации». 2. И.Ф.Кудрявцев «Электрооборудование и автоматизация сельскохозяйственных агрегатов и установок». |
| Последовательность выполнения | Технические условия |
| 1. Согласно методического указания определить неисправности в генераторах переменного тока. 2..Составить отчет по работе используя «лист для ответов». | 1. Все работы проводить на рабочем месте. 2. Отчет составлять в соответствии с требованиями. |

Правила техники безопасности при выполнении работы:

1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать  по назначению.

3. Рабочее место держать в чистоте.

Программа работы

Задание для отчета:

1. В какой последовательности разбирают и собирают генератор.

2. Описать последовательность выполнения работы.

3. Составить отчет о работе в соответствии с листом для ответов.

Преподаватель:  Зенкина Л.И.

БПОУ  ОО   «ОРЛОВСКИЙ автодорожный техникум»

квалификационный экзамен

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

МДК 05.02  Электромонтер по обслуживанию электроустановок

специальность  «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

Лист для ответов

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ № 12.

Максимальное время выполнения задания  - 1,5 часа.

Задание:  «Определение неисправностей в генераторах переменного тока »

Заполняется студентом:

Дата __________________________

Ф.И.О. ________________________

Группа ________________________

1. Выполнить задание для отчета.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заключение студента:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подпись студента __________________________________________________

Заполняется проверяющим:

Дата проверки: _____________________________________________________

Замечания по работе

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оценка ___________________________________________________________

Ф.И.О. проверяющего

________________________________ подпись __________________________

БПОУ  ОО   «ОРЛОВСКИЙ автодорожный техникум»

| Рассмотрено на заседании ЦМК электротехнических дисциплин и профессиональных модулей Протокол № ___ от «___»______202 г. Председатель ЦМК___________Л.И.Зенкина | УТВЕРЖДАЮ Директор ______________Н.А.Коробецкий «___»_________________202 г. |
| --- | --- |

квалификационный экзамен

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

МДК 05.02  Электромонтер по обслуживанию электроустановок

специальность  «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ № 13.

Оцениваемые компетенции: ПК 5.4; ПК 5.5;  ПК 5.6 ПК5.6;  ОК 1: ОК 2: ОК 3: ОК 4: ОК 5: ОК 6: ОК 7: ОК 8: ЛР1-ЛР17.

Задание: «Изучение, виды осмотров воздушных линий, сроки их проведения».

Максимальное время выполнения задания  - 1,5 часа.

Часть А. Выполнить задание для отчета

Часть Б. Выполнить практическую работу по методике изучения видов осмотров ВЛ, сроках их проведения.

| Наименование работы: | «Изучение, виды осмотров воздушных линий, сроках их проведения.» |
| --- | --- |
| Цель: | Определить качество подготовки студента к практической деятельности |
| Норма времени: | 1,5 часа |
| Оснащение рабочего места: | Плакаты, литература, инструмент, инструкционная карта, укомплектованное лабораторное место, методическое указание . |
| Литература | 1. В.А.Воробьев «Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств автоматизации». 2. И.Ф.Кудрявцев «Электрооборудование и автоматизация сельскохозяйственных агрегатов и установок». |
| Последовательность выполнения | Технические условия |
| 1. Освоил методику осмотров воздушных линий, сроках их проведения. 2..Составить отчет по работе используя «лист для ответов». | 1. Все работы проводить на рабочем месте. 2. Отчет составлять в соответствии с требованиями. |

Правила техники безопасности при выполнении работы:

1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать  по назначению.

3. Рабочее место держать в чистоте.

Программа работы

Задание для отчета:

1. Как осуществляется прием воздушных линий в эксплуатацию?

2. Описать последовательность выполнения работы.

3. Составить отчет о работе в соответствии с листом для ответов.

Преподаватель:  Зенкина Л.И.

БПОУ  ОО   «ОРЛОВСКИЙ автодорожный техникум»

квалификационный экзамен

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

МДК 05.02  Электромонтер по обслуживанию электроустановок

специальность  «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

Лист для ответов

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ № 13.

Максимальное время выполнения задания  - 1,5 часа.

Задание: «Изучение, виды осмотров воздушных линий, сроки их проведения»

.

Заполняется студентом:

Дата __________________________

Ф.И.О. ________________________

Группа ________________________

1. Выполнить задание для отчета.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заключение студента:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подпись студента __________________________________________________

Заполняется проверяющим:

Дата проверки: _____________________________________________________

Замечания по работе

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оценка ___________________________________________________________

Ф.И.О. проверяющего

________________________________ подпись __________________________

БПОУ  ОО   «ОРЛОВСКИЙ автодорожный техникум»

| Рассмотрено на заседании ЦМК электротехнических дисциплин и профессиональных модулей Протокол № ___ от «___»______202 г. Председатель ЦМК___________Л.И.Зенкина | УТВЕРЖДАЮ Директор ______________Н.А.Коробецкий «___»_________________202 г. |
| --- | --- |

квалификационный экзамен

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

МДК 05.02  Электромонтер по обслуживанию электроустановок

специальность  «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ № 14.

Оцениваемые компетенции: ПК 5.4; ПК 5.5;  ПК 5.6 ПК5.6;  ОК 1: ОК 2: ОК 3: ОК 4: ОК 5: ОК 6: ОК 7: ОК 8: ЛР1-ЛР17.

Задание: «Испытания электрооборудования распределительного устройства после ремонта на примере разъеденителя».

Максимальное время выполнения задания  - 1,5 часа.

Часть А. Выполнить задание для отчета

Часть Б. Выполнить практическую работу испытания электрооборудования распределительного устройства после ремонта на примере разъеденителя».

| Наименование работы: | «Испытания электрооборудования распределительного устройства после ремонта на примере разъеденителя». |
| --- | --- |
| Цель: | Определить качество подготовки студента к практической деятельности |
| Норма времени: | 1,5 часа |
| Оснащение рабочего места: | Плакаты, литература, инструмент, инструкционная карта, укомплектованное лабораторное место, методическое указание . |
| Литература | 1. В.А.Воробьев «Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств автоматизации». 2. И.Ф.Кудрявцев «Электрооборудование и автоматизация сельскохозяйственных агрегатов и установок». |
| Последовательность выполнения | Технические условия |
| 1. Освоил методику испытания электрооборудования распределительного устройства после ремонта на примере разъеденителя». 2..Составить отчет по работе используя «лист для ответов». | 1. Все работы проводить на рабочем месте. 2. Отчет составлять в соответствии с требованиями. |

Правила техники безопасности при выполнении работы:

1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать  по назначению.

3. Рабочее место держать в чистоте.

Программа работы

Задание для отчета:

1. Из каких основных элементов состоит высоковольтная испытательная установка?

2. Описать последовательность выполнения работы.

3. Составить отчет о работе в соответствии с листом для ответов.

Преподаватель:  Зенкина Л.И.

БПОУ  ОО   «ОРЛОВСКИЙ автодорожный техникум»

квалификационный экзамен

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

МДК 05.02  Электромонтер по обслуживанию электроустановок

специальность  «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

Лист для ответов

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ № 14.

Максимальное время выполнения задания  - 1,5 часа.

Задание: «Испытания электрооборудования распределительного устройства после ремонта на примере разъеденителя».

Заполняется студентом:

Дата __________________________

Ф.И.О. ________________________

Группа ________________________

1. Выполнить задание для отчета.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заключение студента:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подпись студента __________________________________________________

Заполняется проверяющим:

Дата проверки: _____________________________________________________

Замечания по работе

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оценка ___________________________________________________________

Ф.И.О. проверяющего

________________________________ подпись __________________________

БПОУ  ОО   «ОРЛОВСКИЙ автодорожный техникум»

| Рассмотрено на заседании ЦМК электротехнических дисциплин и профессиональных модулей Протокол № ___ от «___»______202 г. Председатель ЦМК___________Л.И.Зенкина | УТВЕРЖДАЮ Директор ______________Н.А.Коробецкий «___»_________________202г. |
| --- | --- |

квалификационный экзамен

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

МДК 05.02  Электромонтер по обслуживанию электроустановок

специальность  «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ №15.

Оцениваемые компетенции: ПК 5.4; ПК 5.5;  ПК 5.6 ПК5.6;  ОК 1: ОК 2: ОК 3: ОК 4: ОК 5: ОК 6: ОК 7: ОК 8: ЛР1-ЛР17.

Задание: «Техническое обслуживание сварочных трансформаторов и трансформаторов малой мощности».

Максимальное время выполнения задания  - 1,5 часа.

Часть А. Выполнить задание для отчета.

.

Часть Б. Выполнить практическую работу по техническому обслуживанию сварочных трансформаторов и трансформаторов малой мощности.

| Наименование работы: | «Техническое обслуживание и ремонт сварочных трансформаторов и трансформаторов малой мощности» |
| --- | --- |
| Цель: | Определить качество подготовки студента к практической деятельности |
| Норма времени: | 1,5 часа |
| Оснащение рабочего места: | Плакаты, литература, инструмент, инструкционная карта, укомплектованное лабораторное место, методическое указание . |
| Литература | 1. В.А.Воробьев «Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств автоматизации». 2. И.Ф.Кудрявцев «Электрооборудование и автоматизация сельскохозяйственных агрегатов и установок». |
| Последовательность выполнения | Технические условия |
| 1. Освоил методику технического осмотра сварочных трансформаторов и трансформаторов малой мощности. 2..Составить отчет по работе используя «лист для ответов». | 1. Все работы проводить на рабочем месте. 2. Отчет составлять в соответствии с требованиями. |

Правила техники безопасности при выполнении работы:

1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать  по назначению.

3. Рабочее место держать в чистоте.

Программа работы

Задание для отчета:

1. В какой последовательности разбирают и собирают трансформатор?

2. Описать последовательность выполнения работы.

3. Составить отчет о работе в соответствии с листом для ответов.

Преподаватель:  Зенкина Л.И.

БПОУ  ОО   «ОРЛОВСКИЙ автодорожный техникум»

квалификационный экзамен

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

МДК 05.02  Электромонтер по обслуживанию электроустановок

специальность  «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

Лист для ответов

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ № 15.

Максимальное время выполнения задания  - 1,5 часа.

Задание: «Техническое обслуживание сварочных трансформаторов и трансформаторов малой мощности».

.

Заполняется студентом:

Дата __________________________

Ф.И.О. ________________________

Группа ________________________

1. Выполнить задание для отчета.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заключение студента:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подпись студента __________________________________________________

Заполняется проверяющим:

Дата проверки: _____________________________________________________

Замечания по работе

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оценка ___________________________________________________________

Ф.И.О. проверяющего

________________________________ подпись __________________________

БПОУ  ОО   «ОРЛОВСКИЙ автодорожный техникум»

| Рассмотрено на заседании ЦМК электротехнических дисциплин и профессиональных модулей Протокол № ___ от «___»______202 г. Председатель ЦМК___________Л.И.Зенкина | УТВЕРЖДАЮ Директор ______________Н.А.Коробецкий «___»_________________202 г. |
| --- | --- |

квалификационный экзамен

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

МДК 05.02  Электромонтер по обслуживанию электроустановок

специальность  «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ №16.

Оцениваемые компетенции: ПК 5.4; ПК 5.5;  ПК 5.6 ПК5.6;  ОК 1: ОК 2: ОК 3: ОК 4: ОК 5: ОК 6: ОК 7: ОК 8: ЛР1-ЛР17.

Задание: «Выявление неисправностей в элементах автотракторного электрооборудования на примере аккумуляторной батареи.

Максимальное время выполнения задания  - 1,5 часа.

Часть А. Выполнить задание для отчета

Часть Б. Выполнить практическую работу по выявлению неисправностей автотракторного электрооборудования на примере аккумуляторной батареи

| Наименование работы: | «Выявление неисправностей автотракторного электрооборудования на примере аккумуляторной батарее» |
| --- | --- |
| Цель: | Определить качество подготовки студента к практической деятельности |
| Норма времени: | 1,5 часа |
| Оснащение рабочего места: | Плакаты, литература, инструмент, инструкционная карта, укомплектованное лабораторное место, методическое указание . |
| Литература | 1. В.А.Воробьев «Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств автоматизации». 2. И.Ф.Кудрявцев «Электрооборудование и автоматизация сельскохозяйственных агрегатов и установок». |
| Последовательность выполнения | Технические условия |
| 1. Освоил методику выявления неисправностей автотракторного электрооборудования. 2..Составить отчет по работе используя «лист для ответов». | 1. Все работы проводить на рабочем месте. 2. Отчет составлять в соответствии с требованиями. |

Правила техники безопасности при выполнении работы:

1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать  по назначению.

3. Рабочее место держать в чистоте.

Программа работы

Задание для отчета:

1. Какие неисправности возникают в аккумуляторной батарее?

2. Описать последовательность выполнения работы.

3. Составить отчет о работе в соответствии с листом для ответов.

Преподаватель:  Зенкина Л.И.

БПОУ  ОО   «ОРЛОВСКИЙ автодорожный техникум»

квалификационный экзамен

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

МДК 05.02  Электромонтер по обслуживанию электроустановок

специальность  «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

Лист для ответов

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ № 16.

Максимальное время выполнения задания  - 1,5 часа.

Задание: «Выявление неисправностей в элементах автотракторного электрооборудования на примере аккумуляторной батареи.

Заполняется студентом:

Дата __________________________

Ф.И.О. ________________________

Группа ________________________

1. Ответы на экзаменационные вопросы билета.

2. Описать ответы на вопросы по выявлению неисправностей в элементах автотракторного электрооборудования на примере аккумуляторной батареи.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заключение студента:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подпись студента __________________________________________________

Заполняется проверяющим:

Дата проверки: _____________________________________________________

Замечания по работе

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оценка ___________________________________________________________

Ф.И.О. проверяющего

________________________________ подпись __________________________

БПОУ  ОО   «ОРЛОВСКИЙ автодорожный техникум»

| Рассмотрено на заседании ЦМК электротехнических дисциплин и профессиональных модулей Протокол № ___ от «___»______202 г. Председатель ЦМК___________Л.И.Зенкина | УТВЕРЖДАЮ Директор ______________Н.А.Коробецкий «___»_________________202 г. |
| --- | --- |

квалификационный экзамен

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

МДК 05.02  Электромонтер по обслуживанию электроустановок

специальность  «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ №17.

Оцениваемые компетенции: ПК 5.4; ПК 5.5;  ПК 5.6 ПК5.6;  ОК 1: ОК 2: ОК 3: ОК 4: ОК 5: ОК 6: ОК 7: ОК 8: ЛР1-ЛР17.

Задание: «Определение неисправностей и испытания кабельных линий напряжением до 1000В».

Максимальное время выполнения задания  - 1,5 часа.

Часть А. Выполнить задание для отчета

Часть Б. Выполнить практическую работу по определению неисправностей и испытаниям кабельных линий напряжением до 1000В.

| Наименование работы: | «Определение неисправностей и испытания кабельных линий напряжением до 1000В. |
| --- | --- |
| Цель: | Определить качество подготовки студента к практической деятельности |
| Норма времени: | 1,5 часа |
| Оснащение рабочего места: | Плакаты, литература, инструмент, инструкционная карта, укомплектованное лабораторное место, методическое указание . |
| Литература | 1. В.А.Воробьев «Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств автоматизации». 2. И.Ф.Кудрявцев «Электрооборудование и автоматизация сельскохозяйственных агрегатов и установок». |
| Последовательность выполнения | Технические условия |
| 1. Освоил методику определения неисправностей и испытания кабельных линий. 2..Составить отчет по работе используя «лист для ответов». | 1. Все работы проводить на рабочем месте. 2. Отчет составлять в соответствии с требованиями. |

Правила техники безопасности при выполнении работы:

1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать  по назначению.

3. Рабочее место держать в чистоте.

Программа работы

Задание для отчета:

1. На какие виды делятся повреждения жил кабельных линий?

2. Описать последовательность выполнения работы.

3. Составить отчет о работе в соответствии с листом для ответов.

Преподаватель:  Зенкина Л.И.

БПОУ  ОО   «ОРЛОВСКИЙ автодорожный техникум»

квалификационный экзамен

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

МДК 05.02  Электромонтер по обслуживанию электроустановок

специальность  «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

Лист для ответов

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ № 17.

Максимальное время выполнения задания  - 1,5 часа.

Задание: « Определение неисправностей и испытания кабельных линий напряжением до 1000В».

.

Заполняется студентом:

Дата __________________________

Ф.И.О. ________________________

Группа ________________________

1. Ответы на экзаменационные вопросы билета.

2. Описать ответы на вопросы по определению неисправностей и испытаниям кабельных линий напряжением до 1000В.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заключение студента:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подпись студента __________________________________________________

Заполняется проверяющим:

Дата проверки: _____________________________________________________

Замечания по работе

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оценка ___________________________________________________________

Ф.И.О. проверяющего

________________________________ подпись __________________________

БПОУ  ОО   «ОРЛОВСКИЙ автодорожный техникум»

| Рассмотрено на заседании ЦМК электротехнических дисциплин и профессиональных модулей Протокол № ___ от «___»______202 г. Председатель ЦМК___________Л.И.Зенкина | УТВЕРЖДАЮ Директор ______________Н.А.Коробецкий «___»_________________202 г. |
| --- | --- |

квалификационный экзамен

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

МДК 05.02  Электромонтер по обслуживанию электроустановок

специальность  «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ №18.

Оцениваемые компетенции: ПК 5.4; ПК 5.5;  ПК 5.6 ПК5.6;  ОК 1: ОК 2: ОК 3: ОК 4: ОК 5: ОК 6: ОК 7: ОК 8: ЛР1-ЛР17.

Задание: «Проверка асинхронных электродвигателей перед вводом в эксплуатацию».

Максимальное время выполнения задания  - 1,5 часа.

Часть А. Выполнить задание для отчета

Часть Б. Выполнить практическую работу по проверке асинхронных электродвигателей перед вводом в эксплуатацию.

| Наименование работы: | Проверка асинхронных электродвигателей перед вводом в эксплуатацию. |
| --- | --- |
| Цель: | Определить качество подготовки студента к практической деятельности |
| Норма времени: | 1,5 часа |
| Оснащение рабочего места: | Плакаты, литература, инструмент, инструкционная карта, укомплектованное лабораторное место, методическое указание . |
| Литература | 1. В.А.Воробьев «Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств автоматизации». 2. И.Ф.Кудрявцев «Электрооборудование и автоматизация сельскохозяйственных агрегатов и установок». |
| Последовательность выполнения | Технические условия |
| 1. Освоил методику проверки асинхронных электродвигателей перед вводом в эксплуатацию. 2..Составить отчет по работе используя «лист для ответов». | 1. Все работы проводить на рабочем месте. 2. Отчет составлять в соответствии с требованиями. |

Правила техники безопасности при выполнении работы:

1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать  по назначению.

3. Рабочее место держать в чистоте.

Программа работы

Задание для отчета:

1. Изложить перечень проверок по асинхронному электродвигателю перед вводом в эксплуатацию?

2. Описать последовательность выполнения работы.

3. Составить отчет о работе в соответствии с листом для ответов.

Преподаватель:  Зенкина Л.И.

БПОУ  ОО   «ОРЛОВСКИЙ автодорожный техникум»

квалификационный экзамен

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

МДК 05.02  Электромонтер по обслуживанию электроустановок

специальность  «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

Лист для ответов

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ № 18.

Максимальное время выполнения задания  - 1,5 часа.

Задание: «Проверка асинхронных электродвигателей перед вводом в эксплуатацию».

Заполняется студентом:

Дата __________________________

Ф.И.О. ________________________

Группа ________________________

1. Ответы на экзаменационные вопросы билета.

2. Описать порядок проверка асинхронных электродвигателей перед вводом в эксплуатацию».

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заключение студента:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подпись студента __________________________________________________

Заполняется проверяющим:

Дата проверки: _____________________________________________________

Замечания по работе

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оценка ___________________________________________________________

Ф.И.О. проверяющего

________________________________ подпись __________________________

БПОУ  ОО   «ОРЛОВСКИЙ автодорожный техникум»

| Рассмотрено на заседании ЦМК электротехнических дисциплин и профессиональных модулей Протокол № ___ от «___»______202 г. Председатель ЦМК___________Л.И.Зенкина | УТВЕРЖДАЮ Директор ______________Н.А.Коробецкий «___»_________________202 г. |
| --- | --- |

квалификационный экзамен

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

МДК 05.02  Электромонтер по обслуживанию электроустановок

специальность  «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ №19.

Оцениваемые компетенции: ПК 5.4; ПК 5.5;  ПК 5.6 ПК5.6;  ОК 1: ОК 2: ОК 3: ОК 4: ОК 5: ОК 6: ОК 7: ОК 8: ЛР1-ЛР17.

Задание: «Испытания асинхронных электродвигателей после капитального ремонта».

Максимальное время выполнения задания  - 1,5 часа.

Часть А. Выполнить задание для отчета

Часть Б. Выполнить практическую работу по испытаниям асинхронных электродвигателей после капитального ремонта.

| Наименование работы: | Испытания асинхронных электродвигателей после капитального ремонта. |
| --- | --- |
| Цель: | Определить качество подготовки студента к практической деятельности |
| Норма времени: | 1,5 часа |
| Оснащение рабочего места: | Плакаты, литература, инструмент, инструкционная карта, укомплектованное лабораторное место, методическое указание . |
| Литература | 1. В.А.Воробьев «Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств автоматизации». 2. И.Ф.Кудрявцев «Электрооборудование и автоматизация сельскохозяйственных агрегатов и установок». |
| Последовательность выполнения | Технические условия |
| 1. Освоил методику испытания асинхронных электродвигателей после капитального ремонта. 2..Составить отчет по работе используя «лист для ответов». | 1. Все работы проводить на рабочем месте. 2. Отчет составлять в соответствии с требованиями. |

Правила техники безопасности при выполнении работы:

1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать  по назначению.

3. Рабочее место держать в чистоте.

Программа работы

Задание для отчета:

1. Как выполняется маркировка выводных концов обмоток электродвигателя?

2. Описать последовательность выполнения работы.

3. Составить отчет о работе в соответствии с листом для ответов.

Преподаватель:  Зенкина Л.И.

БПОУ  ОО   «ОРЛОВСКИЙ автодорожный техникум»

квалификационный экзамен

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

МДК 05.02  Электромонтер по обслуживанию электроустановок

специальность  «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

Лист для ответов

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ № 19.

Максимальное время выполнения задания  - 1,5 часа.

Задание: «Испытания асинхронных электродвигателей после капитального ремонта».

.

Заполняется студентом:

Дата __________________________

Ф.И.О. ________________________

Группа ________________________

1. Ответы на экзаменационные вопросы билета.

2. Описать порядок испытания асинхронных электродвигателей после капитального ремонта.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заключение студента:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подпись студента __________________________________________________

Заполняется проверяющим:

Дата проверки: _____________________________________________________

Замечания по работе

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оценка ___________________________________________________________

Ф.И.О. проверяющего

________________________________ подпись __________________________

Таблица 8

| Коды проверяемых компетенций | Показатели оценки результата | Оценка (да / нет) |
| --- | --- | --- |
| ПК.5.1. ПК.5.2. ПК 5.3. ПК 5.4. -ОК.1.-ОК.2.-.-ОК.3 - ОК.4.- ОК.5.- ОК.6. - ОК.7. - ОК.8. ЛР-1-ЛР-17 | В соответствии с требованиями произвести надзор, контроль за состоянием и эксплуатацией электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники, а также обозначить умение навыков выполнения эксплуатации и диагностики. Понимая сущность и значимость своей будущей профессии, при этом уметь организовывать собственную деятельность, выбирая типовые методы и способы выполнения профессиональных задач. Принимая решения в стандартных и нестандартных ситуациях, а ток же осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития, используя информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности, оценивать их эффективность и качество, умение работать в коллективе, в команде эффективно общаться с коллегами, брать на себя ответственность за работу членов бригады, самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, ориентироваться в условиях частой смены технологий. |  |

2) Подготовленный продукт / осуществленный процесс:

Таблица 9

| Коды проверяемых компетенций | Показатели оценки результата | Оценка (да / нет) |
| --- | --- | --- |
| ПК.5.1. ПК.5.2. ПК 5.3. ПК 5.4. -ОК.1.-ОК.2.-.-ОК.3 - ОК.4.- ОК.5.- ОК.6. - ОК.7. - ОК.8. ЛР-1-ЛР-17 | В соответствии с требованиями произвести надзор, контроль за состоянием и эксплуатацией, осуществляя техническое обслуживание электрооборудования, а также обозначить умение навыков выполнения диагностики неисправностей при осуществлении текущего и капитального ремонта, участвовать в проведении испытаний электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. Понимая сущность и значимость своей будущей профессии, при этом уметь организовывать собственную деятельность, выбирая типовые методы и способы выполнения профессиональных задач. Принимая решения в стандартных и нестандартных ситуациях, а ток же осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития, используя информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности, оценивать их эффективность и качество, умение работать в коллективе, в команде эффективно общаться с коллегами, брать на себя ответственность за работу членов бригады, самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, ориентироваться в условиях частой смены технологий. |  |

3) Устное обоснование результатов работы (если предусмотрено)

Таблица 10

| Коды проверяемых компетенций | Показатели оценки результата | Оценка (да / нет) |
| --- | --- | --- |
| ПК.5.1. ПК.5.2. ПК 5.3. ПК 5.4. --ОК.1.-ОК.2.-.-ОК.3 - ОК.4.- ОК.5.- ОК.6. - ОК.7. - ОК.8. ЛР-1-ЛР-17 | В соответствии с требованиями произвести надзор, контроль за состоянием и эксплуатацией, осуществляя техническое обслуживание электрооборудования, а также обозначить умение навыков выполнения диагностики неисправностей при осуществлении текущего и капитального ремонта, участвовать в проведении испытаний электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. Понимая сущность и значимость своей будущей профессии, при этом уметь организовывать собственную деятельность, выбирая типовые методы и способы выполнения профессиональных задач. Принимая решения в стандартных и нестандартных ситуациях, а ток же осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития, используя информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности, оценивать их эффективность и качество, умение работать в коллективе, в команде эффективно общаться с коллегами, брать на себя ответственность за работу членов бригады, самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, ориентироваться в условиях частой смены технологий. |  |

Вариант 1

оценочная ведомость

по профессиональному модулю

Студент  41Э гр. _____________________________________________________

Обучающийся (аяся)  на __4___ курсе по специальности СПО   35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

БПОУ ОО  «ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ»

базовой  подготовки освоил(а) программу профессионального модуля

ПМ 03 «Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники».

всего – 555 часов, в том числе: максимальной учебной нагрузки обучающегося – 195   часов, включая: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 130 часов; самостоятельной работы обучающегося – 65 часов; учебной и производственной практики – 360 часов.

Таблица 1. Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля

| Элементы модуля (код и наименование МДК, код практики) | Итоговая оценка по результатам контроля освоения программы ПМ | Формы промежуточной аттестации | Оцен- ка |
| --- | --- | --- | --- |
| МДК.03.01. Эксплуатация и ремонт электротехнических изделий | -/-/-/-/- | Устный опрос, решение производственных ситуаций. |  |
| МДК.03.02. Техническое обслуживание и ремонт автоматизированных систем сельскохозяйственной техники | -/-/-/-/- | Устный опрос, решение производственных ситуаций. |  |
| УП | Диф. зачет | Выполнение задания согласно методического указания, решение производственных ситуаций. |  |
| ПП | Диф.зачет | Выполнение задания согласно методического указания, решение производственных ситуаций. |  |

Таблица 3. Итоги экзамена

| Коды и наименования проверяемых компетенций | Оценка (да / нет) |
| --- | --- |
| ПК 3.1. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. |  |
| ПК 3.2. Диагностировать неисправности и осуществлять текущий и капитальный ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. |  |
| ПК 3.3. Осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. |  |
| ПК 3.4. Участвовать в проведении испытаний электрооборудования сельхозпроизводства. |  |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |  |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |  |
| ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |  |
| ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |  |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |  |
| ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |  |
| ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. |  |
| ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. |  |
| ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. |  |
| ЛР 1.Осознающий себя гражданином и защитником великой страны |  |
| ЛР 2.Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций |  |
| ЛР 3.Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих |  |
| ЛР 4.Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» |  |
| ЛР 5.Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа России |  |
| ЛР 6.Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях |  |
| ЛР 7.Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. |  |
| ЛР 8.Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства |  |
| ЛР 9.Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях |  |
| ЛР 10.Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой |  |
| ЛР 11.Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры |  |
| ЛР 12.Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания |  |
| ЛР 13.Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности |  |
| ЛР 14.Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности |  |
| ЛР 15.Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, государственных, общенациональных проблем |  |
| ЛР 16.Принимающий основы экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, применяющий опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности |  |
| ЛР 17 Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии |  |

вид профессиональной деятельности ___________________

Дата _____.____________.2019 г.                 Подписи членов экзаменационной комиссии:

___________________/ _____________________________________________

ФИО, должность

___________________/ _____________________________________________

ФИО, должность

критерии оценки знаний студентов

на экзамене

ПМ.03 «Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники»

Устная форма коммуникации

| Оценка | «5» | если студент: полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником, изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя терминологию и символику; сопутствующие ответу; показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и навыков; отвечал самостоятельно без наводящих вопросов преподавателя. Возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые студент легко исправил по замечанию преподавателя. |
| --- | --- | --- |
|  | «4» | если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию преподавателя. |
|  | «3» | неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала (определенные «Требованиями к подготовке учащихся»); имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, студент не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме, при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков. |
|  | «2» | не раскрыто основное содержание учебного материала, обнаружено незнание или непонимание студентом большей или наиболее важной части учебного материала; допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов преподавателя. |

Заполнение данного пункта предполагает знакомство с п. 2.3. разъяснений